Министерство образования и науки Российской Федерации

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

Специальность: 010800  Механика и математическое моделирование

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(Бакалаврская работа)

ДИНАМИКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Работа завершена:

"___"________2015 г. _________________________________(В.Е. Бергман)

Работа допущена к защите:

Научный руководитель

канд.физ.-мат.наук

"___"___________2015 г. _____________________________(О.А. Саченков)

Заведующий кафедрой

проф., докт.физ.-мат.наук

"___"___________2015 г. ____________________________(Ю.Г. Коноплев)

Казань — 2015

Оглавление

Введение…………………………………...……………………………3

Теоретические основы динамических расчетов ………………………

Колебания массивного бруса …………………………….……………9

Заключение………………………………………………………..………...12

Литература………..………….…………………………………..…….13

Введение

В работе показан, метод построения бруса в программе ANSYS .Построения будут происходит, как в плоской форме, так и в трёхмерной.Метод покажет, как влияет закрепление бруса и его размеры на возникающие в нём частоты ,а так же отклонения от положения равновесия.

Теоретические основы динамических расчетов

Изучением поведения конструкций под действием меняющихся во времени нагрузок занимается динамика. Примерами нагрузок являются:

- силы, которые приложены внезапно

- силы, которые действуют периодически, и которые вызваны вращением механизмов;

- силы, которые  вызваны землетрясением.

- подвижные нагрузки на мосты и эстакады;

Изучением свободных колебаний, т.е. колебаний конструкции после прекращения изменения или удаление силы, которая является  причиной движения, так же занимается динамика.

Существуют три вида динамического анализа:

* HАRMIC  - это отклик на гармоническое воздействие ;

* TRАNS  -  это динамический анализ переходных процессов ;

* MODАL  - это модальный анализ.

Общее уравнение движения ,в частных случаях , решается с помощью этих трёх видов динамического анализа :

[M] {u’’} +  [C] {u’} + [K] {u} = {F(t)}.

[K] — это матрица жёсткости ,которая определяется формулой  = ,

где	NE    - число элементов, а  - матрицы жесткости отдельных элементов;

[M] — это матрица масс, которая определяется выражением  = ,

где	[Mei] - матрицы масс отдельных элементов.

В программе ANSYS матрица сосредоточенных сил , приведенная матрица , согласованная матрица представляют собой матрицу масс.

Элементы в согласованной матрице масс можно вычислить с использованием функций формы элемента. Такие функции формы одинаковы с теми, что используют  при вычислении [K].

Масса каждого элемента распределена по его узлам в матрице сосредоточенных масс. Эта матрица является диагональной. Общая сумма масс равна сумме узловых масс в каждом направление.

В ANSYS есть опция KEYOPT, которая позволяет использовать приведенную матрицу масс в ряду конечных элементов программы. Такую матрицу мы получаем , если удаляем из согласованной матрицы элементы , которые как-либо относятся к вращательным степеням свободы.

По умолчанию в программе ANSYS используется согласованная матрицы масс. Но в некоторых случаях стоит изменить  матрицу масс, заданную по умолчанию :

- Объект, который мы рассчитываем, имеет малый размер в 1-2 направлениях.  Например, такими объектами являются тонкие балки или оболочки. В таком случае нужно использовать опцию приведенной или сосредоточенной матрицы масс.

- Если у нас задачи по распространению волн, то удобнее всего будет использовать матрицу сосредоточенных масс.

[C] — это матрица сопротивления ,которая имеет вид :

,

инерционное  демпфирование

элементы с трением

постоянное демпфирование

конструкционное демпфирование

где	[Ck] - матрица сопротивления отдельного элемента;

Вернёмся к видам динамического анализа. В нашей задачи мы будем использовать модальный анализ (команда АNTYPE, MODАL) , который используется для определения собственных  форм и частот колебаний конструкции. Допустим, что совершаются свободные колебания, которые не затухают, т.е.

{F (t)} = {0} и [C] = [0].

Часто помогает модальный анализ тем, что при его помощи мы можем найти параметры и соотношения, которые необходимы для других видов анализа.

Разрешающее уравнение принимает вид :

[M] {u’’} +  [K] {u} = {0}.

Свободные колебания для линейной системы будут гармоническими:

{u} = {u0} cos t.

Замена {u} и {u’’}в разрешающем уравнении приводит к соотношению

(-2 [M] + [K]) {u0} = {0}.

Для того , чтобы нетривиальное решение существовало ({u0}  0) детерминант [ [K] - 2 [M] ] должен быть равен нулю:

| [K] - 2 [M] | = 0. |  |
| --- | --- | --- |

Если n - порядок матрицы, то полином n - го порядка является решение уравнения , который имеет корни:  12,  22,  . . .  , n2.

12,  22,  . . .  , n2 являются собственными значениями уравнения. Подставив эти корни в уравнение  (-2 [М] + [К]) {u0} = {0} ,мы сможем найти n соответствующих векторов  {u0}: {u1}, {u2}, ... ,{un}.  Они известны как собственные векторы.

Собственные значения в модальном анализе представляют собой квадраты собственных круговых частот (величина i является i-той собственной круговой частотой), а собственные векторы - соответствующие формы колебаний. Для того ,чтобы было более понятно вместо {ui} для обозначения i-той формы будем записывать {i}.

Если обобщить, то при вычисление собственных значений мы находим корни полинома n - го порядка. Поэтому, требуется итеративное решение задачи, кроме самых тривиальных случаев.

Собственные значения вычисляются четырьмя методами, которые задаются с помощью команды МODOPT:

- МODOPT, SUBSP – это итеративный подпространственный метод;

- МODOPT, REDUC - метод приведения Хаусхолдера

- МODOPT, DАMP - метод для систем с затуханием);

- МODOPT, UNSYM - метод для несимметричных матриц;

В данные четыре этапа выполняется модальный анализ:

- Строим модель (/PREP7);

- Выбираем необходимые опции и после этого получаем решения (/SOLU);

- Записываем полученные формы колебаний в файл с результатами (“расширение” решения)  (/SOLU);

- Просматриваем результаты  (/POST1).

1. Строим модель (/PREP7).

Строим модель, аналогично любому виду анализа, с помощью препроцессора PREP7.

2. Выбираем необходимые опции и после этого получаем решения (/SOLU).

Там необходимо выбрать :

- С помощью какого метода будут вычисляться частоты и формы колебаний;

- заданные перемещения;

- ведущие степени свободы;

- какой вид будет иметь анализ

- параметры, которые будут при выводе результатов.

Вид анализа выбирается командой  ANTYPE, MODAL.

На Рис.1 показано, как будут выглядеть свободные колебания при модальном анализе.

Рис. 1.

Командой MODOPT  устанавливаются различные опции:

MODOPT, Mетод, NMODE, FREQB, FREQE, PRMODE, Numkey

Параметры ,которые были перечислены имеют следующий смысл:

SUBSP - итеративный подпространственный метод;

REDUC - метод редукции Хаусхолдера;

DAMP - метод для систем с затуханием;

UNSYM - метод для несимметричных матриц;

NMODE - число рассматриваемых форм колебаний:

Значение NMODE обязано быть меньше половины общего числа ведущих степеней свободы при использовании редуцированного метода (REDUC) ;

Значение NMODE обязано быть меньше половины общего числа степеней свободы при использовании подпространственного метода (SUBSP);

FREQB	- начальное значение диапазона частот;

FREQE    	- конечное значение диапазона частот;

PRMODE	- число выводимых на печать приведенных модулей колебаний;	Если использовать методы SUBSP, UNSYM и DAMP ,то PRMODE задавать на надо;

Numkey    OFF - нормировка формы колебаний относительно матрицы масс: {i}T  [M] {i} = 1;  	ON - нормировка формы колебаний относительно единицы: максимальный компонент равен единице.

Если в решении будут участвовать полные матрицы [K] и [M] ,то  для нахождения собственных значений не используется метод редукции. При выборе метода приведения используются редуцированные матрицы [K] и [M], тогда необходимо задать ведущие степени свободы (ВСС) - командами  M  и/или  TOTAL:

| M | выбор ведущих степеней свободы вручную; |
| --- | --- |
| TOTAL | автоматический выбор ведущих степеней свободы. |

3.Записываем полученные формы колебаний в файл с результатами (“расширение” решения)  (/SOLU);

Чтобы просмотреть формы мод на стадии постпроцессорной обработки, нужно записать их значения в файл результатов.

Если используется команда метода редукции MODOPT, REDUC выполняется расширение решения  на полный набор степеней свободы.

Делаем это следующим образом:

/SOLU

EXPASS, ON

MXPAND	- см. далее

SOLVE

FINISH

Применяя команды MXPAND  к предыдущему этапу определения частот получаем расширение решения при модальном анализе. Есть так же ситуации при которых не помешало бы выполнять раздельные решения.

К ним относятся следующие ситуации  :

• Если 	требуется расширять выделенные до этого диапазоны частот;

•	Если перед вами прежде стоит цель найти собственные векторы и выявить, действительно ли необходимо развёрнутое решение, для того что бы сэкономить время и затраченные усилия.

Команда развёрнутого решения и ее параметры:

NMODE,MXPAND, FREQE, Elcalc, FREQB

NMODE   	- величина колебаний для записи в файл результатов; расширение при необходимости выполняется  автоматически;

FREQB 	- начальная величина диапазона частот;

FREQE	- конечная величина диапазона частот;

Elcalc		NO   -  не вычисляются результаты и силы реакции для  элементов.  No – стоит по умолчанию ;

YES  -   вычисляются результаты и силы реакции для элементов.

Основные операции с ANSYS- меню в модальном анализе

1. Сначала определяется тип анализа

Main Menu: Solution   Analysis Type   New Analysis

Устанавливаем тип анализа- Modal.

2. После у модального анализа задаём опции

Main Menu: Solution   Analysis Type   Analysis Option

Выбираем метод- Reduced (по умолчанию), Subspace, Unsymmetric или Damped, также опции для использования аппроксимации сосредоточенной массы или эффектов преднапряжения. Меню для определенных опций, таких как диапазон частот, первоначальная точка сдвига и опции для нормализации формы мод, выдает подсказки.

3. Установка ведущих степеней свободы.

Main Menu: Solution   Master DOFs

Эти меню обеспечивают автоматический выбор или установку пользователем ведущих DOF и управление выделением или вводом узлов.

4. Создаём контроль вывода на печать данных,оторые будут выходить .

Main Menu: Solution   Load Step Opts   Output Ctrls  Solu Printout

Выбираем Nodal DOF solution в качестве элемента данных, выполненных до решения, который сгенерирует таблицу массовых значений в распечатке, помеченную “Reduced Mass Distribution”.

5. Выполняем путь расширения.

Мain Menu: Solution   Solve   Current LS

6. Модальный анализ требуется переустановить:

Мain Menu: Solution   Analysis Type   New Analysis

Делаем путь расширения доступным:

Мain Menu: Solution   Analysis Type   Expansion Pass

Выбираем опции расширения мод:

Мain Menu: Solution   Load Step Opts   Expansion Pass  Expansion Modes

Этим меню мы задаем сколько мод будет расширяться, выборочный диапазон частот и будут ли вычисляться результаты элементов.

Решение пути расширения:

Мain Menu: Solution   Solve   Current LS.

7.Расматриваем результаты форм модов в основном постпроцессоре.

Для изучения выбираем формы мод:

Utility Мenu: Plot    Results    Deformed Shape.

Колебания массивного бруса

Объектом расчёта возьмём консольную балку ,показанную на рисунке

Рис. 2. Расчётный брус

Задаём геометрические параметры и свойства балки :

L0 = 1м,

H=0.5м,

Модуль Юнга = 2*1011 Па

Коэффициент Пуассона = 0.3

Плотность = 7800 кг/м3

Параметр L у нас будет влиять на конец опоры и будет варьироваться от 0.05 до 0.75 с шагом 0.05 .

В данной задачи мы будем рассматривать на сколько будет прогибаться брус под действием собственной силы тяжести.

Определив максимальное отклонение балки при разных параметрах L , получаем таблицу :

| Uy (м) | L/L0 |
| --- | --- |
| 1,87E-07 | 0,75 |
| 2,64E-07 | 0,7 |
| 3,7E-07 | 0,65 |
| 5,17E-07 | 0,6 |
| 7,16E-07 | 0,55 |
| 9,91E-07 | 0,5 |
| 1,38E-06 | 0,45 |
| 1,94E-06 | 0,4 |
| 2,78E-06 | 0,35 |
| 4,15E-06 | 0,3 |
| 6,51E-06 | 0,25 |
| 0,0000111 | 0,2 |
| 0,0000215 | 0,15 |
| 0,0000524 | 0,1 |
| 0,000222 | 0,05 |

Табл. 1. Изменение отклонения балки при разных параметрах L

Полученные данные можно представить в виде графика.

Табл. 2. Изменение отклонения бруса при разных параметрах L в форме графика

На данной диаграмме представлены отклонения балки от начального состояния при различных соприкосновениях точек с опорой. Как видим, чем  меньше становится опора, тем значительнее провисает балка.

Рассмотрим теперь вариант трёхмерной модели бруса с шириной 0.5м .

| Uy (м) | L/L0 |
| --- | --- |
| 1,6E-07 | 0,75 |
| 2,25E-07 | 0,7 |
| 3,16E-07 | 0,65 |
| 4,27E-07 | 0,6 |
| 5,9E-07 | 0,55 |
| 8,03E-07 | 0,5 |
| 1,13E-06 | 0,45 |
| 1,58E-06 | 0,4 |
| 2,33E-06 | 0,35 |
| 3,44E-06 | 0,3 |
| 5,43E-06 | 0,25 |
| 0,0000091 | 0,2 |
| 0,000017 | 0,15 |
| 0,0000433 | 0,1 |
| 0,000182 | 0,05 |

Табл. 3. Изменение отклонения бруса при разных параметрах L

Табл.4. Изменение отклонения бруса при разных параметрах L в виде графика.

На данной диаграмме представлены отклонения бруса от начального состояния при различных соприкосновениях точек с опорой. Начиная с 0.4 брус начинает провисать намного больше .

Если сравнивать табл.3 и табл.4 ,то можно заметить ,что наш объект начинает значительно провисать с одного и того же значения точки L= 0.4 , причём в плоской модели отклонение от положения равновесия больше.

Значительные изменения по диаграмме начинаются с 0.4м . Рассчитаем частоту

для собственных форм.

| Табл. 5. Величины частот для собственных форм в зависимости от параметра L | Частота (Гц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/L0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0,4 | 407,65 | 474,58 | 842,74 | 1181,5 | 1374,3 | 1943,2 | 2036,8 | 2455,1 | 2810,9 | 3042,2 |
| 0,35 | 341,15 | 417,93 | 778,79 | 1093,1 | 1315,8 | 1822,9 | 1991,3 | 2434,6 | 2732,6 | 3003,3 |
| 0,3 | 284,01 | 371,23 | 729,58 | 1020,7 | 1270,9 | 1721,3 | 1958,2 | 2428,5 | 2687,4 | 2978,3 |
| 0,25 | 228,24 | 326,11 | 674,27 | 943,08 | 1204,6 | 1598,6 | 1903,9 | 2415,8 | 2592,3 | 2897,4 |
| 0,2 | 177,7 | 286,53 | 623,59 | 877,89 | 1150,9 | 1502,5 | 1873,6 | 2411,5 | 2526,2 | 2837,6 |
| 0,15 | 130,78 | 251,08 | 574,48 | 814,06 | 1098,7 | 1400,9 | 1838,2 | 2398,2 | 2479,3 | 2759,1 |
| 0,1 | 82,456 | 210,34 | 500,56 | 732,61 | 1015,1 | 1276,1 | 1775,1 | 2315,3 | 2330,9 | 2659,3 |
| 0,05 | 40,324 | 171,81 | 422,38 | 648,86 | 947,63 | 1144 | 1738,6 | 2213,3 | 2249 | 2628,8 |

Получаем диаграммы :

Рис. 3. Величины частот для 1-5 собственных форм в зависимости от безразмерного параметра , ромб - первая собственная форма, квадрат- вторая собственная форма, треугольник- третья собственная форма, крестик-четвертая собственная форма, круг- пятая собственная форма

Рис. 4. Величины частот для 6-10 собственных форм в зависимости от безразмерного параметра , ромб - шестая собственная форма, квадрат- седьмая собственная форма, треугольник- восьмая собственная форма, крестик- девятая собственная форма, круг- десятая собственная форма

На рис.3 мы можем заметить ,что величины частот для 1-3 собственных форм  падают параллельно друг друга ,когда для 4-5 собственных форм параллельность нарушается.

На рис.4 при 6-9 собственных формах частоты практически не изменяются по сравнению с десятой собственной формой. К тому же не наблюдается параллельности между собственными формами.

Сравнивая рис.3 и рис.4 .можно сделать выводы ,такие что , величины частот для всех собственных форм ,кроме 6-8 , значительно падают при уменьшение параметра L.

Результаты

Мы рассматривали задачу, в которой узнавали  на сколько будет прогибаться брус под действием собственной силы тяжести при изменение точки конца опоры.

Брус, как и в плоском построение, так и в трёхмерном,  начинает значительно провисать с одного и того же значения точки L= 0.4 , причём в плоской модели отклонение от положения равновесия больше. В трёх мерной модели величины частот для всех собственных форм, кроме 6-8 , значительно падают при уменьшение параметра L.

Понаблюдав за изменениями частот и прогиба бруса, можно сделать вывод: Чем шире брус и чем больше  плоскость опоры , тем больше частоты при собственных формах.

Список литературы

# 1. Оливер М. О’Рейли.  Курс динамики для инженеров. Единый подход к механике Ньютона-Эйлера и механике Лагранжа : Пер. с англ. – Ю. Колесниченко.-М: Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2011.- 504 с.

# 2. Структура в динамике. Конечномерные детерминированные системы /Ф. Такенс, С. Ван Стрин, Ф. Дюмортье, Х.В.Брур. –М.: Институт компьютерных исследований, 2003.- 336 с.

# 3. Козлов ,В. Методы качественного анализа в динамике твердого тела /В. Козлов.- М.: Регулярная и хаотическая динамика.- 2000.- 256 с.

# 4. Яковенко, Г. Краткий курс аналитической динамики /Г. Яковенко.- М.: Бином. Лаборатория знаний. – 2014.-240 с.

# 5.Басов. К. ANSYS для конструкторов /К. Басов.- М.: ДМК Пресс.- 2009.-248 с.

# 6.Морозов, Е. ANSYS в руках инженера. Механика разрушения /Е.Морозов, А. Муйземнек, А. Шадский.- М.: Ленанд, 2014.- 456с.

# 7. Басов, К. ANSYS. Справочник пользователя /К. Басов.- М.: ДМК Пресс.- 2014г.-640с.

# 8.Каплун, А. ANSYS в руках инженера. Практическое руководство/А. Каплун, Е. Морозов, М. Олферьева.- М.:Либроком, 2015.- 272с.

# 9. Чигарёв, А. ANSYS для инженеров. Справочное пособие /А.Чигарёв, А. Кравчук, А. Смалюк.-М.: Машиностроение-1 ,2004.-512 с.

# 10. Дащенко, А. ANSYS в задачах инженерной механики /А.Дащенко, Д. Лазарева, Н. Сурьянинов.-М.: БУРУН и К , 2011.- 504 с.

# 11. Жуковский, Н. Механика системы. Динамика твердого тела.Университетские курсы /Н. Жуковский .-М.: Едиториал УРСС , 2011г, -298с.

# 12. Борисов,А. Динамика твердого тела. Гамильтоновы методы, интегрируемость, хаос /А. Борисов, И. Мамаев .-М.: Институт компьютерных исследований , 2005.- 576с.

# 13. Маркеев, А. Динамика тела, соприкасающегося с твердой поверхностью /А.Маркеев.-М.: Институт компьютерных исследований, 2014.-496с.

# Приложение

Построение плоской модели в программе ANSYS:

*SET,L,0.25

*SET,L0,1

/PREP7

K,1,L,0,0,

K,2,-L0/2,0,0,

K,3,-L0/2,0.5,0,

K,4,L0/2,0.5,0,

K,5,L0/2,0,0,

L,       1,       2

L,       2,       3

L,       3,       4

L,       4,       5

L,       5,       1

FLST,2,5,4

FITEM,2,1

FITEM,2,2

FITEM,2,3

FITEM,2,4

FITEM,2,5

AL,P51X

!*

MPTEMP,,,,,,,,

MPTEMP,1,0

MPDATA,EX,1,,2e11

MPDATA,PRXY,1,,0.3

MPTEMP,,,,,,,,

MPTEMP,1,0

MPDATA,DENS,1,,7800

!*

ET,1,PLANE182

!*

FLST,5,5,4,ORDE,2

FITEM,5,1

FITEM,5,-5

CM,_Y,LINE

LSEL, , , ,P51X

CM,_Y1,LINE

CMSEL,,_Y

!*

LESIZE,_Y1, , ,50, , , , ,1

!*

MSHAPE,0,2D

MSHKEY,0

!*

CM,_Y,AREA

ASEL, , , ,       1

CM,_Y1,AREA

CHKMSH,'AREA'

CMSEL,S,_Y

!*

AMESH,_Y1

!*

CMDELE,_Y

CMDELE,_Y1

CMDELE,_Y2

!*

/UI,MESH,OFF

FINISH

/SOL

FLST,2,1,4,ORDE,1

FITEM,2,1

!*

/GO

DL,P51X, ,ALL,

ACEL,0,9.81,0,

/STATUS,SOLU

SOLVE

FINISH

/POST1

PLDISP,1

/DIST,1,1.08222638492,1

/REP,FAST

/DIST,1,1.08222638492,1

/REP,FAST

/DIST,1,1.08222638492,1

/REP,FAST

!*

/EFACET,1

PLNSOL, U,Y, 0,1.0

Построение трёх-мерной модели:

*SET,L,-0.1

*SET,L0,1

/PREP7

K,1,L,0,0,

K,2,-L0/2,0,0,

K,3,-L0/2,0.5,0,

K,4,L0/2,0.5,0,

K,5,L0/2,0,0,

L,       1,       2

L,       2,       3

L,       3,       4

L,       4,       5

L,       5,       1

FLST,2,5,4

FITEM,2,1

FITEM,2,2

FITEM,2,3

FITEM,2,4

FITEM,2,5

AL,P51X

!*

ET,1,SOLID185

!*

!*

MPTEMP,,,,,,,,

MPTEMP,1,0

MPDATA,EX,1,,2e11

MPDATA,PRXY,1,,0.3

MPTEMP,,,,,,,,

MPTEMP,1,0

MPDATA,DENS,1,,7800

!*

VOFFST,1,0.5, ,

FINISH

/SOL

/VIEW,1,1,2,3

/ANG,1

/REP,FAST

FLST,2,1,5,ORDE,1

FITEM,2,3

!*

/GO

DA,P51X,ALL,

FINISH

/PREP7

CM,_Y,VOLU

VSEL, , , ,       1

CM,_Y1,VOLU

CHKMSH,'VOLU'

CMSEL,S,_Y

!*

VSWEEP,_Y1

!*

CMDELE,_Y

CMDELE,_Y1

CMDELE,_Y2

!*

FINISH

/SOL

ACEL,0,9.81,0,

/STATUS,SOLU

SOLVE

FINISH

/POST1

PLDISP,1

!*

/EFACET,1

PLNSOL, U,Y, 0,1.0