МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГОУ ВО «Казанский федеральный университет»

Набережночелнинский институт

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Методические  указания

к самостоятельной работе

студентов

по направлению подготовки

«Техносферная  безопасность» (20.03.01)

#### г. Набережные Челны - 2015

УДК  504.064.36

#### Экологический мониторинг: Методические указания к самостоятельной работе студентов по направлению «Техносферная безопасность» (20.03.01)/ Составители:  Г.В.Маврин, Р.М.Падемирова, Д.А.Харлямов. Набережные  Челны:  ИНЭКА,  2015,    61  с.

Издание  предназначено  для  студентов, обучающихся по направлению подготовки  280700.62 «Техносферная безопасность». В  методических указаниях  приведены варианты контрольных заданий по экологическому мониторингу и решение типовых задач.

Табл. 18,  библиогр.  17  назв.

Рецензент: кандидат химических наук, доцент И.Я.Сиппель

Печатается  по  решению  научно-методического совета

Набережночелнинского института КФУ

Набережночелнинский институт КФУ,  2015 год

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Решение задач в курсе «Экологический мониторинг»  позволяет закрепить теоретический материал при  самостоятельной  работе  студентов.

При  решении задач рекомендуется    придерживаться  следующих  правил:

-  все  задания, если требуется последующая проверка результатов преподавателем,   должны соответствовать  варианту  и  быть  решены  в  порядке, соответствующем последовательности рассмотренных в методических указаниях тем;

-  условия  заданий должны  быть  переписаны  в  тетрадь  полностью;

-  решения  задач  должны  содержать  краткие  объяснения  и  комментарии  к  выполненным  арифметическим  действиям,  ссылки  на  использованные  при  решении  законы  и  правила;

-  необходимо  пользоваться  современной  научной  химической  номенклатурой;

-  все  величины  должны  быть  выражены  в  единицах  международной  системы  (СИ);

-  на  каждой  странице  необходимо  оставлять  поля  (1/4  страницы)  для  замечаний  рецензента.

Прежде  чем  приступать  к  решению  задания,  следует  изучить  теоретические  основы  соответствующего  раздела. Полезно  ознакомиться  с  решениями  типовых  заданий,  приведенными  в  настоящем  пособии.

Если результаты не сдаются преподавателю на проверку, студент имеет право работать с произвольными вариантами заданий.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ

#### Тема I.

#### Теоретическая часть

#### Нормирование качества воздуха

Под качеством атмосферного воздуха понимают совокупность свойств атмосферы, определяющую степень воздействия физических, химических и биологических факторов на людей, растительный и животный мир, а также на материалы, конструкции и окружающую среду в целом.

Нормативами качества воздуха определены допустимые пределы содержания вредных веществ как в производственной, так и в селитебной зоне (предназначенной для размещения жилого фонда, общественных зданий и сооружений) населенных пунктов.

Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны (ПДКрз) - концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов, или при другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, на протяжении всего рабочего стажа не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

Совершенно недопустимо сравнивать уровни загрязнения селитебной зоны с установленными ПДКрз, а также говорить о ПДК в воздухе вообще, не уточняя, о каком нормативе идет речь.

Предельно допустимая концентрация максимально разовая (ПДКмр) - концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в том числе, субсенсорных) реакций в организме человека.

Понятие ПДКмр используется при установлении научно-технических нормативов - предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. В результате рассеяния примесей в воздухе при неблагоприятных метеорологических условиях на границе санитарно-защитной зоны предприятия концентрация вредного вещества в любой момент времени не должна превышать ПДКмр.

Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) - это концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного воздействия при неограниченно долгом (годы) вдыхании. ПДКсс рассчитана на все группы населения и на неопределенно долгий период воздействия и, следовательно, является самым жестким санитарно-гигиеническим нормативом, устанавливающим концентрацию вредного вещества в воздушной среде. Именно величина ПДКсс может выступать в качестве "эталона" для оценки благополучия воздушной среды в селитебной зоне.

Таблица 1

Соотношение различных видов ПДК в воздухе для некоторых веществ

| Вещество | ПДKсс, мг/м3 | ПДKмр, мг/м3 | ПДKрз, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 0,04 | 0,085 | 2 |
| Азота оксид (II) | 0,06 | 0,4 | 5 |
| Серы диоксид | 0,05 | 0,5 | 10 |
| Фенол | 0,003 | 0,01 | 0,03 |
| Формальдегид | 0,003 | 0,035 | 0,5 |

Уровень загрязнения атмосферы обычно описывается набором статических характеристик для ряда измеряемых вредных веществ. Для оценки степени загрязнения атмосферы средние (максимальные) концентрации веществ нормируются на величину средней (максимальной) концентрации для большого региона или на санитарно-гигиенический норматив (ПДК).

Нормированные характеристики загрязнения атмосферы  называют ИНДЕКСОМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ (ИЗА).

Различные ИЗА, которые можно разделить на 2 основные группы:

1. Единичные индексы загрязнения атмосферы одной примесью.

2. Комплексные показатели загрязнения атмосферы несколькими веществами (КИЗА).

К единичным индексам относятся:

1) Коэффициент для выражения концентрации i-той примеси в единицах ПДК (qi), т.е. значение максимальной или средней концентрации, приведенное к ПДК:

qi = Ci */ ПДКi                                                (1)

Этот ИЗА используется как критерий качества атмосферного воздуха отдельными примесями.

Согласно действующим положениям для некоторых ингредиентов можно суммировать их вредное воздействие. При наличии n таких ингредиентов соответственно с концентрациями Ci * и предельно допустимыми концентрациями ПДК требуется, чтобы выполнялось соотношение:

Ci*/ПДКi  < 1                                  (2)

2)Повторяемость (g) концентраций примеси в воздухе выше заданного уровня по посту либо по К постам города за год. Это процент (%) случаев превышения заданного уровня разовыми значениями концентрации примеси:

g=(m/n)100%,                                  (3)

где  n - число наблюдений за рассматриваемый период, m - число случаев превышения разовыми концентрациями на посту.

3)ИЗА (Ii) отдельной примесью  -  количественная характеристика  уровня  загрязнения  атмосферы  отдельной примесью, учитывающая класс опасности вещества через нормирование на опасность SO2:

Ii = (Ci /ПДКсс)i                                            (4)

где i - примесь, i - константа для различных классов опасности по приведению к степени вредности диоксида серы, Ci - среднегодовая концентрация i-той примеси.

Для веществ различных классов опасности i  принимается:

класс опасности            1                  2                   3               4

i                          1,7              1,3                 1,0            0,9

Расчет ИЗА основан на предположении, что на уровне ПДК все вредные вещества характеризуются одинаковым влиянием на человека, а при дальнейшем увеличении концентрации степень их вредности возрастает с различной скоростью, которая зависит от класса опасности вещества.

Данный ИЗА используют для характеристики вклада отдельных примесей в общий уровень загрязнения атмосферы за данный период времени на данной территории и для сравнения степени загрязнения атмосферы различными веществами.

К комплексным индексам относятся:

1)Комплексный индекс загрязнения атмосферы города (КИЗА) - это количественная характеристика уровня загрязнения атмосферы, создаваемого n веществами, присутствующими в атмосфере города:

In = Ii                                                  (5)

где Ii  - единичный индекс загрязнения атмосферы i-ым веществом (4).

2)Комплексный индекс загрязнения атмосферы  (I5 , или КИЗА5) приоритетными веществами - количественная характеристика уровня загрязнения     атмосферы     приоритетными     ве-ществами (обычно пятью), определяющими   загрязнение   атмосферы   в   города, рассчитывается аналогично КИЗА:

I5=КИЗА5=i=15CiПДКссβi

(6)

## Приоритетность  можно рассчитать по уравнению 4. Чем больше значение Ii, тем более опасным загрязняющим веществом в атмосферном воздухе является примесь.

В «Государственных докладах о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды РТ» для оценки загрязнения атмосферы используются три показателя качества воздуха:

а)комплексный индекс загрязнения атмосферы КИЗА5 (рассчитывается по уравнению 6);

б)стандартный индекс СИ (наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на предельно допустимую концентрацию максимально разовую ПДКм.р. – уравнение 1);

в)наибольшая повторяемость НП (наибольшее из всех значений повторяемости превышения ПДКм.р. по данным измерений на всех постах за одной примесью или за всеми примесями на всех постах – уравнение 3).

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения оценивается в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в зависимости от значений показателей качества воздуха

| Уровень загрязнения атмосферного воздуха | КИЗА5 | НП | СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкий | 04 | <10 | <1 |
| Повышенный | 56 | 1019 | 14 |
| Высокий | 713 | 2050 | 510 |
| Очень высокий | ≥14 | >50 | >10 |

Задача 1.

По данным таблицы 3  рассчитать:

- коэффициент превышения ПДКсс по i-тому ингредиенту (qi);

- ИЗА (Ii) отдельным ингредиентом;

- номер i-того ингредиента в порядке уменьшения Ii (выполнить ранжирование загрязняющих веществ). Указать наиболее опасный из пяти ингредиентов.

- величину КИЗА5. Указать уровень загрязнения атмосферного воздуха;

5) рассчитать вклад каждого загрязняющего вещества в общий уровень загрязнения атмосферы.

Представить все расчеты.

Результаты расчетов оформить в виде таблицы 2а.

### Таблица 2а

# Результаты расчета загрязнения атмосферного воздуха

|  | # Пыль | # Оксид углерода | Диоксид азота | Формальдегид | Бенз(а)пирен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент превышения ПДКсс (qi) |  |  |  |  |  |
| ИЗА (Ii) отдельным ингредиентом |  |  |  |  |  |
| Номер ингредиента в порядке уменьшения Ii |  |  |  |  |  |
| Величина КИЗА5 |  |  |  |  |  |
| Уровень загрязнения атм. воздуха |  |  |  |  |  |
| Вклад ингредиента в общий уровень загрязнения воздуха, % |  |  |  |  |  |

### Таблица 3

Данные для расчета приоритетности загрязняющих веществ

и комплексного индекса загрязнения атмосферы

|  | # Пыль | # Оксид углерода | Диоксид азота | Формальдегид | Бенз(а)пирен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКсс (мг/м3) | 0,05 | 3,00 | 0,04 | 0,003 | 1,00 10-6 |
| # Класс опасности | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
| № варианта | Среднегодовая концентрация, С (мг/м3) |  |  |  |  |
| 1 | 0,10 | 3,00 | 0,05 | 0,012 | 2,5010-6 |
| 2 | 0,12 | 4,00 | 0,08 | 0,018 | 1,0010-6 |
| 3 | 0,08 | 5,00 | 0,12 | 0,015 | 1,5010-6 |
| 4 | 0,11 | 4,00 | 0,11 | 0,009 | 1,8010-6 |
| 5 | 0,18 | 3,00 | 0,06 | 0,012 | 1,6010-6 |
| 6 | 0,07 | 3,50 | 0,05 | 0,009 | 1,4010-6 |
| 7 | 0,21 | 4,20 | 0,07 | 0,0075 | 2,3010-6 |
| 8 | 0,19 | 4,00 | 0,13 | 0,027 | 4,1010-6 |
| 9 | 0,12 | 7,20 | 0,09 | 0,021 | 1,1010-6 |
| 10 | 0,05 | 3,00 | 0,04 | 0,003 | 1,0010-6 |
| 11 | 0,03 | 1,50 | 0,08 | 0,009 | 1,310-6 |
| 12 | 0,04 | 4,50 | 0,05 | 0,006 | 1,210-6 |
| 13 | 0,12 | 4,80 | 0,06 | 0,003 | 0,810-6 |
| 14 | 0,06 | 5,10 | 0,02 | 0,0012 | 0,610-6 |
| 15 | 0,05 | 3,90 | 0,04 | 0,0042 | 0,710-6 |
| 16 | 0,02 | 0,90 | 0,08 | 0,0033 | 1,910-6 |
| 17 | 0,03 | 2,10 | 0,03 | 0,0036 | 0,510-6 |
| 18 | 0,02 | 0,60 | 0,02 | 0,015 | 2,510-6 |
| 19 | 0,01 | 0,90 | 0,06 | 0,012 | 2,210-6 |
| 20 | 0,09 | 3,90 | 0,02 | 0,0003 | 2,010-6 |
| 21 | 0,05 | 3,30 | 0,05 | 0,006 | 3,0010-6 |
| 22 | 0,25 | 6,60 | 0,07 | 0,0036 | 1,0010-6 |
| 23 | 0,08 | 3,00 | 0,08 | 0,0021 | 1,2010-6 |
| 24 | 0,02 | 2,40 | 0,03 | 0,0033 | 0,4010-6 |
| 25 | 0,10 | 4,20 | 0,05 | 0,003 | 0,5010-6 |
| 26 | 0,16 | 4,50 | 0,01 | 0,0012 | 0,6010-6 |
| 27 | 0,25 | 6,00 | 0,04 | 0,0042 | 0,3010-6 |
| 28 | 0,06 | 0,90 | 0,01 | 0,0015 | 1,0010-6 |
| 29 | 0,01 | 0,60 | 0,02 | 0,009 | 1,8010-6 |
| 30 | 0,03 | 1,80 | 0,03 | 0,006 | 0,8010-6 |

#### Тема II .

#### Теоретическая часть

#### Нормирование качества воды

Виды водопользования на водных объектах определяются Федеральными органами и подлежат утверждению органами местного самоуправления субъектов РФ.

К хозяйственно-питьевому водопользованию относится использование водных объектов или их участков в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для снабжения предприятий пищевой промышленности.

К культурно-бытовому водопользованию относится использование водных объектов для купания, занятия спортом и отдыха населения.

Рыбохозяйственные водные объекты могут относиться к одной из трех категорий:

- к высшей категории относят места расположения нерестилищ, массового нагула и зимовальных ям особо ценных видов рыб и других промысловых водных организмов, а также охранные зоны хозяйств любого типа для разведения и выращивания рыб, других водных животных и растений;

- к первой категории относят водные объекты, используемые для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой чувствительностью к содержанию кислорода;

- ко второй категории относят водные объекты, используемые для других рыбохозяйственных целей.

Предельно допустимая концентрация вещества в воде устанавливается:

1)для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) с учетом трех показателей вредности:

- органолептического;

- общесанитарного;

- санитарно-токсикологического.

2)Для рыбохозяйственного водопользования (ПДКвр) с учетом пяти показателей вредности:

- органолептического;

- санитарного;

- санитарно-токсикологического;

- токсикологического;

- рыбохозяйственного.

Под качеством воды в целом понимается характеристика ее состава и свойств, определяющая ее пригодность для конкретных видов водопользования, при этом критерии качества представляют собой признаки, по которым производится оценка качества воды.

Под санитарно-гигиеническими показателями качества воды понимаются характеристики ее состава и свойств, определяющие пригодность воды для использования человеком или в качестве среды для обитания некоторых видов фауны (в первую очередь, промысловых рыб).

Экспериментально обосновываются ПДК для водоемов двух классов:

- Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) - это максимальная концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений, и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования;

- Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей (ПДКвр) — это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяции рыб, в первую очередь промысловых.

Таблица 4

Предельно допустимые концентрации (мг/л) содержания

основных веществ в воде водоемов, принятые в России

| Химические вещества | Источник | ПДК | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий (Al) | СанПиН ВНИРО | 0,5 0,04 | 2 4 |
| Азот аммонийный (NH4+) | СанПиН ВНИРО | 2,0 0,39 | 3 4 |
| Аммиак (NH3) | СанПиН ВНИРО | 2,0 0,05 | 3 4 |
| БПКполн | ВНИРО | 3 |  |
| Водородный показатель pH | СанПиН ВНИРО | 6,5 – 9 6,5 – 8,5 |  |
| ДДТ | СанПиН ВНИРО | 0,0002 0,00001 | 1 |
| Железо общее | СанПиН ВНИРО | 0,3 0,1 | 4 |
| Кадмий (Cd2+) | СанПиН ВНИРО | 0,001 0,005 | 2 |
| Медь (Cu 2+) | СанПиН ВНИРО | 1 0.001 | 3 |
| Нитрат-анион (NO3-) | СанПиН ВНИРО | 45 40 | 2 |
| Нитрит-анион (NO2-) | СанПиН ВНИРО | 3 0,08 | 2 |
| Нефтепродукты (раст. и эмульс.) | СанПиН ВНИРО | 0,1 0,05 |  |
| Никель (Ni) | СанПиН ВНИРО | 0,1 0,01 | 3 |
| Растворенный кислород | ВНИРО | не менее 6 |  |
| Ртуть (Hg) | СанПиН ВНИРО | 0,0005 0,00001 | 1 |
| Свинец (Pb) | СанПиН ВНИРО | 0,03 0,006 | 2 |
| Сульфат-анион (SO42-) | СанПиН ВНИРО | 500 100 | 4 |
| Фосфаты (РО43-) | ВНИРО | 0,05 - 0,2 | 4 |
| Фенол | СанПиН ВНИРО | 0,001 0,001 | 4 3 |
| Фторид-анион (F-) | СанПиН ВНИРО | 1,5 0,05 | 2 3 |
| Хлорид-анион (Cl-) | СанПиН ВНИРО | 350 300 | 4 |
| Хром (Cr 6+) | СанПиН ВНИРО | 0,05 0,02 | 3 |
| Цинк (Zn) | СанПиН ВНИРО | 5 0,01 | 3 |

Использованные условные обозначения: СанПиН - ПДК содержания веществ в питьевой воде согласно СанПиН 2.1.4.1074-01; ВНИРО - ПДК для воды объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.

К категории часто используемых показателей для оценки качества водных объектов относят гидрохимический индекс загрязнения воды ИЗВ.

Индекс загрязнения воды, как правило, рассчитывают по шести показателям, которые можно считать гидрохимическими; часть из них (концентрация растворенного кислорода, водородный показатель рН, биологическое потребление кислорода БПК5) является обязательной.

ИЗВ является типичным аддитивным коэффициентом и представляет собой среднюю долю превышения ПДК по строго лимитированному числу индивидуальных ингредиентов:

(7)

где: Ci – концентрация компонента (в ряде случаев – значение физико-химического параметра); n – число показателей, используемых для расчета индекса, n = 6; ПДКi – установленная величина норматива для соответствующего типа водного объекта.

Для расчета индекса загрязнения вод для всего множества нормируемых компонентов, включая водородный показатель рН, биологическое потребление кислорода БПК5 и содержание растворенного кислорода, находят отношения Ci /ПДКi фактических концентраций к ПДК и полученный список сортируют. ИЗВ рассчитывают строго по шести показателям, имеющим наибольшие значения приведенных концентраций, независимо от того превышают они ПДК или нет.

Для оценки качества воды более совершенным по сравнению с ИЗВ является комбинаторный индекс загрязненности, учитывающий не только кратность превышения ПДК, но и повторяемость случаев превышения ПДК как меру устойчивости загрязненности.

Hi=NПДКNi⋅100%,Повторяемость случаев превышения ПДК рассчитывают по формуле:

(8)

где:

Нi   -  повторяемость случаев превышения ПДК по i-тому ингредиенту;    NПДК   -  число результатов анализа, в которых содержание i -того ингредиента превышает ПДК;  Ni  -  общее число результатов анализа по i -тому ингредиенту.

На основании расчетной величины повторяемости можно охарактеризовать загрязненность водного объекта (табл. 5).

Вторая ступень классификации основана на установлении уровня загрязненности, в качестве меры которой используется показатель кратности превышения ПДК.

Ki=CiПДКi,

(9)

где:

Кi — показатель кратности превышения ПДК;

Сi — концентрация i-того ингредиента в воде водного объекта, мг/л.

Таблица 5

Характеристика загрязненности воды водного объекта по признаку повторяемости

| Повторя- емость, % | Характеристика загрязненности воды водного объекта по признаку повторяемости | Частные оценочные баллы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выраженные условно | Абсолютные значения |
| (0; 10)* | Единичная | а | 1 |
| [10; 30) | Неустойчивая | b | 2 |
| [30; 50) | Устойчивая | с | 3 |
| [50; 100] | Характерная | d | 4 |

*    Круглая скобка означает «диапазон до этой величины, не включая ее». Квадратная скобка означает включение величины в указанный диапазон.

Кратность превышения ПДК, в свою очередь, также будет характеризовать уровень загрязненности (табл. 6).

При сочетании первой и второй ступеней классификации воды по каждому из учитываемых ингредиентов получают обобщенные характеристики загрязненности, условно соответствующие мере их влияния на качество воды за определенный временной промежуток (табл. 7).

##### Таблица 6

Характеристика загрязненности воды водного объекта по признаку кратности превышения ПДК

| # Кратность превышения нормативов | # Характеристика # уровня загрязненности | Частные оценочные баллы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выраженные условно | Абсолютные значения |
| (0; 2) | Низкий | a1 | 1 |
| [2; 10) | Средний | b1 | 2 |
| [10; 50) | Высокий | c1 | 3 |
| [50; 100] | Очень высокий | d1 | 4 |

### Таблица 7

### Комплексная характеристика загрязненности

### воды водного объекта (Si = НiКi)

| № | Комплексная характеристика состояния загрязненности воды водотока | Обобщенные оценочные баллы Si |  | Характерис-тика качества воды водотока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выражен-ные условно | Абсолют- ные значения |  |
| 1 | Единичная загрязненность низкого уровня | а·а1 | 1 | Слабо загрязненная |
| 2 | Единичная загрязненность среднего уровня | а·b1 | 2 | Загрязненная |
| 3 | Единичная загрязненность высокого уровня | а·с1 | 3 | Грязная |
| 4 | Единичная загрязненность очень высокого уровня | а·d1 | 4 | Грязная |
| 5 | Неустойчивая загрязненность низкого уровня | b·а1 | 2 | Загрязненная |
| 6 | Неустойчивая загрязненность среднего уровня | b·b1 | 4 | Грязная |
| 7 | Неустойчивая загрязненность высокого уровня | b·с1 | 6 | Очень грязная |
| 8 | Неустойчивая загрязненность очень высокого уровня | b·d1 | 8 | Очень грязная |
| 9 | Устойчивая загрязненность низкого уровня | c·а1 | 3 | Грязная |
| 10 | Устойчивая загрязненность среднего уровня | c·b1 | 6 | Очень грязная |
| 11 | Устойчивая загрязненность высокого уровня | c·с1 | 9 | Очень грязная |
| 12 | Устойчивая загрязненность очень высокого уровня | c·d1 | 12 | Недопустимо грязная |
| 13 | Характерная загрязненность низкого уровня | d·а1 | 4 | Грязная |
| 14 | Характерная загрязненность среднего уровня | d·b1 | 8 | Очень грязная |
| 15 | Характерная загрязненность высокого уровня | d·с1 | 12 | Недопустимо грязная |
| 16 | Характерная загрязненность очень высокого уровня | d·d1 | 16 | Недопустимо грязная |

С помощью величины  Si  характеризуют качество воды по каждому отдельно взятому ингредиенту или показателю.

КИЗВ=(i=1nSi)Определение совместного влияния вышеуказанных факторов осуществляется в заключительной, третьей ступени классификации. Определяют комбинаторный индекс загрязненности воды (КИЗВ):

(11)

и комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ):

УКИЗВ=(i=1nSi)n.

(12)

УКИЗВ является относительным комплексным показателем степени загрязненности поверхностных вод. Он условно оцени-вает долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды, обусловленную одновременным присут-ствием ряда загрязняющих веществ и позволяет проводить сравнение степени загрязненности воды в различных створах и пунктах.

Классификация качества воды, проведенная с исполь-зованием УКИЗВ, позволяет разделить поверхностные воды на 5 классов в зависимости от степени их загрязненности (таблица 8). Большему значению индекса соответствует худшее качество воды и больший номер класса.

Таблица 8

Классификация качества воды водотоков по УКИЗВ

| Класс и разряд | # Характеристика состояния загрязненности вод | Значение УКИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Условно чистые | (0; 1) |
| 2 | Слабо загрязненные | [1; 2) |
| 3 | Загрязненные | [2; 4) |
| разряд «а» | Загрязненные | [2; 3) |
| разряд «б» | Очень загрязненные | [3; 4) |
| 4 | Грязные | [4; 11) |
| разряд «а» | Грязные | [4; 6) |
| разряд «б» | Грязные | [6; 8) |
| разряд «в» | Очень грязные | [8; 10) |
| разряд «с» | Очень грязные | [10; 11) |
| разряд «а» | Загрязненные | [11; ) |

*    Круглая скобка означает «диапазон до этой величины, не включая ее». Квадратная скобка означает включение величины в указанный диапазон.

Задача 2.

По данным таблицы 10 рассчитать:

- повторяемость случаев превышения ПДК по i-тому ингредиенту (Нi). Указать баллы по признаку Нi согласно таблице 5;

- показатель кратности превышения ПДК по i-тому ингредиенту (Кi). Указать баллы по признаку превышения ПДК согласно таблице 6;

- обобщенный оценочный балл по i-тому ингредиенту (Si). Указать характеристику качества воды водотока по каждому ингредиенту согласно таблице 7;

- удельный комбинаторный индекс загрязненности (УКИЗВ). Привести характеристику состояния загрязненности воды в соответствии с таблицей 8;

- номер i-того ингредиента в порядке уменьшения Si (выполнить ранжирование загрязняющих веществ). Указать наиболее опасный из шести ингредиентов.

- Вклад (Si в %) каждого загрязняющего вещества в загрязненность воды (КИЗВ).

Представить все расчеты.

Результаты расчетов оформить в виде таблицы 9.

### Таблица 9

# Результаты расчета загрязненности воды водотока

|  | # Al | # Cu | # Fe | # Mn | Фенол | Нефтепродукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость случаев превышения ПДК по i-тому ингредиенту (Нi) |  |  |  |  |  |  |
| Баллы по признаку Нi: условные |  |  |  |  |  |  |
| Баллы по признаку Нi: абсолютные |  |  |  |  |  |  |
| Показатель кратности превышения ПДК по i-тому ингредиенту (Кi) |  |  |  |  |  |  |
| Баллы по признаку ПДК: условные |  |  |  |  |  |  |
| Баллы по признаку ПДК: абсолютные |  |  |  |  |  |  |
| Обобщенный оценочный балл по i-тому ингредиенту (Si) |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика качества воды водотока |  |  |  |  |  |  |
| Номер ингредиента в порядке уменьшения Si. |  |  |  |  |  |  |
| Вклад ингредиента в загрязненность воды, % |  |  |  |  |  |  |
| # Значение УКИЗВ |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика состояния загрязненности воды |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10

Данные (исходные показатели) для расчета загрязненности воды водотока и приоритетности загрязняющих веществ

| Ингредиенты |  | # Al | # Cu | # Fe | # Mn | Фенол | Нефтепродукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКвр (мг/м3) |  | 0,08 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,001 | 0,05 |
| Вариант № | Показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| 1 | Ni | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | NПДК | 4 | 30 | 18 | 22 | 6 | 0 |
|  | С (мг/дм3) | 0,08 | 0,002 | 0,08 | 0,02 | 0,001 | 0,04 |
| 2 | Ni | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | NПДК | 14 | 40 | 4 | 22 | 0 | 11 |
|  | С (мг/дм3) | 0,12 | 0,003 | 0,05 | 0,03 | 0,0005 | 0,05 |
| 3 | Ni | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 |
|  | NПДК | 23 | 20 | 14 | 18 | 0 | 0 |
|  | С (мг/дм3) | 0,16 | 0,002 | 0,1 | 0,02 | 0,0004 | 0,02 |
| 4 | Ni | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 50 |
|  | NПДК | 50 | 0 | 24 | 1 | 20 | 6 |
|  | С (мг/дм3) | 0,27 | 0,0005 | 0,08 | 0,006 | 0,0015 | 0,04 |
| 5 | Ni | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
|  | NПДК | 0 | 35 | 3 | 1 | 10 | 0 |
|  | С (мг/дм3) | 0,010 | 0,0025 | 0,04 | 0,025 | 0,0015 | 0,02 |
| 6 | Ni | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
|  | NПДК | 19 | 5 | 1 | 0 | 10 | 13 |
|  | С (мг/дм3) | 0,013 | 0,001 | 0,04 | 0,006 | 0,001 | 0,09 |
| 7 | Ni | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | NПДК | 1 | 1 | 30 | 30 | 7 | 11 |
|  | С (мг/дм3) | 0,06 | 0,0004 | 0,07 | 0,016 | 0,0012 | 0,056 |
| 8 | Ni | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | NПДК | 50 | 48 | 25 | 1 | 44 | 18 |
|  | С (мг/дм3) | 0,24 | 0,004 | 0,10 | 0,006 | 0,005 | 0,08 |
| 9 | Ni | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 |
|  | NПДК | 48 | 56 | 2 | 4 | 2 | 1 |
|  | С (мг/дм3) | 0,20 | 0,008 | 0,03 | 0,008 | 0,0008 | 0,02 |
| 10 | Ni | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | NПДК | 1 | 2 | 1 | 13 | 32 | 27 |
|  | С (мг/дм3) | 0,04 | 0,0006 | 0,02 | 0,01 | 0,002 | 0,09 |
| 11 | Ni | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | NПДК | 0 | 20 | 1 | 25 | 7 | 25 |
|  | С (мг/дм3) | 0,03 | 0,002 | 0,03 | 0,02 | 0,0011 | 0,09 |
| 12 | Ni | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | NПДК | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 15 |
|  | С (мг/дм3) | 0,04 | 0,0005 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 | 0,05 |
| 13 | Ni | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | NПДК | 30 | 30 | 32 | 20 | 1 | 1 |
|  | С (мг/дм3) | 0,16 | 0,002 | 0,1 | 0,02 | 0,0004 | 0,02 |
| 14 | Ni | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
|  | NПДК | 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|  | С (мг/дм3) | 0,25 | 0,0005 | 0,04 | 0,006 | 0,0005 | 0,06 |
| 15 | Ni | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | NПДК | 1 | 12 | 13 | 32 | 40 | 35 |
|  | С (мг/дм3) | 0,03 | 0,0012 | 0,06 | 0,02 | 0,003 | 0,09 |
| 16 | Ni | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | NПДК | 2 | 15 | 2 | 2 | 12 | 45 |
|  | С (мг/дм3) | 0,03 | 0,001 | 0,04 | 0,006 | 0,001 | 0,10 |
| 17 | Ni | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | NПДК | 2 | 2 | 1 | 5 | 30 | 40 |
|  | С (мг/дм3) | 0,06 | 0,0004 | 0,02 | 0,008 | 0,0018 | 0,075 |
| 18 | Ni | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
|  | NПДК | 50 | 40 | 15 | 2 | 36 | 10 |
|  | С (мг/дм3) | 0,25 | 0,004 | 0,06 | 0,006 | 0,002 | 0,07 |
| 19 | Ni | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | NПДК | 1 | 2 | 1 | 1 | 45 | 30 |
|  | С (мг/дм3) | 0,03 | 0,0005 | 0,03 | 0,008 | 0,003 | 0,11 |
| 20 | Ni | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | NПДК | 1 | 2 | 0 | 5 | 27 | 41 |
|  | С (мг/дм3) | 0,03 | 0,0005 | 0,02 | 0,007 | 0,002 | 0,13 |
| 22 | Ni | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | NПДК | 40 | 30 | 10 | 2 | 20 | 8 |
|  | С (мг/дм3) | 0,22 | 0,002 | 0,08 | 0,007 | 0,0017 | 0,07 |
| 22 | Ni | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
|  | NПДК | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | 30 |
|  | С (мг/дм3) | 0,02 | 0,0006 | 0,02 | 0,005 | 0,003 | 0,12 |
| 23 | Ni | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 46 |
|  | NПДК | 31 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 |
|  | С (мг/дм3) | 0,18 | 0,0004 | 0,015 | 0,005 | 0,0016 | 0,10 |
| 24 | Ni | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
|  | NПДК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | С (мг/дм3) | 0,03 | 0,0004 | 0,02 | 0,01 | 0,0006 | 0,02 |
| 25 | Ni | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 |
|  | NПДК | 8 | 20 | 4 | 12 | 0 | 10 |
|  | С (мг/дм3) | 0,08 | 0,0011 | 0,05 | 0,013 | 0,0005 | 0,05 |
| 26 | Ni | 53 | 47 | 53 | 47 | 49 | 50 |
|  | NПДК | 20 | 20 | 11 | 18 | 0 | 0 |
|  | С (мг/дм3) | 0,11 | 0,0013 | 0,07 | 0,016 | 0,0004 | 0,025 |
| 27 | Ni | 58 | 58 | 59 | 60 | 49 | 50 |
|  | NПДК | 10 | 0 | 26 | 1 | 16 | 6 |
|  | С (мг/дм3) | 0,09 | 0,0004 | 0,09 | 0,006 | 0,001 | 0,05 |
| 28 | Ni | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
|  | NПДК | 0 | 35 | 3 | 1 | 10 | 0 |
|  | С (мг/дм3) | 0,04 | 0,0027 | 0,035 | 0,005 | 0,0012 | 0,025 |
| 29 | Ni | 56 | 56 | 57 | 57 | 55 | 56 |
|  | NПДК | 18 | 5 | 1 | 0 | 8 | 12 |
|  | С (мг/дм3) | 0,011 | 0,008 | 0,032 | 0,005 | 0,001 | 0,06 |
| 30 | Ni | 54 | 54 | 48 | 48 | 50 | 48 |
|  | NПДК | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 4 |
|  | С (мг/дм3) | 0,055 | 0,0005 | 0,082 | 0,018 | 0,0004 | 0,003 |

#### Тема III.

#### Теоретическая часть

#### Нормирование качества почвы

Установлен лишь один норматив, определяющий допустимый уровень загрязнения почвы вредными химическими веществами – ПДК для пахотного слоя почвы. Принцип нормирования содержания химических соединений в почве основан на том, что поступление их в организм происходит преимущественно через контактирующие с почвой среды.

Принцип контроля загрязненности почв – проверка соответствия концентраций загрязняющих веществ установленным нормам и требованиям в виде ПДК и ОДК (ориентировочно допустимого количества).

Понятие ПДК для почвы несколько отличается от такового для других сред. ПДК загрязняющих веществ в почве – максимальная массовая доля загрязняющего почву вещества, не вызывающая прямого или косвенного влияния, включая отдельные последствия на окружающую среду и, здоровье человека. Например, ПДК пестицидов в почве представляет собой максимальное содержание остатков пестицидов, при котором они мигрируют в сопредельные среды в количествах, не превышающих гигиенические нормативы, а также не влияют отрицательно на биологическую активность самой почвы.

Помимо ПДК, в нормировании воздействий используют временный норматив – ОДК – предельное ориентировочно допустимое количество, которое получают расчетным путем. ОДК пересматривают каждые три года или заменяют на ПДК.

ПДК и ОДК химических веществ для почвы разработаны и утверждены в РФ примерно для 200 веществ. Они служат критерием для классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ, а также для ранжирования загрязняющих веществ на классы опасности для почв.

Загрязнение почв, как и других природных сред, является комбинированным (множественным), в связи с чем, при химическом контроле загрязнения возникает необходимость выделить приоритетные загрязняющие вещества, подлежащие контролю в первую очередь. При определении приоритетных загрязняющих веществ учитывают классы их опасности.

ПДК разрабатывают главным образом на основе принципов, приемов и методов токсикомстрии: устанавливают такие концентрации в контактирующих с почвой средах (растениях, воде, воздухе), которые не представляют опасности для здоровья людей и не влияют отрицательно на общесанитарные показатели почвы. При этом используют следующие показатели вредности.

Общесанитарный показатель вредности для почв. Характеризует влияние вещества на самоочищающуюся способность почвы и почвенный микробиоценоз в количествах, не изменяющих указанные процессы.

Транслокационный показатель вредности. Характеризует способность, вещества переходить из пахотного слоя почвы через корневую систему растений и накапливаться в его зеленой массе и плодах в количестве, не превышающем ПДК для данного вещества в пищевых продуктах.

Миграционный воздушный показатель вредности. Характеризует способность вещества переходить из пахотного слоя почвы в атмосферный воздух и поверхностные водоисточники в количестве, при миграции которого не происходит превышения величины ПДК для атмосферного воздуха.

Система нормирования загрязненности почв, по сравнению с другими системами, не считается достаточно успешной. Для многих химических веществ ПДК не разработаны в связи с тем, что судьба их весьма сложна. В основном оценку делают путем сравнения с фоновыми концентрациями.

Предельно допустимая концентрация в пахотном слое почвы (ПДКп) – это концентрация вредного вещества в верхнем, пахотном слое почвы, которая не должна оказывать прямого или косвенного отрицательного влияния на соприкасающиеся с почвой среды и на здоровье человека, а также на само-очищающую способность почвы.

Нормативы ПДКп разработаны для веществ (таблица 11), которые могут мигрировать в атмосферный воздух или грунтовые воды, снижать урожайность или ухудшать качество сельскохозяйственной продукции.

Таблица 11

Предельно допустимые концентрации некоторых химических веществ в почве

| Название вещества | ПДКп, мг/кг воздушно-сухой массы | Лимитирующий показатель |
| --- | --- | --- |
| Ацетальдегид | 10,0 | Миграционный воздушный |
| Бензол | 0,3 | Миграционный воздушный |
| Бенз(а)пирен | 0,02 | Миграционный воздушный |
| Изопропилбензол | 0,5 | Миграция в воздух |
| Карбофос | 2,0 | Переход в растения |
| Кельтан | 1,0 | То же |
| Марганец | 1500 | Общесанитарный |
| Медь | 3,0 | Общесанитарный |
| Мышьяк | 2,0 | Переход в растения |
| Никель | 4,0 | Общесанитарный |
| Нитраты | 130,0 | Миграционный водный |
| Ртуть | 2,1 | Переход в растения |
| Свинец | 20,0 | Общесанитарный |
| Сурьма | 4,5 | Миграционный водный |
| Суперфосфат | 200 | То же |
| Фосфор (P2O5) | 200 | Переход в растения |
| Фталофос | 0,1 | Переход в растения |
| Хлорамп | 0,05 | Переход в растения |
| Хлорофос | 0,5 | Переход в растения |
| Хром (+6) | 0,05 | Переход в растения |
| Цинк | 23,0 | Транслокационный |

Оценка уровня химического загрязнения почв населенных пунктов проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и гигиенических исследованиях окружающей среды городов. Такими показателями являются коэффициент концентрации химического элемента Кс и суммарный показатель загрязнения Zc.

Коэффициент концентрации определяется как отношение реального содержания элемента в почве С к фоновому Сф:

Кс= С/Сф .                                                       (12)

Поскольку часто почвы загрязнены сразу несколькими элементами, то для них рассчитывают суммарный показатель загрязнения, отражающий эффект воздействия группы элементов:

ZC=1nKci−(n−1)                        (13)

где Ксi – коэффициент концентрации i-ого элемента в пробе; n – число учитываемых элементов.

Суммарный показатель загрязнения может быть определен как для всех элементов в одной пробе, так и для участка территории по геохимической выборке.

Оценка опасности загрязнения почв комплексом элементов по показателю Zc проводится по оценочной шкале, градации которой разработаны на основе изучения состояния здоровья населения, проживающего на территориях с различным уровнем загрязнения почв.

Таблица 12

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв

по суммарному показателю

| Kатегории загрязнения почв | Величина Zс | Изменение показателей здоровья населения в очагах загрязнения |
| --- | --- | --- |
| Допустимая | меньше 16 | Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимум функциональных отклонений |
| Умеренно опасная | 16-32 | Увеличение общего уровня заболеваемости |
| Опасная | 32-128 | Увеличение общего уровня заболеваемости, числа часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями функционирования сердечно-сосудистой системы |
| Чрезвычайно опасная | больше 128 | Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение репродуктивной функции женщин (увеличение случаев токсикоза при беременности, преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофий новорожденных). |

Задача 3.

По данным таблицы 14 рассчитать:

- коэффициент концентрации   металла в почве (Ксi);

- номер i-того металла в порядке уменьшения Ксi (выполнить ранжирование загрязняющих веществ). Указать наиболее опасный из шести ингредиентов;

- суммарный показатель загрязнения почвы (Zc). Указать категорию загрязнения почвы;

Представить все расчеты.

Результаты расчетов оформить в виде таблицы 13.

### Таблица 13

# Результаты расчета загрязненности воды водотока

|  | # Zn | # Cu | # Hg | # Ni | Pb | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент кон-центрации металла в почве (Ксi) |  |  |  |  |  |  |
| Номер i-того металла в порядке увеличения Ксi |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный показа-тель загрязнения почвы (Zc) |  |  |  |  |  |  |
| Категория загрязнения почвы |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14

Данные для расчета загрязнения почвы тяжелыми металлами

|  | # Zn | # Cu | # Hg | # Ni | Pb | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сф (мг/кг) | 22 | 18 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| ПДК (мг/кг) | 23 | 3 | 2,1 | 4 | 20 | 2 |
| № варианта | Среднее валовое содержание в пробе, С (мг/кг) |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 | 25 | 1,5 | 5,6 | 22 | 8,0 |
| 2 | 85 | 72 | 2,2 | 16 | 25 | 9,6 |
| 3 | 88 | 36 | 2,4 | 20 | 10 | 6,0 |
| 4 | 110 | 180 | 7,5 | 28 | 30 | 7,4 |
| 5 | 124 | 90 | 4,2 | 4,2 | 28 | 3,0 |
| 6 | 66 | 125 | 1,8 | 24 | 19 | 2,5 |
| 7 | 26 | 19 | 3,5 | 4,8 | 12 | 2,2 |
| 8 | 92 | 32 | 2,0 | 6,4 | 27 | 2,1 |
| 9 | 140 | 198 | 20 | 40 | 35 | 3,2 |
| 10 | 44 | 36 | 1,2 | 32 | 15 | 2,2 |
| 11 | 38 | 14 | 1,4 | 40 | 6,2 | 2,5 |
| 12 | 116 | 121 | 2,8 | 7,3 | 10 | 3,8 |
| 13 | 33 | 24 | 2,4 | 4,5 | 5,0 | 6,1 |
| 14 | 79 | 36 | 1,9 | 9,1 | 20 | 6,4 |
| 15 | 156 | 120 | 14 | 8,5 | 25 | 7,2 |
| 16 | 51 | 26 | 2,2 | 22 | 9,2 | 7,6 |
| 17 | 162 | 98 | 4,0 | 20 | 36 | 6,8 |
| 18 | 23 | 20 | 1,3 | 5,0 | 6,1 | 2,4 |
| 19 | 139 | 72 | 1,8 | 12 | 7,3 | 8,2 |
| 20 | 46 | 43 | 1,1 | 25 | 5,9 | 2,6 |
| 21 | 22 | 18,2 | 1,0 | 4,2 | 5,0 | 2,8 |
| 22 | 220 | 260 | 5,3 | 112 | 43 | 9,6 |
| 23 | 33 | 27 | 2,0 | 4,9 | 7,8 | 2,0 |
| 24 | 278 | 188 | 10,2 | 56 | 48 | 4,2 |
| 25 | 38 | 72 | 6,6 | 6,8 | 15 | 3,4 |
| 26 | 23 | 18 | 1,6 | 5,2 | 5,7 | 3,8 |
| 27 | 246 | 162 | 19,0 | 16,2 | 18,3 | 20,2 |
| 28 | 56 | 54 | 3,2 | 10 | 7,0 | 2,6 |
| 29 | 40 | 41 | 9,3 | 32 | 5,2 | 2,0 |
| 30 | 242 | 140 | 9,2 | 56 | 40 | 22 |

#### Тема IV.

#### Теоретическая часть

# Оценка случайной погрешности

4.1. Основные определения.

Аналитический процесс состоит из следующих этапов:

1. Постановка задачи.
2. Выбор метода и методики.
3. Отбор пробы.
4. Пробоподготовка.
5. Измерение аналитического сигнала.
6. Обработка информации, оценка и интерпретация результатов.

Изучением общих вопросов, связанных  с измерением, обработкой и интерпретацией  результатов  химического  анализа  занимается специальный  раздел  аналитической  химии,  называемый  химической  метрологией.

Метрологическое обеспечение экоаналитического контроля (ЭАК) важно, поскольку на основании результатов измерений принимаются управленческие решения, а также решения по применению штрафных санкций к природопользователям, нарушившим  принятые нормы законодательства по охране природы.

Измерение - получение любых количественных характеристик материальных объектов опытным путем.

Измерения содержания определяемого компонента основаны на том, что определяемый компонент обладает физическими и химическими свойствами, проявление которых можно  зарегистрировать визуально или с использованием приборов в виде определенного сигнала. Если регистрируемая величина сигнала  пропорциональна содержанию компонента в объекте анализа, то полученный сигнал (аналитический сигнал)  может использоваться для решения задач  количественного анализа. В системах ЭАК применяются химические, физические и физико-химические методы анализа.

В химических методах анализа для качественного и количественного определения вещества используют его химические свойства, а также процессы растворения-осаждения.

Чувствительность реакции в аналитической химии может определяться предельной концентрацией или открываемым минимумом.

Предельная концентрация – наименьшая концентрация вещества в растворе, ниже которой  данная аналитическая реакция не дает положительного результата.

Открываемый минимум -  минимальное количество вещества, которое может быть обнаружено в данных условиях. Величина открываемого минимума зависит от предельной концентрации и объема раствора. По существу, открываемый минимум – это масса вещества, которая содержится  в данном объеме раствора при концентрации раствора равной предельной концентрации.

Физические методы анализа – это методы, в которых аналитический сигнал  представляет собой  регистрируемую ве-личину какого-либо физического свойства вещества,  либо ре-зультат взаимодействия излучения с веществом. В физических методах анализа для получения аналитического сигнала ис-пользуется  не аналитическая реакция, а аналитический процесс. Физические методы анализа являются инструментальными методами. Измерительное устройство должно обеспечивать проведение аналитического процесса, детектирование анали-тического сигнала и его  регистрацию (цифровую при помощи различного вида шкал или  компьютерную с применением  спе-циальных программ обработки экспериментальных данных).

Физико-химические методы анализа включают элементы как физических, так и химических методов анализа. Как правило, химические реакции проводят для получения аналитически активной формы  анализируемого компонента. Причем, аналитически активная форма компонента может быть получена как на стадии подготовки пробы к анализу, так и на стадии измерений. Аналитический сигнал  является  результатом реализации некоторого аналитического процесса. Детектирование аналитического сигнала и его  регистрацию проводят инструментальными методами,  использующими зависимость физических и физико-химических свойств вещества от содержания его в объекте анализа.

Необходимо обеспечить единство измерений, т.е. чтобы результат измерения не зависел от времени, места, человека и т.д.

Для этого используют стандартные образцы или образцы сравнения.

Образец сравнения - материал (обычно специально приготовленный), состав которого достаточно надежно известен.

Стандартный образец - образец сравнения, состав которого официально (юридически) удостоверен.

Стандарные образцы не универсальны (не взаимозаменяемы) - существуют стандартные образцы почвы, сплавов и т.д. даже если речь идет об определении одного и того же элемента.

Аналитический сигнал - физическая величина, доступная измерению (обычно прямому) и функциональна связанная с содержанием вещества.

A = f(x), где A - аналитический сигнал, f - градуировочная функция, x - содержание.

Таким образом, измерение распадается на получение градуировочной функции и собственно измерение.

Где взять градуировочную функцию? Методы анализа бывают абсолютными (например, гравиметрия, где градуировочная функция выводится из теоретических посылок) и относительными (где градуировочная функция устанавливается экспериментально, то есть измеряемая величина рассчитывается из других измеренных величин, например, определение концентрации по величине оптической плотности раствора)

Градуировка - процесс построения градуировочной функции опытным путем. Абсолютные методы градуировки не требуют.

Пример: Неявно градуировка присутствует даже в таком методе, как титриметрия. Концентрация титранта устанавливается через стандартизацию, а затем уже эта величина используется для вычисления концентрации в неизвестном образце.

Обычно же градуировка строится следующим способом: берется ряд образцов сравнения, выполняются все стадии методики, измеряется аналитический сигнал, затем строится функция.

При этом необходимо особое внимание обратить на следующие пункты:

- надежность образца сравнения (насколько точно известен состав?)

- аналитический сигнал зависит не только от содержания, но и от условий эксперимента: физических, химических, связанных с режимом работы прибора...

- градуировочная функция получается в дискретном виде, ее нужно "доопределить". Методы "достройки"?

- какова погрешность измерения (и самой градуировки)?

4.2. Основные   метрологические   характеристики методов анализа.

Метрологическая категория - характеристика одного качества результата измерений или измерительной процедуры в целом.

Погрешность - любое отличие результата измерений от истинного значения измеряемой величины.

Как основной постулат метрологии принимается утверждение:  любой результат измерений всегда содержит погрешность.

Точность (достоверность) - характеризует малость погрешности (т.е. близость измеренной величины к истинной).

Точность - общее понятие, которое включает в себя:

Правильность (систематическая погрешность) - метрологическая категория, характеризующая малость систематической составляющей погрешности. Иногда еще используется термин несмещенность.

Воспроизводимость (случайная погрешность, или разброс относительно среднего) - характеризует малость случайной составляющей погрешности. Синоним – стабильность.

Оценивают две составляющие погрешности по отдельности, эта общая оценка называется оценкой точности. При этом случайную погрешность (воспроизводимость) оценить проще, т.к. для этого не нужно знать истинное значение.

Итак,

| погрешность |  | точность |
| --- | --- | --- |
| = |  |  |
| систематическая |  | правильность |
| + |  |  |
| случайная |  | воспроизводимость |

К основным метрологическим характеристикам метода анализа относят также чувствительность метода и предел обнаружения анализируемого компонента.

Чувствительность метода – это метрологическая характеристика, отражающая возможность получения аналитического сигнала при определенном минимальном изменении концентрации компонента в анализируемом образце. Численно чувствительность метода характеризуется величиной коэффициента чувствительности  S =  dX/dC. Коэффициент чувствительности метода анализа может быть определен как наименьшее изменение концентрации анализируемого компонента, которому соответствует изменение аналитического сигнала, достоверно определяемое данным методом.

Предел обнаружения – метрологическая характеристика метода анализа, характеризующая наименьшую концентрацию анализируемого компонента, которую можно определить при помощи данного метода анализа.

Таким образом,  любой метод анализа сопровождается погрешностями  определения  величины аналитического сигнала. Вот почему полученное в результате анализа значение определяемой величины содержания компонента в образце отличается от истинного  значения этой величины.

Любые измерения сопровождаются возникновением погрешностей, обусловленных различными причинами. Основная задача, решаемая метрологией - снижение или устранение погрешностей анализа. Поскольку  анализ – многостадийный процесс, то общая погрешность результата обусловлена погрешностями отдельных  стадий.

Пробоотбор. Реально отобранные для анализа пробы  по составу  в большей или меньшей степени отличаются  от  анализируемого объекта, что и является основной причиной  погрешностей анализа. Наименьшие сложности возникают при отборе проб из гомогенных систем (вода, воздух), так как  состав любой аликвотной части  идентичен составу всей гомогенной системы. Гетерогенные системы (почва, мутная вода…)  неоднородны  по составу, что существенно затрудняет пробоотбор и является источником погрешностей, часто значительных по величине. Конкретная методика пробоотбора зависит от характера анализируемого объекта и метода анализа.

Пробоподготовка представляет собой процесс перевода пробы в удобную для анализа форму, включающий  операции растворения, концентрирования, химической  обработки (сжига-ние, сплавление с определенными реагентами,  получение раст-воримой формы, проведение химических реакций с целью по-лучения аналитически активной формы и т.п.). Каждая из опе-раций может сопровождаться потерями анализируемого  ве-щества  или привнесением его в пробу  с реактивами, загряз-нением пробы мешающими  анализу веществами. Все это обу-словливает возникновение  различных по величине погреш-ностей  анализа.

Разделение и концентрирование веществ. В экологических исследованиях часто применяют такие методы, как осаждение и соосаждение, экстракцию, хроматографическое разделение,  ионный обмен. Ни один из методов разделения  и концентри-рования веществ не обеспечивает полного выделения ана-лизируемого вещества и не гарантирует абсолютной чистоты отдельных фракций по отношению к отдельным анализируемым компонентам. Погрешности анализа могут быть обусловлены потерями  определяемого вещества  при разделении пробы на группы и концентрировании анализируемых компонент.

Получение аналитически активной формы анализируемого компонента - такой  химической формы  определяемого компо-нента,  свойства которой можно  регистрировать  в данном ме-тоде анализа. Например, в фотоколориметрии  определение воз-можно, если вещество окрашено, т.е. поглощает в видимой части электромагнитного спектра. Получение аналитически ак-тивной формы заключается, как правило, в добавлении специ-фических реагентов и предшествует  конечному измерению аналитического сигнала. Источником погрешностей является неполный перевод анализируемого компонента в определяемую аналитически активную форму.

Детектирование аналитического сигнала. На стадии детектирования при  помощи специального устройства измеряется величина аналитического сигнала, пропорциональная содержанию анализируемого компонента в объекте анализа. Основным источником погрешностей является несовершенство измерительных систем. Погрешности измерения аналитического сигнала называют еще «инструментальными ошибками».

Расчет содержания компонента в анализируемом образце, оценка  надежности полученного результата  - заключительная стадия анализа. Источником погрешностей является не точно построенный градуировочный график или не точная расчетная формула, а также ошибки в вычислениях.

Внося поправки в расчетную формулу, можно уменьшить величину погрешности. Однако в большинстве случаев неточности  расчетных формул связаны с ограничениями  теоретического характера.

Δxсист=х−хистВ ряде случаев  причины погрешностей известны либо устанавливаются экспериментатором при детальном рассмотрении процедуры анализа. Такие погрешности называют систематическими погрешностями, величина их в  определенной серии измерений однозначна и постоянна по значению

(14)

x где хсист - систематическая погрешность,    - среднее ариф-метическое измеряемой  величины в серии измерений, хист -  истинное значение измеряемой величины.

Отсутствие систематических погрешностей обеспечивает правильность анализа. В ряде случаев  проведением специальных мероприятий можно учесть  систематические погрешности известной природы. Некоторые систематические погрешности можно оценить в ходе специально проведенного эксперимента. Например, систематические  погрешности, обусловленные прибором для измерений (инструментальные) можно оценить в ходе поверки измерительных приборов по стандартным образцам.

Систематическая погрешность может быть обусловлена и недостаточной чистотой используемых  в анализе реагентов. Чистота реактивов нормируется и обозначается  специальной маркировкой реактива  на этикетке.

Для  исключения погрешности, обусловленной недостаточной чистотой реактивов,   используют метод  холостой пробы. Холостая проба состоит из всех компонентов, используемых в анализе, кроме самого анализируемого образца. Ее проводят через все ступени анализа. Из результата анализа образца вычитают результат анализа холостой пробы. Примером холостой пробы является, например,  раствор сравнения в фотометрии.

На любой стадии анализа могут возникать случайные погрешности, обусловленные как ошибками экспериментатора, так и флуктуациями показаний аналитических приборов. От  наличия  и величины  случайных  погрешностей зависит воспроизводимость анализа.

Для оценки  воспроизводимости результатов  в анализе пользуются методами математической статистики. Наиболее простым и широко применяемым на практике является  расчет метрологических характеристик результатов прямых  равноточных  измерений  при малой выборке (небольшом числе параллельных определений). При прямых  определениях численное значение измеряемой величины получают непосредственно из показаний  аналитического прибора. Если отклонения, вызванные случайными факторами, сравнимы с чувствительностью прибора, то они обнаруживаются прибором и при  n  повторных измерениях одной и той же величины получают несколько ее значений х1, х2, …, хn-1, хn, которые могут включать случайную и систематическую погрешности, а также грубые ошибки (промахи). Аналитик должен  исключить грубые ошибки, оценить воспроизводимость и правильность полученных  результатов.

В обрабатываемой серии данных должны отсутствовать промахи. Поэтому прежде, чем проводить любую обработку данных (начиная с вычисления среднего), следует выяснить, содержит ли она промахи, и если да, то исключить их из рассмотрения. Для выявления промахов служит статистический тест, называемый Q-тестом. Алгоритм Q-теста состоит в следующем. Серию данных упорядочивают по возрастанию: х1  х2 … хn-1  хn. В качестве возможного промаха рассматривают одно из крайних значений х1 или хn – то, которое дальше отстоит от соседнего значения, то есть для которого больше разность х2 - х1  либо, соответственно, хn - хn-1.    Обозначим эту разность как W1. Размах всей серии, то есть разность между максимальным и минимальным значениям  хn - х1, обозначим W0. Тестовой статистикой является соотношение (2):

Q=W1W0=xn−xn−1xn−x1 или Q=x2−x1xn−x1            (15)

Эта величина находится в пределах от 0 до 1. Чем дальше отстоит «подозрительное» значение от основной массы данных, тем выше вероятность того, что это промах - и тем больше в свою очередь величина Q.

Рассчитанное значение Q-критерия  сравнивают с теоретическим значением QP,n при заданной доверительной вероятности  P и количестве повторных измерений n:

Таблица 15

Значения QP,n.

| n | Р = 0,90 | Р = 0,95 | Р = 0,99 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 4 5 6 7 8 | 0,89 0,68 0,56 0,48 0,43 0,40 | 0,94 0,77 0,64 0,56 0,51 0,48 | 0,99 0,89 0,76 0,70 0,64 0,58 |

Если рассчитанное по формуле (2) значение Q-критерия больше QP,n, определенного теоретически, то соответствующее значение считают промахом и из серии значений исключают. После этого следует проверить на наличие промахов оставшиеся данные (с другими значениями  Q), поскольку промах в серии может быть не один.

При проведении Q-теста вместо стандартной доверительной вероятности, равной 0,95, обычно используют значение Р = 0,90. Наиболее достоверные результаты получают при n = 5-7.

После исключения промахов переходят к оценке численных характеристик воспроизводимости.

3. Оценка случайной погрешности.

Для оценки случайной погрешности необходимо:

1. Оценить среднее.

2. Оценить разброс.

Поскольку воспроизводимость характеризует степень рассеяния данных относительно среднего значения, для оценки воспроизводимости необходимо преварительно вычислить среднее  из серии результатов повторных (параллельных) измерений х1, х2, …, хn-1, хn.

Пусть есть n измерений, все измерения равноправны. Тогда

x = i=1nxin

(16)

x

неизбежно содержит погрешность, в том числе случайную (т.к. вычисляется из величин, содержащих погрешность).

x Выборка (выборочная совокупность) - конечное число значений одной случайной величины. Среднее для выборочной совокупности  -      .

Среднее для генеральной совокупности – это константа и называется она  математическим ожиданием  ((х)).

Мат. ожидание не равно истинному значению ((х) хист), и эта разница как раз характеризует систематическую погрешность:    = (х) - хист,  причем  - мера систематической погрешности.

Для оценки воспроизводимости используются характеристики, приведенные в таблице 16.

Здесь f - число степеней свободы, f = n - k, где k - число параметров, используемых при расчете (в данном случае у нас одно уравнение связи - разброс вычисляется относительно среднего - следовательно, k = 1, тогда  f = n -1). Число степеней свободы характеризует достоверность дисперсии.

Воспроизводимость зависит от условий (даже в пределах одной методики), от концентрации определяемого вещества, состава образца и т.д.

Таблица 16

Характеристики воспроизводимости для выборочной совокупности

|  | # Выборочная совокупность |
| --- | --- |
| V(x)=S2(x)=i=1n(xi−x)2n−1Дисперсия (в качестве меры разброса данных относительно среднего) |  |
| S(x)=σ(x)=V(x)Стандартное отклонение |  |
| Sr(x)=S(x)xОтносительное стандартное отклонение |  |

По смыслу дисперсия есть усредненная величина квадрата отклонения результата измерения от своего среднего значения.

Дисперсии V(x) и стандартные отклонения S(x) сами по себе не позволяют проводить вероятностную оценку случайной погрешности. Например, если истинное значение определяемой концентрации (х) =10 мкг/мл, а стандартное отклонение - (х) = 1 мкг/мл еще не значит, что среди результатов измерений не будет значений 8 мкг/мл, 12 мкг/мл и т.д.

Возникает задача вероятностной оценки погрешности. Возможны три формулировки этой задачи:

1) Известно истинное значение и интервал. Нужно найти вероятность того, что измеренное экспериментально значение попадет в этот интервал.

2) Известно истинное значение и задана вероятность. Нужно найти интервал, в который измеренное значение попадает с этой вероятностью.

3) Известно экспериментально измеренное значение и задана вероятность, нужно оценить интервал, в котором находится истинное значение с этой вероятностью.

Задача третьего типа имеет наибольшую практическую значимость, т.к. обычно истинное значение неизвестно, а экспериментатор располагает только измеренными значениями определяемой величины.

Используя величины  и S2(x), возможно оценить диапазон значений, в котором с заданной вероятностью Р может находиться результат. Эта вероятность Р называется доверительной вероятностью, а соответствующий интервал значений – доверительным интервалом (х).

Строгий расчет границ доверительного интервала случайной величины возможен лишь в предположении, что эта величина подчиняется известному закону распределения.

Δx=S(x)⋅t(p,f)В предположении подчинения случайной величины x нормальному закону распределению ее доверительный интервал рассчитывается  как:                                                                (17)

S(x)=S(x)nЗдесь

(18)

Величина  t(p,f) - коэффициент Стьюдента при заданной доверительной вероятности Р (обычно принимается значение 95%) и числе степеней свободы f  (таблица 17).

Таблица 17

Значения коэффициента Стьюдента   для различных чисел свободы  f

и значений доверительной вероятности Р.

| f | Р= 0,90 | Р= 0,95 | Р=0,99 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 6,31 2,92 2,35 2,13 2,02 1,94 1,90 1,86 1,83 | 12,71 4,30 3,18 2,78 2,57 2,45 2,37 2,31 2,26 | 63,66 9,93 5,84 4,60 4,03 3,71 3,50 3,36 3,25 |

Ширина доверительного интервала нормально распределенной случайной величины пропорциональна величине ее стандартного отклонения.

Таким образом, формула для  доверительного интервала, который используется в аналитической химии

Δx=S(x)⋅t(p,f)n

(19)

Не принимая во внимание систематическую ошибку, результат измерения представляют в следующем виде:

μ(x)=x ± Δx=x ±S(x)⋅t(p,f)n

(20)

Задача 4.

При определении содержания ингредиента (колонка 2 таблицы 18) в компоненте окружающей среды получены значения в серии повторных измерений (колонки 4-9). Содержит ли эта серия промахи? Чему равно среднее значение концентрации ингредиента? Охарактеризуйте воспроизводимость результатов измерения. Рассчитайте границы доверительного интервала.

Таблица 18

Данные для расчета границ доверительного интервала.

| Вариант № | Наимено-вание ингредиента | Размер-ность | Значения в серии результатов повторных измерений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Свинец в речной воде | мгк/л | 12 | 21 | 14 | 10 | 12 | 13 |
| 2 | Свинец в сточной воде | мгк/л | 39 | 37 | 37 | 31 | 36 | 38 |
| 3 | Алюминий в сточной воде | мгк/л | 515 | 420 | 445 | 430 | 455 | 425 |
| 4 | Нитрат-ион в сточной воде | мг/л | 70 | 80 | 79 | 83 | 81 | 78 |
| 5 | Нитрит-ион в сточной воде | мг/л | 6,5 | 6,9 | 5,2 | 6,4 | 6,8 | 6,7 |
| 6 | орто-Фосфат в сточной воде | мг/л | 7,6 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,4 | 6,4 |
| 7 | Фенол в сточной воде | мгк/л | 5,2 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 4,1 |
| 8 | Хлорбензол в сточной воде | мгк/л | 30 | 32 | 30 | 31 | 33 | 34 |
| 9 | Цинк в сточной воде | мг/л | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 3,0 | 2,2 | 2,0 |
| 10 | Нитробензол в сточной воде | мгк/л | 340 | 330 | 335 | 320 | 240 | 325 |
| 11 | Гидразин в сточной воде | мгк/л | 26 | 36 | 32 | 35 | 33 | 34 |
| 12 | Диоксид азота в воздухе | мгк/м3 | 32 | 22 | 31 | 30 | 32 | 33 |
| 13 | Аммиак в воздухе | мгк/м3 | 29 | 20 | 21 | 19 | 22 | 18 |
| 14 | Оксид азота в воздухе | мгк/м3 | 14 | 16 | 15 | 18 | 15 | 24 |
| 15 | Хлороводород в воздухе | мгк/м3 | 95 | 92 | 98 | 90 | 100 | 78 |
| 16 | Циановодород в воздухе | мгк/м3 | 5,6 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,2 | 4,2 |
| 17 | Диоксид серы в воздухе | мгк/м3 | 33 | 43 | 32 | 30 | 31 | 34 |
| 18 | Фтороводород | мгк/м3 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 2,3 |
|  | в воздухе |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Бензол в воздухе | мгк/м3 | 37 | 22 | 26 | 23 | 24 | 28 |
| 20 | Фенол в воздухе | мгк/м3 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 3,4 |
| 21 | Формальдегид в воздухе | мгк/м3 | 23 | 21 | 33 | 19 | 20 | 24 |
| 22 | Сажа в воздухе | мгк/м3 | 39 | 29 | 32 | 28 | 30 | 31 |
| 23 | Кадмий в отходе | мгк/л | 57 | 50 | 52 | 55 | 68 | 54 |
| 24 | Никель в отходе | мгк/л | 350 | 330 | 390 | 340 | 335 | 345 |
| 25 | Хром (+3) в отходе | мгк/л | 750 | 660 | 635 | 650 | 630 | 645 |
| 26 | Цинк в отходе | мгк/л | 450 | 460 | 440 | 430 | 520 | 455 |
| 27 | Кобальт в отходе | мгк/л | 250 | 240 | 245 | 310 | 230 | 255 |
| 28 | Медь в почве | мгк/кг | 2,5 | 2,7 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 2,5 |
| 29 | Ртуть в почве | мгк/кг | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,7 |
| 30 | Мышьяк в почве | мгк/кг | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,2 |

Примеры решения задач.

Задача 1.

Данные для расчета приоритетности загрязняющих веществ

и комплексного индекса загрязнения атмосферы из таблицы 3

|  | # Пыль | # Оксид углерода | Диоксид азота | Формальдегид | Бенз(а)пирен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКсс (мг/м3) | 0,05 | 3,00 | 0,04 | 0,003 | 1,0010-6 |
| # Класс опасности | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
| № варианта | Среднегодовая концентрация, С (мг/м3) |  |  |  |  |
| 31 | 0,06 | 3,60 | 0,07 | 0,012 | 1,5010-6 |

Решение:

- Коэффициент превышения ПДКсс   (уравнение  1) по

а) пыли:

q(пыль) = C (пыль)/ ПДКсс(пыль) = 0,06/0,05 = 1,2.

б) оксида углерода:

q(СО)  = 3,60/3,00 = 1,2.

в) диоксида  азота:

q(NО2)  = 0,07/0,04 = 1,75.

г) формальдегида:

q(СН2О)  = 0,012/0,003 = 4.

д) бенз(а)пирена:

q(С20Н12)  = 1,5010-6/1,0010-6= 1,5.

- ИЗА Ii (уравнение 4) по

а) пыли:

I (пыль) = (C(пыль) /ПДКсс(пыль))i = (q(пыль))i = 1,21 = 1,2.

б) оксида углерода:

I (СО) =  1,21 = 1,2.

в) диоксида  азота:

I (NО2)  = 1,751,3  2,07.

г) формальдегида:

I (СН2О)  = 41,3  6,06.

д) бенз(а)пирена:

I (С20Н12)  = 1,51,5  1,84.

3. Ранжирование загрязняющих веществ в порядке приоритетности:

1) Формальдегид (I(СН2О) = 6,06); 2)Диоксид азота (2,07); 3) Бенз(а)пирен (1,84); 4)Пыль (1,2); 5)Оксид углерода (1,2).

Самым приоритетным загрязняющим веществом является формальдегид.

4. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (уравнение 6):

I5=КИЗА5=i=15CiПДКссβi

= 1,2 + 1,2 + 1,84 + 2,07 + 6,06 =

= 12,37.

В соответствии с таблицей 2 уровень загрязнения атмосферного воздуха является высоким.

5. Вклад загрязняющего вещества в общий уровень загрязнения атмосферы в порядке приоритетности:

а) Формальдегид:  (6,06/12,37)100%   49,0%.

б) Диоксид азота:  (2,07/12,37)100%   16,7%.

в) Бенз(а)пирен: (1,84/12,37)100%   14,9%.

г) Пыль: (1,20/12,37)100%   9,7%.

д) Оксид углерода: (1,20/12,37)100%   9,7%.

Результаты расчетов:

|  | # Пыль | # Оксид углерода | Диоксид азота | Формальдегид | Бенз(а)- пирен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент превышения ПДКсс (qi) | 1,2 | 1,2 | 1,75 | 4 | 1,5 |
| ИЗА (Ii) отдельным ингредиентом | 1,20 | 1,20 | 2,07 | 6,06 | 1,84 |
| Номер ингредиента в порядке уменьшения Ii | 4-5 | 4-5 | 2 | 1 | 3 |
| Величина КИЗА5 | 12,37 |  |  |  |  |
| Уровень загрязнения атм. воздуха | высокий |  |  |  |  |
| Вклад ингредиента в общий уровень загрязнения воздуха, % | 9,7 | 9,7 | 16,7 | 49,0 | 14,9 |

Задача 2.

Данные (исходные показатели) для расчета загрязненности воды водотока и приоритетности загрязняющих веществ из таблицы 10

| Ингредиенты |  | # Al | # Cu | # Fe | # Mn | Фенол | Нефтепродукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКвр (мг/м3) |  | 0,08 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,001 | 0,05 |
| Вариант № | Показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| 31 | Ni | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
|  | NПДК | 3 | 20 | 8 | 32 | 0 | 10 |
|  | С (мг/дм3) | 0,07 | 0,0015 | 0,03 | 0,025 | 0,0005 | 0,05 |

Решение:

- Повторяемость случаев превышения ПДК (уравнение 8) по:

а) алюминию:

Н(Al) = (Nпдк / Ni)100% = (3/40)100%  = 7,5%.

б) меди:

Н(Cu) = (20/40)100%  = 50,0%.

в) железа:

Н(Fe)  = (8/40)100%  = 20,0%.

г) марганца:

Н(Mn)  = (32/40)100%  = 80,0%.

д) фенола:

Н(С6Н5OH)  = (0/45)100%  = 0,0%.

е) нефтепродуктов:

Н(НП)  = (10/45)100%   22,2%.

По таблице 5 находим частные оценочные баллы по признаку повторяемости: Al (условный: а; относительный: 1);  Cu  (услов-ный: d; относительный: 4);  Fe (условный: b; абсолютный: 2);    Mn (условный: d; абсолютный: 4);  С6Н5OH  (условный: а; абсолютный:1); Нефтепродукты (условный: b; абсолютный: 2)

- Показатель кратности превышения ПДК по i-тому ингредиенту (Кi)

а) алюминию:

K(Al) = (C(Al) / ПДКвр) = (0,07/0,08) = 0,875.

б) меди:

K(Cu) = (C(Cu) / ПДКвр) = (0,0015/0,001) = 1,5.

в) железа:

K(Fe) = (0,03/0,05) = 0,6.

г) марганца:

K(Mn) = (0,025/0,01) = 2,5.

д) фенола:

K(С6Н5OH) = (0,0005/0,001) = 0,5.

е) нефтепродуктов:

K (НП)  = (0,05/0,05) = 1,0.

По таблице 6 находим частные оценочные баллы по признаку превышения ПДК: Al (условный: а1; абсолютный: 1);  Cu  (ус-ловный: а1; абсолютный: 1);  Fe (условный: а1; абсолютный: 1);    Mn (условный: b1; абсолютный: 2);  С6Н5OH  (условный: а1; абсолютный: 1); Нефтепродукты(условный: а1; абсолютный: 1)

3.  Обобщенный оценочный балл по (Si) по:

а) алюминию:

S(Al) = (H(Al) / К(Al)) = aa1 = 11= 1.  Вода слабо загрязненная алюминием.

б) меди:

S(Cu) = da1 = 41= 4.  Вода грязная по содержанию меди.

в) железа:

S(Fe) = ba1 = 21= 2.  Загрязненная по железу.

г) марганца:

S(Mn) = db1 = 42= 8.  Очень грязная по марганцу.

д) фенола:

S(С6Н5OH) = aa1 = 1.  Слабо загрязненная по фенолу.

е) нефтепродуктов:

S(НП)  = ba1 = 21= 2.  Загрязненная по нефтепродуктам.

4.  Удельный комбинаторный индекс загрязненности (УКИЗВ).

УКИЗ=1n(i=1nSi)=161+4+2+8+1+2=3

Согласно таблице 8  по качеству вода относится к 3-му классу, разряду «б», что позволяет отнести её к «очень загрязненным».

5. Ранжирование веществ в порядке приоритетности:

1) Марганец (S(Mn) = 8); 2)Медь (S(Сu) = 4); 3-4) Fe и нефтепродукты (S = 2); 5-6)Al и фенол (S = 1).

Самым значимым загрязняющим ингредиентом является марганец.

Вклад=Si(i=1nSi)⋅100%6.  Вклад (Si в %) каждого загрязняющего вещества в загрязненность воды (КИЗВ).

Расчет ведем по уравнению:

а) алюминий:

(S(Al) /Si)100% = (1/18)100%  = 5,6%.

б) медь:

(S(Cu) /Si)100% = (4/18)100%  = 22,2%.

в) железо:

(S(Fe) /Si)100% = (2/18)100%  = 11,1%.

г) марганца:

(S(Mn) /Si)100% = (8/18)100%  = 44,4%.

д) фенола:

(S(С6Н5OH) /Si)100% = (1/18)100%  = 5,6%.

е) нефтепродуктов:

(S(НП) /Si)100% = (2/18)100%  = 11,1%.

Результаты расчетов:

|  | # Al | # Cu | # Fe | # Mn | Фенол | Нефтепродукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость случаев превышения ПДК по i-тому ингредиенту (Нi) | 7,5 | 50,0 | 20,0 | 80,0 | 0,0 | 22,2 |
| Баллы по признаку Нi: условные | a | d | b | d | a | b |
| Баллы по признаку Нi: абсолютные | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Показатель кратности превышения ПДК по i-тому ингредиенту (Кi) | 0,875 | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 0,5 | 1,0 |
| Баллы по признаку ПДК: условные | а1 | а1 | а1 | b1 | а1 | а1 |
| Баллы по признаку ПДК: абсолютные | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Обобщенный оценочный балл по i-тому ингредиенту (Si) | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| Характеристика качества воды водотока | Слабо загрязненная | Грязная | Загрязненная | Очень грязная | Слабо загрязненная | Загрязненная |
| Номер ингредиента в порядке уменьшения Si. | 5-6 | 2 | 3-4 | 1 | 5-6 | 3-4 |
| Вклад ингредиента в загрязненность воды, % | 5,6 | 22,2 | 11,1 | 44,4 | 5,6 | 11,1 |
| # Значение УКИЗ | 3,0 |  |  |  |  |  |
| Характеристика состояния загрязненности воды | Класс 3, разряд «б». Очень загрязненная |  |  |  |  |  |

Задача 3.

Данные для расчета загрязнения почвы тяжелыми металлами из таблицы 14

|  | # Zn | # Cu | # Hg | # Ni | Pb | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сф (мг/кг) | 22 | 18 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| ПДК (мг/кг) | 23 | 3 | 2,1 | 4 | 20 | 2 |
| № варианта | Среднее валовое содержание в пробе, С (мг/кг) |  |  |  |  |  |
| 31 | 98 | 45 | 1,0 | 8,8 | 15 | 3,0 |

Решение:

1.  Коэффициент концентрации   металла в почве (Ксi).

а) алюминия:

K(Zn) = C(Zn) / Cф (Zn) = (98/22)   4,5.

б) меди:

K(Cu) =  C(Cu) / Cф (Cu) = (45/18)   2,7.

в) ртути:

K(Hg) = (1/1) = 1,0.

г) никеля:

K(Ni) = (8,8/4) = 2,2.

д) свинца:

K(Pb) = (15/5) = 3,0.

е) кадмия:

K(Cd) = (3/2) = 1,5.

2. Ранжирование металлов в порядке приоритетности.

1) Цинк (K(Zn) = 4,5); 2)Свинец (K(Pb) = 3,0); 3) Медь (K(Сг) = 2,7); 4) Никель (К(Ni) = 2,2);  5) Кадмий (К(Сd) = 1,5;  6) Ртуть (K(Hg) = 1,0).

Самым значимым загрязняющим ингредиентом является цинк.

3.  Суммарный показатель загрязнения почвы (Zc).

ZC=1nKci−(n−1)  =    (4,5+2,7+1,0+2,2+3,0+1,5)-(6-1) =  9,9  10.

Так как Zc < 16, то категория загрязнения почвы «Допустимая».

Результаты расчетов:

|  | # Zn | # Cu | # Hg | # Ni | Pb | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент кон-центрации металла в почве (Ксi) | 4,7 | 2,7 | 1,0 | 2,2 | 3,0 | 1,5 |
| Номер i-того металла в порядке уменьшения Ксi | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| Суммарный показа-тель загрязнения почвы (Zc) | 10 |  |  |  |  |  |
| Категория загрязнения почвы | Допустимая |  |  |  |  |  |

Задача 4.

При анализе воздуха в населенном пункте получены значения концентрации диоксида азота, равные 0,074; 0,076; 0,072; 0,080; 0,074; 0,075 мг/м3. Содержит ли эта серия промахи? Чему равно среднее значение концентрации диоксида азота? Охарактеризуйте воспроизводимость измерения концентрации диоксида азота. Рассчитайте границы доверительного интервала.

Решение:

Располагаем полученные результаты в порядке возрастания:

0,072; 0,074; 0,074; 0,076; 0,077; 0,082.

Разность 0,082-0,077 равна 0,005, а 0,074-0,072 равна 0,002, поэтому кандидат в промахи – значение 0,082, а значение W1 = 0,005. Размах всей выборки W0 = 0,082 – 0,072 = 0,010. Тестовая статистика равна Q= 0,005/0,010 = 0,50. Критическая величина  согласно таблице 1 QP=0,90,n=6 равна  0,48.  Таким образом, Q > Q(P,n), значение 0,082 – промах, его следует  исключить.

Проверяем оставшуюся серию значений: 0,074-0,072=0,002; 0,077-0,076=0,001, поэтому следующий кандидат в промахи – 0,072. Имеем: W1 = 0,0024; W0 = 0,077 – 0,072 = 0,005. Тестовая статистика Q= 0,002/0,005 = 0,40. Критическая величина QP=0,90,n=5=0,56. Q<Q(P,n), значение 0,072 промахом не является.

x = i=1nxin=0,072+0,074+0,074+0,076+0,0775=0,075 мгм3Среднее значение концентрации составляет:

Стандартное отклонение (по формуле в таблице 2):

S(x) = 0,0019  0,002 (мг/м3).

Воспроизводимость характеризуется относительным стандартным отклонением (по формуле в таблице 2):

Sr(x)=S(x)x=0,0020,075=0,026

.

Из таблицы 3 коэффициент Стьюдента при Р = 0,95 и степени свободы   f = n-1 = 5-1 = 4  равен   t(p,f) = 2,78.

Доверительный интервал:

Δx=S(x)⋅t(p,f)n=0,002⋅2,785=0,0025≈0,003.

Результат представляем в виде:

С(NO2) = 0,075  0,003 (мг/м3).

Результаты расчетов:

С(NO2) = 0,075  0,003 (мг/м3).

x Примечание: величины      ,  S(x),  t(p,f) можно определить с помощью меню «Вставка функции» (fx) приложения «Microsoft Excel».

ЛИТЕРАТУРА

1. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. Л.: Гидрометеоиздат. 1984. – 560с.

2. Майстренко В.П., Хамитов Р.З., Будников Г.К. Эколого-аналитический мониторинг супертоксикантов. М.: Химия. 1996. 328 с.

3. Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнений атмосферы. Л.:Гидрометеоиздат. 1985. – 271с.

4. Горелик Д.О., Конопелько Л.А. Мониторинг загрязнения атмосферы и источников выбросов. Аэро-аналитические измерения. М.: ИС. 1992. – 432с.

5. Тарасов В.В., Тихонова И.О., Кручинина Н.Е. Учебное пособие. Мониторинг атмосферного воздуха. М.: Изд-во РХТУ им.Д.И.Менделеева. 2000. – 97 с.

6. Тихонова И.О., Тарасов В.В., Кручинина Н.Е. Учебное пособие. Введение в мониторинг почв. Часть 1. Антропогенное загрязнение почвы. М.: Изд-во РХТУ им.Д.И.Менделеева. 1997. – 44 с.

7. Гусева Т.В., Тарасов В.В. Учебное пособие. Контроль качества окружающей среды. Принципы биологического мониторинга. М.: Изд-во МХТИ. 1997. – 44 с.

8. Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. – 463 с.

9. Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Татарстан. - г.Казань: Минэкологии и ПР РТ. 2000 (2001, 2002, 2003 гг). С.390.

10. Доклад «О состоянии окружающей природной среды Прикамской территории Республики Татарстан в 2000 г.» - г.Наб.Челны: Прикамское территориальное управление Минэкологии и ПР РТ. 2000. С.100.

11. Положение об организации и осуществлении государ-ственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга). www.mnr.gov.ru/part/?act=more &id =1631&pid=1148.

12. Васильева Е.А., Виниченко В.Н., Гусева Т.В., Заика Е.А., Красней Е.В., Молчанова Я.П., Печников А.В., Хотулева М.В., Черп О.М. Как организовать общественный экологический мониторинг. Руководство для общественных организаций. http:// www.ecoline.ru/me/books/monitor/.

13. Гунько И.В. Экомониторинг. http://groop-ss.narod.ru/ nfkubgtu/ecomon.zip.

14. Методические указания по курсу "Экологический мониторинг" для специальности 320700 - "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" для всех форм обучения. http://www.ecolog.info/lek.monitoring.htm.

15. Калякина О.П. Курс лекций. Основы экспертизы.http:// kristall.lan.krasu.ru/Education/lection/Expertiza/lec.

16. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – Л.: Гидрометеоиздат. 1987. – 214с.

17.  Электроаналитические методы в контроле окружающей среды / Под ред. Е.Я.Неймана. - М.: Химия, 1990. - 240 с.