Казанский Федеральный университет

Институт ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра региональной геологии и полезных ископаемых

В.С. ПОЛЯНИН

МИНЕРАГЕНИЯ

Учебно-методическое пособие по курсу

«Минерагения»

Казань – 2017

УДК 55:551.4’79 (47+57) (083.75)

Печатается по решению

Редакционно-издательского совета ФГАОУВПО

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

методической комиссии

Института геологии и нефтегазовых технологий

Протокол № 3 от 03.02.2017 г.

заседания кафедры региональной геологии и полезных ископаемых

Протокол № 3 от 15 декабря 2016 г.

Автор-составитель:

кандидат геолого-минералогических наук,

доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых КФУ В.С. Полянин

Рецензент:

доктор геолого-минералогических наук В.Г. Чайкин

Минерагения: Учебно-методическое пособие / В.С. Полянин. – Казань: Казан. ун-т, 2017. – 176 с.

В пособии даны определения основных понятий и категорий минерагении, охарактеризованы палеогеодинамические обстановки формирования месторождений полезных ископаемых, приведены данные, характеризующие общую, региональную, историческую и специальную минерагению, определены принципы и методология прогнозной оценки территорий. Пособие предназначено для студентов направления 05.03.01 «Геология», изучающих курс «Минерагения».

© Полянин В.С., 2017

© Казанский университет, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

| Основные разделы, понятия и категории металлогении | 4 |
| --- | --- |
| Палеогеодинамические обстановки формирования месторождений полезных ископаемых | 6 |
| Рудообразующие процессы и рудообразующие системы | 42 |
| Теоретические и методические основы металлогенических исследований | 61 |
| Региональная минерагения древних платформ | 69 |
| Региональная минерагения подвижных поясов неогея | 72 |
| Историческая минерагения рудоносных геодинамических комплексов и геологических формаций | 116 |
| Минерагенические эпохи в истории развития Земли | 147 |
| Специальная минерагения | 152 |
| Принципы и методология прогнозной оценки территорий, площадей и месторождений полезных ископаемых | 160 |
| Минерагеническое районирование рудоносных площадей | 164 |
| Прогнозно-поисковые модели месторождений полезных ископаемых | 167 |
| Количественная прогнозная оценка территорий, площадей и месторождений полезных ископаемых | 169 |
| Прогнозно-минерагенические карты территорий и площадей | 172 |
| Литература | 174 |

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ, ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ МЕТАЛЛОГЕНИИ

Металлогения, или минерагения – наука о закономерностях образования и размещения месторождений полезных ископаемых (МПИ) в пространстве и времени. Термин был предложен Делоне в 1892 г.

Металлогения (М.) подразделяется на 4 части: М. общая, М. региональная, М. историческая и М. специальная.

М. общая – часть М., которая рассматривает теоретические основы и изучает общие закономерности размещения оруденения во времени и пространстве. В основе теории общей М., разработанной Билибиным и для складчатых областей, лежит представление о последовательности этапов тектоно-магматического цикла и о закономерностях размещения минерализации в связи с ними.

В последние годы разрабатываются теоретические основы общей М. на базе тектоники литосферных плит с выделением типовых геодинамических обстановок развития наблюдаемых структурно-вещественных комплексов.

М. региональная – часть М., выявляющая закономерности размещения МПИ в связи с геологической историей (во времени) и с геологическим строением (в пространстве) территорий применительно к обобщенным типам регионов (М. региональная Урала, СВ России и т. п.).

М. историческая – раздел М., рассматривающий закономерности проявления различных рудообразующих процессов в геологическом времени, выявляющий специфику различных рудообразующих эпох и факторы, влияющие на распределение МПИ во времени. Эти задачи решаются путем установления эволюции металлогенических обстановок, оценки роли различных рудообразующих процессов, анализа интенсивности рудообразования, выявления характера распределения во времени рудообразующих процессов.

М. специальная – часть М., рассматривающая закономерности пространственного размещения и времени образования месторождений какого-либо одного металла (неметалла) или узкой группы ассоциирующих металлов и/или неметаллов. Например, металлогения золота, металлогения апоофиолитовых полезных ископаемых.

Формация рудная. Этот термин трактуется по-разному: 1) как сообщество месторождений, характеризующихся сходным минеральным составом и близкими геологическими условиями залегания; 2) как сообщество месторождений, объединяемых генетической связью с определенными геологическими формациями, сформированными на той или иной стадии геодинамического древних платформ и подвижных поясов неогея.

Формация рудовмещающая – геологическая формация, к которой приурочена промышленно ценная минерализация, не обязательно связанная генетически и по возрасту с данной геологической формацией. Формация рудовмещающая – это среда рудоотложения.

Формация рудогенерирующая – геологическая формация, которая играет роль источников вещества, энергии рудообразования и транспортирующих агентов для продуктов рудогенеза (при образовании рудных формаций, локализованных в среде рудоотложения). Рудогенерирующие формации – главный элемент, обеспечивающий развитие плутоногенных и вулканогенных рудообразующих процессов, например, образование многих жильных, скарновых месторождений и др.

Формация рудоносная – геологическая формация, обладающая специфическими чертами состава и строения, с которой в пространстве и времени генетически или парагенетически связаны промышленно ценные концентрации полезных ископаемых. В названии рудоносной геологической формации указывается обычно ее металлогеническая специализация, например, хромитоносная дунит-гарцбургитовая, сероносная карбонатно-сульфатная и т. п.

Формация рудообразующая – геологическая формация, которая выполняет роль источников энергии при рудообразовании, реализуемом за счет вещества, содержащегося в иных геологических формациях. Рудообразующие формации как бы инициируют процессы рудонакопления в ранее возникших рудоносных формациях и выступают не только в качестве энергетического источника рудогенеза, но отчасти обеспечивают также систему транспортирующими агентами, например, скарнированные и регенерированные стратиформные или метаморфогенно-гидротермальные месторождения.

ПАЛЕОГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Минеральные месторождения формируются на всех стадиях развития древних платформ и подвижных поясов неогея.

Далее приводится краткая характеристика основных геологических событий, происходивших (и происходящих в настоящее время) в областях господства различных геодинамических режимов и проявления в их контурах определенных геодинамических обстановок.

Древние платформы характеризуются трёхъярусным строением. В их структуре выделяются (снизу вверх): фундамент, авлакогенный этаж и плитный чехол.

Металлогения фундамента древних платформ определяется развитием развитием крупных и уникальных месторождений Fe, Au, Cu, Ni, Cr, Pt, U, Мn, Zn, Cs, Ti, слюд, глиноземистого сырья, графита и некоторых других полезных ископаемых.

В позднем архее наметилось разделение фундамента на две главные тектонопары – гранит-зеленокаменные (ГЗО) и гранулит-гнейсовые (ГГО) области. В раннем протерозое на месте ГЗО формируются наложенные осадочные и осадочно-вулканогенные впадины, протоавлакогены, проторифты и проточехлы. В пределах ГГО развиваются протогеосинклинали, подвижные пояса, зоны и области активизации, плутоно-вулканические пояса.

Для ГГО наиболее характерны полигенные и полихронные месторождения, связанные со средне- и высокотемпературными региональными метасоматитами. Это архейские по возрасту месторождения Fе (Оленегорское – Кольский п-ов, Таежное – Алдан) и графита (Завальевское – Украина, Холодниканское – Алдан).

Раннепротерозойский возраст имеют месторождения апатита (Селигдарское – Алдан), флогопита (Алдан), редкометалльных, мусковитовых и керамических пегматитов (Беломорье, Сев. Карелия, Украина), глиноземистого сырья (кианит, Кольский п-ов; корунд, Чайнытское, Алдан; силлиманит, Сушанское, Украина). С телами габбро-анортозитов связаны месторождения титаномагнетитовых руд. К вулканогенно-плутоническим поясам приурочены месторождения редких металлов (Акитканский пояс в Прибайкалье). С протогеосинклинальными областями, заложенными на гранулит-гнейсовом основании, связаны месторождения колчеданно-полиметаллических руд с золотом (Болиден – Швеция). В Ингуло-Ингулецком районе (Украина) в альбититовых метасоматитах располагаются крупные месторождения U.

Металлогения ГЗО в позднеархейскую эпоху создаёт крупные и уникальные месторождения золота и сульфидные (Cu)-Ni-месторождения, приуроченные к зеленокаменным поясам (пояса Абитиби – Канада, Барбертон – Южн. Африка и др.). В фундаменте Восточно-Европейской и Сибирской платформ известны лишь мелкие месторождения такого типа (пояса Каменноозерский – Вост. Карелия; Олондинский – Алдан и др.). Кроме того, характерны месторождения Fе (Костомукша – Карелия) и серного колчедана (Карелия).

Металлогения раннепротерозойской эпохи значительно разнообразнее, чем металлогения архея. В эту эпоху сформированы крупнейшие месторождения Fе (КМА – Кривой Рог; оз. Верхнее – Канада и др.), Аu и U в конгломератах (Витватерсранд – ЮАР), медистых песчаников (Удокан – Вост. Сибирь).

В начале и конце раннепротерозойской эпохи происходит внедрение крупных расслоенных массивов перидотит-ортопироксенит-норитовой формации (Седбери – Канада; Бушвельд – ЮАР; Бураковский – Карелия; Монча – Кольский п-ов), несущих значительные запасы Ni, Со, Cr, Ti, Рt и др. металлов.

Внедрившиеся в эпоху протоактивизации как в ГГО, так и ГЗО, щелочно-ультраосновные массивы (Гремяха-Вырмес – Кольский п-ов; Елетьозеро – Сев. Карелия) несут комплексные месторождения Fе, Ti, Р, Nb, Zr и др.

Металлогения авлакогенов – определяется накоплением мощных терригенных и терригенно-карбонатных угленосных и нефтегазоносных толщ. Для авлакогенов характерны все типы месторождений, свойственные пассивным континентальным окраинам. Однако на разных стадиях развития авлакогенов могут внедряться интрузии (силлы) и дайки основного состава, несущие месторождения халькофильных элементов (Cu, Zn, Pb и др.). С развитием авлакогенов некоторые исследователи связывают месторождения золотоносных конгломератов (Витватерсранд – ЮАР), ураноносных конгломератов (Блайд-Ривер – Канада), свинцово-цинково-медных месторождений в терригенных толщах (Maунт-Айза – Австралия; Сулливан – Канада), урановых с Au, Ni, Co жил над поверхностями несогласия (Ки-Лейк – Канада).

Металлогения плитного чехла древних платформ индивидуальна каждой из стадий тектоно-седиментационных циклов их развития. В каждом из выделяемых тектоно-седиментационном цикле (байкальском, каледонском и т.д.) выделяют 4 стадии: трансгрессивную (начальную), инундационную (среднюю), регрессивную (позднюю) и эмерсивную (конечную).

В трансгрессивную стадию образуются в основном кластические и глинистые формации. Характерные полезные ископаемые: Fe(кремнисто-гематитовые и оолитовые гетит-шамозитовые руды), Mn (окисные пиролюзит-псиломелановые руды), Ti-Zr россыпи, фосфориты (ракушняковые и желваковые руды), янтарь.

В инундационную стадию развиваются в основном карбонатные формации, с которыми связаны месторождения Pb и Zn, фосфоритов (в известняках и мергелях), флюорита.

В регрессивную стадию образуются кластические, карбонатные, эвапоритовые, кремнистые формации. Основные полезные ископаемые:

- Fe (офиолитовые гетит-шамозитовые руды);

- U (в песчано-алевритовых отложениях);

- Sr, каменная и калиевая соли, гипс(в эвапоритах);

- B (в эвапоритах, преимущественно с калийными солями);

- каменный уголь (паралические фации).

В эмерсивную стадию образуются континентальные осадочные формации, коры выветривания. С ними связаны месторождения следующих видов ПИ:

- Fe (латеритные коры выветривания);

- Al (элювиальные и аллювиальные месторождения);

- Ti и Zr (россыпи);

- Cu (медистые песчаники);

- Ni и Co (коры выветривания);

- Mo (адсорбированный в углях);

- U (гидрогенный в аллювии древних долин, в битумах, торфах);

- алмазов (россыпи);

- угля (лимнические фации);

- каолина (элювиальные отложения).

В течение эмерсивной стадии проявляется магматизм платформ и связанная с ним эндогенная металлогения.

С базальт-долеритовой (трапповой) формацией связаны сульфидные и Cu-Ni с Co, Pt-Pd и Au месторождения (в дифференцированных интрузиях), месторождения аморфного графита (в контактах долеритовых тел с пластами угля), исландского шпата и цеолитов (в жилах и гнездах в лавах и туфах), Pb и Zn с Ag (в кварц-кальцитовых жилах), самородной Cu (с цеолитами в базальтах), Ti (в базальтах).

С формацией щелочных ультрамафитов связаны месторождения Ti, Fe, Cr, Sr, Ta, Nb, редких земель, U, Pt-Pd, Ba, P (в многофазных интрузиях центрального типа с карбонатитами).

С кимберлитовой и лампроитовой формациями связаны месторождения алмазов в диатремах (трубках взрыва), силлах и дайках, а с формацией агпаитовых нефелиновых сиенитов – месторождения апатита, Al (в нефелине); редких земель, Nb и Zr.

Подвижные пояса неогея представляют собой линейно вытянутые, заключенные между кратонами (древними платформами), древние и современные океанические, окраинно-континентальные и внутриконтинентальные области, которые в течение более или менее продолжительного отрезка геологического времени (вероятно, не менее периода) были мобильными в отличие от лабильных (относительно стабильных) платформенных областей, отличаясь от последних следующими характеристиками: 1) повышенными на 1-2 порядка скоростями вертикальных движений; 2) резкой дифференцированностью и контрастностью движений; 3) неполной компенсацией поднятий денудацией, а опусканий – аккумуляцией; 4) резкой изменчивостью фаций вкрест простирания поясов.

Подвижные пояса состоят из разновозрастных (возраст определяется по времени основных коллизионных событий) сегментов, представленных на континентах структурами типа складчатых областей, систем и молодых платформ (байкальская Тимано-Печеро-Баренцевоморская область, герцинская Уральская система, Западно-Сибирская молодая платформа и др.).

Поясним некоторые используемые авторами термины.

Геологическая формация – естественное сообщество (ассоциация) пород, сформированных в определенных геодинамических, структурно-тектонических, физико-химических и климатических условиях.

Геодинамический комплекс (ГДК) – естественное сообщество (ряд) геологических формаций, сформированных в единой геодинамической обстановке.

Геодинамическая обстановка (ГДО) – это локальная элементарная совокупность поверхностных и глубинных седиментационных, магматических, метаморфических и тектонических процессов, проявляющихся (функционирующих) на некоторой ограниченной территории в пределах области господства того или иного геодинамического режима, в определенный (продолжительностью, вероятно, не менее периода) отрезок геологического времени.

Геодинамическая система (ГДС) – естественное сообщество (группа, ряд) геологических формаций, сформированных в области господства определенного геодинамического режима (ГДР).

Геодинамический режим (ГДР)  это совокупность (парагенез) геодинамических обстановок, объединяемых общностью порождающего их геодинамического процесса и функционирующих близодновременно в пределах крупного региона – части складчатой области, системы, молодой или древней платформы.

Основные геодинамические процессы (в порядке последовательности их проявления в природе):

- внутриконтинентальный рифтогенез (предспрединговый);

- океанический рифтогенез (спрединг);

- субдукционный процесс;

- коллизионный процесс;

- платформенная стабилизация;

- внутриконтинентальный эпиплатформенный орогенез, не связанный с коллизией и внутриконтинентальным рифтогенезом.

Геодинамические режимы носят одноименные названия.

Время проявления того или иного геодинамического режима именуется стадией развития складчатой области и/или молодой платформы.

Временной ряд последовательно проявленных в контурах складчатой области или молодой платформы геодинамических режимов объединяется в геодинамический цикл.

В истории развития складчатых сооружений и молодых платформ авторы выделяют 6 стадий, именуемых по названию ведущего геодинамического процесса и объединяемых в геотектонический (геодинамический) цикл (в скобках приведены названия стадий в соответствии с геосинклинальной концепцией – по В.Е. Хаину): 1) внутриконтинентального рифтогенеза; 2) спрединговая, океаническая, или межконтинентального рифтогенеза (предгеосинклинальная, начальная, рифтогенно-геосинклинальная, раннегеосинклинальная); 3) субдукционная (позднегеосинклинальная, инверсионная – частных и общей инверсии); 4) коллизионная (орогенная: ранне- и позднеорогенная подстадии главной складчатости); 5) платформенной стабилизации; 6) эпиплатформенного орогенеза (дейтероорогенная). Названные стадии в целом соответствуют выделяемым Дж.Т. Вилсоном стадиям развития палеоокеанов.

Одни и те же литосферные блоки в последовательные периоды своего становления и развития эволюционировали в областях господства различных геодинамических режимов и проявления тех или иных геодинамических обстановок. Так офиолитовые массивы, сформированные в межконтинентальных и тыловодужных структурах рифтогенно-спредингового типа, позднее входили в состав аккреционных призм островодужных систем или слагали основание фронтальных магматических дуг, эволюционировали в составе различных элементов коллизионных систем, образуя, в частности, пояса тектонических покровов в краевых частях континентальных блоков, развивались в платформенных условиях и областях проявления эпиплатформенного орогенеза и рифтогенеза.

В ходе развития подвижных поясов геодинамические режимы и сопутствующие им геодинамические обстановки сменяли друг друга во времени. При общей закономерной последовательности их проявления (и смены во времени) в ходе развития конкретных подвижных поясов или их сегментов некоторые из геодинамических режимов не проявлялись вовсе или проявлялись в редуцированном виде.

Отметим здесь также, что при определенных условиях развитие отдельных сегментов подвижных поясов как бы шло вспять, а какие-то геологические события и повторялись. Поэтому здесь уместно привести резкое, но правильное в принципе высказывание крупного американского тектониста П.Кони о том, что образование орогена к геосинклинали имеет такое же отношение, как несчастный случай к бамперу автомобиля.

Кроме того, необходимо помнить, что каждый тектонический элемент и геологическая структура подвижного пояса и в новейшее время находится в области господства определенного геодинамического режима и, следовательно развивается на определенной стадии геодинамического (геотектонического) цикла.

Стадия внутриконтинентального рифтогенеза. Основные геологические события стадии – это проявляющийся в обстановке осевого растяжения подъем поверхности астеносферы (до 70-75 км), инициирующей базальтоидный вулканизм и формирование линейно вытянутых, ограниченных сбросами, грабенообразных прогибов, обрамленных горстообразными выступами. Первые могут вмещать глубоководные озера, внутриконтинентальные моря или морские заливы, маркировать положение речных долин, вторые представлены поднятиями различной высотности: высокими равнинами, горными хребтами и др. Современные области внутриконтинентального рифтогенеза имеют обычно «клавишное» строение и, в одних случаях, по простиранию переходят в зоны океанического рифтогенеза (современные хребет Черского и Момский грабен – океанический хребет Гаккеля), в других – «окружены» областями эпиплатформенного орогенеза (Байкало-Хубсугульская рифтовая зона). Размеры зон внутриконтинентального рифтогенеза в плане составляют: длина – первые тысячи, ширина – сотни километров.

В пределах грабенообразных прогибов распространены разнообразные по происхождению (морские, озерные, аллювиальные, пролювиальные, вулканогенные и др.), и составу (крупно-, мелкообломочные красно- и сероцветные молласы, эффузивные, эксплозивные вулканогенные и вулканогенно-осадочные (вулканогено-терригенные), карбонатные отложения и даже эвапориты.

На склонах горстообразных выступов формируется комплекс преимущественно континентальных осадочных отложений склонового и водно-склонового рядов: коллювиальные, солифлюкционные, делювиальные и др. отложения. Состав и генетическая прнинадлежность их определяется контрастностью, дифференцированностью и скоростью тектонических движений в зонах рифтогенеза.

Вулканогенные образования представлены базальтами повышенной щелочности (K2O – 1,5-2,3%, TiO2 – более 2%), нередко ассоциирующими с риолитами (K2O более 4%), объединяемыми в риолит-щелочнобазальтовую формацию.

Интрузивные образования, формирующиеся в зонах древних внутриконтинентальных рифтов, относятся к формациям щелочных-ультраосновных (с карбонатитами) пород, габбро-гранитовой (рапакиви), перидетит-норитовой и железистых ультрамафитов.

Автору представляется, что неотектонические области проявления геодинамического режима внутриконтинентального рифтогенеза по своему строению, тектоническим и магматическим характеристикам представляют собой современные структуры, подобные выделяемым Е.Е.Милановским авлакогеосинклиналям древних и молодых платформ и, части зон тектономагматической активизации.

Спрединговая (межматерикового океанического рифтогенеза, океанических рифтов, рифтогенно-спрединговая) (табл. 1) стадия сменяет во времени стадию внутриконтинентального рифтогенеза. Движущей силой, инициирующей раздвижение литосферных плит по современным представлениям являются функционирующие в астеносфере разнонаправленные конвекционные течения (потоки). В процессе и результате раздвижения (расхождения) литосферных блоков формируется «ансамбль» геологических структур (рифтогенно-спрединговые структуры, абиссальные океанические впадины и пассивные континентальные окраины), развитие каждой из которых осуществляется в определенном (одноименном) геодинамическом режиме.

Океанические рифты (рифтогенно-спрединговые структуры), представляют собой области генерации новообразованной океанической коры. Современные структуры этого типа (срединно-океанические хребты-СОХ) представляют собой горные сооружения высотой до 3 км над ложем океана, шириной до тысячи и протяженностью во многие тысячи километров.

Они характеризуются сильно расчлененными горными склонами. В осевых частях СОХ наблюдаются грабенообразные рифтовые долины шириной 30-60 км и глубиной до 2-3 км. Дно этих долин неровное, размах высот рельефа составляет 500-700 м.

Рифтовые долины являются областями проявления активного вулканизма (базальты типа МОRB: Ti O2=1-2,5%, K2O=0,n%).

Под маломощным (сотни метров – до 1-2 км) покровом глубоководных осадков и вулканитов в рифтах залегает геологический комплекс, носящий название «габбро-серпентинитового слоя». По данным драгирования и наблюдениям с глубоководных обитаемых аппаратов этот «слой» имеет клавишное строение и представлен дискретными, ограниченными разломами, линейно вытянутыми блоками, сложенными в различной степени серпентинизированными ультрамафитами (серпентинитами, дунитами, периодитами и пироксенитами) и

| Таблица 1 Геодинамические комплексы и геологические формации подвижных поясов неогея | Геологические формации, входящие в состав геодинамического комплекса, и их ассоциации | 4 | Осадочные континентальные аквальные терригенные формации грабеновых фаций | Осадочные континентальные формации склонового ряда межрифтовых массивов | Вулканогенные формации бимодальной риолит-базальтовой и щелочно-базальтовой серий | Вулканогенные толеит-базальтовые и долеритовые формации | Интрузивные щелочно-ультрамафитовые с карбонатитами формации | Кимберлитовая формация | Интрузивная формация агпаитовых и щелочных гранитов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Геодинамические комплексы | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Геодинамические обстановки | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Геодинамические режимы | 1 | Эпиплатформенного внутри-континентального рифтогенеза (континентальных рифтовых зон) и горячих точек |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы 1 | 4 | Дунит-гарцбургитовая | Натриевых базальтов (спилит-диабазовая, кремнисто-спилит-диабазовая, фтанитова и др.) | Габбровая | Карбонатно-кремнистая пелагическая | Офиолитовая ассоциация нерасчлененная | Группа глубоководных осадочных формаций (глинисто-кремнистая, глинисто-известняково-кремнистая, глинисто-известняковая и др.) океанических равнин | Группа вулканических и вулканогенно-обломочных формафий (толеит-базальтовая, бимодальная, натриевых и калиевых щелочных базальтов_ океанических островов (режим горячих точек) | Шельфовые и прибрежно-морские терригенные формации | Шельфовые карбонатные и карбонатно-терригенные формации | Флишевая, турбидитная и терригенно-карбонатно-кремнистая формации континентального склона и подножия | Дорифейские метаморфические комплексы основания палеомикроконтинентов складчато-коллизионных зон неогея и фундамента древних платформ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Спрединговых СОХ |  |  |  |  | Абиссальных глубоководных впадин |  | Пассивных континентальных окраин |  |  |  |
|  | 2 | Спрединговых центров (срединно-океанических межконтинентальных хребтов) |  |  |  |  | Абиссальных глубоководных впадин |  | Пассивных континентальных окраин древних платформ и палеомикроконтинентов |  |  |  |
|  | 1 | Рифтогенно-спрединговый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы 1 | 4 | Осадочные и вулканогенно-осадочные | Глубоководные осадочные формации ложа бассейна | Вулканогенно-обломочные, флишево-турбидитные, терригенно-кремнистые формации склона островной дуги | Осадочные флишевая и терригенно-карбонатная формации пассивной окраины бассейна | Офиолитовая ассоциация формаций спрединговых центров (см. выше) | Вулканогенные формации толеитовой серии (бонинитова, риолит-базальтовая, андезит-базальтовая и др.) спрединговых центров | Интрузивные формации толеитового ряда (габбро-плагиогранитовая, плагиогранитовая и др.) | Осадочные флишевая и турбидитная | Метаморфическая глаукофан-сланцевая формация по офиолитам и пелагическим осадкам ложа бассейна | Вулканогенно-обломочная (граувакковая) терригенная, карбонатная мелководная и флишево-турбидитная группа формаций осадочного чехла бассейна | Марианит-бонинитовая, толеит-базальтовая и риолит-базальтовая вулканические формации | Флишевая и вулканогенно-обломочные формации | Вулканогенные формации известково-щелочной и шошонитовой серий (андезит-базальтовая, андезитовая, порфиритовая и др.) | Интрузивные формации известково-щелочной серии натриевого ряда (габбро-диорит-плагиогранитовая, диорит-гранодиоритовая и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Окраинного (задугового) спредингового океанического бассейна |  |  |  |  |  |  | Глубоководного желоба | Преддугового бассейна |  | Юных (подводных) магматических дуг |  | Зрелых (субаэральных) магматических дуг |  |
|  | 2 | Окраинного (задугового) спредингового океанического бассейна |  |  |  |  |  |  | Глубоководного желоба | Преддугового бассейна |  | Юных (подводных) магматических дуг |  | Зрелых (субаэральных) магматических дуг |  |
|  | 1 | Субдукционный (энсиматических островных дуг на океанической и переходной коре) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы 1 | 4 | Осадочные континентальные молассовые терригенные и вулканогенно-терригенные формации | Аккреционные хаотические (в т.ч. меланжевые) комплексы с фрагментами офиолитов и осадочных пород | Осадочные флишевая и турбидитная | Метаморфическая глаукофансланцевая по офиолитам и пелагическим осадкам основания преддугового бассейна | Вулканогенно-обломочная и флишевая | Осадочная терригенная мелководная | Осадочные континентальные терригенные и туфогенно-терригенные формации | Вулканические формации известково-щелочной и латитовой серий | Интрузивные формации тех же серий | Вулканические формации риолитовой серии | Интрузивные формации риолитовой серии | Осадочная терригенная и вулканогенная континентальные формации (молассы) | Интрузивные формации щелочного ряда (щелочных гранитов, сиенитовая и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Зрелых (субаэральных) магматических дуг |  | Глубоководного желоба | Преддугового бассейна (аккреционной призмы) |  | Шельфовый | Вулкано-плутонического пояса |  |  |  |  | Зоны тыловодужного рифтогенеза |  |
|  | 2 | Зрелых (субаэральных) магматических дуг |  | Глубоководного желоба | Преддугового бассейна (аккреционной призмы) |  | Шельфовая | Вулкано-плутонического пояса |  |  |  |  | Зоны тыловодужного рифтогенеза |  |
|  | 1 | Субдукционный (энсиматических островных дуг на океанической и переходной коре) |  | Субдукционный (активных континентальных окраин на континентальной и переходной коре) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы 1 | 4 | Осадочная терригенно-кремнисто-карбонатная глубоководная формация | Осадочные мелководные и континентальные молассы | Эвапоритовая континентальная | Аллохтонные пластины, сложенные офиолитами и островодужными комплексами | Метаморфическая эклогит-глаукофансланцевая формация по офиолитам и осадочным пороам «постели» шарьяжных пластин | Олистостромовые комплексы во фронте шарьяжей | Осадочные мелководные флишевые формации остаточных бассейнов | Осадочные континентальные молассовые формации межгорных впадин | Вулканические формации | Интрузивные гранодиорит-гранитовые и гранитовые формации известково-щелочной и щелочной серий | Метаморфические формации фундамента палеомикроконтинентов | Метаморфические формации сланцевого обрамления (в т.ч. метаофиолитовые) палеомикроконтинентов | Формация латеритных кор выветривания | Осадочные терригенные мелководно-морские формации | Осадочные континентальные терригенные формации аквального ряда | Осадочные континентальные терригенные формации склонового ряда | Осадочные континентальные терригенные формации аквального ряда | Осадочные континентальные терригенные формации склонового ряда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Краевых предгорных и межгорных прогоибов |  |  | Шарьяжно-надвиговых поясов на пассивных континентальных окраинах и микроконтинентах |  |  | Вулкано-плутонических поясов (поверхностные зоны) |  |  | Вулкано-плутонических поясов (глубинные зоны) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Краевых предгорных и межгорных прогоибов |  |  | Шарьяжно-надвиговых поясов на пассивных континентальных окраинах и микроконтинентах |  |  | Вулкано-плутонических поясов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Коллизионный и периколлизионный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эпиколлизионной платформенной стабилизайии |  |  |  | Эпплатформенного орогенеза |  |

габброидами. По мере удаления от осевой зоны (на склонах СОХ) мощность осадочного чехла постепенно возрастает.

Описанный комплекс пород, включающий ультрамафиты, мафиты (габбро и базальты) и глубоководные осадки, носит название офиолитовой ассоциации. В древних структурах типа СОХ в его состав входят ультрамафиты дунит-гарцбургитовой формации, вулканиты спилит-диабазовой (натриевых базальтов) и плутониты габбровой формаций, ассоциирующие и перекрываемые глубоководными (терригенными, терригенно-кремнистыми, кремнистыми, черносланцевыми) осадками.

Ультрамафиты представляют собой рестит – тугоплавкий остаток, образующийся при деплетировании (процессе выплавления из вещества примитивной мантии базальтовой составляющей) пиролита, и в виде блоков (диапиров) проникший в верхние, приповерхностные части рифтогенно-спрединговых структур – области относительно пониженного давления.

Следующим в направлении к континентальным блокам элементом «ансамбля» являются абиссальные океанические впадины (равнины), располагающиеся на глубинах 3,5-7 км. Они представляют собой плоские или чаще – холмистые равнины с подводными горами и хребтами вулканического происхождения высотой от первых сотен метров до 1 и более километра.

Абиссальные равнины разделены горными хребтами и валообразными поднятиями, среди которых различают: 1) океанические кряжи (глыбовые горы тектонической природы); 2) подводные плато; 3) цепи вулканических гор и отдельные вулканы; 4) плосковершинные подводные вулканические горы (гийоты) на глубинах до 2,5 км.

Среди вулканических комплексов, слагающих подводные (и частью выходящие на дневную поверхность) горы, преобладают вулканиты щелочно-базальтовой формации (толеитовые базальты: TiO2=2,5%, K2O=0,3-0,4%; щелочные базальты: TiO2=2,7-8%, K2O>1%), перекрывающие офиолитовую по составу океаническую кору. Выше и ниже этих пород залегают глубоководные глинисто-известковисто-кремнистые по составу геологические комплексы, в том числе железо-марганценосные.

Пассивные окраины континентов (атлантический тип континентальных окраин, по В.В.Белоусову) и микроконтинентов представляют собой вовлеченные в опускание периферийные (обращенные к океану) части литосферных материковых блоков, функционирующие на океанической стадии развития подвижных поясов.

В составе пассивных окраин в направлении от континента к океану выделяются следующие элементы (в скобках генетические и формационные типы формирующихся отложений):

- прибрежная низменность (терригенная аллювиальная, дельтовая, лимническая, лагунная, прибрежно-морская формации);

- шельф (материковая отмель), располагающийся между береговой линией и линией крутого перелома профиля дна к материковому склону; внешний край шельфа находится в среднем на глубине 180-200 (от 50-60 до 400 и более метров) м (песчано-конгломератовая, песчаная и др. терригенные и карбонатные формации прибрежно-морского типа);

- континентальный (материковый) склон крутизной от 3-5 до 10-15°, располагающийся между бровкой шельфа и ложем океана до глубин 2000-2500 м; поверхность склона неровная, имеет обычно сбросово-ступенчатый характер; характерной формой его рельефа являются прорезающие его поперек, врезанные в скальные или рыхлые породы подводные каньоны длиной в сотни км, глубиной до 1 км и шириной 1-1,5 км, в устье которых располагаются мощные конусы выноса (терригенные, терригенно-кремнистые и кремнисто-карбонатные формации), в нижней части склона – оползневые отложения);

- материковое (континентальное) подножие, представляющее собой полого (первые градусы) наклонную к океану равнину, окаймляющую основание материкового склона полосой до 1000 км в ширину и представляющее собой аккумулятивный шлейф, нижняя кромка которого находится на глубине 2-4 (иногда 5) км (терригенно-карбонатные, часто нефтеносные отложения большой мощности).

На шельфе и континентальном склоне нередко отмечаются грабенообразные прогибы рифтовой природы, выполнение терригенными и карбонатными отложениями континентального и морского генезиса повышенной мощности.

Островодужная (субдукционная) стадия (табл. 1) – стадия формирования разнотипных островодужных систем – следует за океанической, а ранние ее подстадии нередко по времени совпадают с океанической. Иначе говоря, океанические (рифтогенно-спрединговая, абиссальных впадин и пассивных континентальных окраин) и островодужные геодинамические обстановки в различных частях одного и того же подвижного пояса могут проявляться синхронно. При этом, геологические комплексы, сформированные в океанической обстановке в каждом данном (конкретном) сегменте подвижного пояса всегда будут древние островодужных, ибо субстрат (основание), в котором и на котором функционирует любая островодужная система образуется в предшествующий островодужному океанический период.

Процесс расхождения литосферных континентальных плит бесконечно продолжаться не может: на определенной стадии развития рифтогенно-спрединговых структур вследствие различных скоростей движения конвективных течений и материковых блоков возникает проблема пространства. В природе она преодолевается путем формирования зон субдукции (пододвигания океанической коры под океаническую или континентальную) или обдукции (надвигания – шарьирования океанической коры на океаническую или континентальную).

В соответствие с этим выделяют два типа островодужных систем:

- энсиматические – области пододвигания-надвигания океанических плит под и на океанические;

- энсиалические – области пододвигания (и локального надвигания - шарьирования и обдукции) океанической коры под континентальную; эти структуры называются также активными континентальными окраинами.

Энсиматические островные дуги имеют ширину в сотни километров и простираются на многие тысячи километров. Они представляют собой «ансамбль» тектонических структур, в состав которого входят (в направлении от океана к материку):

- погружающаяся в зону субдукции океаническая плита [в относительно малоглубинных частях зон субдукции в обстановке высоких стрессовых напряжений и низких-умеренных температур (t°=300-500°C, P – 6-8 до 14 кбар) за счет глинистых осадков формируются глаукофановые сланцы, происходит частичная дегидратация мафитов и ультрамафитов; в глубинных частях зон субдукции происходит полная дегидратация ультрамафитов и формирование апогаббровых эклогитов; позднее, следуя механизму глубинной обдукции умеренно- и глубокометаморфизованные мафиты и ультрамафиты могут быть подняты с глубин и войти в состав аккреционной призмы основания невулканической дуги (см. ниже)];

- глубоководный желоб (осевая его зона маркирует границу пододвигаемой и надвигаемой океанических плит), представляющий собой ваннообразную глубоководную депрессию (современные структуры этого типа имеют глубины от 5 до 11 км) и характеризующийся вулканогенно-осадочным осадконакоплением (алевролиты, песчаники, гравелиты, крупно-глыбовые оползневые отложения, туфогенно-глинистые порoды, флишоиды;

- невулканическая дуга, или преддуговый бассейн (пространство между глубоководным желобом и вулканической дугой) с поверхности представляет собой область мелко-, глубоководного седиментогенеза, где формируются вулканогенно-терригенные (с туфогенным материалом), терригенные и терригенно-карбонатные отложения мощностью до 5-6 км); в тектоническом отношении невулканическая дуга – это аккреционная призма (серия тектонических пластин, падающих в сторону от глубоководного желоба к островой дуге и сложенных геологическими комплексами пододвигаемой и надвигаемой плит, в том числе офиолитами поверхностных и глубинных частей зон субдукции и слабо метаморфизованными офиолитами надвигаемой плиты);

- вулканическая (магматическая) надсубдукционная дуга, характеризующая формированиеам в ее контурах в морской и континентальной обстановке мощных (до 10-12 км) вулканических и осадочно-вулканических комплексов, в основании которых залегают (и постелью которых являются) офиолиты (в порядке последовательности формирования): контрастная риолит-базальтовая формация (TiO2<1%, K2O=0,5% и более) с бонинитами (базальты с содержанием MgO~12%,SiO2~57%,TiO2-0,1-0,3%) базальт-андезит-базальтовая и базальт-андезит-дацит-риолитовая (непрерывно дифференцированнная) формации  андезитовая формация в ассоциации с прибрежно-морскими флишоидными осадками, вулканогенно-осадочными и континентальными отложениями; в глубинных надсубдукционных зонах островных дуг формируются интрузивные комагматы названных вулканических формаций, принадлежащие габбро-плагиогранитовой, габбро-диорит-плагиогранитовой, диорит-плагиогранитовой и др. формациям;

- задуговый надсубдукционный глубоководный (окраинный спрединговый, тыловодужный) на океанической коре бассейн, в составе которого выделяются зоны:

1) спрединговые центры (подобные СОХ), в которых формируются офиолиты, а также присутствуют вулканиты риолит-базальтовой, бонинитовой и андезит-базальтовой формаций; все они перекрыты и перемежаются с осадочными преимущественно терригенными комплексами небольшой и умеренной мощности, содержащими пепловый материал;

2) ложе бассейна, сложенное осадочными флишоидными комплексами и глубоководными отложениями мощностью до нескольких километров;

3) континентальный шельфовый бассейн, по структурному положению и составу осадков аналогичный пассивным континентальным окраинам, но сложенный наряду с терригенными, также и вулканогенно-терригенными толщами от прибрежно-морских до глубоководных (мощность их достигает 5-10 км).

Энсиалические островные дуги (окраинно-континентальные вулкано-плутонические пояса, активные континентальные окраины), представляют из себя надсубдукционные (находящееся над зонами субдукции) области – зоны сопряженного пододвигания (субдукции) и надвигания (обдукции) океанической коры под и на континентальную (или субконтинентальную).

В составе энсиалических дуг выделяются следующие структурные элементы (тектонические структуры):

- океаническая плита;

- глубоководный желоб;

- преддуговой бассейн;

- вулкано-плутонический пояс;

- пояс тыловых рифтов и бассейнов.

Первые три структуры по строению и вещественному (формационному) составу подобны аналогичным структурам энсиматических дуг.

Формационный облик геологических комплексов, слагающих вулкано-плутонические пояса в составе активных континентальных окраин, по сравнению с энсиматическими дугами существенно иной. В их пределах типоморфными являются следующие геологические формации:

- вулканоегнные [андезитовая, риолитовая, базальт-(трахит)-риолитовая и др.];

- интрузивные [тоналит-гранодиоритовая, диорит-гранодиоритовая, габбро-гранодиорит-гранитовая и др.];

- осадочные [преимущественно континентальные и, реже, морские].

Пояс тыловых рифов и бассейнов, в пределах активных континентальных окраин как бы занимающей место тыловодужного спредингового бассейна энсиматических дуг сложен континентальными молласами и вулканогенными породами варьирующего состава (щелочными базальтами, риолитами) и их комагматами.

Коллизионная стадия развития подвижных поясов (табл. 1) протекает в обстановке действия напряжений сжатия, когда происходит столкновение (коллизия) континентальных блоков земной коры с континентальными, островодужными и океаническими.

Основные геологические события, происходящие во временных рамках стадии – это блоковые вертикальные и покровно-надвиговые перемещения пластин океанической и континентальной коры, интенсивная складчатость стратифицированных комплексов, гранитоидный магматизм и региональный зональный метаморфизм. Геоморфологическим итогом стадии является формирование горного сооружения.

Тектонические структуры, возникшие и функционировавшие в коллизионную стадию, распределены зонально. В направлении от палеоконтинента к палеоокеану в зоне коллизии выделяют следующие структуры:

- краевой предгорный прогиб;

- пояс тектонических покровов;

- сутурная зона.

- вулкано-плутонический пояс;

Краевые (предгорные) прогибы наложены на пассивные окраины платформ. Они характеризуются покровно-складчатым (внутренние, обращенные к подвижному поясу зоны) или простым складчатым (брахиформы) строением. Выполнены прогибы, в основном, терригенными отложениями обычно большой (до 5-10 км) мощности. Нижняя часть разреза краевых прогибов сложена глубоководными терригено-кремнистыми, лагунно-морскими серо- и красноцветными отложениями (нижние молласы); верхняя (и наиболее мощная) – континентальными красноцветными терригенными (конгломераты, песчаники и др.).

Пояса тектонических покровов (аллохтоны, зоны обдукции) представляют из себя ансамбль покровно-надвиговых и складчатых структур, сложенных палеокеаническими и островодужными комплексами, перемещенными из областей формирования последних на окраины относительно стабильных литосферных блоков (бывшие пассивные окраины континентов и микроконтинентов периода проявления до коллизионных событий), в основном, с континентального или переходного типа корой. Амплитуды (зафиксированные) горизонтальных перемещений океанических и островодужных пластин на континентальные окраины исчисляются многими десятками – первыми сотнями километров.

Вулкано-плутонические пояса (ВПП) – это линейно вытянутые (шириной в десятки-сотни и длиной – многие сотни и тысячи км) области интенсивного проявления вулканических и/или интрузивных процессов, а на глубинных уровнях – процессов высокоградиентного регионального метаморфизма.

ВПП приурочены к краевым и осевым частям древних континентальных блоков (палеомикроконтинентов) и межблоковым (зонам столкновения) зонам. В их контурах формируется следующие геологические формации магматического ряда:

- базальт-андезит-риолитовая, андезитовая, дацит-риолитовая и риолитовая;

- группа гранитных формаций с преобладанием K-Na- и K-гранитов (адамеллит-гранитовая, гранодиорит-гранитовая, гранит-мигматитовая, сменяющиеся во времени лейкогранитовой и гранитовой), образующих крупные интрузии – батолиты.

Области проявления высокоградиентного (до 150-180° на 1 км по латерали) зонального метаморфизма и сопровождающего их гранитоидного магматизма (см. выше) развиваются в глубинных частях древних блоков континентальной коры (палеомикроконтинентах и, в меньшей степени, палеоконтинентах).

В ходе шарьирования мощных (n*1-n* 10км) океанических и островодужных блоков-пластин на континенты и микроконтиненты в глубинных их зонах в условиях повышенных и высоких температур и давлений формируются глубоко-, умереннометаморфизованные (P-T условия от амфиболитовой до зеленосланцевой) орто- и парапороды. На наиболее глубоких уровнях (в континентальной коре и низах аллохтонов) происходят процессы мигматизации и гранитогенеза. Сформированные здесь гранитные расплавы проникают в средние-верхние части разреза палеомикроконтинентов, формируя здесь разнофациальные интрузии разного состава и глубинности и, на глубинных уровнях – гранито-гнейсовые купола.

В строении палеомикроконтинентов наблюдается зональность (от центра и периферии): орто- и параметаморфиты амфиболитовой и субгранулитовой фаций с интенсивным проявлением гранито-гнейсового тектогенеза  сланцевое (метаморфиты зеленосланцевой – эпидот-амфиболитовой фаций) обрамление, нередко с интрузиями гранитов.

Отметим здесь, что наиболее молодые (лейкогранитовые) и, в частности, бериллиеносные (с изумрудной минерализацией) интрузии гранитов формировались в малоглубинных (1-3 км) условиях.

В геоморфологическом отношении пояса тектонических покровов и вулкано-плутонические пояса представляли собой в период формирования более или менее протяженные горные хребты различной высотности (например, современный Малый Кавказ). Естественно, эти хребты были разделены между собой и синхроонными им платформами более или менее масштабными межгорными и предгорными впадинами. Осадконакопление в их контурах происходило в континентальных (формирование разнообразных по генетической принадлежности – аллювиальных, пролювиальных, склоновых и др. отложений, объединяемых в молассовую формацию) и морских (например, четвертичные отложения Куринской и Рионской впадин на Кавказе) обстановках.

Сутурные зоны или, как их образно называют, «следы исчезнувших океанов», представляют собой линейно вытянутые серии блоков-пластин, сложенных офиолитами (часто с преобладанием ультрамафитов) и называемых поэтому также офиолитовыми (ультрамафитовыми, гипербазитовыми) поясами, маркирующих обычно границы палеоконтинентальных (в т.ч. палеомикроконтинентальных) и палеокеанических (на начало коллизионных событий) сегментов подвижного пояса.

Они представляют собой корневые (не разрушенные последующей эрозией) зоны аллохтонов, обдуцированных в коллизионную стадию на континентальные окраины. Большая часть поясов тектонических покровов в настоящее время представляет собой клиппы – фрагменты некогда гигантских перекрытий окраин континентов.

В качестве примера сутурных зон могут быть названы зона ГУГР (зона Главного уральского глубинного разлома), маркирующая палеограницу между континентальным (Западный Урал) и океаническим (Восточный Урал) секторами Палеуральского ранне-среднепалеозойского океана.

В строении коллизионных зон нередко большая роль принадлежит также океаническим и островодужным вулканогенным и вулканогенно-осадочным образованиям, интенсивно деформированным и расчлененным разрывными нарушениями. Обычно они слагают линейно-вытянутые сутурные зоны (см. выше), но нередко (Урал) образуют и широкие (до 100 и более километров) пояса, заключенные между палеоконтинентальными блоками (Магнитогорский и Тагильский «мегасинклинории» на Урале). При достаточно высокой деформированности эти геологические комплексы метаморфизованы обычно на уровне, не превышающем зеленосланцевой фации. Нередко эти осроводужные и океанические образования перекрыты отложениями коллизионной стадии (молассы) и прорваны интрузиями того же возраста. Кроме того участками установлена синхронность разрывно-складчатых деформаций, которым подвергались, с одной стороны, островодужно-океанические и, с другой, коллизионные по времени формирования отложения.

Стадия постколлизионной стабилизации (платформенная, тафрогенная стадия платформенно-активизационного цикла) протекает в обстановке очень слабых (слабоконтрастных), мало- или умеренно-амплитудных воздыманий (первые сотни метров) и опусканий (сотни-первые тысячи метров).

Возникшее на коллизионной стадии развития подвижного пояса горное сооружение в обстановке стабилизации подвергается разрушению и постепенно (по нашим оценкам за 1-10 млн. лет) превращается в равнину.

Стадия платформенной стабилизации подразделяется на 2 подстадии: горную и равнинную.

На первой из них в обстановке активной денудации горного сооружения аккумуляция продуктов разрушения происходит в межгорных и предгорных впадинах и прогибах, во второй – в речных долинах, на водоразделах, в озерных водоемах, впадинах и на пологих склонах.

Основные геологические формации, формирующиеся на стадии эпиколлизионной стабилизации:

- молассовая (горная подстадия);

- терригенные континентальные и мелководно-морские (при опускании территории ниже уровня моря);

- угленосные лимническая и паралическая;

- кор выветривания (в зависимости от климата – химического и физического типа).

После более или менее продолжительного временного промежутка развития в платформенном режиме дальнейшая эволюция региона может пойти различными путями:

- он может войти в состав области проявления геодинамического режима эпиплатформенного орогенеза (см. ниже), наиболее свойственного новейшему (неоген-квартер) этапу развития Земли;

- он может вступить в новый этап геотектонического цикла развития подвижного пояса, войдя в состав зоны проявления геодинамического режима внутриконтинентального рифтогенеза (см. выше) и т.д.;

Развитие некоторых из регионов (это касается, в основном, мезозоид и кайнозоид) происходит, не подчиняясь общей схеме эволюции подвижных поясов: в их контурах послеколлизионное горообразование происходит после непродолжительного промежутка относительно спокойного (платформенного или субплатформеного) развития. Такие области (Анадырско-Корякская мезозойско-раннекайнозойская) относятся автором к областям проявления эпиколлизионного орогенеза (в терминологии Н.И.Николаева это новейшие области промежуточного – не эпиплатформенного и не эпигеосинклинального – орогенеза).

Стадия внутриконтинентального эпиплатформенного орогенеза сопровождается горообразованием, локализованным в областях продолжительной (вероятно, не менее периода) платформенной стабилизации. При этом эпиплатформенный орогенез (данные по современным эпиплатформенным орогенам) происходит в условиях проявления различных геодинамических режимов:

- собственно эпиплатформенного орогенеза (обстановка осевого сжатия), как это имеет место в пределах Западного Урала, Алтае-Саянской области и других коллизионных областей варисского, каледонского и байкальского возраста;

- эпиплатформенного рифтогенеза (обстановке осевого растяжения), проявляющегося в новейшее время в пределах Байкальского-Хубсугульской рифтовой зоны.

При сходном геоморфологическом выражении (формирование горных хребтов, наследующих элементы разрывной тектоники коллизионного этапа, и др.) эндогенная составляющая этих процессов значительно различается по следующим признакам:

- по контрастности (размаху) тектонических движений, которая гораздо выше в рифтогенах;

- по составу магматизма: щелочные базальты и др. магматические проявления известны лишь в рифтогенных зонах и практически не наблюдаются в собственно орогенных;

- по строению земной коры и литосферы названные области резко различаются (мощность литосферы под рифтогенами значительно уменьшена и др.);

- по большей роли грабенообразных структур (обычно, занятых озерами или маркируемых речными долинами) в рифтогенах.

В орогенных областях формируются многочисленные, генетически разнородные, главным образом, континентальные отложения (гравитационные, склоновые, лимнические, аллювиальные, ледниковые и др.), комплекс которых определяется высотностью возникшей области горообразования, климатическими и другими особенностям территории.

Автору представляется, что выделяемые в истории развития многих подвижных поясов стадии тектоно-магматической активизации (стадии ТМА) – стадии нарушения «идеальной» стадийности их развития (и усиления тектонической и магматической активности) – представляют собой результат реакции литосферных блоков на определенные (растяжение, сжатие), инициируемые подкоровыми (функционировавшими в мантии) конвекционными потоками, воздействия.

Как отмечено выше, стадии внутриконтинентального рифтогенеза, спрединговая, островодужная и коллизионная объединяются в геодинамический цикл и в целом соответствует выделяемым Дж.Т.Вилсоном стадиям развития палеокеанов: раскрытия (спрединговая), активного существования (субдукционная) и закрытия (коллизионная).

Это как бы «законные» последовательные составляющие геодинамического цикла, реконструированные и датированные для большей части складчатых областей.

В то же время, как показывает анализ фактического материала, в истории развития практически всех рассмотренных складчатых областей наблюдаются периоды нарушения отмеченной последовательности, выражающиеся в усилении тектонической и/или магматической активности региона и называемые обычно стадиями стадиями или фазами тектоно-магматической активизации (ТМА).

После коллизии континентальных блоков, сопровождающейся обычно горообразованием, дальнейшие сценарии развития коллизионного орогена могут быть различными. Многие из них (Верхояно-Чукотская позднекиммерийская область, Сихотэ-Алиньская ларамийская область, Алтае-Саянская каледонская область, Байкальская позднедокембрийская область, Восточно-Саянский сегмент Енисейско-Восточно-Саянской байкальской области и др. непосредственно после проявления коллизионных событий входили в состав геодинамических ансамблей активных континентальных окраин смежных с ними закрывавшихся океанических бассейнов.

Позднее эти структуры нередко оказывались в областях проявления горообразования (орогенеза), не связанного с коллизией, в данном складчатом сооружении, но, часто, проявленной в смежных с ними регионах.

Этот тип горообразования автор называет периколлизионным орогенезом, подчеркивая этим отсутствие его, прямой связи с процессами столкновения и взаимодействия континентальных блоков. Названный тип орогенеза в терминах классической геотектоники именуется дейтероорогенезом, или, по Н.И.Николаеву, применительно к новейшему этапу развития – орогенезом промежуточного типа (между эпигеосинклинальным и эпиплатформенным), или, в ряде случаев, тектоно-магматической (тектонической) активизацией без указания на геодинамической режим, в области господства которого она проявляется.

Более редкий сценарий – смена коллизии и сопровождающего этот процесс горообразования (коллизионного орогенеза) платформенным режимом, обычно предваряемым проявлением внутриконтинентального рифтогенеза. Этот сценарий был реализован, в частности, на Урале и области, расположенной восточнее его – в пределах эпигерцинской Западно-Сибирской платформы (раннетриасовый внутриконтинентальный рифтогенез сменился здесь платформенным режимом).

Однако позднее, после более или менее продолжительнго периода платформенного развития во многих байкальских, каледонских, герцинских и, реже, мезозойских структурах проявился повторный (эпиплатформенный) орогенез, который в терминах классической геотектоники также называется дейтероорогенезом. В нашей схеме развития подвижных поясов этот орогенез носит название эпиплатформенного.

Металлогеническая специализация геодинамических систем, геодинамических комплексов и геологических формаций. Наиболее богатыми и разнообразными в минерагеническом отношении (по количеству вмещаемых геолого-промышленных типов месторождений и интенсивности проявления процессов рудогенеза) по сравнению с другими геодинамическими системами являются рифтогенно-спрединговая, представленная офиолитами, и пассивно-окраинная (в особенности ее карбонатно-кремнистая и терригенно-карбонатно-кремнистая составляющие особенноти его угими геодинамическими комплексами являются рифтогенно-спрединговый, представленный офиолитами и пассивно-окраи).

Рифтогенно-спрединговая геодинамическая система (таблица 2) является одной из наиболее продуктивных среди других. В офиолитах Сибири и Дальнего Востока локализованы месторождения и проявления следующих видов минерального сырья (в скобках – названия геолого-промышленных их типов): 1) хрома (кемпирсайский); 2) меди (кипрский); 3) ртути (лиственитовый); 4) золота (лиственитовый); 5) хризотил-асбеста (баженовский и баженовский термальнометаморфизованный); 6) талькового камня (апоультрамафитовый); 7) жадеита (апоультрамафитовый); 8) нефрита (апоультрамафитовый); 9) яшмы и родонита; 10) серпентинитов и лиственитов.

Синхронные с рифтогенно-спрединговыми разновозрастные пассивно-окраинные геодинамические системы (таблица 3) и, в особенности, их карбонатно-кремнистая, терригенно-карбонатно-кремнистая и карбонатная составляющие специализированы на апокарбонатные тальк и хризотил-асбест, стратиформный барит, микрозернистые фосфориты, магнезиты, а также волластонит, цементное карбонатное сырье и апокарбонатный нефрит. При этом наиболее продуктивными на названный комплекс полезных ископаемых являются древние (R-PZ1) комплексы.

Высокопродуктивной является также геодинамическая система энсиалических островных дуг – активных континентальных окраин андийского типа (таблица 3). При этом наиболее интересная и редкая минерализация (чароит, хромдиопсид, аметист, горный хрусталь, плотнокристаллический графит) формируется в пределах зон тылового рифтогенеза, где пользуются развитием интрузии сиенитов, гранитоидов повышенной щелочности и нефелиновых сиенитов. В составе туфогенно-терригенной (песчано-аргиллитовой) угленосной формации в названных зонах локализованы месторождения щелочных бентонитов.

В пределах вулкано-плутонических поясов в составе активных континентальных окраин, где интрузии гранитоидов прорывали сформированные в пределах более древних пассивных континентальных окраин карбонатные отложения повышенной и высокой магнезиальности (доломиты, магнезиты), были сформированы месторождения апокарбонатных маложелезистых талька, хризотил-асбеста и волластонита.

Вулканические и осадочно-вулканические формации известково-щелочной серии вулкано-плутонических поясов специализированы на цветные камни (благородный опал, цветные халцедоны), а риолитовой – на щелочно-щелочноземельные бентониты, цеолитовые породы, полевые шпаты и цветные халцедоны.

Низкой продуктивностью на неметаллы отличаются геологические комплексы, сформированные в пределах энсиматических островных дуг.

Минерагенический облик коллизионной геодинамической системы (таблица 2) определяется, в первую очередь, калиевыми гранитоидами, с которыми генетически связано формирование месторождений ряда цветных камней (бериллов – аквамарина, воробьевита, топаза, турмалина и др.) и высококалиевых полевых шпатов. С кислым породами туфогенно-вулканогенной группы формаций, принадлежащих коллизионной геодинамической системе, связано формирование месторождений цеолитовых и цеолитсодержащих пород, полевых шпатов и флюорита.

Месторождения щелочно-щелочноземельных и щелочных бентонитов, цеолитовых пород, родусит-асбеста и поделочного родусита локализованы в отложениях разной формационной принадлежности, входящих в состав разновозрастных периколлизионных геодинамических систем.

С осадочными отложениями платформенной геодинамической системы (таблица 4) связан комплекс неметаллических полезных ископаемых, формирующихся в областях континентального, в основном – лимнического (поваренная соль, сульфат натрия, магниевые соли, магнезит хемокластогенный, каолиниты и каолинитсодержащие пески) и

| - Таблица 2 - Минерагеническая специализация геодинамических систем, комплексов и геологических формаций (класс границ литосферных плит) | Минерагеническая специализация | 4 | Хризотил-асбест апоультрамафитовый, тальковый камень апоультрамафитовый, кварциты, ювелирные камни (рубин, хризолит, демантоид), ювелирно-поделочные камни (жадеит, нефрит апоультрамафитовый), поделочные камни (серпентинит) | Барит, кварциты, боросиликаты, волластонит, ювелирно-поделочные камни (родонит), поделочные камни (яшма) | Ювелирные камни (берилл, топаз, турмалин), высококалиевое полевошпатовое сырье | Цеолитовые и цеолитсодержащие породы, полевые шпаты, флюорит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рудовмещающие геологические формации | 3 | Дунит-перидотитовая реститовая и габбровая | Вулканогенно-карбонатно-кремнисто-терригенная группа | Гранит-лейкогранитовая, гранитовая | Туфогенно-вулканогенная группа (базальт - риолитовая, андезитовая, риолитовая) |
|  | Геодинамичес-кие комлексы | 2 | Спрединговых центров межплитных бассейнов |  | Вулкано-плутонических поясов |  |
|  | Геодинамические системы | 1 | Рифтогенно-спрединговая |  | Коллизионная |  |

| - Таблица 3 - Минерагеническая специализация геодинамических систем, комплексов и геологических формаций (окраинно-континентальный класс) | Минерагеническая специализация | 4 | Глины бентонитоподобные | Тальк апокарбонатный, магнезит, фосфориты, доломит | Магнезит, тальк апокарбонатный, доломит, известняки | Фосфориты, волластонит, тальк апокарбонатный, барит, хризотил-асбест апокарбонатный, известняки, доломиты, кварциты, комплексные флюоритсодержащие руды, ювелирно-поделочные камни (нефрит апокарбонатный) | Фосфориты, барит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рудовмещающие геологические формации | 3 | Теригенная (песчано-аргиллитовая) угленосная прибрежной низменности | Доломито-известняково-терригенная группа | Карбонатная (известняковая, известняково-доломитовая) группа | Терригенно-кремнисто-карбонатная группа (терригенно-доломитово-известняковая, кремнисто-доломитово- известняковая, известняково-терригенная) | Карбонатно-терригенно-кремнистая, терригенно-глинисто-кремнистая с вулканитами основного состава |
|  | Геодинамичес-кие комлексы | 2 | Осадочных шельфовых бассейнов и прибрежных низменностей |  |  | Осадочных бассейнов континентального склона и подножия |  |
|  | Геодинамические системы | 1 | Пассивных континентальных окраин (осадочных бассейнов, платформ и микроконтинентов) |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы 3 | 4 | Цементное сырье (известняки) | Ювелирные камни (опал благородный), ювелирно-поделочные камни (агат, переливт, сердолик, халцедон цветной), природные облицовочные камни | Бентониты щелочно-щелочноземельные, цеолитовые породы, полевые шпаты, ювелирно-поделочные камни (цветные халцедоны) | Ювелирные камни (берилл, топаз), природные облицовочные камни | Цеолитовые породы | Известняки, цементное сырье (карбонатные породы) | Бентониты щелочные, цементное сырье (глинистые породы) | Графит плотнокристаллический, апатит, высококалиевые полевые шпаты | Ювелирные камни (аметист), ювелирно-поделочные камни (чароит) | Родусит-асбест, ювелирно-поделочные камни (родусит) | Бентониты щелочно-щелочноземельные и щелочные, цеолитовые породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Карбонатно-терригенная и вулкано-терригенно-карбонатная | Вулканические и осадочно-вулканические известково-щелочной (базальт-андезитовая и андезитовая) серии | Вулканические и осадочно-вулканические риолитовой (риолитовая, дацит-риолитовая, андезит-риолитовая) серии | Гранит-лейкогранитовая | Туфогенно-терригенная группа | Карбонатно-терригенная группа | Туфогенно-терригенная (песчано-аргиллитовая) угленосная | Щелочных и нефелиновых сиенитов, щелочных габброидов | Сиенитовая | Континентальная пестроцветная карбонатно-терригенная | Континентальная терригенная туфо-песчано-глинистая угленосная и туфогенно-терригенная угленосная |
|  | 2 | Преддуговых и внутридуговых шельфовых бассейнов | Вулкано-плутонических эпиконтинентальных поясов |  |  | Зон тылового рифтогенеза |  |  |  |  | Межгорных орогенных впадин |  |
|  | 1 | Субдукционная (активных континентальных окраин) андийского типа |  |  |  |  |  |  |  |  | Областей периколлизионной активизации |  |

| - Таблица 4 - Минерагеническая специализация геодинамических систем, комплексов и геологических формаций (внутриплитный континентальный класс) | Минерагеническая специализация | 4 | Ювелирные камни (сапфир, хризолит, циркон) | Цеолитовые породы, ювелирно-поделочные камни (агат) | Ювелирные камни (аметист) | Апатит, вермикулит, ювелирные камни (хромдиопсид) | Цементное сырье | Таусонит | Россыпные месторождения ювелирных, ювелирно-поделочных и поделочных камней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рудовмещающие геологические формации | 3 | Континентальная терригенно- вулканогенная группа (бимодальная риолит-базальтовая и щелочно-базальтовая) | Континентальная терригенно-туфогенно-базальтовая | Базальт-долеритовая, базальтовая | Центральных интрузий щелочных и ультраосновных пород с карбонатитами | Известково-доломитовая группа формаций | Группа щелочно-габброидных и нефелин-сиенитовых (щелочных габброидов, лейцитовых и нефелиновых сиенитов, щелочных псевдо-лейцитовых и нефелиновых сиенитов) | Терригенные формации аквального (аллювиального) и склонового (коллювиальная, делювиальная) рядов |
|  | Геодинамичес-кие комлексы | 2 | Зон эпиплатформенного и эпиколлизионного рифтогенеза |  |  |  |  |  | Межгорных впадин зон эпиплатформенного орогенеза |
|  | Геодинамические системы | 1 | Внутриплитная активизационная |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы 4 | 4 | Поваренная соль, сульфат натрия, магниевые соли | Магнезит хемокластогенный | Каолинитсодержащие пески | Каолины | Известняки, доломиты, флюорит | Гипс, поваренная соль, мраморный оникс | Калийные соли, поваренная соль, цементное сырье |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Лимическая соленосная | Лимническая карбонатно-терригенная | Аллювиально-лимническая песчано-глинистая | Химических кор выветривания на гранитах и гнейсах | Карбонатная (известняково-доломитовая, доломитовая) группа | Терригенная сульфатно-карбонатная гипсоносная группа | Галогенно-карбонатная группа |
|  | 2 | Областей континентального литогенеза |  |  |  | Внутриплатформенных морских бассейнов |  |  |
|  | 1 | Платформенной стабилизации |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы 4 | 4 | Графит кристаллический | Флогопит, апатит, бор (Fe), ювелирные камни (рубин) | Природные облицовочные камни | Апатит (Fe, Ti), поделочные камни (анортозит), природные облицовочные камни | Высокоглиноземистое сырье (силлиманит, андалузит) | Апатит | Графит, апатит | Графит, апатит | Мусковит |  | Мусковит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Высокоглиноземистых и биотит-гиперстеновых гнейсов и пироксен-амфиболовых кристаллосланцев (кинцигитовая нимнырского вулканогенно-терригенного типа) | Амфиболовых и диопсид-амфиболовых кристаллосланцев, мраморов и кальцифиров с железистыми кварцитами и вулканитами основного ряда | Метапироксенит-диабазовая | Метаанортозитовая | Терригенно-вулканогенная группа формаций с железистыми кварцитами | Метадиорит-габбровая | Гнейсогранит-гранодиоритовая | Гранитовая аляскитовая | Гранитоидная умеренно-щелочная |  | Гранитовая аляскитовая |
|  | 2 | Литоплинтовый | Вулканогенно- карбонатных бассейнов с редуцированным мафическим и ультрамафическим магматизмом |  | Мафический и ультра-мафический (вулкано-плутонический) | Зеленокаменных (троговых) поясов |  | Гранито-гнейсовых куполов кратогенных областей |  |  | Протоорогенныx магматических подвижных поясов |  |
|  | 1 | Пермобильная | Проторифтогенная |  |  | Гранит- зеленокаменных поясов |  | Гранито- гнейсового тектогенеза |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы 4 | 4 | Апатит | Мусковит листовой, мусковит мелкоразмерный, высококалиевое полевошпатовое сырье, графит, мусковит листовой, кварциты, каолин | Тальк апокарбонатный, графит, магнезит, флогопит, ювелирные камни (рубин, шпинель благородная), ювелирно-поделочные камни (лазурит), поделочные камни (офиокальцит) | Природные облицовочные камни, ювелирные камни (аметист), ювелирно-поделочные камни (солнечный камень) | Высокоглиноземистое сырье (андалузит, силлиманит) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Щелочных габброидов | Гнейсово-кристаллосланцевая с мраморами (амфиболитовая фация кианит-силлиманитовой серии) | Мраморно-гнейсовая с кварцитами, графитовыми и высокоглиноземистыми сланцами и кальцифирами | Гранитоидная группа | Парагнейсовая с высокоглиноземистыми сланцами |
|  | 2 | Метаморфизованные в условиях эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций |  | Метаморфизованные в условиях гранулитовой фации |  |  |
|  | 1 | Фундамента палеомикроконтинентов и краевых кристаллических массивов кратонов |  |  |  |  |

морского (калийные соли, поваренная соль, цементное карбонатное сырье, гипс, известняки, доломиты и др.) литогенеза.

Геодинамические комплексы областей эпиплатформенного внутриконтинентального рифтогенеза (таблица 4) имеют триасовый (Кузнецкая впадина), раннемеловой (Западное Забайкалье) и олигоцен-четвертичный (Байкало-Хубсугульский, Нижнеамурско-Бикино-Уссурийский, Восточно-Сихотэ-Алиньский вулкано-плутонические пояса) возраст.

С вулканогенными комплексами, слагающими триасовые рифтогены в контурах Кузнецкой впадины, связаны месторождения цеолитовых пород (Пичкасское) и цветных халцедонов (агатов), неотектонические пояса вмещают месторождения хризолита и перспективные проявления сапфира, хризолита, гиацинта, агатов и др.

В терригенных отложениях рифтогенных структур раннемелового возраста в Западном Забайкалье известны месторождения бентонитоподобных глин и буроугольные месторождения, в неотектонических – россыпные месторождения и проявления нефрита, россыпные проявления благородного корунда (рубина и сапфира) и др. цветных камней.

Минерагеническая специализация терригенных (склоновых и аквальных) отложений областей проявления неотектонического эпиплатформенного орогенеза подобна свойственной отложениям, слагающим рифтогенные структуры (таблица 4).

Метаморфические раннедокембрийские комплексы, слагающие кристаллические глыбы в контурах и обрамлении Сибирской платформы (Алдано-Становой щит, Бирюсинская и Шарыжалгайская глыбы) и фундамент структур типа палеомикроконтинентов (Теректинская, Джебашская, Дербинская, Хамар-Дабанская, Ханкайско-Буреинская кристаллические глыбы) по минерагенической специализации принципиально отличаются от описанных выше комплексов неогея (таблица 4).

Глубокометаморфизованные раннедокембрийские геологические комплексы, слагающие Алдано-Становой щит, принадлежат следующим геодинамическим системам (в скобках – вмещаемые виды неметаллов): пермобильной (графит кристаллический), проторифтогенной (железо, апатит, флогопит, бор, ювелирный рубин, поделочный и облицовочный анортозит), гранито-гнейсового тектогенеза (апатит, графит кристаллический), гранит-зеленокаменных областей (апатит, высокоглиноземное сырье, листовой мусковит).

В раннедокембрийских метаморфических комплексах амфиболитовой и гранулитовой фаций, слагающих структуры типа палеомикроконтинентов и кристаллических глыб, сконцентрированы месторождения листового и мелкоразмерного мусковита, высококалиевого полевого шпата (Бирюсинская глыба), магнезита и апокарбонатного талька (Шарыжалгайская глыба), графита (Ханкайско-Буреинский кристаллический массив) и другие. Наименее продуктивными среди слагающих названные структуры отложений являются терригенные по составу геологические комплексы западной части региона (Теректинская, Джебашская глыбы и др.), метаморфизованные в P-T-условиях зеленосланцевой фации.

Таким образом, становление и развитие геологических комплексов и формаций каждой из геодинамических систем сопровождается формированием определенных геолого-промышленных типов месторождений.

Явления конвергенции в процессах образования сходных типов месторождений неметаллов в областях господства различных геодинамических режимов появляются редко. К типу «конвергентных» относятся месторождения цеолитовых пород, щелочных бентонитов, полевошпатового сырья и цветных халцедонов (агат и др.).

РУДООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ

И РУДООБРАЗУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Рудообразующий процесс – концентрация рудных компонентов, протекающая в связи с дифференциацией и перемещением элементов в земной коре и подкоровом слое и приводящая к формированию МПИ.

Выделяются процессы плутоногенные, вулканогенные, седиментогенные, метаморфогенные, а также сингенетические, эпигенетические, экзогенные, эндогенные.

Любой рудообразующий процесс может быть описан системой, состоящей из трех элементов: источник – транспортирующие объекты – место рудолокализации (месторождение).

Процесс рудообразования плутоногенный – может реализоваться по нескольким различным схемам:

1) Собственно плутоногенный – отделение рудного вещества от силикатных составляющих магматического расплава в процессе его дифференциации и кристаллизации с накоплением в самих магматических телах (собственно магматический рудогенез). Источники вещества – ювенильные магматические расплавы.

2) Плутоногенно-гидротермальный – вынос вещества из магматических тел их флюидными составляющими с обособлением в виде зон минерализации и жил в породах интрузивной рамы либо кровли массива.

3) Плутоногенно-гидротермальный рециклинговый – вынос вещества из магматических тел и пород их рамы конвективными потоками активизированных метеорных вод в том или ином количественном сочетании с магматогенными водами.

Процесс рудообразования вулканогенный – реализуется в следующих вариантах:

1) Вулканогенно-гидротермальный – аналогичен схемам 2 и 3 плутоногенных процессов и характерен главным образом для обстановок широкого развития интрузивных составляющих вулканогенных формаций в условиях континентального вулканизма.

2) Вулканогенно-гидротермальный рециклинговый – обособление вещества в связи с процессами субмаринного вулканизма (собственно вулканогенное рудообразование) при возникновении в определенных обстановках конвективных систем, близких к схеме 3 плутонического процесса.

3) Вулканогенно-седиментогенный – выщелачивание рудообразующих веществ из продуктов извержения поверхностными водотоками и водами геотермальных систем с выносом в прилегающие бассейны и проницаемые зоны.

Процесс рудообразования седиментогенный – характеризуется широким разнообразием механизмов рудонакопления, главные из которых следующие:

1) Седиментогенный остаточный – отделение рудообразующих компонентов от носителей различного происхождения при механических и химических процессах с накоплением на месте, в отложениях водотоков, во внутриконтинентальных и окраинно-континентальных бассейнах.

2) Седиментогенный осадочный – накопление рудообразующих компонентов, рассеянных в морской воде при процессах ее испарения.

3) Седиментогенно-гидрогенный – экстракция рудообразующих компонентов, рассеянных в продуктах седиментогенеза, подземными водами с выносом рудного вещества и его накоплением на геохимических либо физико-механических барьерах в прибрежно-морских условиях, либо в неконсолидированных континентальных отложениях.

Процесс рудообразования метаморфогенный – обеспечивает возникновение новых скоплений рудного вещества по следующим основным схемам:

1) Метаморфогенный-регенерационный – преобразование продуктов седиментогенеза, вулканизма и плутонизма с приобретением новых качеств, отвечающих рудам. Подобные процессы включают в себя и преобразование ранее возникающих руд с фазовыми переходами и перегруппировкой, иногда приводящими к возникновению качественно иных свойств.

2) Метаморфогенно-гидротермальный – перегруппировка рассеянных концентраций вещества с выносом его в области с режимом, благоприятным для рудообразования. В подобных процессах в качестве источника вещества выступают определенные геологические образования – толщи и комплексы; роль транспортирующих агентов выполняют погребенные, метаморфогенные либо активизированные метеорные воды; энергия для рудообразования обеспечивается метамормфическими либо магматическими процессами. В целом рудообразование по приведенной схеме может реализоваться по нескольким вариантам.

3) Метаморфогенно-плyтоногенно-гидротермальный – переплавление вещества с возникновением парамагматитов и реализацией рудообразования по плутоногенным схемам 2 и 3.

Процесс рудообразования метасоматический – замещение горных пород с изменением химического состава без изменения объёма, при котором растворение ранних минералов и отложение поздних происходят почти одновременно, так что в течение процесса замещения горных пород всё время сохраняется твердое состояние. Продукты метасоматоза подразделяются на ряд формаций: скарны, грейзены, карбонатиты, щелочные метасоматиты, пропилиты, аргиллизиты и др.

Процесс рудообразования сингенетический – обеспечивает одновременное формирование руд и вмещающих пород.

Процесс рудообразования эпигенетический – связан с процессами наложения новообразованных руд на сформировавшиеся породы и процессами изменения первичных руд.

Процесс рудообразования экзогенный (поверхностный) – процесс, вызванный внешними по отношению к Земле силами. Они происходят на поверхности Земли и в самих верхних частях литосферы (в зоне действия факторов гипергенеза). Обусловлены главным образом энергией солнечной радиации, силой тяжести и жизнедеятельности организмов. К этим процессам относятся: выветривание горных пород, перемещение горных пород под действием силы тяжести, посредством движущей силы воды, ледников и ветра.

Процесс рудообразования эндогенный – процесс, вызванный в основном внутренними силами Земли и происходящий внутри Земли. Обусловлен энергией, выделяемой при развитии вещества Земли. К этим процессам относятся тектонические, магматические, пневматолитовые, гидротермальные, метасоматические процессы, приводящие к формированию МПИ.

Модели процессов рудообразования.

Одним из наиболее перспективных направлений при разработке теоретических основ и проведении прогнозно-минерагенических исследований является моделирование геологических (геодинамических, структурно-вещественных и др.) обстановок формирования минеральных месторождений, воссоздание (реконструкция) вероятного положения и условий (тектонических, физико-химических и др.) функционирования рудообразующих систем, генерирующих минеральные месторождения, и разработка моделей их функционирования.

Важность проведения подобных исследований применительно к офиолитовым комплексам определяется тем, что минеральные месторождения в составляющих офиолитовую ассоциацию комплексах пород формировались как в процессе их становления (хромиты, медь, марганец, нормальный хризотил-асбест, нефрит), так и позднее, когда офиолиты последовательно попадали в области господства субдукционного (жадеит, ломкий и продольно-волокнистый хризотил-асбесты, золото), коллизионного (антофиллит-асбест, ломкий хризотил-асбест, изумруд, золото, тальк и тальковый камень), платформенного (силикатный никель, пелитоморфный магнезит, хризопраз), тектоно-магматической активизации и эпиплатформенного орогенеза (ртуть, золото, россыпные месторождения нефрита) геодинамических режимов.

В ходе геологического развития подвижных поясов неогея офиолиты (в роли рудогенерирующей, рудоносной и рудовмещающей формаций) входили в состав различных рудообразующих систем, обмениваясь с окружающими породами энергией и веществом. Участвовавшие в процессе рудогенеза и формирования различных типов месторождений полезных ископаемых геологические формации офиолитовой ассоциации всегда являлись рудовмещающими, а для большинства видов сырья также и рудоносными, реже члены офиолитовой ассоциации выступали в качестве рудогенерирующих формаций. Обратимся к некоторым поясняющим примерам. Применительно к месторождениям хризотил-асбеста баженовского типа дунит-гарцбургитовая формация является рудовмещающей (среда рудоотложения) и рудоносной (источник вещества). При этом роль рудообразующих и рудогенерирующих (асбестообразующих и асбестогенерирующих) «приписывается», по образному выражению А.И. Кривцова [1989 г.], различным формациям гранитного ряда (тоналит-гранодиоритовой и др.) и геологическим процессам (метаморфическим, мобилизирующим фреатические воды, и телетермальным). Для месторождений меди кипрского (домбаровского) типа рудовмещающей, рудоносной и рудогенерирующей является формация натриевых базальтов (спилит-диабазовая) и, реже, – дунит-гарцбургитовая.

При формировании месторождений золота лиственитового типа в офиолитах рудовмещающими являются дунит-гарцбургитовая и спилит-диабазовая формации. Эти же формации, по представлениям некоторых исследователей (П.П. Жолобов), относятся и к рудоносным. Рудообразующей, а, по мнению ряда геологов (В.Н. Сазонов и др.), и рудогенерирующей, является тоналит-гранодиоритовая формация.

Рудоносные и рудовмещающие образования более высокого порядка (на породном/фациальном внутриформационном уровне) представлены рудоносными метасоматическими формациями. В составе дунит-гарцбургитовой формации эта роль, в частности, принадлежит: а) серпентинитам, сложенным минералами антигорит-лизардит-хризотиловой ассоциации (месторождения хризотил-асбеста баженовского типа); б) серпентинитам антигоритового состава и оливин-антигоритовым породам (месторождения хризотил-асбеста баженовского термальнометаморфизованного типа, нефрита и жадеита); в) тальковым и тальк-карбонатным породам (месторождения талька и талькового камня или тальк-магнезитного камня); г) апосерпентинитовым лиственитам (месторождения золота и ртути лиственитового типа); д) вторичным тальк-карбонат-антофиллитовым породам (месторождения антофиллит-асбеста сысертско-бугетысайского типа).

Результаты функционирования некоторых рудообразующих систем в виде скоплений рудных тел минеральных месторождений в офиолитах и их обрамлении нередко наблюдаются в почти ненарушенном, близком к существовавшему в период рудообразования, виде. Это касается рудных полей месторождений талька, изумруда, хризопраза и ряда других полезных ископаемых, сформированных на поздних стадиях развития подвижных поясов: в коллизионную, платформенную постколлизионную и тектоно-магматической активизации (эпиплатформенного орогенеза) стадии.

В то же время преобладающая часть геологических тел (массивов) офиолитов после завершения в них наиболее ранних, протекавших в областях проявления рифтогенно-спредингового и субдукционного геодинамических режимов, процессов рудогенеза (в результате которых были сформированы промышленные скопления хромитов, хризотил-асбеста, жадеита, нефрита и др.) были перемещены из мест функционирования соответствующих рудообразующих систем на расстояния, измеряемые многими десятками и сотнями километров. Восстановление их первоначального (в период рудообразования) местоположения в литосфере представляет собой очень непростую задачу и часто решается неоднозначно. Так предполагается, что процессы формирования месторождений хризотил-асбеста баженовского типа происходили в рудообразующей системе, функционировавшей в рифтогенно-спрединговых структурах, подобных современным срединно-океаническим хребтам межконтинентального и окраинно-континентального (в окраинных и задуговых бассейнах) типа (В.С. Полянин), рифтогенно-геосинклинальной и предорогенной стабилизации (К.К. Золоев), орогенной и посторогенной (Н.Н. Ведерников) геодинамических обстановках. Та же многовариантность существует и в отношении определения времени и геодинамических условий формирования многих других (хромиты, нефрит и др.) типов минеральных месторождений.

В ходе развития подвижных поясов возникали и функционировали специфические, свойственные областям проявления каждому из выделяемых геодинамических режимов и обстановок, рудообразующие системы.

В соответствии с определением Д.В. Рундквиста, рудообразующая система (РОС) – это физическая система (геологическое пространство – В.П.), объединяющая источник вещества, пути его перемещения и места локализации оруденения, которые являются ведущими ее элементами.

Теоретическая модель по В.Е. Хаину и А.Г. Рябухину [2004 г.] должна обладать экспликативной (объяснительной) и предсказательной функциями. Последняя позволяет предвидеть неизвестные ранее явления и их свойства и предполагает открытие новых понятий и явлений. Теоретическая модель представляет собой достаточно полную, непротиворечивую систему новых новых логических истинных идей. Модель должна объективно отражать действительность, отвечать требованиям полноты, непротиворечивости, новизны, доказательности, фактоустойчивости, возможно, большей простоты и эффективности.

Ю.А. Косыгин выделяет три вида систем (по аналогии с системными характеристиками Р. Жерара): статические (описывающие геологические тела), динамические (описывающие состояния и процессы) и ретроспективные (исторические и генетические).

Основными функциями моделей РОС, таким образом, являются:

- отражение их структуры и пространственных соотношений с «обрамлением»;

- отражение динамики и последовательности проявления в РОС минерало- и рудообразующих процессов, их зависимостей и пространственно-временных связей;

- предсказание новых свойств, зависимостей в РОС и материальных их следствий с выходом на усовершенствование критериев прогноза минеральных месторождений.

Модель рудообразующей системы и геологических условий формирования минеральных месторождений – это абстрактное или вещественное (например, графическое) отображение пространственных, временных и функциональных соотношений (связей) ведущих ее элементов и процессов, в ней происходящих, в периоды рудообразования, адекватно отражающее известные закономерности и особенности локализации, данные о термодинамических условиях, геодинамических и тектонических обстановках формирования минеральных месторождений, которые возникают во временных рамках функционирования данной системы.

Модели рудообразующих систем, в состав которых в различных качествах (но всегда как рудовмещающая формация) входят офиолиты, базируются на установленных фактах (и, естественно, основанных на них интерпретациях, предположениях и представлениях), отражающих современное тектоническое положение и вещественный состав рудоносных и безрудных офиолитовых комплексов, строение и условия локализации в них минеральных месторождений, последовательность, предполагаемые геодинамические, структурные и физико-химические условия формирования в офиолитах минеральных месторождений и рудовмещающих метасоматитов, пространственные и временные взаимоотношения их друг с другом и реперными (свойственными определенным геодинамическим режимам и обстановкам) геологическими формациями.

Систематизация и историко-геологический анализ материалов по геологическому строению, истории развития и рудоносности разновозрастных офиолитовых комплексов УАПП с привлечением материалов по другим регионам России и зарубежных стран позволили автору наметить обобщенный (полный) ряд и разработать представленную в таблице 5 общую схему структурно-вещественной (метаморфической) и минерагенической эволюции офиолитов в ходе геологического развития подвижных поясов неогея, которая отражает общую последовательность и синхронность основных типов структурно-вещественных преобразований и рудогенеза в офиолитах (Полянин, 1998). Эта схема и является историко-геологической и историко-минерагенической основой разработанных автором моделей геологических обстановок формирования минеральных месторождений в офиолитовых комплексах.

Выше показано, что, метаморфическая и минерагеническая эволюция офиолитов, принадлежащих различным регионам и возрастным уровням, характеризуется общей направленностью, заключающейся в закономерной последовательной смене во времени определенных типов стуктурно-вещественных их преобразований и формированием связанных с ними минеральных (в том числе – рудоносных) парагенезисов.

Общая направленность структурно-вещественной и минерагенической эволюции офиолитов, в свою очередь, определяется, вероятно, закономерной последовательной сменой во времени в ходе развития подвижных поясов геодинамических режимов и сопровождающих их тектонических, магматических, метаморфических и гипергенных процессов.

Частные эволюционные ряды, отражающие историю развития конкретных офиолитовых поясов и массивов, при сохранении общей для офиолитов направленности и последовательности структурно-вещественных преобразований по сравнению с обобщенным рядом всегда редуцированы и неполны: отдельные члены полного ряда могут иметь в их пределах широкое или локальное развитие, могут не проявиться совсем или быть уничтоженными (или трансформированными) более поздними процессами. В результате каждый конкретный офиолитовый комплекс характеризуется свойственными ему индивидуальными наборами и масштабами проявления минеральных ассоциаций, определяющих реальную его рудоносность (таблица 5).

Офиолитовые комплексы в ходе развития вмещающих их подвижных поясов входили в состав различных рудно-геологических систем открытого типа, свободно сообщавшихся с окружающими геологическими комплексами энергией и веществом.

Анализ приведенных в разделе 1 данных и представлений позволил автору выделить ряд функционировавших на последовательных стадиях развития подвижных поясов рудообразующих систем, в пространственных контурах которых осуществлялись разнотипные процессы рудогенеза в офиолитах.

По времени проявления в истории развития подвижных поясов и по геодинамическим режимам, господствовавшим в областях их функционирования, рудообразующие системы, элементами которых являлись офиолиты, подразделены автором на 6 групп [Полянин, 2004, 2005,

| Таблица 5 Метаморфическая и минерагеническая эволюция офиолитов урало-азиатского подвижного пояса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Геодинамические oбстанов-ки [структурные элементы] | Минеральные ассоциации и минерагения ( полезные ископаемые и типы месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Общий эволюционный ряд |  |  | Частные эволюционные ряды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ультрамафиты | Габброиды | Вулканиты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Рифтогенно-спрединговая [спрединговые хребты межконтинен-тальных океанических бассейнов] | Ол,Ол+Эн, Ол+Ди+Эн, Шп (хромиты, кракинский, кемпирсайский) | Хромиты (западно-кемпирсайский) | Аб, Прен+ Пумп+ Аб+Кв | ▐ | │ | │ | ╫ | ╫ | │ | │ | │ | │ |
|  | Кп,Кп+Ол,Ол, Шп (хромиты, ключевской) |  |  | ▐ | │ | ╫ | ╫ | ╫ | ╫ | │ | │ | ≡ |
|  | ЛизI+Бр+Хрд | Вез, Клх+ Ггрос, Пир+ Гр, Аб, Ди, Кв+ Цо+Ди, Трем (нефрит, родингиты) | Акт+Эп+Хл, Кв+Хл+Пумп, Кв+Карб+Хл+Сер (медь, цинк, кипрский; марганец; яшмы) | │ | │ | │ | ╫ | ╫ | ≡ | │ | │ | │ |
|  | Трем (нефрит) |  |  | ≡ | ∫ | ▐ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▐? | ▐ | ▐ | ▐ |
|  | АтгI+Мт |  |  | ▫ ▫ ▫ | ≡ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ╫ | │ | │ | │ |
|  | ЛизII+ХризI+ АтгII+Бр+Мт (хризотил-асбест, баженовский) |  |  | ▫ ▫ ▫ | ▐? | ▐ | ╫ | ╫ | ≡ | ▐ | ▐ | ∫ |
|  | ХризII+Бр+Мт (хризотил-асбест продольно-волокнистый) |  |  | ▫ ▫ ▫ | ▐? | ≡ | ╫ | ╫ | ≡ | │ | ▐ | │ |

| Продолжение таблицы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Острово-дужная и активных континен-тальных окраин: [а – зоны субдукции; б – тектоничес-кие покровы в составе маг-матических дуг; в – складчато- блоковые и шарьяжно-надвиговые аккреционные надсубдук-ционные зоны; г – задуговые океанические бассейны*] | а) АтгIII+Мт, Ол+Атг III+Мт, Ол+Эн+Ант, Ол+Эн, Жад, Аб+Ди+Жад, Жад+Аб (жадеит; хризотил-асбест ломкий) | Омф+Гр, Гр+Амф, Аб+ Ди+ Жад | Акт+Эп+Аб+Хл+ Му+Кв | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▐ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ≡ |
|  | б) АтгIII+Мт, АтгIII+Мт+ Ол, Тал+Карб (хризотил-асбест ломкий; тальк; золото) |  |  | ▫ ▫ ▫ | ▐ | ▐ | │ | ▫ ▫ ▫ | ▐? | ▫ ▫ ▫ | ▐ | │ |
|  | б-в) ХризII+Мт (хризотил-асбест продольно-волокнистый) |  | Пл+Эп+Акт+ Гл, Эп+Гл, Акт+Эп+Хл | │? | ▐? | │ | ╫ | ╫ | │ | │ | ▐ | │ |
|  | б)Лиственитовая (золото) |  |  | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▐ | ▫ ▫ ▫ |

*- Минеральные ассоциации офиолитов задуговых и межконтинентальных бассейнов подобны [Шараськин, 1992 г.]

| Продолжение таблицы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Коллизионная [а – сутурные зоны; б – тектони-ческие покровы в составе вулкано-плутонических поясов; в – зоны проявления метаморфизма амфиболитовой фации] | а)ХризII+Мт (хризотил-асбест продольно-волокнистый) | Амф | Акт + Эп + Аб, Эп + Хл + Аб | ▐? | ▫ ▫ ▫ | │ | ╫ | ▫ ▫ ▫ | │ | │ | ▐ | │ |
|  | б)Ол+АтгIII+ Мт, АтгIII + Мт (хризотил-асбест ломкий; хризолит) |  |  | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ╫ | ▫ ▫ ▫ | ▐? | ▫ ▫ ▫ | ▐? | ▫ ▫ ▫ |
|  | б)Тал+Акт, Ол+Тал, Пл+Марг+Фл (бериллий, изумруд, малышевский) | Амф + Би + Кш | Амф + Би + Кш | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▐ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ≡ | ▫ ▫ ▫ |
|  | в) Ант+Ант-а +Тал+Карб+Би (антофиллит-асбест; корунд; тальк) | Гр + Амф | Амф + Гр +Пл, Амф (гранат абразивный) | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ╫ | ▐ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ |
| Платформенной стабилизации (а) и эпиплат-форменного орогенеза (б) | а) Ох + Нон + Кер (железо, никель, кобальт; магнезит; хризопраз) |  |  | ▐ | ∫ | ▐ | ╫ | ╫ | ╫ | ╫ | ╫ | ╫ |
|  | а) Вер (вермикулит, кандыкаринский) |  |  | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | │ | │ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ |
|  | б) Кв + Карб, Кв +Гс (ртуть, лиственитовый) |  |  | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▫ ▫ ▫ | ▐ |

| ▐ | 1 | │ | 2 | ∫ | 3 | ≡ | 4 | ╫ | 5 | ▫ ▫ ▫ | 6 | ? | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания. Проявление минеральных ассоциаций: 1-3 – широкое (1 – рудоносные, 2 – нерудоносные, 3 – вероятно рудоносные); 4 – локальное; 5 – предположительно широкое проявление и последующая трансформация; 6 – не проявлены; 7 – время проявления ассоциации не установлено и предполагается.

Породные комплексы: ДГК – дунит-гарцбургитовый и гарцбургит-дунитовый, ГЛК – гарцбургит-лерцолитовый и лерцолитовый, ДВК – дунит-верлит-клинопироксенитовый, Гб – габбровый. Фации метаморфизма: ЗФ – зеленосланцевая, ГФ – глаукофансланцевая, ЭАФ – эпидот-амфиболитовая, АФ – амфиболитовая, ЭФ – эклогитовая. Минералы: Аб – альбит, Акт – актинолит, Амф – амфибол, Амщ – амфибол щелочной, Анк – анкерит, Анд – андрадит, Ант – антофиллит, Ант-а – антофиллит-асбест, АтгI – антигорит поперечно-игольчатый, гребенчатый, АтгII – антигорит микрозернистый, АтгIII – антигорит лейстовидный, беспорядочно-игольчатый, Би – биотит, Бр – брусит, Вез – везувиан, Гем – гематит, Гл – глаукофан, Гс – гидрослюды, Гр – гранат, Грос – гроссуляр, Ггрос – гидрогроссуляр, Ди – диопсид, До – доломит, Жад – жадеит, Ка – кальцит, Карб – карбонат, Кер – керолит, Ки – кианит, Клх – клинохлор, Клп – клинопироксен, Клц – клиноцоизит, Корд – кордиерит, Крн – корунд, Кум – куммингтонит, Кш – калишпат, Лавс – лавсонит, ЛизI – лизардит мелкопетельчатый, ЛизII – лизардит крупнопетельчатый, крупносекториально-петельчатый, Мм – монтмориллонит, Мп – моноклинный пироксен, Мт – магнетит, Му – мусковит, Нон – нонтронит, Ол – оливин, Омф – омфацит, Ох – железистые охры (гидрогетит и др.), Пи – пироп, Пир – пироксен, Пл – плагиоклаз, Прен – пренит, Пумп – пумпеллиит, Пт – пирит, Ро – роговая обманка, Рп – ромбический пироксен, Сер – серицит, Серп – серпентин, Сил – силлиманит, Спес – спессартит, Ст – ставролит, СуСа – сульфосоли, сульфиды, Тал – тальк, Трем – тремолит, Тур – турмалин, Хал – халцедон, Хл – хлорит, Хрд – хризотилоид, ХризI – хризотил поперечно,- перекрещенно-волокнистый породообразующий и хризотиласбест жильный, ХризII – хризотил продольно-волокнистый, Фе – фенгит, Фл – флогопит, Фу – фуксит, Цо – цоизит, Шп – хромшпинелиды, Эн – энстатит, Эп – эпидот. Частные эволюционные ряды. Офиолитовые массивы и поля (графы 5-13): 1 – Кемпирсайский (Южный Урал, Казахстан); 2 – Баженовский (Средний Урал, РФ); 3 – Джетыгаринский (Южный Урал, Казахстан); 4 – Малышевское (Средний Урал, РФ); 5 – Бугетысайское (Мугоджары, Казахстан); 6 – Борусский; 7 – Куртушибинский (Западный Саян, РФ); 8 – Оспино-Китойский и Харанурский (Восточный Саян, РФ); 9 – Чаганузунский (Горный Алтай, РФ).

2006]: 1) рифтогенно-спрединговую (океанических рифтов); 2) островодужную энсиматическую (энсиматических островных дуг); 3) островодужную энсиалическую (активных континен-тальных окраин); 4) коллизионную; 5) платформенную и 6) эпиплатформенную орогенную.

В свою очередь по глубинности проявления процессов рудогенеза (рудообразующих процессов), термодинамическим параметрам, минерагенической специализации и предполагаемой локализации в период рудогенеза в определенных структурных элементах геодинамических систем в составе названных групп выделены отдельные виды рудообразующих систем, характеристика которых приведена ниже.

Рассмотрим необходимые для разработки моделей фактические данные о структурно-вещественной и минерагенической эволюции офиолитов, реконструированных в Р-Т условиях проявления процессов рудогенеза и сами модели рудообразующих систем, локализованных в структурных элементах областей проявления различных геодинамических обстановок на последовательных стадиях развития подвижных поясов.

Одни и те же литосферные блоки в последовательные периоды своего развития эволюционировали в областях господства различных геодинамических режимов. Так офиолитовые массивы, сформированные в межконтинентальных и тыловодужных структурах рифтогенно-спредингового типа, позднее входили в состав аккреционных призм островодужных систем или слагали основание фронтальных магматических дуг, эволюционировали в составе различных элементов коллизионных систем или образовывали пояса тектонических покровов в краевых частях континентальных блоков, эволюционировали в платформенных условиях и областях проявления эпиплатформенного орогенеза.

Поэтому можно предполагать, что структурно-вещественная и минерагеническая эволюция каждого конкретного офиолитового массива будет отличной от других. В то же время, принимая во внимание намеченную Т. Вилсоном общую последовательность проявления геологических событий в рамках выделяемого им геодинамического цикла, есть основания предполагать, что общая направленность эволюционирования офиолитовых массивов должна быть единой вне зависимости от их региональной принадлежности и возраста.

Основными элементами разработанных моделей являются [Полянин, 2005, 2006, 2007]:

- дорудные (исходные) геологические комплексы, минеральные ассоциации и рудные скопления, сформированные до начала функционирования данной рудообразующей системы;

- интрарудные (новообразованные) геологические комплексы, минеральные ассоциации и рудные скопления, сформированные в период функционирования данной рудообразующей системы;

- предполагаемые рудогенерирующие геологические формации и другие источники вещества и энергии, необходимые для осуществления процессов минерало- и рудогенеза;

- вероятные направления и пути перемещения необходимых для рудообразования потоков энергии и вещества;

- изолинии определяющих функционирование рудообразующей системы, термодинамических характеристик, (температура, давление, фации метаморфизма и др.), контуры полей устойчивости реперных минералов и др.

На рис. 1-3 показана принципиальная схема эволюционирования офиолитов в структурных элементах рифтогенно-спрединговой, субдукционной и коллизионной геодинамических систем.

Рис.1. Палеогеодинамические обстановки формирования месторождений полезных ископаемых в офиолитах и размещения рудообразующих систем в структурных элементах подвижных поясов неогея (рифтогенно-спрединговая стадия)

Условные обозначения к рис.1-3:

Условные обозначения к рисункам 1-3:

1 – древняя консолидированная континентальная кора фундамента древних платформ; 2 – древняя консолидированная континентальная кора микроконтинентов в зонах сжатия (процессы сиалического плутонометаморфизма, плагиогранитизации и мигматизации); 3 – области новообразованной континентальной коры; 4 – слабо деплетированная палеомантия под континентами и микроконтинентами; 5-9 – офиолиты (5 – деплетированная палеомантия (реститы: дуниты, гарцбургиты, в меньшей степени – лерцолиты, верлиты); 6 – верхняя часть деплетированной мантии: серпентинизированные ультрамафиты; 7 – океаническая кора слабо метаморфизованная (терригенные, терригенно-кремнистые породы, в т.ч. глинистые с железо-марганцевыми конкрециями металлоносные осадки абиссальных равнин, толеитовые высокотитанистые низкокалиевые базальты, блоки (массивы) низкотитанистых высокоизвестковистых габброидов и серпентинизированных пород дунит-гарцбургитового комплекса; 8 – океаническая кора областей зеленосланцевого динамотермального метаморфизма (см. п.7, а также орто- и парасланцы, рассланцованные и будинированные ультрамафиты); 9 – океаническая кора областей метаморфизма амфиболитовой фации (амфиболиты, амфиболовые гнейсы, апоультрамафиты: оливин-энстатитовые, оливин-антофиллитовые, оливин-тальковые и др. породы); 10 – вулканические постройки гавайского типа – океанические острова (щелочные оливиновые базальты и др.); 11 – ультрамафиты перидотит-пироксенитовой формации тектонизированных краев платформ и палеомикроконтинентов; 12 – терригенные, терригенно-кремнистые и карбонатные породы пассивных окраин континентов и микроконтинентов; 13 – вулканиты контрастно дифференцированной (риолит-базальтовой, базальт-риолитовой) формации предостроводужной (неразвитых островных дуг) стадии зон субдукции океанической коры под океаническую; 14 – вулканиты непрерывной (базальт-андезит-риолитовой), андезит-дацитовой, андезит-базальтовой и андезитовой формаций стадии зрелых островных дуг и сингенетичные им флишоидные отложения; 15 – флишоиды; 16 – олистостромы; 17 – молассы; 18-22 – интрузивные формации: 18 – габбро-плагиогранитная надсубдукционная активных окраин, 19 – габбро-диорит-гранитная, тоналит-гранодиоритовая надсубдукционная активных окраин континентальной и переходной коры, 20 – гранитная (калиевых гранитов) коллизионная областей зеленосланцевого метаморфизма, 21 – реоморфизованных калиевых гранитов и плагиогранитов ядерных частей гранито-гнейсовых куполов в зонах амфиболитовой фации метаморфизма, 22 – гранит-лейкогранитовая бериллиеносная; 23 – зоны эклогит-глаукофансланцевого метаморфизма; 24 – разрывные нарушения и их вероятная кинематика; 25 – верхняя граница распространения метаморфитов амфиболитовой фации в зональнометаморфизованных комплексах; 26-42 – области (районы) функционирования рудообразующих систем, формирующих промышленные месторождения в офиолитах: 26 – железо, марганец, 27 – хромиты (кемпирсайский и кракинский ГПТ), 28 – хромиты (ключсвской ГПТ), 29 – медь, яшмы (кипрский-домбаровский ГПТ), 30 – бериллий, тантал-ниобий, изумруд, александрит (ГПТ метасоматических тел и минерализованных зон, редкометальный изумрудоносный), 31 – золото (золото-сульфидно-кварцевый березовский ГПТ), 32 – золото (хлограпитовый, лиственитовый ГПТ), 33-36 – хризотил-асбест: 33 – баженовский ГПТ, 34 – баженовский динамометаморфизованный ГПТ, 35 – баженовский термальнометаморфизованный ГПТ, хризолит, 36 – карачаевский ГПТ, 37 – антофиллит-асбест, корунд абразивный и благородный (сысертско-бугетысайский, борзовский ГПТ), 38 – тальк (ГПТ апоультрамафитовых талькитов), 39-40 – ГПТ апоультрамафитовых тальк-брейнеритовых и тальк-магнезитовых пород: 39 – сыростанский ГПТ, 40 – шабровский ГПТ, 41 – жадеит, 42 – нефрит. Прочие полезные ископаемые в сопутствующих офиолитовым комплексах: Сu(2) – медь (уральский ГПТ), Сu(3) – медь (медно-порфировый ГПТ).

Рис. 2. Палеодинамические обстановки формирования месторождений полезных ископаемых в офиолитах и размещение рудообразующих систем в структурных элементах подвижных поясов неогея (субдукционная стадия). Условные обозначения см. на рис. 1

Рис. 3. Палеогеодинамические обстановки формирования месторождений полезных ископаемых в офиолитах и размещение рудообразующих систем в структурных элементах подвижных поясов неогея (коллизионная стадия). Условные обозначения см. на рис. 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Металлогеническое районирование

Минерагеническое районирование на неметаллы. Большая часть месторождений неметаллов пространственно и генетически связана с определенными геологическими формациями, реже маркируется транс- и межформационными элементами (зонами разрывных нарушений, зонами воздействия на рудовмещающие геологические комплексы интрузий гранитоидов и др.).

Это определяет принятый авторами основной методологический прием, используемый при проведении минерагенического районирования: минерагенические таксоны разного иерархического уровня (минерагеническая провинция / пояс, минерагеническая зона / область, рудная зона / рудный район, рудный узел, рудное поле, месторождение) объединяют элементарные геологические тела и естественные сообщества (группировки) геологических тел, сложенных породами, принадлежащими определенной рудовмещающей геологической формации или формациям.

Такими естественными сообществами для альпинотипных ультрамафитов являются одиночный массив ультрамафитов, группа сближенных массивов, ультрамафитовый пояс, отвечающие соответственно – рудному полю, рудной зоне / рудному району и минерагенической зоне / области.

Иерархический ряд структур, слагаемых осадочными (вулканогенно-осадочными) породами, имеет следующий вид (в скобках – соответствующий минерагенический таксон): элементарная син- или антиформа (рудное поле), прогиб / впадина (рудная зона / рудный район), структурно-формационная зона или подзона / область (минерагеническая зона / минерагеническая область).

Элементарными структурно-вещественными единицами в пределах вулкано-плутонических (вулканических, плутонических) поясов являются одиночный интрузивный массив (интрузия), изолированный вулкан или вулканическое поле (покров), соответствующие рудному полю. Группа сближенных интрузий и/или вулканических полей отвечает рудному району / рудной зоне, вулкано-плутонический пояс в целом – минерагенической зоне.

В пределах подвижных поясов при аккретировании разнородных литосферных блоков в зонах их столкновения нередко оказываются пространственно совмещенными разновозрастные и разнотипные (разной геодинамической принадлежности) или одновозрастные, но разнотипные геологические формации.

В этом случае базовое понятие «структурно-формационная зона», как некий структурно-вещественный эквивалент «минерагенической зоны» (Российский…, 2003), не может быть корректно использовано при том, что минерагеническая зона (как область пространственного совмещения геологических комплексов, сформированных в разных геодинамических обстановках) выделяться и картироваться может. Связано это с тем, что сформированные в области господства определенного геодинамического режима геологические комплексы нередко оказываются в пространственной ассоциации с чуждыми для данной геодинамической системы геологическими формациями, принадлежащими другим режимам. Эта «неестественная» ассоциация может быть обусловлена, в частности, проявлением крупноамплитудных шарьяжно-надвиговых перемещений, внедрением более молодых интрузий и перекрытием древних геологических комплексов одной геодинамической системы более молодыми отложениями другой геодинамической природы.

Проведенные исследования по палеогеодинамическому и минерагеническому районированию мелкого масштаба южных регионов Сибири и Дальнего Востока на основе приведенных в Геологическом (1978) и Российском металлогеническом (2003) словарях определений основных металлогенических таксонов позволили применительно к неметаллическим полезным ископаемым подразделить рудоносные площади на ряд минерагенических таксонов и дать их определения.

В ходе проведения мелкомасштабного минерагенического районирования на неметаллические полезные ископаемые южных регионов Сибири и Дальнего Востока на этой территории выделены и оконтурены следующие минерагенические таксоны трех иерархических уровней: минерагенические провинции, минерагенические зоны (области), рудные зоны (районы).

Некоторые из рудных районов / зон, а также рудные поля, месторождения и проявления полезных ископаемых показаны внемасштабными знаками.

Ниже приведены определения основных минерагенических терминов.

На основе анализа и синтеза историко-геологической, суммированной на палеогеодинамической (геологической) основе, и минерагенической информации Прогнозно-минерагенической карты южных регионов Сибири и Дальнего Востока масштаба 1:2500000, выделен ряд минерагенических провинций и поясов, в тектоническом отношении отвечающих субизометричным и линейно вытянутым складчатым сооружениям неогея, принадлежащим областям проявления тектогенеза (коллизионных событий) определенного возраста (Алтае-Саянская каледонско-герцинская минерагеническая провинция, Енисейско-Саяно-Байкальский байкальский минерагенический пояс и др.), Алданскому и Становому геоблокам в составе Алдано-Станового щита (Алдано-Становая минерагеническая провинция) и крупнейшим структурам плитного чехла Сибирской платформы (Лено-Енисейская плита).

Оконтуренные на карте в составе минерагенических провинций и поясов минерагенические зоны (МЗ) и минерагенические области (МО) – это крупные по размерам (площадью – многие тысячи - десятки тысяч кв.км) линейно-вытянутые (МЗ) и субизометричные (МО) в плане изолированные (пространственно разобщенные) площади развития геологических формаций, принадлежащих преимущественно одному геодинамическому комплексу, реже двум-трем пространственно сопряженным, но разновременным и/или разнотипным геодинамическим комплексам (ГДК), продуктивным на многие виды полезных ископаемых.

МЗ и МО подразделяются на три типа: интраструктурные, межструктурные (пограничные) и трансструктурные.

В МЗ и МО первого типа объединяются ГДК, приуроченные и территориально совпадающие с одной структурно-формационной зоной (областью).

В состав минерагенических зон (областей) этого типа, например, входят (в скобках – их минерагеническая специализация):

- Кузнецкая, Минусинская периколлизионные МО позднего палеозоя  живета-перми (бентониты, цеолиты, родусит-асбест, родусит поделочный);

- Гутаро-Бирюсинская МЗ – площадь развития метаморфитов раннего докембрия (мусковит листовой, высококалиевый полевой шпат), Алданская МО (флогопит, апатит, графит, рубин, шпинель).

Второй тип объединяет МЗ, маркирующие границы тектонических структур разного порядка.

Одним из наиболее распространенных типов пограничных МЗ являются офиолитовые (островодужно-офиолитовые) пояса – зоны, представляющие собой линейно вытянутые цепочки тектонических блоков, сложенных геологическими комплексами  членами офиолитовой ассоциации (альпинотипные ультрамафиты дунит-гарцбургитовой формации, габброиды, терригенно-кремнисто-вулканогенные отложения спилит-диабазовой формации), а также тектонически совмещенными с ними островодужными осадочно-вулканогенными комплексами различной формационной принадлежности и, нередко,  терригенно-кремнисто-карбонатными отложениями, сформированными в пределах древних пассивных континентальных окраин.

Эти зоны в подвижных поясах неогея ограничивают структуры первого и второго порядка: структурно-формационные мегазоны и зоны, «поднятия» и «прогибы», «мегасинклинории» и «мегантиклинории».

К типу межструктурных (пограничных) минерагенических зон, в частности, относятся (в скобках – их минерагеническая специализация):

- Куртушибинская, Западно-Тувинская, Борусская, Байкало-Муйская и другие рифтогенно-спрединговые офиолитовые зоны рифея – раннего мезозоя (хризотил-асбест апоультрамафитовый нормальный и ломкий, тальк апоультрамафитовый, жадеит, нефрит);

- Кузнецко-Алатауско-Катунская, Восточно-Саянская (Ильчирская) рифтогенно-спрединговая офиолитовая (хризотил-асбест апоультрамафитовый нормальный и ломкий, тальк апоультрамафитовый, жадеит, нефрит) и пассивно-окраинная (барит стратиформный, тальк маложелезистый, фосфориты, известняки цементные и др.) зоны.

В МЗ третьего типа (трансструктурные) объединяются вулкано-плутонические пояса  линейно вытянутые площади развития геологических комплексов (как правило, магматических  интрузивных и/или эффузивных), занимающих секущее положение по отношению к более древнему основанию (фундаменту), несогласно наложенных на более ранние (древние) структуры разной геодинамической принадлежности и нередко пересекающих границы СФЗ.

В качестве примеров подобных трансструктурных минерагенических зон назовем следующие (в скобках – их минерагеническая специализация):

- Байкало-Хубсугульская, Нижнеамурско-Бикино-Уссурийская, Сихотэ-Алинская минерагенические эпиплатформенные рифтогенные неотектонические зоны (хризолит, сапфир, агаты);

- Алданская позднеюрско-раннемеловая минерагеническая зона тылового рифтогенеза (чароит, хромдиопсид, аметист);

- Даурская, Агинская и Восточно-Забайкальская позднеюрские коллизионные минерагенические зоны – вулкано-плутонические пояса развития гранитных интрузий и их эффузивных комагматов (флюорит, цеолитовые породы, цветные камни: берилл, топаз, турмалин).

Картируемые в контурах и составе МЗ и МО рудные зоны (РЗ) и рудные районы (РР) представляют собой значительные по размерам (площадью – многие сотни - первые тысячи кв.км) линейно-вытянутые (РЗ) или субизометричные (РР) в плане площади развития геологических тел, принадлежащих конкретной геологической формации или группе родственных геологических формаций, вмещающих промышленные месторождения одного или нескольких генетически сходных полезных ископаемых. Кроме локализованных в контурах МЗ и МО имеются рудные зоны и районы трансструктурного типа.

Среди изображенных на Прогнозно-минерагенической карте рудных районов и зон отметим следующие (в скобках – их минерагеническая специализация):

- Аскизский (родусит-асбест, родусит поделочный) и Черногорский (бентониты) рудные районы в составе Минусинской минерагенической области;

- Бикино-Уссурский, Шкотовский и Шуфанский рудные районы в составе Нижнеамурско-Бикино-Уссурийской минерагенической зоны (сапфир, гиацинт, хризолит, агаты);

- Среднетерсинский рудный район в составе Кузнецкой минерагенической области (цеолитовые породы, агаты).

Отметим здесь, что для некоторых типов пограничных МЗ, в частности, представленных офиолитовыми (или ультрамафитовыми) поясами, минерагенические таксоны уровня рудных зон и районов обычно не выделяются, и следующим за минерагенической зоной картируемым минерагеническим элементом является рудное поле (ультрамафитовый массив).

- Условные обозначения прогнозно-металлогенических карт

Условные обозначения к Прогнозно-минерагеническим картам мелкого-среднего масштаба разделяются на четыре части:

I часть – геодинамические системы, геодинамические комплексы и геологические формации;

II часть – месторождения и проявления неметаллических полезных ископаемых;

III часть – минерагеническое районирование;

IV часть – прочие обозначения.

В первой части легенды даны условные обозначения стратифицированных (осадочных, вулканогенно-осадочных, вулканогенных, метаморфических) и нестратифицированных (интрузивных и др.) комплексов, типизированных по возрасту, формационной и геодинамической принадлежности.

Принадлежность горных пород к определенной геологической формации показывается крапом и индексом.

Цвет и дублирующий его индекс отражает геодинамические режимы и обстановки, в областях проявления которых были сформированы выделяемые геологические формации, и принадлежность последних к определенным геодинамическим системам и комплексам.

Принадлежность геологических комплексов к определенным возрастным интервалам развития земной коры показывается оттенком цвета геодинамической системы и комплекса и дублируется индексом, обозначающим отнесение их к категории образований раннеархейского, позднеархейского, раннепротерозойского, байкальского, каледонского, герцинского и альпийского этапов.

Во второй части легенды приведены условные обозначения месторождений и проявлений неметаллических полезных ископаемых. В этой части легенды, представленной в виде таблицы, даны условные знаки и индексы всех показанных на карте месторождений, проявлений и внемасштабных площадей таксономического уровня рудных полей полезных ископаемых с разделением их на группы (агрохимическое сырье, горно-химическое сырье, горно-техническое сырье, минерально-строительное сырье, природные облицовочные камни, промышленные минералы, ювелирное, ювелирно-поделочное и поделочное сырье) и виды сырья.

Форма знака обозначает принадлежность объекта к группе, цвет – к виду полезных ископаемых.

Знаки месторождений сопровождаются дополнительной нагрузкой, информирующей о принадлежности объекта к распределенному или нераспределенному фондам недр, его освоенности и др.

В третьей части легенды даны условные обозначения, присвоенные минерагеническим таксонам, изображенным на прогнозно-минерагенической карте: минерагеническим провинциям и поясам, минерагеническим зонам и областям, рудным зонам, районам и узлам.

Границы минерагенических провинций и поясов показаны жирными (толстыми) линиями с зубцами черного цвета.

Минерагенические зоны и области оконтурены цветными линиями средней толщины с треугольными штрихами, направленными внутрь зон. Цвет линий обозначает принадлежность слагающих минерагеническое зоны и области продуктивных (или потенциально продуктивных) геологических формаций к определенной геодинамической системе и комплексу (рифтогенно-спрединговому, пассивно-окраинному, эпиплатформанному орогенному и др.).

Границы рудных зон, районов и узлов показаны тонкими черными линиями с прямоугольными штрихами, направленными внутрь рудной зоны, района и узла.

Все изображенные на карте рудные районы и зоны сопровождаются «флажками» - таблицами, в которых приведена количественная характеристика ресурсного потенциала (цифры и категорийность запасов и прогнозных ресурсов) каждого из них.

Карта сопровождается таблицей «Минерагенические объекты», в которой дана минерагеническая характеристика всех изображенных на ней в масштабе минерагенических объектов: минерагенических провинций и поясов, минерагенических зон и областей, рудных районов и зон.

Рудные поля и площади неопределенного минерагенического ранга показаны специальными внемасштабными знаками овальной формы.

Всем изображенным на карте минерагеническим провинциям и поясам, минерагеническим зонам и областям, рудным зонам и районам присвоены номера и индексы видов полезных ископаемых, месторождения которых известны в пределах территории минерагенического таксона или прогнозируются в их контурах.

На карту в табличной форме помещены списки объектов прогнозных ресурсов: месторождений, проявлений и внемасштабных площадей разного типа (рудные поля, площади и др.).

Четвертая часть легенды содержит прочие условные обозначения: обозначения для тектонических нарушений и др.

Прогнозно-минерагенические карты мелкого масштаба сопровождаются Картами минерагенического районирования и прогнозной оценки того же масштаба, которые, по существу, представляют собой Прогнозные карты-накладки региона. На эту Карту вынесена следующая информация:

- все внемасштабные объекты с оцененными прогнозными ресурсами (месторождения, проявления полезных ископаемых, внемасштабные площади);

- все показанные в масштабе карты минерагенические объекты с прогнозными ресурсами (рудные районы и зоны);

- минерагенические объекты более низкого порядка (минерагенические провинции, пояса, зоны, области), вмещающие разномасштабные объекты с прогнозными ресурсами.

Карта сопровождается серией таблиц, в которых дана количественная оценка ресурсного потенциала (категорийность и цифры балансовых и забалансовых запасов и прогнозных ресурсов) изображенных на ней минерагенических зон и областей.

Объекты прогнозных ресурсов на карте типизированы по степени их перспективности на высокоперспективные, перспективные и малоперспективные.

РЕГИОНАЛЬНАЯ МИНЕРАГЕНИЯ ДРЕВНИХ ПЛАТФОРМ

Региональная металлогения древних платформ рассматривается на примере Восточно-Европейского кратона и Лено-Енисейской плиты Сибирской платформы.

Восточно-Европейская платформа

В российском сегменте Восточно-Европейской платформы (ВЕП) выделяются три металлогенических провинции (МП): 1 – Балтийского щита, 2 – Воронежского кристаллического массива, 3 – Русской плиты.

Каждая из этих провинций подразделяется на металлогенические подразделения более высокого порядка.

В пределах МП Балтийского щита выделены пять субпровинций (СП): Мурманская, Кольская, Беломорская, Карельская и Свекофеннская.

По границе Мурманской и Кольской СП проходит межструктурная Титовско-Поросозерская зона AR2 (Au, Mo, редкие металлы).

В составе Кольской СП выделены 2 интраструктурные металлогенические зоны:

- Кольская железорудная зона AR2;

- Печенга-Имаидра-Варзугская зона AR2 (Pt, Cr, Cu, Ni) с двумя узлами (Печенгско-Алареченским и Мончегорским).

В пределах Беломорской СП выделена Беломорская интраструктурная пегматит-мусковитовая металлогеническая зона (PR1) с Енским и Чупино-Лоухским рудными узлами.

В Карельской СП выделено 5 интрастуктурных металлогенических зон:

- Ялонвара-Иломантси-Тулос AR2 (Au, Mo);

- Хаутоварско-Сегозерская AR2 (Au);

- Гимольско-Костамукшская AR2 (Au, Fe);

- Центрально-Карельская PR1 (U, Cr, Au) с двумя рудными узлами (Онежским и Бураковско-Аганозерским);

- Куола-Выгозерская PR1 (U, Cr, благородные металлы) с двумя рудными узлами (Северо-Карельским и Лехтинским).

В Свекофеннской СП выделена Северо-Ладожская интраструктурная золотороудная металлогеническая зона PR1.

Кроме того, в пределах МП Балтийского щита выделена трансструктурная Кольско-Беломорская область палеозойской тектоно-магматической активизации с Хибинско-Ловозерским рудным узлом, вмещающим месторождения апатита, редких земель, нефелиновых руд.

В пределах металлогенической провинции Русской плиты выделены следующие металлогенические зоны (области) и районы (в скобках – возраст и виды полезных ископаемых):

- Калиниградская (Р; янтарь);

- Пензенско-Тамбовская (К2; Ti, Zr, фосфориты);

- Припятская (К; фосфориты);

- Владимирско-Рязанская (J3-К; фосфориты);

- Верхнекамская (Р-Т; Cu, U);

- Оренбургская (Р2; Cu);

- Прикаспийская (Р2; каменная соль);

- Приволжская (С3-Р1; сера);

- Бокситогорско-Тихвинская (С1; Al);

- Архангельская (D-C1; алмазы);

- Ладожская (О1; фосфориты; U);

- Балтийско-Ладожская (V; U);

- Белгородско-Михайловская (AR2-PR1; Fe, Cu).

Лено-Енисейская плита Сибирской платформы

В пределах Лено-Енисейской плиты Сибирской платформы, выделяемой в качестве Лено-Енисейской металлогенической провинции, выделяется несколько металлогенических (МЗ) и рудных зон (РЗ).

Тунгусская МЗ приурочена к Тунгусской синеклизе, характеризующейся широким развитием траппового магматизма триасового возраста. В пределах МЗ распространены связанные с траппами эндогенные месторождения Ni, Cu, Co, Au, Pt, Fe, Pb, Zn, графита, исландского шпата, Sr и Ba.

Анабарская МЗ приурочена к одноименной антеклизе и её склонам. Характеризуется развитием интрузий щелочно-ультраосновной формации, в т.ч. кимберлитового магматизма. В пределах МЗ распространены месторождения и проявления алмазов, Ti, Fe, Al (в нефелине). На СВ МЗ имеются проявления исландского шпата.

Ангаро-Ленская МЗ охватывает сложенные отложениями нижнего палеозоя Ангарскую синеклизу, Средне-Ленскую моноклиналь и северную часть Юдомо-Майского прогиба. Здесь широко распространены экзогенные месторождения солей и фосфоритов.

Вилюйская МЗ включает сложенные юрскими и меловыми отложениями Вилюйскую синеклизу и Предверхоянский краевой прогиб. Полезные ископаемые МЗ только экзогенные: соли, железо, россыпи алмазов и золота.

РЕГИОНАЛЬНАЯ МИНЕРАГЕНИЯ

ПОДВИЖНЫХ ПОЯСОВ НЕОГЕЯ

Региональная минерагения подвижных поясов неогея рассматривается на примере южных регионов Сибири и Дальнего Востока.

Прогнозно-минерагеническая оценка южных регионов Сибири

и Дальнего Востока на неметаллические полезные ископаемые

Проведенные в ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» исследования по мелкомасштабному палеогеодинамическому и прогнозно-минерагеническому районированию на неметаллы южных регионов Сибири и Дальнего Востока являются естественным продолжением на новой научной (плейттектонической) основе исследований по составлению Прогнозно-минерагенических карт мелкого масштаба на фосфатное сырье, хризотил- и антофиллит-асбесты и на комплекс неметаллов на структурно-вещественной (структурно-формационной) основе, проводившихся в ЦНИИгеолнеруд (до 1993 г. – ВНИИгеолнеруд) в 1970х – начале 1990х гг.

Южные регионы Сибири и Дальнего Востока охватывают территории складчатых сооружений неогея и молодых платформ Урало-Азиатского (Алтае-Саянская, Енисейско-Саянская, Байкальская, Забайкальско-Охотская складчатые области, южная часть Западно-Сибирской молодой платформы), Тихоокеанского (Сахалинское и Сихотэ-Алиньское складчатые сооружения и юго-западная часть Верхояно-Чукотской области) подвижных поясов, южной части Сибирского кратона (Алдано-Становой щит и юг Лено-Енисейской плиты), а также крайнюю юго-западную часть Охотско-Чукотского вулкано-плутонического пояса.

Каждая из отмеченных структур характеризуется индивидуальными чертами геологического строения и развития, а также оригинальной минерагенией.

При проведении палеогеодинамического и минерагенического районирования южных регионов Сибири и Дальнего Востока (ЮРСДВ) на комплекс неметаллических полезных ископаемых использованы следующие фактические материалы:

- в качестве геологической основы – электронная цифровая модель Геологической карты территории России масштаба 1:2500000 (главная редакционная коллегия: А.Ф. Морозов, О.В. Петров – председатель, С.И. Стрельников и др.; составители – ВСЕГЕИ, ВНИИОкеангеология, Минприроды Российской Федерации), 2004;

- геологические карты: Алтае-Саянской области масштаба 1:1500000 (главный редактор П.С. Матросов, ВСЕГЕИ, 1995 г.); Сибирской платформы и прилегающих территорий масштаба 1:1500000 (ВСЕГЕИ, 2000 г.); Дальнего Востока СССР и прилегающих акваторий масштаба 1:1500000 (ВСЕГЕИ, 1979 г.); северо-западной части Тихоокеанского подвижного пояса масштаба 1:1500000 (ВСЕГЕИ, НИИГА, 1986 г.); осадочных и вулканогенных формаций СССР масштаба 1:2500000 (ВСЕГЕИ, 1974 г.); магматических формаций территории СССР масштаба 1:2500000 (ВСЕГЕИ, 1978 г.); Бурятской СССР масштаба 1:1500000 (ВСЕГЕИ, 1984 г.); Читинской области и прилегающих территорий Монголии масштаба 1:1000000 (ВСЕГЕИ, 1978 г.); региона Байкало-Амурской магистрали масштаба 1:1500000 (ВСЕГЕИ, 1978 г.) и др.;

- результаты минерагенического районирования ЮРСДВ, выполненного специалистами-кураторами по видам неметаллических полезных ископаемых в масштабе 1:10000000 (2007-2009 гг.).

Проведенный палеогеодинамический минерагенический анализ южных регионов Сибири и Дальнего Востока на неметаллы позволил выделить в их составе 10 минерагенических провинций и поясов:

- Западно-Сибирская минерагеническая провинция

- Алтае-Саянская минерагеническая провинция

- Енисейско-Саяно-Байкальский минерагенический пояс

- Восточно-Сибирская минерагеническая провинция

- Байкальская минерагеническая провинция

- Алдано-Становая минерагеническая провинция

- Забайкальско-Буреино-Охотский минерагенический пояс

- Охотско-Чукотский минерагенический пояс

- Сихотэ-Алинская минерагеническая провинция

- Сахалинская минерагеническая провинция.

Ниже приведена краткая геологическая, палеогеодинамическая и минерагеническая характеристика названных минерагенических провинций и поясов.

- Западно-Сибирская минерагеническая провинция

Западно-Сибирская минерагеническая провинция (ЗСМПр) объединяет континентальные осадочные стратифицированные комплексы, принадлежащие Западно-Сибирской плите, несогласно перекрывающие геологические образования Алтае-Саянской и Саяно-Енисейской складчатых областей.

Разрез плитного чехла Западно-Сибирской молодой эпигерцинской платформы на описываемой территории начинается с верхнеюрских и завершается голоценовыми отложениями различной генетической принадлежности (аллювиальными, озерными и др.).

В южной части ЗСМПр в области, пограничной с Республикой Казахстан и находящейся в 100-400 км от г. Барнаула, расположена группа озерных водоемов, в которых в четвертичное время происходило накопление соленосных (поваренная соль, магниевые соли, сульфат натрия, гипс) лимнических отложений. Лимнические соленосные отложения образуют изометричные или вытянутые в плане поля, вмещающие многочисленные месторождения и проявления поваренной соли (месторождения Озеро Кучук, Озеро Большое Яровое, Озеро Бурлинское, Озеро Кочковское), магниевых солей (месторождения Озеро Кучук, Озеро Большое Яровое, Озеро Малое Яровое), сульфата натрия (месторождения Озеро Кучук, Озеро Большое Яровое, Озеро Кулундинское) и гипса (месторождение Джиринское) и объединяемые в Кулундинский соленосный район.

Среди эоценовых аллювиально-лимнических отложений кусковской свиты, развитых в северо-восточном обрамлении Томь-Колыванской складчатой зоны Алтае-Саянской области, размещена группа месторождений каолинитсодержащих песков (Туганское, Усмановское, Георгиевское) с прослоями огнеупорных и тугоплавких глин. Примерно в 50 км северо-западнее г. Омска находится Любинское месторождение бентонитоподобных глин.

Многочисленны на территории южной части ЗСМПр месторождения тугоплавких глин и стекольного сырья.

Таким образом, месторождения ведущих видов неметаллических полезных ископаемых ЗСМПр (поваренная соль, магниевые соли, сульфат натрия, гипс, каолинитсодержащие пески и др.) пространственно и генетически связаны в основном с верхней (эоцен-четвертичной) частью разреза континентальных платформенных отложений плитного чехла Западно-Сибирской платформы.

- Алтае-Саянская минерагеническая провинция

Алтае-Саянская минерагеническая провинция (АСМПр) в геологическом отношении представляет собой одноименную каледонско-герцинскую складчатую область. На северо-востоке по Главному Восточно-Саянскому разлому, маркируемому офиолитовым поясом, она приведена в соприкосновение с Саяно-Енисейской байкальской областью, на севере и северо-западе – перекрыта плитным чехлом Западно-Сибирской эпигерцинской платформы, на юго-западе и юге − уходит за пределы Российской Федерации.

В пределах Алтае-Саянской области выделено 12 минерагенических зон и областей (площадей развития различных по геодинамической принадлежности, вещественному составу и минерагенической специализации геологических формаций), по рангу соответствующих уровню структурно-формационных зон (Кузнецкая, Салаирская, Рудно-Алтайская, Минусинская, Беллыкско-Батеневская, Базыбайская, Окино-Китойско-Восточно-Тувинская) и островодужно-офиолитовых (с тектоническими блоками-пластинами, сложенными пассивно-окраинными терригенно-кремнисто-карбонатными комплексами) межструктурных поясов (Кузнецко-Алатауско-Катуньская, Северо-Саянская, Борусская, Куртушибинская и Западно-Тувинская).

Кузнецкая минерагеническая зона. В геологическом отношении она эквивалентна одноименному краевому прогибу, сложенному (снизу вверх): осадочно-вулканогенными отложениями нижнего девона – эйфеля, сформированными в области господства геодинамического режима активных континентальных окраин андийского типа, туфогенно-терригенными и терригенными угленосными отложениями живета–перми, сформированными в периколлизионном прогибе этого периода, туфогенно-базальтовыми отложениями нижнего триаса (внутриконтинентальный рифтогенный геодинамический комплекс) и осадочными угленосными отложениями нижней-средней юры, слагающими изолированные друг от друга эпиплатформенные межгорные впадины.

В составе зоны рудовмещающими являются отложения второго (средне-позднепалеозойского) и третьего (нижнетриасового) структурно-тектонических ярусов.

В пределах зоны выделены 2 рудных района: Притомский (Заломненский) бентонитоносный и Среднетерсинский (Восточно-Кузбасский) цеолитоносный и потенциально агатоносный.

В Притомском районе рудовмещающими (продуктивными) являются две разновозрастные туфогенно-терригенные угленосные формации: средне-верхнекаменноугольная (ритмическое переслаивание песчаников, алевролитов, в том числе углистых, пласты каменного угля и бентонитов, туффиты, редкие дайки диабазовых порфиритов) и нижнепермская (песчаники, алевролиты, аргиллиты, в том числе углистые, пласты каменного угля и бентонитов, туффиты). Эти формации несколько различны по продуктивности – в средне-, позднекаменноугольной формации пласты бентонитов имеют мощность 0,8-3,9 м, в раннепермской формации – 6,5-19 м. Обе эти формации можно назвать также и рудогенерирующими, ибо в слагающих их породных ассоциациях содержится вулканогенный материал (псаммитовые и алевритовые частицы представлены кварцем, полевым шпатом, кислыми эффузивами, оглиненным вулканическим стеклом), а сами бентониты являются монтмориллонитизированными туффитами с реликтовой витрокластической структурой.

В его пределах выделены две прогнозные площади с оцененными ресурсами щелочных бентонитов: Грязненская площадь, приуроченная к нижнепермской формации, и Притомская площадь – к средне-верхнекаменноугольной формации.

Среднетерсинский район пространственно совпадает с одноименной площадью развития внутриконтинентальных рифтогенных вулканогенно-туфогенных отложений нижнего триаса и специализирован на цеолиты и цветные халцедоны (агаты).

В Среднетерсинском районе находится Пегасское месторождение цеолитовых пород и Абинская потенциально бентонитоносная площадь.

В пределах района известно 7 проявлений агата (Березовское, Ливоновский участок, Пустоваловское, Ключи, Соснинское, Шарчихинское и россыпь Салтамаковская). По нашим оценкам, агатовое сырье этого района относится к ювелирному I-II сорта и по качественным характеристикам не уступает лучшим камням месторождений Северо-Востока России (Арманьское, Ольское и др.) и Тиманского кряжа.

В юго-восточной части Кузнецкого прогиба в нижнем течении р. Мрасс-Су выделена Нижнемрасская площадь, в пределах которой сосредоточено баритовое оруденение, приуроченное к вулканогенно-осадочным отложениям нижнего-среднего девона. Длина полосы с проявлениями барита составляет 28 км. Проявления представлены делювиальными и аллювиальными обломками барита и баритизированных пород, шлиховыми ореолами барита, отдельными жильными телами, вскрытыми в коренном залегании. Для коренных жил характерна протяженность до 40м, при мощности до 4 м. Содержание барита варьирует от 17 до 94,3%.

Салаирская минерагеническая зона объединяет разнородные в геодинамическом (рифтогенно-спрединговые, субдукционные, коллизионные, платформенные), формационном и минерагеническом отношении геологические комплексы, надвинутые и, частью, шарьированные в восточном направлении на породы, слагающие Кузнецкий прогиб (см. выше) и именуемые в геологической литературе «Салаирским антиклинорием».

В пределах зоны выделяется Восточно-Салаирская рудная зона, вмещающая месторождения карбонатного цементного сырья и известняков (Мало-Салаирское, Толсточихинское, Карачкинское и др.), сложенная отложениями карбонатно-терригенной формации среднего девона-карбона, сформированной в зоне тылового рифтогенеза активно-континентально-окраинной геодинамической системы этого периода.

В южной части зоны выделены следующие перспективные проявления и площадные объекты:

- Комсомольское проявление апоультрамафитового хризотил-асбеста баженовского геолого-промышленного типа и Комсомольское потенциально асбестоносное поле;

- Бийско-Барнаульский рудный (потенциально магнезитоносный) район, вмещающий серию проявлений хемокластогенного магнезита, связанных с озерными кайнозойскими отложениями карбонатно-терригенной лимнической формации.

Многочисленны в пределах Салаирской зоны месторождения природного облицовочного сырья (Шипуновское I, Серебренниковское и др.).

Рудно-Алтайская минерагеническая зона в минерагеническом отношении специализирована на поделочные камни (яшмы), элювиальные каолины и цементное сырье.

Месторождения яшм (Ревневское, Луговское) локализованы среди эффузивно-осадочных отложений среднего девона, принадлежащих геодинамическому комплексу активных континентальных окраин, прорванных интрузиями позднепалеозойских коллизионных гранитов.

Перспективная на элювиальные каолины Верхнеалейская площадь связана с отложениями мезозойских (поздний мел) кор выветривания на сформированных в этот период коллизионных гранитах позднего палеозоя.

Кузнецко-Алатауско-Катуньская минерагеническая зона представляет собой одноименный офиолитовый пояс, маркирующий в северной своей части границу между Кузнецким периколлизионным прогибом позднего палеозоя и Томским (Хакасским) массивом (палеомикроконтинентом позднего протерозоя - кембрия), а в южной – границу между Горно-Алтайским мегантиклинорием и Алтае-Северо-Монгольской группой палеомикроконтинентов (Чулышманский и др.). Наряду с офиолитами, слагающими изолированные, ограниченные разрывными нарушениями тектонические блоки, в составе зоны отмечаются многочисленные тектонические блоки, сложенные осадочными (кремнисто-карбонатно-терригенными) отложениями позднего протерозоя – кембрия, сформированными в геодинамическом режиме пассивных континентальных окраин (вероятно, на пассивной континентальной окраине Томского палеомикроконтинента), а также массивы более поздних интрузий щелочно-габброидной формации раннего девона - эйфеля.

В пределах Кузнецко-Алатауско-Катуньской минерагенической зоны выделено 3 рудных района: Кузнецко-Алатауский, Светлоключский, Аккаинско-Актуринский.

Офиолиты в составе Кузнецко-Алатауско-Катуньской минерагенической зоны специализированы на апоультрамафитовый нефрит. В ее составе наиболее перспективной площадью на нефрит является Кузнецко-Алатауский потенциально нефритоносный район (группа сближенных массивов ультрамафитов дунит-гарцбургитовой фомации рифея-венда).

Наиболее продуктивными на неметаллы в составе зоны являются карбонатно-кремнисто-терригенные отложения позднего протерозоя пассивно-окраинного геодинамического комплекса, которые вмещают Светлоключское промышленное месторождение и перспективное проявление Амзасский участок апокарбонатного талька, объединенные в Светлоключскую рудную зону, фосфоритов (Белкинское месторождение микрозернистого и обломочно-крустификационного типов), жильного барита (Нижнемрасская площадь), волластонита (проявления Синюхтнское, Участок Полушахтный, Участок Тушкенек и Аккаинско-Актуринский рудный район), кварцитов (месторождения Сопка 248 и Правобережное), известняков (Кия-Шалтырское месторождение), доломитов (месторождение Большая гора) и более 10 месторождений природных облицовочных камней (Рыбалкинское, Удаловское и др.).

Светлоключский тальконосный район представляет собой серию изолированных тектонических блоков размером в плане 10 x 50 км, 6-8 x 35 км, сложенных отложениями кабышинской (кремнистые сланцы, известняки, доломиты, туфы) и баратальской (известняки, доломиты, эффузивы, силициты, фосфориты) свит рифея, интрудированных массивами субдукционных (Є2-3 – гранодиориты, граниты) и коллизионных (PZ3 – граниты, граносиениты, сиениты) гранитоидов.

Светлоключский район вмещает промышленное Светлоключское месторождение и проявление Амзасский участок апокарбонатного талька.

Объекты прогнозных ресурсов волластонита (Синюхинское (Южный фланг) рудное поле, Аккаинско-Актуринская площадь) связаны с термально-вещественным воздействием коллизионных гранитоидов позднего палеозоя (белокурихинский комплекс – граниты порфировидные, биотитовые, двуслюдяные и лейкократовые) и позднего ордовика (горноалтайский комплекс – диориты) на известковый протолит некоторых свит (усть-семинской – Є2, мрасской − Є1, баратальской – R3-V1, арыджанской – R3?), содержащих в своем составе пачки карбонатных пород.

Наиболее крупным объектом с балансовыми запасами является Белкинское месторождение, включающее запасы первично-осадочных микрозернистых фосфоритов. Карбонатная фосфоритоносная формация по составу и объему соответствует белкинской свите, сложенной известняками, доломитами, в том числе брекчиевыми и фосфатсодержащими, и фосфоритами. Фосфоритовая серия мощностью 100-400м включает фосфоритовые залежи мощностью от 0,4 до 56 м. Руды бедного и среднего качества (содержание Р2О5 5-20%), труднообогатимые на растворимые формы удобрений.

Кроме того, в Кузнецко-Алатауском районе в поле развития кремнисто-карбонатной и вулканогенно-кремнисто-карбонатной формаций располагаются мелкие месторождения фосфоритов с забалансовыми запасами и ряд проявлений.

Перспективы выявления богатых и крупных фосфоритовых залежей (Р2О5 > 25%) в районе ограничены. В силу трудной обогатимости сырья имеющиеся запасы и прогнозные ресурсы микрозернистых руд бассейна отнесены к пассивным.

Практическое значение имеет ресурсный потенциал обломочно-крустификационных руд продуктивной фосфоритоносной формации коры выветривания, пригодных для производства фосмуки и фосмелиорантов. В настоящее время они рассматриваются как наиболее реальная сырьевая база для создания в регионе промышленных предприятий по производству фосмуки и фосмелиоранта.

С Патынским массивом щелочных габброидов среднего девона связано Патынское проявление апатитов.

В Минусинскую минерагеническую область объединены геологические комплексы, слагающие Южно- и Северо-Минусинскую периколлизионные впадины среднего-позднего палеозоя и локализованные в их контурах эпиплатформенные межгорные впадины ранней-средней юры.

В составе описываемой области выделено 3 рудных района (зоны) (в скобках – минерагеническая специализация):

- Назаровская (известняки);

- Черногорский (бентониты);

- Аскизско-Таштыпский (родусит-асбест, родусит поделочный, барит жильный).

Все три площади отвечают одноименным структурно-формационным подзонам.

Назаровская зона – это вытянутая в широтном направлении площадь (размеры в плане 100 x 5-25 км) развития позднепротерозойских (?) карбонатных отложений, слагающих пассивноокраинный чехол Томского (Хакасского) палеомикроконтинента этого периода. В ее контурах сконцентрирована группа месторождений известняков (Рудничное, Подгорное, Гарьское, Мазульское).

В пределах Черногорского (Приенисейского) бентонитоносного района рудовмещающей (продуктивной на бентониты) является туфогенно-терригенная угленосная формация каменноугольно-позднепермского возраста, входящая в состав периколлизионного геодинамического комплекса. Она характеризуется ритмичным переслаиванием аргиллитов, алевролитов, песчаников, гравелитов и конгломератов с прослоями и промышленными пластами каменного угля. В ее нижней части выделяется часть разреза, соответствующая сарской свите, имеющая характерный для всей формации литологический состав, но содержащая пласты бентонитов. Эта часть разреза является бентонитоносной субформацией. Она прослеживается по северному, западному и юго-западному бортам Черногорской мульды и по бортам южной половины Изыхской мульды. В северном борту Черногорской мульды к этой субформации приурочено Карасукское месторождение бентонитов, на северо-западном – месторождение Десятый Хутор и его юго-западный фланг, выделенный в Придорожный перспективный участок; на юго-западном борту – Заотвальный перспективный участок.

Подстилающей бентонитоносную является туфо-карбонатно-терригенная формация раннекаменноугольного возраста, сложенная туффитами, туфами, туфопесчаниками, туфоалевролитами с прослоями известняков, песчаников, алевролитов, гравелитов, конгломератов. Будучи насыщенной вулканогенным материалом, она представляет собой рудогенерирующую формацию – источник материнского вещества для бентонитоносной терригенно-угленосной субформации.

Аскизско-Таштыпский асбестоносный район (площадь развития отложений континентальной пестроцветной карбонатно-терригенной формации девона) отвечает одноименной впадине (структурно-формационной подзоне в составе Южно-Минусинской впадины) и вмещает Аскизское месторождение родусит-асбеста и Верхне-Аскизское проявление поделочного родусита.

В юго-восточной части этой зоны установлена группа проявлений жильного барита, наиболее крупными из которых являются проявления Немир и Улухерет.

В северной части Минусинской зоны находится Пашенское месторождение цеолитовых пород и Сахаптинская потенциально цеолитоносная площадь, локализованные в туфогенно-осадочных (туфы и туффиты кислого состава, туфопелиты, туфопесчаники) отложениях раннекаменноугольного возраста, принадлежащих континентальной туфогенно-терригенной формации в составе периколлизионного геодинамического комплекса.

В пределах Минусинской минерагенической области выделяются ограниченные по площади поля развития гипсо-карбонатных отложений среднего девона, вмещающие Арапкаевское, Додонковское, Хамхазское, Капчалинское и Оросительное месторождения гипса, объединяемые в Абаканский и Арапкинский гипсоносные районы (на карте не показаны).

Беллыкско-Батеневская минерагеническая зона объединяет площади распространения в пределах одноименной структурно-формационной зоны (поднятия) осадочных отложений терригенно-кремнисто-карбонатной и карбонатно-вулканогенно-терригенной групп геологических формаций, принадлежащих геодинамическому комплексу пассивных континентальных окраин, прорванных интрузиями коллизионных гранитов раннего палеозоя (западная часть зоны) и активно-окраинных гранитоидов раннего-среднего девона.

В контурах этой зоны выделены и откартированы 4 специализированных на определенные виды неметаллических полезных ископаемых минерагенических подразделения, соответствующие уровню рудного района и рудной зоны (в скобках – минерагеническая специализация):

- Алгуйский рудный район (тальк апокарбонатный, фосфориты);

- Батеневская (Кутень-Булукская) рудная зона (барит, фосфориты);

- Беллыкский (Аспагашский) рудный район (хризотил-асбест апокарбонатный);

- Пистагский (Аскизо-Саксырский) рудный район (хризотил-асбест апокарбонатный).

Алгуйский фосфорито-тальконосный район представляет из себя серию тектонических блоков (размером 7 x 8 км, 15 x 7 км и 50 x 1,5-5 км), сложенных среднерифейскими отложениями кабышинской свиты (известняки, доломиты, эффузивы, силициты, фосфориты), принадлежащими терригенно-кремнисто-карбонатной с вулканитами основного состава формации пассивно-окраинного геодинамического комплекса и прорванными субдукционными (активные окраины континентов) интрузиями мантагайского комплекса среднего-позднего кембрия и коллизионными интрузиями гранитов, граносиенитов тыгертышского комплекса силурийского возраста.

Алгуйский район вмещает одноименное промышленное месторождение апокарбонатного талька и мелкое с забалансовыми запасами Тамалыкское месторождение микрозернистых и обломочно-крустификационных фосфоритов.

Батеневская (Кутень-Булукская) рудная зона вмещает промышленные месторождения и перспективные проявления стратиформного барита и микрозернистых фосфоритов.

Основными баритоносными структурами Батеневской рудной зоны являются Колергитская синклиналь и Лощенковская антиклиналь.

К узкой (4-6 км) и протяженной (40-45 км) Колергитской синклинали приурочен Сорнинско-Толчеинский рудный узел. Ядро синклинали сложено нижнекембрийскими углисто-кремнисто-глинистыми и глинистыми сланцами, мраморизованными известняками и мраморами, на крыльях развиты карбонатно-кремнисто-сланцевые и существенно доломитовые отложения сорнинской и мартюхинской свит. Рудовмещающей является сорнинская свита. Разрезы сорнинской свиты имеют трехчленное строение: нижняя и верхняя пачки сложены известняками, средняя (продуктивная) преимущественно сланцевая. Продуктивная пачка мощностью 100-150 м представляет собой переслаивание глинисто-кремнистых, углисто-кремнистых, кремнисто-глинистых сланцев.

В крыльях Колергитской синклинали выявлено около 18 разномасштабных объектов. Большая часть и наиболее крупные из них расположены на северном крыле синклинали, где формируют два рудных поля: Толчеинское и Кутень-Булукское. Разобщенные рудные объекты известны и на южном крыле синклинали.

Толчеинское рудное поле вмещает одноименное крупное месторождение мономинеральных баритовых и барит-карбонатных руд, содержащих 25-90% барита.

Оруденение Кутень-Булукского поля представлено десятью стратифицированными залежами, каждая из которых по масштабу соответствует крупному или среднему месторождению. Протяженность тел составляет от 0,3 до 2 км, средняя мощность 2,3-4,5 м. Руды массивные и вкрапленные со средним содержанием ВаSО4 34,3-64,45%.

В южном крыле Колергитской синклинали локализуются рудопроявления: Колбалыкское, Моховское, Мартюхинское, Панкрашинское, Сорнинское. Из них в настоящее время лишь по Моховскому проявлению учтены прогнозные ресурсы по кат. Р1.

Второй рудоносной структурой Батеневского района является Лощенковская антиклиналь, в рамках которой выделяется Карасугско-Юбилейный рудный узел. Рудоносная площадь сложена осадочными и вулканогенными отложениями венд-кембрийского возраста, представленными сорнинской и усинской свитами. Сорнинская свита выполняет ядерную часть Лощенковской антиклинали. Баритовое оруденение Карасугско-Юбилейного узла фиксируется на двух стратиграфических уровнях и приурочено к горизонтам кремнистых и вулканогенно-осадочных образований. Нижний уровень баритоносности представляет Тырдяновское проявление. Оруденение второго уровня баритоносности представлено четырьмя проявлениями: I и II Карасукским, Юбилейным и Ербинским. По Юбилейному и Карасукскому II проявлениям учтены прогнозные ресурсы по кат. Р1.

В пределах Батеневской зоны располагается резервное Обладжанское месторождение фосфоритов с балансовыми запасами.

Беллыкский и Пистагский асбестоносные районы отвечают одноименным структурно-формационным подзонам (поднятиям) в составе Беллыкско-Батеневской СФЗ, сложенным терригенно-кремнисто-карбонатными отложениями рифейского (Пистагский район) и раннекембрийского (Беллыкский район) возраста, слагающими пассивно-окраинный чехол Томского (Хакасского) палеомикроконтинента, прорванный интрузиями коллизионных (силур) и субдукционных (активно-окраинных) гранитов средне-позднекембрийского и ранне-среднедевонского возраста.

В описываемых асбестоносных районах расположены Аспагашское и Пистагское проявления апокарбонатного маложелезистого хризотил-асбеста.

В Казыр-Кизирской структурно-формационной зоне выделятся Базыбайская минерагеническая зона. В геологическом отношении отвечающая одноименному поднятию, сложенному отложениями бирюсинской свиты раннего протерозоя (гнейсы, кристаллические сланцы, мраморы) гнейсово-кристаллосланцевой с мраморами геологической формации, прорванными интрузиями гранитоидов ольхонского комплекса (выход на дневную поверхность раннедокембрийского основания Томского/Хакасского палеомикроконтинента) среднего-позднего кембрия (граниты, плагиограниты, адамеллиты и др.), принадлежащего геодинамическому комплексу активных континентальных окраин. В метаморфитах бирюсинской серии располагается Базыбайское месторождение высокоглиноземного сырья.

В северо-западной части Казыр-Кизирской зоны находятся два месторождения фосфоритов (Телекское и Сейбинское) и ряд проявлений.

Телекское месторождение, среднее по запасам (25,8 млн.т Р2О5), приурочено к сложной по форме крупной (22км2) и глубокой (250м) эрозионно-карстовой депрессии. Залежи фосфоритов плащеобразные мощностью от нескольких до 60-70м (ср.35-40м, суммарная –120м). Среднее содержание Р2О5 в рудах 14% Р2О5 при колебании от 5 до 35%. На Сейбинском месторождение, расположенном в предгорьях (500-1200м) Восточного Саяна, по породам вулканогенно-кремнисто-карбонатной формации сформировались залежи двух типов: небольшие (160х30м, глубина до 23м) карстовые полости (уч.Караульная Горка, Владимировский) и одна крупная (40-90м х 3км) линейно-вытянутая залежь в контатово-карстовой полости глубиной до 100м (уч. Б.Джебарты). Содержание Р2О5 в рудах колеблется от 5-18 до 35%, в среднем – 15%.

В южной части Казыр-Кизирской структурно-формационной зоны находится также Окуневская волластонитоносная площадь (месторождение) с оцененными прогнозными ресурсами волластонита. Она приурочена к области развития позднерифейских и венд-раннекембрийских карбонатно-терригенно-вулканогенных и карбонатно-терригенных отложений, принадлежащих пассивно-окраинному и субдукционному (преддуговые бассейны) геодинамическим комплексам и прорванных интрузиями субдукционных гранитоидов среднего-позднего кембрия.

Северо-Саянская, Борусская, Куртушибинская и Западно-Тувинская минерагенические зоны представляют собой одноименные островодужно-офиолитовые пояса – серии линейно вытянутых тектонических блоков, сложенных позднерифейскими-вендскими геологическими формациями офиолитовой ассоциации и островодужными.

Массивы ультрамафитов дунит-гарцбургитовой формации, входящие в состав офиолитовой ассоциации, объединяемые в названные минерагенические зоны, вмещают промышленные месторождения хризотил-асбеста (Саянское в Куртушибинской зоне и Актовракское – в Западно-Тувинской), жадеита (Борусское и Кантегирское в Борусской зоне) и нефрита (Куртушибинское в одноименной зоне), а также многочисленные перспективные потенциально рудные поля.

Окино-Китойско-Восточно-Тувинская минерагеническая зона, пространственно совпадающая с выделяемым специалистами по фосфатному сырью Окино-Хубсугульским фосбассейном, охватывает северную часть так называемого Тувино-Северо-Монгольского «срединного массива» − группы разделенных офиолитовыми поясами среднего рифея – раннего кембрия (Ильчирский, Агардагский, Восточно-Тувинский и др.) палеомикроконтинентов (Гарганский и др.), нижнедокембрийское-раннерифейское основание (фундамент) которых перекрыто чехлом терригенно-кремнисто-карбонатных отложений среднего рифея – раннего кембрия.

Широким развитием в пределах Окино-Китойско-Восточно-Тувинской минерагенической зоны пользуются интрузии, принадлежащие геодинамическому комплексу активных континентальных окраин двух возрастных интервалов: средне-позднекембрийского (таннуольский интрузивный комплекс и его аналоги) и ранне-среднедевонского (огнинский и др. интрузивные комплексы, в том числе - ботогольский комплекс, сформированный в геодинамической обстановке тылового рифтогенеза) возраста. В одной из интрузий среднего девона, принадлежащих ботогольскому интрузивному комплексу сиенитов, щелочных и нефелиновых сиенитов, локализовано Ботогольское месторождение плотнокристаллического графита.

Наиболее продуктивным элементом в составе Окино-Китойско-Хубсугульской минерагенической зоны является Восточно-Саянская рудоносная зона, вмещающая промышленные месторождения фосфоритов, хризотил-асбеста, кварцитов и нефрита.

В массивах ультрамафитов офиолитовой ассоциации в пределах этого района локализованы промышленные месторождения хризотил-асбеста баженовского ГПТ (Ильчирское в одноименном массиве), перспективное проявление ломкого хризотил-асбеста (Мунконовское) в Харанурском массиве, группа месторождений нефрита (Оспинское, Арахушанжалгинское, Поле Чудес, Улан-Ходинское и Зун-Оспинское в Оспино-Китойском и Харанурском массивах).

Фосфоритоносные комплексы в пределах района расположены в пределах двух крупных вытянутых в широтном направлении синклинориев – Окинского и Ильчирского и уходящей в пределы Монголии меридионально вытянутой Ухагольской структуры. Вертикальный ряд формаций в пределах зоны имеет следующий вид: вулканогенно-терригенная (R3) продуктивные фосфоритоносные: карбонатная и кремнисто-карбонатная (R3-Є1); терригенная (Є2- О); терригенно-вулканогенная (J1); терригенная (палеоген-J); вулканогенная (N); озерно-русловая терригенная (Q).

Промышленные скопления фосфоритов связаны с кремнисто-карбонатной и карбонатной продуктивной фосфоритоносными формациями, которые накапливались на протяжении рифейского и венд-раннекембрийского байкальско-каледонского тектоно-седиментационного цикла вблизи выступов древнего фундамента – в структурах пассивных континентальных окраин.

Геодинамический комплекс пассивных континентальных окраин вмещает промышленные месторождения фосфоритов микрозернистого (Боксонское, Харанурское, Ухагольское) и обломочно-крустификационного (Харанурское) типов, кварцитов (Бурал-Сардыкское) и известняков (Монгошинское).

Наиболее крупные и изученные объекты – Харанурское, Ухагольское, Боксонское месторождения фосфоритов, расположенные в Окино-Китойском фосрайоне. Руды бедные (Р2О5 8-16 %) труднообогатимые. Государственным балансом эти объекты не учитываются, за исключением обломочно-крустификационных фосфоритов Харанурского месторождения. Ввиду нахождения объектов в труднодоступных необжитых районах запасы и прогнозные ресурсы отнесены к пассивным.

Кроме описанных объектов в пределах минерагенической зоны находятся также Ботогольское мелкое по размерам месторождение и ряд проявлений плотнокристаллических руд. Графитовые руды локализуются на контактах щелочных и нефелиновых сиенитов с карбонатными битуминозными отложениями.

Таким образом, наиболее продуктивными в пределах Алтае-Саянской провинции являются следующие геодинамические комплексы (входящие в их состав геологические формации и их минерагеническая специализация):

- рифтогенно-спрединговый (дунит-гарцбургитовая асбесто-, талько-, жадеито-, нефритоносная формация);

- пассивных континентальных окраин (формации терригенно-кремнисто-карбонатной (в т.ч. с вулканитами основного состава) группы барито-, фосфоритоносные);

- формации терригенно-кремнисто-карбонатной группы пассивных континентальных окраин, подвергшиеся структурно-вещественным преобразованиям в экзоконтактах интрузий гранитоидов активных континентальных окраин и коллизионных, асбесто-, талько-, волластонито-, нефритоносные;

- периколлизионный (формации: континентальные терригенная туфо-песчано-глинистая угленосная бентонитоносная и туфогенно-терригенная угленосная бентонито- и цеолитоносная; континентальная пестроцветная карбонатно-терригенная родуситоносная);

- зон эпиплатформенного рифогенеза (континентальная терригенно-туфогенно-базальтовая цеолито- и агатоносная).

Енисейско-Саяно-Байкальский минерагенический пояс

Енисейско-Саяно-Байкальский минерагенический пояс (ЕСБМП) в геологическом отношении представляет собой линейно-вытянутую V-образную полосу (размеры ее в плане – 2750 пог. км x 25-200 пог. км) развития осадочных рифейских отложений и раннедокембрийских метаморфитов, окаймляющих с ЮЗ и ЮВ так называемый Иркутский амфитеатр, расположенный в ЮЗ части Сибирского кратона. В тектоническом плане ЕСБМП объединяет байкалиды Енисейско-Саянской складчатой области, а также Байкало-Патомскую и Чуйско-Тонодскую складчатые зоны байкалид Байкальской складчатой области.

Рифейские отложения несогласно залегают на раннедокембрийском метаморфическом фундаменте, слагающем ряд краевых глыб (выступов): Центрально-Енисейский (Большепитский), Канский, Гутаро-Бирюсинский, Шарыжалгайский, Байкальский, Мамский и ряд более мелких структур этого типа. ЕСБМП в раннем-среднем рифее развивался как пассивная окраина ЮЗ части Сибирской платформы, позднее (в позднем рифее) − как активная континентальная окраина Сибирского кратона, в венде-начале палеозоя − как коллизионный вулкано-плутонический пояс.

В составе ЕСБМП выделено семь минерагенических зон и областей, вмещающих промышленные месторождения неметаллических полезных ископаемых и перспективных проявлений и площадей (в скобках – название и состав геологического эквивалента таксона; минерагеническая специализация):

- Ангаро-Питская минерагеническая зона (Ангаро-Питский синклинорий и Ангаро-Канский прогиб, сложенные магнезиально-карбонатными отложениями рифея пассивно-окраинного типа; магнезит, тальк апокарбонатный, доломит);

- Ангаро-Канская минерагеническая зона (Ангаро-Канское глыбовое поднятие, сложенное раннедокембрийскими отложениями − пироксен-биотитовыми и биотитовыми гнейсами архея; высококалиевые полевые шпаты, мусковит листовой, кварциты, каолинитсодержащие пески);

- Гутаро-Бирюсинская минерагеническая зона (Гутаро-Бирюсинское глыбовое поднятие, сложенное раннепротерозойскими гнейсами, кристаллическими сланцами и мраморами бирюсинской свиты, принадлежащими гнейсово-кристаллосланцевой с мраморами формации; мусковит листовой, высококалиевые полевые шпаты);

- Шарыжалгайская минерагеническая зона (Шарыжалгайское глыбовое поднятие, представленное раннеархейскими гнейсами, высокоглиноземистыми сланцами, железистыми кварцитами, чарнокитами и мигматитами жидойской свиты раннего архея, в восточной части – амфиболитами, кристаллическими сланцами, доломитами, магнезитами и талькитами камчадальской свиты раннего протерозоя, вмещающими месторождения магнезита, апокарбонатного талька, офиокальцита; в контурах зоны располагается также Онотское месторождение нефрита и серпентинита, генетически не связанных с метаморфическими комплексами архея: оно возникло в результате разрушения ледниковых отложений плейстоцена и аккумуляции его продуктов в русловом аллювии одноименной реки);

- Мамско-Бодайбинская минерагеническая зона (Мамско-Бодайбинская синклинорная рифейская и Чуйско-Тонодская антиклинорная раннедокембрийская зоны Байкальской складчатой области; мусковит листовой, мусковит мелкоразмерный, высококалиевые полевые шпаты, графит);

- Западно-Прибайкальская минерагеническая зона (юго-западный сегмент Байкало-Патомской пассивно-окраинной зоны; фосфориты);

- Байкальская минерагеническая зона (Байкальское глыбовое поднятие раннего докембрия; высококалиевые полевые шпаты, абразивное сырье, кварциты, природный облицовочный камень, известняки).

В составе названных минерагенических зон и за их пределами по минерагеническим и геологическим данным выделяются перспективные минерагенические площади более высокого порядка – рудные зоны, районы, узлы, рудные поля и проявления.

В пределах Ангаро-Питской минерагенической зоны расположено 6 месторождений кристаллического магнезита (Тальское, Верхотуровское и др.) с балансовыми запасами категории А+В+С1 и категории С2, Киргитейское месторождение апокарбонатного талька, 5 проявлений и перспективных потенциально тальконосных зон.

Ангаро-Канская минерагеническая зона сложена пироксен-плагиоклазовыми, гранат-полевошпатовыми, биотитовыми и роговообманковыми гнейсами раннего протерозоя.

В ее контурах отмечено 2 пегматитовых поля: Баргинское (на юге) и Кондаковское (на севере), вмещающие соответственно Баргинское месторождение высококалиевых полевых шпатов, Кондаковское и Александровское месторождения мусковита с забалансовыми запасами.

В северо-западной части зоны находится Шилкинское месторождение кварцитов с балансовыми запасами сырья.

В южной части зоны на площади развития раннедокембрийских гранитоидов находятся Кампановское и Балайское месторождения каолинитсодержащих песков.

В пределах Гутаро-Бирюсинской минерагенической зоны известно 15 пегматитовых полей, локализованных среди отложений тепсинской свиты бирюсинской серии нижнего протерозоя, представленных богатыми глиноземом двуслюдяными сланцами с гранатом и кианитом.

Пегматитовые поля объединены в 2 мусковито-полевошпатоносных района (Гутарский и Тепсинский), вмещающих 11 месторождений листового мусковита с забалансовыми запасами.

Наиболее перспективным на высококалиевое полевошпатовое сырье является Тайшетский участок, по которому оценены авторские прогнозные ресурсы по категории Р1.

В контурах Шарыжалгайской минерагенической зоны, сложенной раннеархейскими отложениями и выделяемой в качестве одноименной минерагенической зоны, отчетливо картируется площадь развития магнезиально-карбонатных пород, вмещающих месторождения кристаллического магнезита (Савинское, Онотское), апокарбонатного талька (Онотское, Участок Камчадал), а также 2 месторождения офиокальцита (Алзагайское и Камчадальское) и Онотское месторождение нефрита и серпентинита, объединяемых в Камчадальскую рудную зону.

В Западно-Прибайкальской минерагенической зоне среди терригенно-кремнисто-карбонатных отложений позднего рифея (геодинамический комплекс пассивных континентальных окраин) находится мелкое Сарминское месторождение фосфоритов обломочно-крустификационного типа (с запасами категории А+В+С1 и С2).

В составе Байкальской минерагенической зоны выделена Приольхонская полевошпатоносная зона, вмещающая Нарын-Кунгинское месторождение высококалиевого полевошпатового сырья (ВПШС) с балансовыми запасами микроклинового пегматита, Усть-Ангинское месторождение известняков и Бугульдейское месторождение природного облицовочного камня.

Пегматитовые поля, подобные Нарын-Кутимскому (Иликсино-Таловское, Улан-Нурское и др.), образуют полосу длиной до 150 км, протягивающуюся вдоль западного побережья оз. Байкал.

Кроме того, в Байкальской зоне расположены также Голоустенское месторождение кварцитов, Черемшанское – кварцитовых песчаников, Заворотненское и Среднекедровское – абразивного сырья.

В контурах Мамско-Бодайбинской минерагенической зоны наибольший интерес представляет Мамская (Мамско-Витимская) мусковито- и полевошпатоносная (ВПШС) зона, протягивающаяся в северо-восточном направлении на 300 км при ширине 35-60 км.

В контурах Мамской зоны выделяется около 30 рудничных пегматитовых полей (месторождений), включающих более 3000 пегматитовых жил с крупными запасами листового мусковита, сконцентрированными на 16 месторождениях Мамской зоны.

На месторождениях (рудничных полях) оценены запасы мелкоразмерного мусковита (Мочикитское, Согдиондонское поля).

В этой зоне расположено также Центральное комплексное мелкое по размерам месторождение мелкочешуйчатого мусковита и графита. Содержание графита в руде очень низкое (0,93 %).

Кроме отмеченных выше объектов, входящих в состав минерагенических зон, рудных зон, районов и узлов, отмечается ряд точечных (внемасштабных) объектов, расположенных в различных сегментах ЕСБМП.

В северо-западной части ЕСБМП (северная часть Енисейского кряжа) имеется ряд перспективных проявлений россыпного рубина (Енашимо-Тейский участок с прогнозными ресурсами кат. Р3). Коренным источником камня для формирования россыпей предположительно являются глубоко метаморфизованные отложения свиты Хребта Карпинского позднего архея, локализованные в СВ части Центрально-Енисейского выступа.

В пределах названного Центрально-Енисейского выступа выделена также Северо-Енисейская площадь, перспективная на высокоглиноземное сырье. Она сложена породами нижней подсерии тейской серии нижнего протерозоя (свита Хребта Карпинского), представленной биотитовыми, гранат-биотитовыми, двуслюдяными и актинолитовыми кристаллическими сланцами, содержащими пачки с высокоглиноземными минералами (ставролитом, андалузитом, силлиманитом), а также енисейской серии того же возраста (силлиманит-биотитовые, силлиманит-двуслюдяные гнейсы и гранито-гнейсы).

В пределах Северо-Енисейской площади выявлено 2 проявления высокоглиноземных пород (Тейское и Панимбинское). По Северо-Енисейской площади оценены прогнозные ресурсы андалузита.

В пределах Центрально-Енисейского выступа в линейном массиве карбонатитов расположено Татарское месторождение апатита и вермикулита.

В восточной части складчатого сооружения Енисейского кряжа в пределах Большепитского синклинория, сложенного в основном терригенными породами верхнего рифея, выделяется потенциально баритоносная Яснинская площадь с прогнозными ресурсами категории Р2.

Метаморфиты верхнего протерозоя Урикско-Ийской структурно-формационной зоны (Саяно-Енисейской складчатой зоны) прорваны интрузией ультраосновных-щелочных пород с карбонатитами, вмещающей Белозиминское месторождение апатита.

В гранитах, входящих в состав Акитканского окраинно-континентального пояса рифейского возраста, локализованы Супруновское месторождение и Верхнекутимское проявление берилла.

Выводы. Современный минерагенический облик Енисейско-Саяно-Байкальского минерагенического пояса определяется формированием следующих геодинамических комплексов и геологических формаций (в скобках – виды и геолого-промышленные типы неметаллических полезных ископаемых, локализованных в данном комплексе):

- пассивно-окраинного (терригенно-кремнисто-карбонатная группа формаций рифея; кристаллический магнезит, апокарбонатный тальк, фосфориты, кварциты, стратиформный барит, доломит, известняки);

- раннеархейской амфиболито-гнейсово-магнезиально-карбонатной формации (кристаллический магнезит, апокарбонатный тальк, офиокальцит);

- раннепротерозойской (раннерифейской?) гнейсово-кристаллосланцевой с мраморами формации, метаморфизованной в Р-Т-условиях кианит-силлиманитовой субфации амфиболовой фации и вмещающей многочисленные пегматитовые поля (мусковит листовой, мусковит мелкоразмерный, высококалиевое полевошпатовое сырье, графит, кварциты, каолин);

- геологической формации центральных интрузий ультраосновных-щелочных пород с карбонатитами, входящей в состав эпиплатформенного рифтогенного геодинамического комплекса (апатит, вермикулит).

Кроме названных геодинамических комплексов и геологических формаций практически значимыми являются граниты позднепротерозойского Акитканского вулкано-плутонического пояса, вмещающие Супруновское месторождение и Верхнекутимское проявление берилла, а также слагающие Панимбинский массив раннедокембрийские отложения свиты Хребта Карпинского (Енисейский кряж), вмещающие проявления высокоглиноземного сырья и, предположительно, являющиеся коренным источником ювелирного рубина, аккумулированного в золото-, рубиноносных аллювиальных россыпях проявления Енашимо-Тейский участок.

- Восточно-Сибирская минерагеническая провинция

Восточно-Сибирская минерагеническая провинция (ВСМПр) пространственно совпадает с Лено-Енисейской плитой Сибирского кратона. Кроме того, в ее состав условно включен фрагмент юго-западной части Верхояно-Чукотской области, практически лишенный месторождений полезных ископаемых.

Ведущими видами неметаллических полезных ископаемых ВСМПр, кроме общераспространенных, являются минеральные соли (поваренная – каменная – соль и калийные соли) и гипс.

В пределах Восточно-Сибирской минерагенической провинции выделены 3 соленосных рудных района, локализованные среди отложений галогенно-карбонатной группы формаций раннего кембрия: Непский, Лено-Киренгский и Березовский.

Основные запасы калийных солей и поваренной (каменной) соли сконцентрированы на Непском месторождении.

Прогнозные ресурсы калийных солей оценены по Непской и Улусинской площадям, выделеным в контурах Непского соленосного района, а также Лено-Киренгскому соленосному району.

В пределах Березовского соленосного района среди отложений галогенно-карбонатной формации нижнего кембрия расположены Олекминское и Наманинское месторождения поваренной соли, а также Даппарайское и Олекминское месторождения гипса.

В юго-западной части провинции находится группа месторождений каменной соли (Усольское, Зиминское, Братское) с балансовыми запасами NaCl категории А+В+С1 и гипса (Заларинское, Хайтинское и Усть-Куретское), объединенных в Заларинский соленосный район – площадь развития галогенно- и сульфатно-карбонатных отложений кембрия.

Троицкий соленосный район представляет собой узкую меридиональную полосу длиной около 150 км и шириной 20-30 км, сложенную отложениями ленского яруса нижнего кембрия, вмещающими Троицкое месторождения гипса, а также Капарайское и Троицкое месторождения поваренной соли.

Кроме того, в пределах провинции отмечены месторождения цеолитовых пород (Байдарминское), бентонитоподобных глин (Разгонское), цементного сырья и природного облицовочного камня.

Наиболее продуктивным на цветные камни на территории ВСМПр является трапповый комплекс раннего триаса. В южной части Тунгусского траппового поля в зоне развития интрузий (силлы, дайки) габбро-долеритов, прорывающих вмещающие его карбонатно-терригенные отложения нижнего-верхнего палеозоя, находится Ангаро-Илимский железорудный бассейн. Рудные тела некоторых железорудных скарновых по происхождению месторождений минерализованы аметистом, образующим промышленные скопления – месторождения Юбилейное и Капаевское. В целом Ангаро-Илимский железорудный бассейн может быть выделен в качестве камнесамоцветоносной минерагенической зоны или области. В настоящее время данных для его надежного оконтуривания на Прогнозно-минерагенической карте недостаточно.

В карбонатных породах раннего кембрия южной части Иркутского амфитеатра расположено Цаганходинское месторождение мраморного оникса.

Выводы. Наиболее продуктивными на территории ВСМПр являются нижнекембрийские платформенные галогенно-карбонатный и сульфатно-карбонатный комплексы, вмещающие месторождения каменной соли, калийный солей и гипса, а также мраморного оникса.

Наиболее продуктивным на цветные камни (аметист) является платформенный карбонатно-терригенный комплекс нижнего-верхнего палеозоя, прорванный интрузиями траппов.

- Байкальская минерагеническая провинция

В состав Байкальской минерагенической провинции (БМПр) входят Байкало-Витимская и Баргузино-Витимская структурно-формационные зоны Байкальской складчатой области.

Байкало-Витимская структурно-формационная зона представляет из себя дугообразный с обращенной на север выпуклостью (длина около 700 пог. км, ширина – 50-200 пог. км) островодужно-офиолитовый пояс среднерифейского возраста, прорванный интрузиями гранитов повышенной щелочности, сформированных в среднем-позднем карбоне в области господства геодинамического режима активных континентальных окраин в составе вулкано-плутонического пояса кордильерского типа. Названная структурно-формационная зона рассматривается в качестве Баргузино-Витимской минерагенической зоны, специализированной на апоультрамафитовый хризотил-асбест. В восточной ее части в одном из массивов рифейских ультрамафитов дунит-гарцбургитовой формации размещено крупное по запасам и уникальное по качеству (высокое содержание в рудах текстильных сортов волокна) Молодежное месторождение хризотил-асбеста, принадлежащее баженовскому геолого-промышленному типу.

В юго-восточной части Баргузино-Витимской минерагенической зоны авторами выделен Витимский нефритоносный район, представляющий собой крупную интрузию гранитов повышенной щелочности размером в плане 100 x 60 км, в апикальной части которой отмечены многочисленные мелкие (размеры в поперечнике – первые десятки-сотни метров) скиалиты скарнированных доломитовых мраморов, с которыми пространственно и генетически связан ряд месторождений (Голюбинское, Кавоктинское, Хайтинское и Сергеевская залежь) и проявлений (Реки Ципа, Реки Витим, Реки Бамбуйка) апокарбонатного нефрита, а также перспективных площадей (Верхнеципинская, Удоканская). Это массив входит в состав вулкано-плутонического пояса северо-восточного простирания, сформированного в среднем-позднем карбоне в геодинамической обстановке активных континентальных окраин кордильерского типа в пределах тектонических структур, именуемых Баргузино-Витимским и Малхано-Яблоновым кристаллическими массивами.

Баргузино-Витимская СФЗ в связи с отсутствием в ее контурах проявлений неметаллов в качестве минерагенической зоны не выделяется. Широкое развитие в ее пределах гранитоидов повышенной щелочности, подобных наблюдаемым в составе Витимского района Байкало-Витимской зоны, и карбонатных комплексов рифейского возраста позволяет говорить о перспективности Баргузино-Витимской зоны на апокарбонатный нефрит.

Выводы. Наиболее продуктивными в Байкальской провинции являются дунит-гарцбургитовая формация рифея, входящая в состав рифтогенно-спредингового геодинамического комплекса, с формированием которой пространственно и генетически связано Молодежное месторождение хризотил-асбеста, и магнезиально-карбонатная формация позднего протерозоя, метаморфизованная под воздействием интрузий гранитов среднего-позднего карбона и вмещающая месторождения апокарбонатного нефрита.

- Алдано-Становая минерагеническая провинция

В составе Алдано-Становой минерагенической провинции (АСМПр) − Алдано-Станового щита Сибирской древней платформы выделено пять минерагенических зон (Чаро-Олекминская, Алданская, Чульманская, Тимптоно-Учурская, Маймакано-Батомгская) и одна минерагеническая область (Становая).

Чаро-Олекминская минерагеническая зона объединяет архейские метаморфические комплексы, слагающие одноименный тектонический блок в составе Алдано-Станового щита Сибирского кратона.

В ее пределах выделено три рудных района, сложенные метаморфическими породами формации двупироксеновых кристаллосланцев и высокоглиноземистых гнейсов с кварцитами, мраморами и ортопироксенитами и терригенно-вулканогенной формации с железистыми кварцитами и специализированных на следующие виды неметаллов:

- Эвонокит-Бырылахский (апатиты, мусковит листовой, высокоглиноземистое сырье);

- Темулякитский (мусковит листовой);

- Тунгурчинский (мусковит листовой, высокоглиноземистое сырье).

В контурах Алданской минерагенической зоны по геологическим и минерагеническим данным выделено 8 рудных зон и районов (в скобках – их минерагеническая специализация):

- Куранахский (флюорит, известняки);

- Центрально-Алданский (известняки);

- Алдано-Чугинский (графит);

- Западно-Алданский (графит, флогопит);

- Дес-Леглиерская (флогопит, графит, ювелирные камни: рубин, шпинель благородная);

- Федоровская (апатит, флогопит, графит, боромагнетиты, ювелирные камни: рубин, шпинель благородная);

- Тимптоно-Оюмракский (апатит, флогопит);

- Нимнырская (графит, флогопит, ювелирные камни: гранат-альмандин).

Куранахский и Центрально-Алданский рудные районы сложены терригенно-карбонатными отложениями венда – нижнего кембрия, образующими небольшие по площади (размеры в плане: 40 x 70 км и 40 x 50 км) фрагменты плитного чехла Сибирской платформы, перекрывающего метаморфический ее фундамент, представленные терригенно-карбонатными отложениями.

Карбонатные отложения, развитые в пределах названных районов вмещают месторождения известняков и флюорита (в Куранахском районе).

Западно-Алданский рудный район, специализированный на графит и флогопит, сложен отложениями формаций высокоглиноземистых и биотит-гиперстеновых гнейсов формации кварцитов, высокоглиноземистых гнейсов и двупироксеновых кристаллических сланцев.

Федоровская и Дес-Леглиерская рудные зоны и Тимптоно-Оюмракский рудный район в геологическом отношении представляют собой тектонические блоки, сложенные отложениями федоровской свиты иенгрской серии верхнего архея, принадлежащими геологической формации амфиболовых и диопсид-амфиболовых кристаллических сланцев, мраморов и кальцифиров с железистыми кварцитами и вулканитами основного состава.

Нимнырская рудная зона сложена метаморфическими, отнесенными к федоровской свите (см. выше) и формации высокоглиноземистых, двупироксеновых и пироксен-амфиболовых кристаллосланцев верхнего архея, вмещающими промышленные скопления и проявления графита, флогопита и ювелирного граната (альмандина).

Чульманская минерагеническая зона сложена в основном осадочными юрскими отложениями, объединяемыми в туфо-терригенную (песчано-аргиллитовую) и молассоидную песчаниковую угленосные формации.

В пределах Тимптоно-Учурской минерагенической зоны выделяется Учурский графито-, флогопитоносный район.

В Маймакано-Батомгской минерагенической зоне и, частично, в пределах Учуро-Майской плиты (ступени) находится вытянутая в меридиональном направлении Маймаканская рудная зона проявления центральных интрузиий щелочно-ультрамафитовой формации (Кондерский, Чадский и другие массивы) позднеюрского-раннемелового возраста, сконцентрированных в полосе шириной 50-60 км и длиной до 300 км. По некоторым массивам – потенциально камнесамоцветоносным полям (Кондерскому, Чадскому) оценены прогнозные ресурсы сортового хромдиопсида.

Кроме названных выше минерагенических зон, областей и рудных районов в пределах Алданского геоблока Алдано-Станового щита наблюдается пояс разобщенных друг от друга интрузий щелочных пород (сиениты, нефелиновые сиениты), принадлежащих сиенитовой формации и формации щелочных и нефелиновых сиенитов, габбро-сиенитовой и щелочно-габбровой, с которыми пространственно и генетически связаны месторождения чароита (Сиреневый Камень), хромдиопсида (Инагли), аметиста (Обман) и ряд других. Этот плутонический пояс, по нашим представлениям, функционировал в конце юры - начале мела в зоне тылового рифтогенеза – одного из элементов геодинамического ансамбля активной континентальной окраины Сибирского кратона, в состав которого входили также аккреционная призма, представленная офиолитами Джагдино-Тукурино-Охотской зоны, вулкано-плутонический пояс Станового геоблока, серия межгорных впадин (Чульманская, Токкинская и др.), также, как и интрузии щелочных пород, маркировавших зону тылового рифтогенеза.

Месторождения хромдиопсида, приурочены к сложным полигенным и полихронным интрузиям щелочных-ультраосновных пород центрального типа, в строении которых принимают участие:

- ультрамафиты (дуниты), слагающие центральные части «интрузий» и сформированные в рифее в период проявления в пределах Алдано-Станового континентального блока рифтогенного геодинамического режима;

- щелочные породы, раннемеловые интрузии которых формировались в геодинамической обстановке тылового рифтогенеза и иногда для проникновения в земную кору использовали каналы, задействованные ранее (в рифейский эон) ультрамафитами; образование промышленных месторождений хромдиопсида происходит в зоне термально-вещественного воздействия ультращелочных пород на ультрамафиты.

Большая редкость пространственного совмещения названных типов пород определяет уникальность месторождений хромдиопсида.

В пределах Становой минерагенической области (в геологическом отношении это Становой геоблок Алдано-Станового щита Сибирского кратона) по геологическим и минерагеническим данным выделен ряд минерагенических площадей более высокого порядка (рудных зон и районов) (в скобках – их минерагеническая специализация):

- Зверевская (апатиты, абразивное сырье);

- Джугджурская (апатит, поделочный анортозит, природный облицовочный камень);

- Верхнезейская (ювелирный рубин, благородная шпинель);

- Токко-Утукский (ювелирный хризолит);

- Чогарский (апатит);

- Баладекский (апатит).

Зверевская рудная зона сложена метаморфическими породами геологической формации двупироксеновых кристаллических сланцев и высокоглиноземистых гнейсов и формации двупироксеновых и амфиболовых гнейсов, вмещающими месторождения и проявления апатита … геолого-промышленного типа и абразивного (гранат ?) сырья.

Выделенные в северо-восточной части Становой минерагенической области Джугджурская апатито- и камнесамоцветоносная рудная зона, а также Чогарский и Баладекский апатитоносные районы в геологическом отношении представляют собой одноименные блоки Джугджурского массива архейских анортозитов, вмещающие группу проявлений (Богиде, Сорогинское, Маяк и др.) апатита, поделочного анортозита (Геранское) и Радужное месторождение природного облицовочного камня.

Верхнезейская минерагеническая зона представляет собой площадь (размеры в плане 200 x 50-75 км) развития метаморфитов верхнего архея, по геологическим характеристикам подобных метаморфическим породам федоровской серии, вмещающей месторождения графита, флогопита и перспективные проявления рубина и шпинели в пределах Федоровской рудной зоны Алданской минерагенической зоны. По этой зоне оценены прогнозные ресурсы рубина категории Р3.

Токко-Утукский хризолитоносный район (размеры в плане – 50 x 20-45 км) представляет собой группу небольших интенсивно разрушенных лавовых покровов неоген-четвертичного возраста, сложенных внутриконтинентальными рифтогенными по геодинамической принадлежности щелочными базальтами и аккумулированными в русловых отложениях мелких водотоков продуктами их разрушения, содержащими промышленные концентрации хризолита (Токское россыпное месторождение, Осеннее проявление).

В пределах северо-западной части Становой минерагенической области находится Удоканское лавовое поле, входящее в состав Байкало-Хубсугульской неотектонической внутриконтинентальной рифтовой зоны и имеющее в плане сложную «елкообразную» форму. Размеры лавового поля в плане 10-30 x 50 км. Сложено поле щелочными базальтами. По Удоканскому лавовому полю оценены прогнозные ресурсы ювелирного хризолита категории Р3.

В Становой области, кроме сконцентрированных в Зверевской рудной зоне, отмечено большое количество разобщенных месторождений (Кручининское, Евгеньевское, Усуглинское) и проявлений апатита апатит-титаномагнетит-ильменитового ГПТ в щелочных габброидах и анортозитах.

- Забайкальско-Буреино-Охотский минерагенический пояс

В тектоническом отношении Забайкальско-Буреино-Охотский минерагенический пояс (ЗБОМП) объединяет Западно-Забайкальское складчатое сооружение (Хамардабанский выступ кристаллических пород, Джидино-Селенгино-Верхневитимская каледонская складчатая островодужно-офиолитовая зона, Малхано-Яблоновое поднятие – палеомикроконтинент позднего протерозоя), Восточно-Забайкальское складчатое сооружение (Северо-Хентейская каледонская складчатая зона, Даурская герцинская складчатая зона, Ингодинская складчатая зона поздних киммерид, Агинская островодужно-офиолитовая зона байкалид – ранних мезозоид, Газимурская зона поздних киммерид, Приаргунская зона байкалид-салаирид, Аргунский выступ), Тукурингро-Джагдино-Шантарская складчатая зона герцинид-киммерид, Буреинский кристаллический массив (Северо-Буреинская складчатая зона байкалид-герцинид с Гонжинским выступом, Буреино-Хинганская складчатая зона байкалид-герцинид с Мало-Хинганским поднятием, Амурско-Зейская неотектоническая платформенная впадина и Баджальский вулканоген).

Названные выше складчатые зоны, выступы, поднятия и впадины по своему иерархическому уровню выделяются в качестве одноименных минерагенических зон и областей.

Хамардабанская минерагеническая зона в южной своей части сложена гнейсами, кристаллическими сланцами и мраморами хангарульской свиты (PR1), в северной (примыкающей к юго-западному окончанию оз. Байкал) – мраморами, гнейсами, кварцитами, кальцифирами, апатитоносными кварц-диопсидовыми породами перевальной свиты (AR2) и гнейсами, графитовыми и высокоглиноземистыми сланцами, мраморами и кальцифирами култукской свиты (AR2).

Площади развития отложений перевальной и култукской свит объединены в Южно-Прибайкальский (Слюдянский) рудный район, представляющий собой линзовидную в плане площадь (175 км x 10-25 км) развития верхнеархейских метаморфических пород мраморно-гнейсовой с графитовыми и высокоглиноземистыми сланцами и кальцифирами формации (перевальная и култукская свиты), вмещающих промышленные месторождения графита (Безымянное с балансовыми запасами категории А+В+С1 и С2), флогопита (Рудник 9, Рудник 8, Рудник 2 и др. с балансовыми запасами категории А+В+С1 и С2), лазурита (Малобыстринское, Тултуйское, Чернушка).

Отметим здесь, что все балансовые запасы лазурита Российской Федерации сконцентрированы на названных выше месторождениях Южно-Прибайкальского рудного района.

Кроме того, по Южно-Прибайкальскому району оценены прогнозные ресурсы категории Р3 рубина и лазурита.

Джидино-Селенгино-Верхневитимская минерагеническая зона. В юго-западной части зоны расположена группа разведанных месторождений апоультрамафитового нефрита (Хамархудинское, Харгантинское, Хангарульское, Болдоктинское с балансовыми запасами сортового нефрита), локализованных в ультрамафитах дунит-гарцбургитовой формации позднего протерозоя, входящих в состав перспективной на этот камень Южно-Джидинской рудной зоны.

Бартойский потенциально рудный (хризолитоносный) район представляет собой компактную (~ 25 x 25-30 км) площадь развития базальтоидов повышенной щелочности, входящую в состав неотектонического Байкало-Хубсугульского внутриконтинентального рифтогенного вулканического пояса.

Центральная и северо-восточная часть зоны характеризуется сложным геологическим строением, обусловленным весьма широким проявлением в ее контурах интрузий гранитоидов, сформированных в среднем-позднем палеозое в составе вулкано-плутонических поясов на активных континентальных окраинах калифорнийского (С2-С3) и андийского (D-C1, P2-T1) типов.

Минерагеническая специализация этой части минерагенической зоны обусловлена формированием ряда более молодых по сравнению с отмеченными выше гранитоидами геологических комплексов.

С отложениями туфогенно-вулканогенной группы формаций, входящей в состав коллизионного геодинамического комплекса средней-поздней юры пространственно связаны месторождения флюорита (10 объектов), цеолитовых и цеолитсодержащих пород и перлитов. В частности, с туфогенными (кислые псаммит-псефитовые туфы) отложениями туфогенного комплекса пространственно и генетически связаны Мухор-Талинское и Гавриловское месторождения цеолитовых и цеолитсодержащих пород.

Одна из интрузий, принадлежащих щелочно-габброидному комплексу раннепротерозойского возраста, вмещает Ошурковское месторождение апатитов.

Малхано-Яблоновая минерагеническая зона характеризуется наличием в ее контурах месторождений и проявлений следующих видов неметаллических полезных ископаемых:

- цеолитовых и цеолитсодержащих пород (Холинское, Багадинское месторождения, Закультинское, Ортинское, Хоссурский участок проявления);

- высокоглиноземного сырья (месторождение Кяхтинское, или Черная сопка).

Промышленные месторождения цеолитовых и цеолитсодержащих пород локализованы среди вулканогенных (туфы, риолиты, перлиты) пород риолитовой формации средней-поздней юры, принадлежащих коллизионному геодинамическому комплексу.

На территории Забайкалья известны 4 месторождения и около 40 проявлений силлиманитовых и кианитсодержащих пород и руд. Наиболее интересным объектом высокоглиноземного сырья является расположенное на юго-западном фланге зоны Заганское поднятие (небольшой, размером в плане 35 км x 20-30 км, блок), сложенное гнейсово-сланцевой толщей раннего докембрия, прорванной интрузиями раннепротерозойских щелочных гранитов саянского комплекса, а в его контурах – Кяхтинское (Черная Сопка) месторождение с запасами силлиманита.

Даурская, Агинская и Восточно-Забайкальская (Газимурская) минерагенические зоны – это области широкого проявления коллизионных гранитных интрузий поздней юры, специализированных на цветные камни пегматитов (турмалин, берилл и топаз) и сопровождающих эти интрузии полей развития континентальных эффузивов базальт-риолитовой, андезитовой и риолитовой формаций, контролирующих размещение месторождений флюорита. Интрузии гранитов гранит-лейкогранитовой и гранитовой формаций образуют обычно непротяженные пояса, объединяемые в рудные (камнесамоцветоносные) зоны: Малхано-Водораздельную (турмалиноносную), Борщевочного кряжа (берилл, топаз) и Шерловогорскую (берилло-, топазоносную).

Малхано-Водораздельная камнесамоцветоносная зона, расположенная в Даурской минерагенической зоне, специализирована на турмалин. Она вмещает единственное в России Малханское месторождение турмалина с балансовыми запасами.

В составе Агинской минерагенической зоны по минерагенической специализации выделено 4 рудные зоны и района (в скобках – их минерагеническая специализация):

- Борщевочного кряжа (берилл, топаз, флюорит);

- Шерловогорский (берилл, топаз);

- Борзинская (барит стратиформный, известняки, цементное карбонатное сырье);

- Ларгинско-Кактолгинский (тальк апокарбонатный, магнезит, графит).

Камнесамоцветоносные Шерловогорский район и зона Борщевочного кряжа специализированы на берилл и топаз. В их контурах известно Шерловогорское месторождение берилла с балансовыми запасами и группа перспективных на берилл и топаз проявлений и рудных полей.

Борзинская рудная зона вмещает месторождения цементного карбонатного сырья и известняков и оценивается как потенциально баритоносная.

Ларгинско-Кактолгинский район сложен терригенно-карбонатными отложениями венда-кембрия (геодинамический комплекс пассивных континентальных окраин), прорванными многочисленными интрузиями гранитов.

В пределах района известна группа месторождений кристаллического магнезита (Ларгинское, участок 1, Ларгинское, Береинское, Горевское, Лучуйское) с авторскими запасами категории С2 и прогнозными ресурсами магнезита категории Р3.

В пределах района расположено среднее месторождение (Тимохинское), 3 проявления и 20 пунктов минерализации апокарбонатного маложелезистого талька.

По Тимохинскому месторождению апокарбонатного талька подсчитаны авторские запасы талька кат. С2, по Ларгинско-Кактолгинской площади в целом утверждены прогнозные ресурсы талька кат. Р3.

Восточно-Забайкальская минерагеническая зона, вмещающая 14 месторождений флюорита (Гарсонуйское, Уртуйское, Шахтерское, Новобугутурское и др.), а также Шивыртуйское месторождение цеолитовых пород, характеризуется широким проявлением коллизионных вулканитов, принадлежащих туфогенно-вулканогенной группе формаций (базальт-риолитовая и др.) поздней юры.

В пределах зоны на площади одноименного гранитного массива также расположена Аргунская потенциально каолиноносная площадь, формирование которой генетически связано с проявлением на его «теле» в мезозое процессов формирования кор выветривания химического типа.

Тукурингро-Джагдино-Шантарская минерагеническая зона, сложенная вулканогенно-кремнисто-терригенными отложениями раннего палеозоя – ранней юры в восточной своей части вмещает месторождения родонита (Ветвистое, Корельское, Ирнимийское), яшм (Ирнимийское), объединяемые в Удско-Шантарскую рудную (камнесамоцветоносную) зону. Все объекты цветных камней локализованы в нижней (PZ1) части разреза.

В контурах зоны среди терригенно-кремнистых отложений улигданской свиты кембрийского возраста выделяется перспективная Ирнимийская потенциально баритоносная площадь с оцененными прогнозными ресурсами кат. Р3.

В кремнисто-сланцевых отложениях силурийского возраста в западной части зоны расположено Неверское месторождение кварцитов.

Ряд проявлений берилла и топаза (Хунхо, Этматинское) связан с прорывающими вулканогенно-кремнисто-терригенные толщи палеозоя интрузиями окраинно-континентальных гранитов позднего мела.

Северо-Буреинская минерагеническая зона объединяет развитые по северной и северо-восточной периферии Буреинского кристаллического массива площади развития раннемеловых кислых халцедоно-, цеолитоносных вулканитов (витрориолиты, вулканические стекла, туфы кислого состава) риолитовой и дацит-риолитовой формаций и гранитных интрузий субдукционного (активных континентальных окраин) комплекса. Названные магматиты перекрывают и интрудируют складчатое основание Буреинского кристаллического массива, сложенное раннедокембрийскими (Гонжинский выступ) и позднедокембрийскими-палеозойскими (Депско-Гарьское поднятие) геологическими комплексами.

Одна из площадей развития названных вулканитов, с размывом которых связано формирование ряда крупных промышленных россыпей сердолика (Бурундинское месторождение с балансовыми запасами категории С2 и прогнозными ресурсами категории Р1), выделена в качестве Бурундинской (Селемджинской) рудной (камнесамоцветоносной) зоны.

В угленосных терригенных (песчано-аргиллитовых) отложениях поздней юры, сформированных в пределах прибрежной низменности – внутренней зоны пассивной континентальной окраины Буреинского палеомикроконтинента этого периода, локализовано Ургальское месторождение бентонитоподобных глин.

В юго-восточной части зоны расположено Куликовское месторождение цеолитовых пород и Долдыкано-Буреинский рудный узел, представляющий собой вулканогенно-плутоногенную депрессию позднего мела, выполненную туфогенно-вулканогенными образованиями дацит-риолитового состава.

Депско-Гарьская рудная зона представлена ареалом развития массивов ультрамафитов дунит-гарцбургитовой формации (Усть-Депский, Дунте и группа мелких безымянных тел) позднепротерозойского возраста, образующих полосу близмеридионального направления и залегающих среди осадочных отложений позднепротерозойского возраста, принадлежащих, предположительно, пассивно-окраинному геодинамическому комплексу.

В пределах зоны выявлены Ложниковское проявление апоультрамафитового талька с авторскими прогнозными ресурсами кат. Р2. По Депскому району (правобережье р. Гарь Вторая) оценены прогнозные ресурсы кат. Р3.

В Усть-Депском массиве ультрамафитов дунит-гарцбургитовой формации локализовано также Депское проявление хризотил-асбеста баженовского типа с авторскими прогнозными ресурсами кат. Р3.

Буреино-Хинганская минерагеническая зона занимает примыкающие к Сихотэ-Алинской области восточную и северо-восточную периферические части Буреинского кристаллического массива, сложенного здесь позднепротерозойскими-палеозойскими осадочными (в том числе магнезиально-карбонатными) отложениями, сформированными в этот длительный период на пассивной окраине Буреинского палеомикроконтинента. Широко развиты в описываемой части Буреинского массива блоки, сложенные метаморфическими отложениями кристаллического его фундамента, а также гранитоиды активно-окраинного типа, сформированные в позднем протерозое, палеозое и мезозое.

Наиболее продуктивными на неметаллы в пределах минерагенической зоны являются кремнисто-терригенно-карбонатные отложения рифея и метаморфиты раннего докембрия, образующие Мало-Хинганское поднятие и выделенные авторами в Мало-Хинганский рудный район.

В пределах Мало-Хинганского рудного района в графитсодержащих сланцах раннего докембрия располагается Союзное месторождение графита с крупными балансовыми запасами.

В пределах Хинганского рудного района выявлены Бираканское (запасы кат. С1+С2) и Сафонихинское (прогнозные ресурсы кат. Р1) месторождения апокарбонатного талька, локализованные в отложениях верхнего протерозоя, представленных доломитами, кремнисто-глинистыми и углисто-глинистыми сланцами, объединяемыми в терригенно-кремнисто-карбонатную формацию, принадлежащую пассивно-окраинному геодинамическому комплексу.

С карбонатными отложениями рифея связаны Сафонихинское месторождение магнезита, Кульдурское месторождение брусита (а также ряд перспективных площадей), флюорита (Преображенское месторождение), цеолитовых пород (Радденское месторождение), цементного сырья (Кимканское, Лондоковское и др. месторождения).

Баджальская минерагеническая зона представляет собой одноименную овальную в плане крупную (размеры в плане 100 x 150 км) вулкано-плутоническую структуру позднего мела, входящую в состав Буреинского сегмента вулкано-плутонического пояса, продолжающего на юг Охотско-Чукотский пояс. Она сложена риолитами, андезитами, перекрывающими осадочные отложения девона – средней юры и прорванными интрузиями гранитов и телами субвуланических образований кислого состава.

В связи с гранитными интрузиями в составе зоны отмечены слабо изученные грейзеновые по происхождению проявления берилла (Мало-Куранахское, Верхнемерекское и др.).

По геологической позиции и происхождению эти проявления подобны объектам с оцененными прогнозными ресурсами берилла и топаза (проявления Этматинское и Хунхо), расположенным 150-200 км севернее в пределах того же вулкано-плутонического пояса.

Зона относится к категории перспективных на обнаружение месторождений цветных камней (берилла, топаза), генетически связанных с гранитами.

Амуро-Зейская минерагеническая зона пространственно совпадает с неотектоническими платформенными структурами (Амуро-Зейской равниной и Зейско-Буреинской впадиной), расположенными в окружении горных сооружений, связанных с функционированием в их контурах в новейшее время геодинамического режима эпиплатформенного орогенеза (хребты Тукурингра, Джагдинский на севере и хребты Селемджинский, Турана и Буреинский на востоке). Названные горные орографические элементы пространственно примерно совпадают с Тукурингро-Джагдино-Шантарской, Северо-Буреинской и Буреино-Хинганской минерагеническими зонами.

Амуро-Зейская зона специализирована на неметаллические полезные ископаемые платформенного континентального осадочного происхождения.

В контурах Амурско-Зейской зоны выделена Тыгда-Береинская рудная зона, в контурах которой известны Чалганское и Светлогоровское месторождения каолинитсодержащих песков, локализованные среди миоценовых (сазанковская свита) аллювиально-озерных отложений.

По Чалганскому району и флангам Чалганского месторождения оценены прогнозные ресурсы ВПШС категорий Р1 и Р2.

Выводы. В пределах Забайкальско-Буреино-Охотского минерагенического пояса наиболее продуктивными являются следующие геодинамические комплексы и геологические формации:

- рифтогенно-спрединговый геодинамический комплекс (дунит-гарцбургитовая нефрито-тальконосная формация; вулканогенно-карбонатно-кремнисто-терригенная кварцито-, родонито-, яшмоносная, потенциально баритоносная группа формаций);

- субдукционный активно-окраинный геодинамический комплекс (гранитовая и лейкогранитовая берилло-, топазоносные формации; вулканогенные риолитовая, риолит-дацитовая и другие туфогенно-вулканогенные цеолито- и агатоносные формации);

- геодинамический комплекс пассивных континентальных окраин (терригенно-кремнисто-карбонатные магнезито-, талько- и бруситоносные формации);

- коллизионных вулкано-плутонических поясов (гранит-лейкогранитовая турмалино-, берилло-, топазоносная; туфогенно-вулканогенные риолитовая, дацит-риолитовая цеолито- и, предположительно, флюоритоносная);

- мраморно-гнейсовая с графитовыми высокоглиноземистыми сланцами и кальцифирами графито-, флогопито-, лазуритоносная и, предположительно, рубиноносная формация;

- платформенный континентальный (аллювиально-лимническая каолино- и полевошпатоносная формация);

- внутриконтинентальный эпиплатформенный рифтогенный (формация хризолитоносных щелочных базальтов).

- Охотско-Чукотский минерагенический пояс

На территории южных регионов Сибири и Дальнего Востока наблюдается юго-западное «окончание» Охотско-Чукотского вулкано-плутонического пояса. Геологические комплексы, слагающие этот пояс, объединены в одноименный минерагенический пояс (ОЧМП).

В пределах пояса минеральные месторождения и проявления неметаллических полезных ископаемых не зафиксированы.

Принимая во внимание минерагеническую специализацию геологических формаций, развитых в пределах юго-западного продолжения Охотско-Чукотского вулкано-плутонического пояса (на Буреинском массиве и смежной с ним Тукурино-Джагдинской зоне), в слагающих ОЧМП вулканогенных и гранитоидных формациях известково-щелочного ряда можно ожидать открытие месторождений вулканогенных цеолитов, калиевых полевых шпатов, ювелирно-поделочных (цветные халцедоны) и ювелирных (берилл, топаз) камней.

- Сихотэ-Алиньская минерагеническая провинция

Сихотэ-Алиньская минерагеническая провинция (САМПр) пространственно совпадает с одноименной складчатой областью.

В пределах Сихотэ-Алиньской минерагенической провинции выделены 6 минерагенических зон (в скобках – соответствующий зоне геолого-тектонический элемент):

- Нижнеамурско-Бикино-Уссурийская (одноименный внутриконтинентальный неотектонический вулкано-плутонический пояс);

- Сихотэ-Алинская (Восточно-Сихотэ-Алинский внутриконтинентальный неотектонический вулканический пояс);

- Средне-Амурская (Вандан-Баджальская) (одноименная структурно-формационная зона);

- Восточно-Сихотэ-Алинская (Восточно-Сихотэ-Алинский синклинорий и южная часть Восточно-Сихотэ-Алинского вулкано-плутонического пояса);

- Центрально-Сихотэ-Алинская (Главный Сихотэ-Алинский антиклинорий);

- Ханкайская (Ханкайский кристаллический массив).

Минерагеническая специализация САМПр на неметаллические полезные ископаемые связана с формированием и преобразованиями многих геодинамических комплексов.

Неоген-четвертичный внутриконтинентальный рифтогенный геодинамический комплекс образует два протяженных трансструктурных пояса, по рангу отвечающих минерагеническим зонам, Нижнеамурско-Бикино-Уссурийский и Сихотэ-Алиньский, сложенные вулканитами щелочно-базальтовой формации. Первый пояс полосой шириной от 100 до 300 км следует от низовьев Амура вдоль восточной границы Сихотэ-Алиньской провинции, захватывая на юге Ханкайский массив и западную часть Центрального Сихотэ-Алиня, второй − полосой 40-100-километровой ширины и 500-километровой длины протягивается вдоль побережья Татарского пролива (сапфир, цеолитовые породы, осадочно-вулканогенный).

С продуктами аккумуляции разрушенных сапфироносных неоген-четвертичных базальтов в пределах Нижнеамурско-Бикино-Уссурийской зоны связаны многочисленные россыпные проявления (Участок Дальний, Участок Маревский, Незаметный Участок, Вострецовское, Участок Подгелбаночный и др.) сапфира, гиацинта и хризолита. В пределах Нижнеамурско-Бикино-Уссурийского вулканического пояса (и минерагенической зоны) авторами выделены Бикино-Уссурский, Шуфанский и Шкотовский потенциально сапфироносные районы. По двум первым оценены и апробированы прогнозные ресурсы сортового сапфира, третий вмещает перспективное Подгелбаночное проявление сапфира.

В состав Вандан-Баджальской минерагенической зоны входят Вандан-Баджальская и Нижне-Амурская прогнозные потенциально баритоносные площади. Перспективные отложения представлены утанакской (Р1), хабаровской (Р2) и краснореченской (Т3-J1) свитами, для пород которых характерны повышенные (до 8-11%) содержания ВаО. Прогнозные ресурсы оценены по Вандан-Баджальской и Нижнеамурской площадям.

В северной части Сихотэ-Алинской минерагенической зоны выделен Нижнеамурский цеолитоносный район, в пределах которого расположено Середочное месторождение цеолитовых пород, локализованное в юго-западной части Искинской вулканической депрессии, сложенной пирокластитами риолитового и дацит-риолитового состава позднего мела – палеоцена, входящими в состав риолитовой формации субдукционного (активных континентальных окраин) геодинамического комплекса.

В средней части минерагенической зоны выделяется Анюйско-Коппинское потенциально хризолитоносное поле, генетически связанное со щелочными базальтами неоген-четвертичного возраста, принадлежащими неотектоническому внутриконтинентальному рифтогенному геодинамическому комплексу.

Терригенно-карбонатные верхнепротерозойские-раннепалеозойские формации, сформированные в геодинамическом режиме пассивных континентальных окраин на «теле» Ханкайского кристаллического массива объединены в Ханкайскую минерагеническую зону, вмещающую месторождения графита (Тамгинское), комплексных флюоритсодержащих руд (Вознесенское, Пограничное), цементного сырья и природного облицовочного камня.

В пределах Ханкайского (Спасско-Вознесенского) района, входящего в состав Ханкайской минерагенической зоны, известно Дмитриевское проявление апоультрамафитовых тальк-магнезитовых руд с прогнозными ресурсами кат. Р1).

Метаморфические комплексы, слагающие фундамент Ханкайского кристаллического массива объединяются в Тамгинский (Лесозаводской) рудный район (графит), называемый также Дальнереченск-Спасской графитоносной зоной, в которой отмечены объекты кристаллического чешуйчатого графита (Тамгинский рудный узел) и ряд объектов труднообогатимого мелко-, скрытокристаллического графита (Тургеневский рудный узел). В пределах Тамгинского рудного узла располагается Тамгинское месторождение и несколько проявлений кристаллического графита с запасами кат. А+В+С1, кат. С2 и прогнозными ресурсами кат. Р1 и Р2 по Тамгинскому рудному узлу. По Тургеневскому месторождению подсчитаны запасы кат. А+В+С1, С2 и забалансовые.

В составе Ханкайского массива фрагментарно картируется кремнисто-карбонатная потенциально баритоносная формация, представленная прохоровской свитой нижнего кембрия.

Вулканические формации известково-щелочной и риолитовой серий, инрузивные гранодиорит-гранитовая, гранитовая, гранит-лейкогранитовая в составе ранне-, позднемелового вулкано-плутонического пояса, сформированного на активной континентальной окраине Евразийского континента того периода и протягивающегося в субмеридиональном направлении в контурах Центрально-Сихотэ-Алиньской структурно-формационной зоны, объединяемой в одноименную Центрально-Сихотэ-Алиньскую минерагеническую зону вмещают месторождения опала благородного, агатов и агата-переливта.

Большая часть вулканитов мелового возраста сконцентрирована в южной части Центрально-Сихотэ-Алиньской минерагенической зоны.

Меловые вулканиты занимают изометричной, удлиненной и сложной формы площади размером до 50 x 70 км. В пределах этой зоны в качестве наиболее продуктивного и перспективного выделен Алчанский камнесамоцветоносный район, вмещающий месторождения благородного опала (Радужное), месторождения агата (Шумное, Походное) и Походненское потениально агатоносное поле.

В составе Центрально-Сихотэ-Алинской минерагенической зоны выделяется Сергеевский цеолито- и полевошпатоносный район.

В пределах Сергеевского района основным объектом ВПШС является Южно-Приморское поле, приуроченное к массиву протерозойских гранитоидов, в пределах которого выявлено 2 перспективных объекта – Волчанецкое месторождение с запасами кат. А+В+С1 и прогнозными ресурсами кат. Р1 и проявление Мыса Прянишникова.

Месторождения полевошпатового сырья в пределах района связаны также с кислыми эффузивами позднего мела – палеоцена, сформированными в геодинамической обстановке активных континентальных окраин.

Авторские запасы полевошпатового сырья кат. А+В+С1 учитываются на следующих объектах:

- Волчанецком месторождении пегматитов;

- Гусевском месторождении фарфоровых камней (K2-Pg1);

- Сергеевском месторождении риолитов (K2-Pg1).

Чугуевское месторождение цеолитов с балансовыми запасами категорий А+В+С1 локализовано среди гидротермально измененных цеолитизированных риолитов и риолитовых туфов палеогенового возраста, входящих в состав риолитовой формации субдукционного (активных континентальных окраин) геодинамического комплекса.

Кроме того, в контурах зоны известны месторождения цементного карбонатного и глинистого сырья.

С Кокшаровской интрузией ультраосновных-щелочных пород позднего мела, локализованной в пределах Центрально-Сихотэ-Алиньской зоны, связано одноименное комплексное (вермикулит, апатит) месторождение.

В контурах Центрально-Сихотэ-Алиньской зоны находится также Фестивальное месторождение родонита, месторождение агата-переливта Ключ Четвертый и Синереченское месторождение коллекционного граната.

Алчанско-Бикинская потенциально баритоносная прогнозная площадь находится в Центрально-Сихотэ-Алинской минерагенической зоне. Отложения терригенно-кремнистой формации представлены в объеме кремнистой толщи (T3 – J1). К породам толщи практически повсеместно приурочены многочисленные шлиховые ореолы, со знаковыми и весовыми (до 5 г/м3) содержаниями барита, создающие ареалы распространения значительной (до 30 км) протяженности. Для пород также характерно повышенное содержание фосфора и марганца. Отмеченные признаки как прямые, так и косвенные, говорят о потенциальной перспективности площади на обнаружение месторождений барита.

Потенциально перспективная на барит терригенно-кремнистая формация в пределах Центрального Сихотэ-Алиня картируется также на Анюйской площади, где представлена отложениями Т3-J1.

Особняком стоит выделенный в пределах Восточно-Сихотэ-Алиньской минерагенической зоны Дальнегорский рудный район, в пределах которого пространственно совмещены следующие рудовмещающие геологические формации:

- позднемеловая-раннепалеогеновая андезит-риолитовая формация, входящая в состав субдукционного (активных континентальных окраин) комплекса и вмещающая месторождения полевого шпата Неждановское и Широкая Падь, а также Устиновское и Зеркальное месторождения бентонитов и перспективную на бентониты Устиновскую площадь;

- позднетриасовая-раннеюрская вулканогенно-карбонатно-кремнисто-терригенная формация (рифтогенно-спрединговый геодинамический комплекс), претерпевшая термально-вещественные преобразования, связанные с воздействием на слагающие ее породы интрузий субдукционных гранитов позднего мела – палеоцена. В карбонатных отложениях этой формации размещены скарновое Дальнегорское месторождение боросиликатов и волластонита.

Залежь Дальнегорского месторождения боросиликатов образовалась в результате скарнирования позднетриасовых-раннеюрских известняков вулканогенно-карбонатно-кремнисто-терригенной формации, принадлежащих рифтогенно-спрединговому геодинамическому комплексу.

Волластонит является одним из минералов бороносных скарнов и образует мономинеральные скопления. В районе известен еще ряд проявлений волластонита: Ольгинское, Вознесенское.

В пределах района находятся также следующие месторождения полевошпатового сырья с балансовыми запасами кат. А+В+С1, локализованные среди вулканогенных пород позднего мела - палеоцена, сформированных в геодинамической обстановке активных континентальных окраин:

- Неждановское месторождение риолитов и их туфов;

- месторождение туфов риолитов Широкая падь.

В Восточно-Сихотэ-Алинской минерагенической зоне находится также Муравьево-Амурская (Сибайгоуская и Аввакумовская) потенциально баритоносная прогнозная площадь. Потенциально перспективными на обнаружение месторождений барита являются кремнисто-терригенные породы верхнего палеозоя, в полях развития которых имеются большие по площади шлиховые ореолы; содержание барита в шлихах достигает 28 г/м3.

Выводы. Минерагенический потенциал Сихотэ-Алинской минерагенической провинции сконцентрирован в горных породах ряда геодинамических комплексов.

Вулканиты зон неотектонического рифтогенеза (щелочные базальты) вмещают месторождения и проявления сапфира и хризолита.

Вулканические формации известково-щелочной и риолитовой серий раннего-позднего мела, сформированных на активной континентальной окраине Евразийского континента этого периода, специализированы на благородный опал и цветные халцедоны.

Терригенно-кремнистые формации позднего палеозоя – раннего мезозоя рифтогенно-спредингового геодинамического комплекса являются перспективными на предмет обнаружения месторождений барита стратиформного типа.

Терригенно-кремнистые формации пассивно-окраинного позднепротерозойского-раннепалеозойского чехла Ханкайского палеомикроконтинента вмещают месторождения комплексных флюорит-содержащих руд, цементного сырья и природного облицовочного камня.

В метаморфитах раннего докембрия, слагающих фундамент Ханкайского палеомикроконтинента, локализовано Тамгинское месторождение графита.

- Сахалинская минерагеническая провинция

Основными продуктивными на неметаллические полезные ископаемые геологическими формациями в Сахалинской минерагенической провинции (СМПр) являются (в скобках – виды неметаллов и геолого-промышленные типы месторождений):

- миоценовая туфогенно-терригенная угленосная толща (верхнедуйская свита), объединяемая в туфогенно-терригенную угленосную формацию и сформированная в зоне тыловодужного рифтогенеза Курильской окраинно-континентальной системы (бентониты, щелочной);

- неогеновая туфогенно-терригенная толща (холмская свита), входящая в состав одноименной формации (цеолитовые породы, вулканогенно-осадочный);

- неоген-четвертичные вулканиты известково-щелочной серии, принадлежащие андезит-риолитовой формации, сформированной в зоне тыловодужного рифтогенеза Курильской окраинно-континентальной островодужной системы (агаты).

На территории СМПр выделены Западно-Сахалинская и Тонино-Анивская минерагенические зоны, соответствующие в геологическом отношении одноименным структурно-формационным зонам и объединяющие площади развития туфогенно-терригенной угленосной и туфогенно-терригенной геологических бентонито- и цеолитоносных формаций.

В контурах Западно-Сахалинской минерагенической зоны выделены 2 локальные площади распространения названных геологических формаций:

- Поронайская рудная зона, вмещающая месторождения щелочных бентонитов Тихменевский участок и Вахрушевский участок, а также проявления щелочных (Леонидовский участок) и щелочно-щелочноземельных (Леонидовский участок) бентонитов;

- Синегорско-Томаринский рудный район, в пределах которого находятся Чеховское и Лютогское месторождения цеолитовых пород.

В Тонино-Анивской потенциально цеолито- и бентонитоносной минерагенической зоне расположено проявление бентонитов Новиковский участок.

Кроме того, в пределах СМПр имеется два объекта ювелирно-поделочного сырья, расположенных вне выделенных минерагенических зон и рудных зон и районов. Это месторождения агата Шикотанское, Монеронское и Юрьевское.

ИСТОРИЧЕСКАЯ МИНЕРАГЕНИЯ

РУДОНОСНЫХ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ

Историческая минерагения рудоносных геодинамических комплексов рассмотрена на примере офиолитов.

Эволюционирование процессов рудогенеза в офиолитах

в геологическом времени

В данном разделе приведена и проанализирована имеющаяся в распоряжении автора информация о рудоносности разновозрастных офиолитов Земного шара и предпринята попытка определения основных глобальных и региональных трендов изменения минерагенических характеристик офиолитов в возрастных рядах (от наиболее древних рифейских до самых молодых позднекайнозойских) и, на этой основе, – направленности эволюционирования в геологическом времени масштабов и интенсивности проявления в офиолитах однотипных (ведущих к формированию минеральных месторождений, принадлежащих одному геолого-промышленному типу) процессов рудогенеза. Ниже рассмотрены суммированные в таблицах 6-8 количественные данные, характеризующие рудоносность разновозрастных офиолитов по каждому из видов полезных ископаемых по Земному шару и Урало-Азиатскому подвижному поясу.

Хромиты. Т.А. Смирнова, В.И. Сегалович, Ю.В. Смирнов и др. (Поиски…, 1987 г.), отмечая, что каледонские и герцинские ультрабазиты содержат многочисленные, в том числе значительные, месторождения и проявления на Урале, в Казахстане, Алтае-Саянской области, Аппалачах и других районах, мезозойские и кайнозойские – многочисленные месторождения и проявления хромитов в Карибско-Альпийско-Гималайском (Куба, Греция, Кипр, Албания, Югославия, Болгария, Турция, Иран, Пакистан и др.), Циркурум-Тихоокеанском (Анадырско-Корякская область в России, Япония, Филиппины, Новая Гвинея) поясах, в том числе, в молодых островных дугах Тихого океана (Индонезия), полагают, что имеющиеся данные не дают оснований судить о различии хромитоносности ультрабазитов фанерозоя, а более низкую (? – В.П.) хромитоносность древних ультрабазитов по сравнению с молодыми объясняют пострудным метаморфизмом. В то же время Н.В. Павлов и И.И. Григорьев (1974 г.) отмечают повышенную хромитоносность более древних по сравнению с молодыми. Наиболее продуктивной по данным автора на хромиты является раннепалеозойская эпоха офиолитогенеза (таблица 7): минерагенический потенциал сконцентрированных в раннепалеозойских офиолитах хромитовых руд оценивается по разным данным в 1273-1721 млн. т. Меньшая хромитоносность (145-329 млн. т) отличает офиолиты мезозоя.

Позднепротерозойские офиолиты обладают минерагеническим потенциалом, не превышающим 10-20 млн. т хромитовых руд, венд - раннекембрийские – 8,6-14,3 млн. т. Минерагенический потенциал позднекайнозойских офиолитов не оценен.

Глобальный тренд изменения величины минерагенического потенциала хромитовых руд во времени имеет, таким образом, волнообразный вид с двумя максимумами, отвечающими раннепалеозойской и мезозойской эпохам офиолитогенеза и хромонакопления (таблица 7).

Региональный тренд изменения минерагенических характеристик хромитов Урало-Азиатского пояса полностью (в целом и деталях) повторяет глобальный. В то же время для Средиземноморского и Тихоокеанского поясов установлено, что наиболее продуктивной эпохой хромонакопления являлась мезозойская – раннекайнозойская – наиболее молодая в этих поясах.

Исходя из сквозного характера процессов хромонакопления в офиолитах, можно было бы предполагать наличие прямых зависимостей между масштабами развития ультрамафитов в рамках той или иной эпохи офиолитогенеза и суммарным минерагеническим потенциалом хромовых руд, сконцентрированных в них. Однако, при анализе изменения величины удельной хромитоносности ультрамафитов, входящих в состав офиолитовых ассоциаций последовательных тектоно-магматических эпох, это предположение не находит подтверждения: мировой (глобальный) тренд изменения относительной величины удельной хромитоносности ультрамафитов свидетельствует об общем резком снижении ее в средне,- позднепалеозойских и мезозойских - кайнозойских офиолитах по сравнению с позднедокембрийскими и раннепалеозойскими (таблица 7).

Среди месторождений хромитов по размеру резко выделяются (таблица 8) объекты, локализованные в офиолитах раннего палеозоя (Уральский сегмент Урало-Азиатского пояса), которые нередко достигают крупных размеров (десятки-сотни млн. т хромовых руд).

Размеры и качественные характеристики руд минеральных

| Подвижный пояс | Виды полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хромиты | Mn | Ni, Co, Cu (сульфидный) | Ni, Co (арсенидный) | Ni, Co (силикатный) | Cu, Zn (колчеданный.) | Hg | Au | Хризотил-асбест нормальный | Хризотил-асбест ломкий |
| Урало-Азиатский | ОК (М,Х) М (О) | П | М | П | ОК | М | Н | К | К(ВБ) К(СР,НР) К(НБ) | Н |
| Средиземноморский | С(М) | М | - | Н | Н | К | Н | - | С(НБ) C(НР) | - |
| Тихоокеанский | С (М,О) | - | - | - | ОК | Н | К | Н | С(ВБ), С(НР), С(СР) | - |
| Атлантический | М | - | - | - | - | М | - | - | К(НР,НБ) | Н |
| Срединно-океанические хребты и задуговые бассейны | П | Н | - | - | - | К | - | - | П | - |

Принятые сокращения:

Размеры наиболее крупных месторождений в подвижных поясах: ОК – очень крупные и уникальные, К – крупные, С- средние, М- мелкие, Н – нерасчлененные по размеру, П – проявления. В скобках показаны качественные характеристики руд (М – металлургические, Х – химические, О – огнеупорные, ВБ – высокосортные богатые, СР – высоко-,среднесортные рядовые, НР – низко-среднесортные рядовые, НБ – низко,- среднесортные богатые) и сырья (Ю – ювелирное, ЮП – ювелирно-поделочное, Под. – поделочное). Прочерк – отсутствие проявлений

Таблица 6

месторождений в офиолитах подвижных поясов

| Виды полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хризотил-асбест продольноволокнистый | Антофиллит -асбест | Режикит-асбест | Тальк | Магнезит пелитоморфный. | Изумруд, бериллий | Жадеит | Нефрит | Демантоид | Хризолит | Хризопраз |
| Н | К(СР) | Н | К | М | ОК (Ю) | К (Ю, ЮП) | ОК (Ю, Под..) | Н (Ю) | П | Н |
| С(НР) | М | - | М | М | - | - ОК - (Ю) | Н (Под.) | - | - | - |
| Н(НБ) | Н | - | К | Н | - | М (Под.) | ОК (Ю, Под.) | Н (Ю) | - | Н |
| - | К | - | К | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Минерагенические характеристики офиолитов основных

| Виды полезных ископаемых | Минерагенические характеристики | Единицы измерения | Возраст офиолитов (структурно-формационные комплексы, вмещающие офиолиты) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R (байкаль ский) | V-Є1 (каледонский) | PZ1: Є2-O (каледон-ский, герцинский) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Хромиты | МП | Млн. т. руды | 10-20 | 30-50 | 1273-1721 |
|  | УР | Тыс. т/кв. км | 10-20 | 8,6-14,3 | 65,2-88,4 |
| Никель, кобальт (сульфидный) | МП | Тыс. т Ni | Проявления | Проявления | Мелкие м-ния |
| Никель, кобальт (арсенидный) | МП | Тыс. т Co | 10 | Проявления | - |
| Никель, кобальт (силикатный) | МП | Млн. т Ni | Проявления | М-ния | Крупные м-ния |
| Медь, цинк | Запасы | Тыс. т Cu/Zn | 400/70(R3-V) |  | 470/140 (O-D1) |
|  | УР | Тыс. т Cu/Zn/ млн. лет | 0,9/0,2 (R3-V) |  | 4/1,2(O-D1) |
| Ртуть | МП | Тыс. т Hg | Н/д | М-ния | М-ния |
| Золото | МП | Тонн Au | М-ния | М-ния | М-ния |
| Хризотил-асбест нормальный | МП | Млн. т волокна | 40 | 50 | 297 |
|  | УР | Тыс. т волокна/кв. км | 40 | 14,3 | 15,4 |
| Хризотил-асбест ломкий | МП | Усл. ед. | 300 | Проявления | 435,9 |
| Антофиллит-асбест | МП | Тыс. т волокна кл.+0,5мм | 756 | Проявления | Проявления |
| Режикит-асбест | МП | Усл. ед. | - | - | 936,4 |
| Тальк | МП | Млн. т тальк. камня | Более 100 | Более 250 | До 1500 |
|  | УР | Тыс. т тальк. камня/кв. км | 100 | 71,4 | 75 |
| Магнезит пелитоморфный | МП | Млн. т магнезита | Н/д | Н/д | nх10 |

Таблица 7

возрастных уровней земного шара (в абсолютных единицах)

| Возраст офиолитов (структурно-формационные комплексы, вмещающие офиолиты) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PZ2:S-C1 (герцинский) | PZ3-MZ1: C2-Т (мезозой-ский) |  |  | МZ2-Kz1:J-P (позднемезо-зойский, кайнозойский) | KZ2:N-Q (зоны СОХ, задуговые бассейны) | Всего: R-Q |
| 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 1 |  |  | 145-329 | Проявления | 1469-2131 |
| 3,3 | 0,09 |  |  | 0,9-2,1 | Не оценена | 7,3-10,7 |
| Н/д | Н/д |  |  | Н/д | Н/д | Не оценен |
| - | - |  |  | - | - | 10 |
| Н/д | Н/д |  |  | 83,5-109,5 | - |  |
| 470/140 (O-D1) | 440/160(P) |  |  | 1970/525(J-K) | >1550/1455 | 4830/2350 |
| 4/1,2(O-D1) | 11,6/4,2(P) |  |  | 13,3/3,5(J-K) | 969/909(Q) | Н/опр. |
| М-ния | М-ния |  |  | М-ния | - | Не оценен |
| Н/д | М-ния |  |  | М-ния | - | Не оценен |
| 10 | 12 |  |  | 14-15 | Проявления | 423-424 |
| 3,3 | 1,0 |  |  | 0,09 | Не оценена | 2,14-2.15 |
| Н/д | Н/д |  |  | - | - | 735,9 |
| - | - |  |  | - | - | 756 |
| - | - |  |  | - | - | 836,4 |
| n х 100 |  |  | n х 10 |  | Проявления | До 2000 |
| nх1 |  |  | 0,0n |  | Не оценен | 10 |
| Н/д |  | Н/д | n х 10 |  | Н/д | n х 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изумруд | МП | Усл.ед | 63,5 |  |  |
| Жадеит | МП | Тонн сорт. сырья | n х 10000 |  |  |
|  | УР | Тонн сорт. сырья/кв. км | 0,n-nх1 |  |  |
| Нефрит | МП | Тонн сорт. сырья | 7014,4 | 3611,6-4856,2 | n х 1000 |
|  | УР | Тонн сорт. сырья/кв. км | 7 | 1-1,4 | 0,n |
| Демантоид | МП | Кг сорт. сырья | - | Проявления | 725,7 |
| Хризопраз | МП | Тонн сорт. сырья | Проявле-ния | Проявления | 55,4 |
| Хризолит | МП | Кг сорт. сырья | Проявле-ния | Проявления | Проявления |
| Площади развития альпинотипных ультрамафитов |  | Кв. км | До 1000 | 3500 | 19500 |

Примечание: МП – минерагенический потенциал; УР – удельная рудоносность (продуктивность); м-ния – месторождения; прочерк – отсутствие проявлений

Продолжение таблицы 7

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | 63,5 |
| Проявления | Мелкие м-ния поделочного жадеита (nх100) | Мелкие м-ния поделочного жадеита (nх100) | - | n х 10000 |
| Не оценен | 0,0n | 0,00n | Не оценен | 0,05 |
| Крупные м-ния | 10000 | 10000-20000 |  | 50000-60000 |
| Не оценен | 0,9 | 0,06-0,12 | Не оценен | 0,18-0,23 |
| - | - | 262,1 | - | 987,8 |
| М-ния высокосорт-ного сырья | Проявления | М-ния высокосортного сырья | - | 55,4 |
| - | - | - | - | Проявления |
| 3000 | 11500 | 160000 | Не определены |  |

Размеры и качественные характеристики руд минеральных

| Подвиж-ный пояс | Воз-раст офио-литов | Виды полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хро-миты | Mn | Ni, Co, Cu (суль-фид-ный) | Ni, Co (ар-се-нид-ный) | Ni, Co (си-ли-кат-ный) | Cu, Zn (кол-че-данный) | Hg | Au | Хри-зотил-асбест нормаль-ный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Урало-азиатский | R | П | - | - | - | - | - | - | Н | К (ВБ, СР) |
|  | V-Є1 | М (М,О) | - | - | П | Н | П | Н | Н | К (СР, НР) |
|  | PZ1 | ОК (М,Х) М (О) | П | М | - | ОК | М | - | К | ОК(НР) К(НБ, НР) |
|  | PZ2 | П | - | - | - | - | - | Н | - | П |
| Среди-земно-морский | R | - | - | - | Н | - | - | - | - | С(НБ) |
|  | V-Є1 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | PZ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | C(НР) |
|  | PZ2-PZ3 | П | - | - | - | - | - | Н | - | С(НР) |
|  | MZ2-KZ1 | С(М) | М | - | - | Н | К | - | - | С(НР) |
| Тихо-океан-ский | PZ3- MZ1 | П | - | - | - | ОК | Н | Н | Н | С(ВБ) С(НР) |
|  | MZ2-KZ1 | С(О, М) | - | - | - | ОК | - | К | Н | М(НР |

Таблица 8

месторождений в офиолитах подвижных поясов

| Виды полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хри-зотил-ас-бест лом-кий | Хри-зотил-асбест про-дольно-волок-нистый | Анто-фил-лит- асбест | Ре-жи-кит-ас-бест | Тальк | Маг-незит пели-то-мор-фный. | Изу-мруд, бе-рил-лий | Жа-деит | Неф-рит | Де-ман-тоид | Хри-золит | Хри-зопраз |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Н |  | К(СР) |  | К |  | ОК (Ю) | - | ОК (Ю, Под.) | - | П | - |
| Н | - | - | - | К | - | - | ОК,К (Ю, ЮП) | К (Под.) | П | П | - |
| Н | Н | - | Н | К | М | ОК (Ю) | М(Ю, ЮП) | М (Под.) | Н(Ю) | П | Н |
| - | - |  | - | К | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | М | - | - | - | - | - ОК - (Ю) | Н (Под.) | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | С (НР) | - | - | М | М | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Н (bR) | - | Н | Н | - | - | ОК (Ю, Под.) | Н(Ю) | - | Н |
| - | Н (НБ) |  | - | - | Н | - | М (Под.) | ОК (Ю, Под.) | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атлантический | PZ1 | М | - | - | - | - | М | - | - | К(НР,НБ) |
| Срединно-океанические хребты и задуговые бассейны | KZ2 | П | Н | - | - | - | К | - | - | П |
| По Земному шару | R | П | - | - | Н | - | - | - | Н | К(ВБ,СР) |
|  | V-Є1 | М(М, О) | - | - | П | Н | П | Н | Н | К(СР, НР) |
|  | PZ1 | ОК (М, Х), М(О) | П | М | - | ОК | М | - | К | ОК (НР) К(НБ, НР) |
|  | PZ2 | П | - | - | - | - | - | Н | Н | С(НР) |
|  | PZ3- MZ1 | П | - | - | - | ОК | Н | Н | Н | С(ВБ) С(НР) |
|  | MZ2-KZ1 | С(М) | М | - | - | ОК | К | К | Н | С(НР) |
|  | KZ2 | П | П | - | - | - | К | - | - | П |

Принятые сокращения:

Размеры наиболее крупных месторождений в подвижных поясах: ОК – очень крупные и уникальные, К – крупные, С- средние, М- мелкие, Н – нерасчлененные по размеру, П – проявления. В скобках показаны качественные характеристики руд (М – металлургические, Х – химические, О – огнеупорные, ВБ – высокосортные богатые, СР – высоко-,среднесортные рядовые, НР – низко-среднесортные рядовые, НБ – низко,- среднесортные богатые) и сырья (Ю – ювелирное, ЮП – ювелирно-поделочное, Под. – поделочное). Прочерк – отсутствие проявлений

Продолжение таблицы 8

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | - | Н (bR) | - | К | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Н | - | К (СР) | - | К |  | ОК (Ю) | ОК (Ю,ЮП) | ОК (Ю, Под.) | - | П | - |
| Н | - | - | - | К |  | - |  | К (Под.) | П | П | - |
| Н | Н | - | Н | К | М | ОК (Ю) | М (Ю, ЮП) | М (Под.) | Н(Ю) | П | Н |
| - | - | - | - | К |  | - | Н (Под.) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Н | Н | - | - | ОК(Ю, Под.) | - | - | Н |
| - | С (НБ) | - | - | М | М | - | М (Под.) | Н (Под.) | Н(Ю) | - | Н |
| - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |

По сравнению с ними месторождения хромитов в офиолитах мезозоя более мелкие (до первых млн. т, редко до 10-15 млн. т). Месторождения хромитов, локализованные в офиолитах других эпох, по размерам относятся к категории мелких (с запасами в сотни тысяч – первые млн. т).

Приведенные количественные показатели, несомненно, свидетельствуют о регрессивной (нисходящей) глобальной эволюции во времени интенсивности процессов промышленного хромитообразования в офиолитах и эволюции самого процесса офиолитогенеза. Таким образом, получает количественное выражение, отмеченное Н.В. Павловым и И.И. Григорьевым (1974 г.) положение о том, что “… древние структуры складчатых областей несколько более хромитоносны …” по сравнению с более молодыми.

Марганец. Промышленные месторождения марганца вулканогенно-осадочного типа локализованы в позднепалеозойских – пермских (о. Хонсю, район Синбагава), мезозойских (Японские острова; о. Кипр, массив Тродос; Новая Каледония и др.) и, предположительно, позднекайнозойских – четвертичных (осевые части рифтовых зон типа СОХ) офиолитах. Более древние офиолиты (венд - раннекембрийские в Западной Туве и раннепалеозойские на Урале) вмещают лишь проявления марганцевых руд.

Количественные данные, позволяющие определить тенденции изменения масштабов и интенсивности процессов марганценакопления в офиолитах во времени, отсутствуют. Однако, во временном интервале поздний палеозой–мезозой и, вероятно, мезозой-кайнозой можно предполагать относительное увеличение интенсивности проявления процессов вулканогенно-осадочного марганцевого рудогенеза.

Никель, кобальт (арсенидный тип). Месторождения никеля и кобальта арсенидного типа известны лишь в связи с офиолитами рифейского возраста в Северной Африке, мелкие проявления наблюдаются в Западной Туве. Месторождения арсенидного типа в офиолитах относятся к категории эпизодически встречаемых.

Никель, кобальт (силикатный тип) (таблицы 7, 8). Месторождения никеля и кобальта силикатного типа пользуются широким развитием в подвижных поясах неогея. Они связаны с областями проявления на ультрамафитах кор выветривания химического типа: относительно более древних – мезозойского (Урал, Средиземноморье) и молодых – кайнозойского возраста. Последние наиболее широко проявлены в пределах южной части Тихоокеанского подвижного пояса: на острове Куба, Западном побережье Северной Америки, островах Новая Гвинея и Новая Каледония, востоке Австралийского континента и некоторых других регионах. Наиболее мощный минерагенический потенциал никель-кобальтовых руд (70-80 млн. т никеля) сконцентрирован в корах выветривания, сформированных на мезо-кайнозойских офиолитах Тихоокеанского подвижного пояса (Вершинин, 1993 г.). Значительные запасы никель-кобальтовых руд локализованы в мезозойских офиолитах Средиземноморского (13,5-29,5 млн. т никеля в месторождениях Албано-Эллинского и Индонезийского офиолитовых поясов), а также раннепалеозойских (Урал, Казахстан) и, в меньшей степени, в венд - раннекембрийских (Салаирский офиолитовый пояс в Алтае-Саянской области) офиолитах Урало-Азиатского подвижных поясов. Очевидно, что не возраст ультраосновного субстрата, на котором формировались силикатные коры выветривания, определил масштабы развития и продуктивность последних, а лишь наличие и относительная распространенность ультрамафитов на земной поверхности в областях господства теплого (или жаркого) влажного климата и интенсивного корообразования на массивах ультрамафитов. Между тем, именно очень широкое развитие разновозрастных ультрамафитов в тропических областях кайнозоя и, в меньшей степени, мезозоя предопределило формирование в их контурах крупномасштабных никеленосных провинций.

Медь, цинк. В истории медноколчеданного рудообразования в офиолитах неогея М.С. Контарь (1997) выделяет пять основных эпох, по времени соответствующих эпохам офиолитогенеза: позднерифейскую - вендскую, ранне- среднепалеозойскую (ордовикско-раннедевонскую), позднепалеозойскую (пермскую), мезозойскую (юрско-меловую) и позднекайнозойскую (четвертичную). В таблицах 7, 8 приведены данные о запасах меди и цинка, сконцентрированных в месторождениях кипрского типа, заимствованные нами из работы М.С. Контаря (1997 г.) с некоторыми коррективами: в состав запасов меди в офиолитах позднего рифея включены лишь запасы месторождений Бленда и Тиззерт в Марокко, приуроченность которых к офиолитовым вулканитам сомнений не вызывает.

Наибольшей величиной запасов меди и цинка (1550 тыс. т и 1455 тыс. т соответственно) обладают современные офиолиты океанов. Запасы меди в офиолитах мезозоя составляют 1970 тыс. т, цинка – 525 тыс. т. Цифры запасов меди и цинка в офиолитах рифея - венда, раннего - среднего палеозоя и мезозоя сравнимы и составляют от 400 до 470 тыс.т меди и от 70 до 157 тыс.т цинка.

Величина удельной рудоносности (меде-, цинконосности) имеет наиболее высокие значения в современных офиолитах океанов (966 и 909 тыс. т/млн. лет). Далее по мере ее уменьшения следуют офиолиты юры-мела (13,3 и 3,5), перми (11,6 и 4,2), ордовика-раннего девона (4 и 1,2) и рифея - венда (0,9 и 0,2). Таким образом, величина удельной меде- и цинконосности офиолитов растет в последовательном ряду от рифейских до позднекайнозойских офиолитов. Ранее К.К. Золоев (1997) отмечал, что продуктивность для месторождений кипрского типа (количество запасов меди, приходящихся на 1 млн. лет) почти вдвое возрастает в мезозое-кайнозое по сравнению с палеозоем.

Наиболее крупные месторождения сульфидных руд кипрского типа известны в современных и мезозойских офиолитах, мелкие связаны с офиолитами докембрия и палеозоя (таблица 8). Общие содержания меди и цинка в рудах фанерозойских месторождений кипрского типа по М.С. Контарю (1997 г.) постепенно увеличиваются по мере омоложения вмещающих их офиолитовых комплексов.

Таким образом, глобальный эволюционный тренд меде-, цинконакопления (табл. 8) в офиолитах определяется последовательным увеличением в течение неогея масштабов и интенсивности проявления названных процессов рудогенеза, увеличением размеров отдельных месторождений, а также (в течение фанерозоя) – общих содержаний металлов в рудах. Необходимо отметить, что региональные тренды изменения количественных характеристик меде-, цинконакопления для Урало-Азиатского, Средиземноморского и Тихоокеанского подвижных поясов в целом соответствует глобальному: максимально продуктивными на медь и цинк являются относительно более молодые для каждого из поясов офиолиты.

Ртуть. Ртутные месторождения лиственитового типа развиты в офиолитах разных возрастных уровней и региональной принадлежности. Количественные данные о распределении минерагенических потенциалов ртути и величины удельной ртутеносности офиолитов различного возраста отсутствуют.

Золото. Золотоносные ультрамафиты имеют рифейский (Восточный Саян), венд - раннекембрийский (Западная Тува), раннепалеозойский (Урал), позднепалеозойский - раннемезозойский (Канадские Кордильеры, Скалистые горы Северной Америки) и мезозойский (Куба, западное побережье Северной Америки) возраст. Наиболее продуктивными на золото являются, предположительно, раннепалеозойские офиолиты Урало-Азиатского подвижного пояса.

Хризотил-асбест. По подсчетам Р.В. Колбанцева [Артемов, 1975 г.] с докембрийскими ультрамафитами связано 4% мировых запасов хризотил-асбеста, с раннепалеозойскими – 40,4%, со среднепалеозойскими – 53,3%, с мезозойскими – 2,3%. О.З. Алиева [1984 г.] считает, что преимущественная концентрация запасов хризотил-асбеста в палеозойских ультрамафитах определяется оптимальной для асбестообразования нарушенностью офиолитов этого возраста. Незначительная асбестононосность докембрийских и мезозойских ультрабазитов связана, по ее мнению, в первом случае – с излишне интенсивной, а во втором – с недостаточной для асбестообразования нарушенностью соответствующих комплексов.

Месторождения нормального хризотил-асбеста баженовского типа известны в альпинотипных ультрамафитах, входящих в состав всех, за исключением позднекайнозойского, возрастных уровней (таблица 7, 8).

Наиболее асбестоносными среди офиолитов являются раннепалеозойские: суммарный минерагенический потенциал сконцентрированного в них волокна хризотил-асбеста составляет 297 млн. т. Далее (по мере убывания величины минерагенического потенциала) следуют офиолиты венда - раннего кембрия (50 млн. т), рифея (40 млн. т), позднего мезозоя - раннего кайнозоя (14-15 млн. т), позднего палеозоя - раннего мезозоя (12 млн. т) и, наконец, среднего палеозоя (10 млн. т). Таким образом, волнообразный глобальный тренд, характеризующий изменение минерагенического потенциала хризотил-асбеста в офиолитах во времени, имеет один резко выраженный максимум, отвечающий офиолитам раннего палеозоя (таблица 7). Региональные тренды изменения величины минерагенического потенциала хризотил-асбеста в офиолитах Урало-Азиатского, Атлантического и Средиземноморского подвижных поясов также определенно фиксирует раннепалеозойский пик в качестве основного. Лишь в офиолитах Тихоокеанского пояса наиболее асбестоносными среди других являются офиолиты позднего палеозоя - раннего мезозоя.

Глобальный тренд изменения величины удельной продуктивности (хризотил-асбестоносности) офиолитов имеет направленный характер: офиолиты образуют ряд, в котором в целом наблюдается последовательное уменьшение ее величины по мере омоложения офиолитов: лидирующее положение занимают офиолиты рифея (40 тыс. т/кв. км), сравнимыми (14,3-15,4 тыс. т/кв. км) величинами этого показателя обладают офиолиты венда - раннего кембрия и раннего палеозоя, наиболее низкими (0,09 тыс. т/кв. км) – офиолиты позднего мезозоя - раннего кайнозоя.

Региональные тренды изменения удельной хризотил-асбестоносности офиолитов в целом демонстрируют ту же (убывание от более древних офиолитов к более молодым) тенденцию.

Изменение качественных характеристик асбестовых руд (общее содержание в рудах волокна класса +0,5 мм и относительное – текстильных его сортов) в офиолитах также носит направленный характер (таблица 8). Ультрамафиты рифея и венда - раннего кембрия вмещают средние, реже - крупные месторождения хризотил-асбеста, залежи которых сложены рядовыми (обычно с повышенными и, редко, - высокими содержаниями текстильных сортов волокна) и богатыми (с высокими и уникальными содержаниями длинноволокнистого хризотил-асбеста) рудами. Для ультрамафитов раннего палеозоя, вмещающих около 70% мировых запасов хризотил-асбеста, характерны крупные месторождения низко-, среднесортных рядовых, реже, богатых руд. С офиолитами среднего палеозоя и позднего палеозоя - раннего мезозоя связаны средние и мелкие по размерам месторождения. Некоторые из них (Кассиар в Канадских Кордильерах) характеризуются высокими общими содержаниями волокна текстильных сортов в рудах. Мезозойские-раннекайнозойские ультрамафиты являются наименее продуктивными по сравнению с более древними. Они вмещают мелкие, редко средние, по размерам месторождения рядовых низкосортных руд. Особенностью мезозойских месторождений является также более широкое, по сравнению с допалеозойскими и палеозойскими, развитие в них динамометаморфизованных продольноволокнистых руд хризотил-асбеста. Таким образом, изменение одной из важнейших для месторождений хризотил-асбеста качественных характеристик (относительное содержание в рудах текстильных сортов волокна) в разновозрастных офиолитах носит закономерный характер: наиболее богатые длинноволокнистым хризотил-асбестом руды локализованы в офиолитах рифея, руды с повышенными его содержаниями – в офиолитах венда - раннего кембрия, с рядовыми (редко – повышенными) – в офиолитах раннего палеозоя, позднего палеозоя - раннего мезозоя, низкосортные свойственны офиолитам позднего мезозоя - раннего кайнозоя.

Таким образом, глобальный тренд временной эволюции процессов промышленного асбестогенеза (асбестообразования) в офиолитовых ультрамафитах выражается в постепенном последовательном уменьшении в более молодых офиолитах по сравнению с древними интенсивности их проявления, о чем свидетельствует убывание величин удельной асбестоносности офиолитов во времени, и в общем ухудшении качественных характеристик (содержание и длина волокна) асбестовых руд. По своей направленности глобальный тренд в целом совпадает с региональными, свойственными Урало-Азиатскому, Средиземноморскому и Тихоокеанскому подвижным поясам.

Антофиллит-асбест. Наиболее крупные месторождения антофиллит-асбеста сысертско-бугетысайского типа локализованы в рифейских (раннепалеозойских?) по времени формирования ультрамафитах Урало-Азиатского пояса, входящих в состав глубокометаморфизованных офиолитовых комплексов того же возраста. Время проявления процессов метаморфизма ультрамафитов, с которыми связано промышленное асбестообразование, определяется как позднепалеозойское (Золоев, 1975 г.) или позднедокембрийское. При этом К.К. Золоев подчеркивает широкое развитие месторождений антофиллит-асбеста именно в герцинидах: кроме Урала в позднепалеозойских структурах локализованы месторождения Аппалач (Атлантический подвижный пояс) и Восточной Австралии (месторождение Канука). Небольшие месторождения и проявления антофиллит-асбеста распространены в областях мезозойской (на северо-западе США), альпийской (Родопский срединный массив) и кайнозойской (на о. Кюсю, Япония) складчатостей. В каледонских структурах месторождения антофиллит-асбеста отсутствуют.

В Северной Америке наиболее крупное (с запасами 140тыс.т) месторождение Сол-Маунтен находится в Аппалачском поясе, более мелкие объекты – в Поясе Береговых хребтов. Общие запасы волокна антофиллит-асбеста Японских островов составляют 110 тыс. т.

Отсутствие точных данных о возрасте антофиллит-асбестоносных офиолитов не позволяет сделать определенные выводы, касающиеся эволюционных аспектов проявления процессов промышленного антофиллит-асбестообразования в офиолитах.

Тальк, тальковый камень. Среди ультрамафитов, вмещающих месторождения талька и талькового камня, наибольшей продуктивностью обладают раннепалеозойские (таблица 7): суммарный минерагенический потенциал талькового камня, месторождения которого локализованы в офиолитах этого возрастного уровня, составляют не менее 1500 млн. т. В венд - раннекембрийских ультрамафитах сконцентрировано до 250 млн. т талькового камня, в рифейских и средне - позднепалеозойских – не менее 100 млн. т. Наименее продуктивными на тальковый камень являются ультрамафиты юры - палеогена и позднего кайнозоя.

Величина удельной продуктивности (тальконосности) имеет максимальные значения в наиболее древних рифейских ультрамафитах (100 тыс. т/кв. км). В последовательном возрастном ряду ультрамафитов от венд - раннекембрийских и раннепалеозойских до позднемезозойских - раннекайнозойских и позднекайнозойских величина этого показателя последовательно убывает. Иначе говоря, интенсивность процессов талькообразования во времени убывает.

Таким образом, глобальный тренд изменения величины удельной тальконосности ультрамафитов имеет общую нисходящую направленность. Интенсивность проявления процессов талькообразования в ультрамафитах по мере их омоложения постепенно (офиолиты рифея - раннего палеозоя) и, далее, резко (офиолиты позднего палеозоя и более молодые) затухает. Эта закономерность наиболее отчетливо проявлена в офиолитах Урало-Азиатского (рис 10) и, несколько менее отчетливо, –других подвижных поясов.

Магнезит пелитоморфный. Мелкие (с запасами до 10 млн. т) месторождения пелитоморфного магнезита (Голеш, Бела Камен в Югославии; о. Эвбея в Греции; Анатолия в Турции; месторождения Кемпирсайского и Киембаевского массивов на Южном Урале) связаны с нижними горизонтами никеленосных кор выветривания мезозозойского возраста, сформированными на ультраосновном субстрате мезозойского (Средиземноморский пояс) и раннепалеозойского (Урало-Азиатский пояс) возраста.

Изумруд. Месторождения изумруда слюдитового типа в связи с офиолитами рифейского и раннепалеозойского возраста отмечены в пределах Урало-Азиатского подвижного пояса (поле «Изумрудные копи» на Среднем Урале). В этом поясе имеются также предпосылки (наличие проявлений хризоберилла в апоультрамафитовых слюдитах) обнаружения новых промышленных месторождений изумруда в рифейских ультрамафитах Восточного Саяна. В офиолитовых комплексах других подвижных поясов и возрастных уровней моложе раннепалеозойского месторождения изумруда не известны, и реальные предпосылки к их открытию не установлены.

Необходимо отметить, что большая часть месторождений изумруда слюдитового типа (месторождения Зимбабве, ЮАР, Замбии, Танзании, Бразилии, Индии) пространственно и генетически связана с метаморфизованными ультрамафитами, входящими в состав раннедокембрийских (архейских и раннепротерозойских) зеленокаменных поясов и гнейсово-мигматитовых комплексов щитов древних Африканской, Южно-Американской и Индостанской платформ.

Жадеит. Месторождения жадеита известны в офиолитах большинства, за исключением среднепалеозойского и позднепалеозойского, возрастных уровней.

Уникальные по запасам и качеству камня месторождения жадеита (Северо-Бирманские месторождения в Средиземноморском подвижном поясе) локализованы в офиолитах предположительно позднедокембрийского - раннепалеозойского возраста и характеризуются минерагеническим потенциалом, оцениваемым в десятки тыс. тонн сортового камня. Мелкие - средние по размерам месторождения жадеита с ювелирными разностями камня связаны с офиолитами венд - раннекембрийского (Западный Саян, Горный Алтай) и раннепалеозойского (Центральный Казахстан, Полярный Урал) возраста. Мелкие месторождения поделочного жадеита отмечены в офиолитах позднего палеозоя (Японские острова) и мезозоя - раннего кайнозоя (месторождения Тихоокеанского пояса). Следует отметить при этом, что все объекты, содержащие ювелирный жадеит, объединяет то, что они размещены в глаукофансланцевых поясах с возрастом высокобарического метаморфизма не моложе позднего палеозоя.

По нашему мнению, эта закономерность является следствием эволюционирования в ходе геологической истории Земли термодинамических и тектонических условий проявления в зонах субдукции эклогит-глаукофансланцевого метаморфизма и, главным образом, процессов диафтореза, сопровождающих подъем метаморфизованных в глубинных условиях офиолитов, с которыми генетически связано формирование ювелирных разностей жадеита, в верхние горизонты земной коры.

Глобальный тренд изменения во времени величины удельной жадеитоносности офиолитов (таблица 7) выражается в резком ее снижении в офиолитах среднего палеозоя и более молодых по сравнению с позднедокембрийскими - раннепалеозойскими. Региональные тенденции изменения удельной жадеитоносности офиолитов совпадают с глобальными лишь для Средиземноморского и Урало-Азиатского подвижных поясов.

Наличие промышленных месторождений ювелирного и ювелирно-поделочного жадеита только среди офиолитов, имеющих возраст не моложе венда – раннего палеозоя и претерпевших метаморфические преобразования в условиях глаукофансланцевых фаций не позднее позднего палеозоя является, на наш взгляд, очевидным следствием эволюционирования во времени каких-то параметров процессов субдукции (скорости) и диафтореза метаморфизованных в условиях эклогит-глаукофансланцевой фации ультрамафитов и мафитов в ходе их подъема из зон субдукции в область внешних дуг.

Нефрит. Месторождения нефрита известны в офиолитах всех, за исключением позднекайнозойского, возрастных уровней.

Минерагенический потенциал сортового нефрита в офиолитах разного возраста характеризуется однопорядковыми величинами (таблица 7): 7014,4 т в рифейских офиолитах до 3611,6-4856,2 т в венд - раннекембрийских и 10000-20000 т в мезозойско - раннекайнозойских. В целом глобальный тренд изменения величины минерагенического потенциала нефрита имеет волнообразный вид с двумя максимумами, отвечающими офиолитам рифея и позднего палеозоя – раннего кайнозоя.

Величина удельной нефритоносности имеет максимальные значения (7 т/кв. км) в наиболее древних (рифейских) офиолитах, минимальные (0,06-0,13 т/кв. км) – в наиболее молодых (мезозойско - раннекайнозойских) (таблица 7). При этом наиболее интенсивно процессы формирования ювелирного нефрита проявлены в офиолитах рифея, позднего палеозоя – раннего мезозоя, т.е. именно в офиолитах того возрастного уровня, которые вмещают месторождения хризотил-асбеста, характеризующиеся повышенным и высоким содержанием в рудах текстильных сортов волокна асбеста (Восточный Саян, Канадские Кордильеры).

Региональный тренд изменения удельной нефритоносности офиолитов Урало-Азиатского пояса (таблица 6) также, как и глобальный, характеризуется общей нисходящей тенденцией. Кроме того в офиолитах Урало-Азиатского пояса по мере их омоложения наблюдается отчетливое уменьшение величины минерагенического потенциала нефрита и значительное ухудшение качественных характеристик камня (содержание ювелирных разностей нефрита в сортовом).

В Средиземноморском поясе названная тенденция не проявлена: мелкие месторождения низкосортного поделочного нефрита известны в офиолитах рифея и мезозоя. В Тихоокеанском поясе месторождения нефрита известны в офиолитах всех возрастных уровней, однако данных для установления трендов изменения минерагенических характеристик офиолитов недостаточно.

Процессы промышленного нефритообразования, сопровождающиеся формированием ювелирных разностей нефрита, наиболее интенсивно проявлены в офиолитах рифея (Восточный Саян), среднего палеозоя (Восточная Австралия, Новая Зеландия), позднего палеозоя – раннего мезозоя (Канадские Кордильеры) и мезозоя – раннего кайнозоя (остров Тайвань). В офиолитах венда – раннего палеозоя (Западный Саян, Урал) и, частично, мезозоя (Северные Апеннины, Пояс Береговых хребтов на западе Тихоокеанского побережья Северной Америки и др.) размеры месторождений нефрита и качество сырья (резкое преобладание поделочных разностей камня) значительно ниже.

Эволюционные тренды изменения количественных и качественных характеристик для месторождений нефрита и хризотил-асбеста (размеры месторождений и в целом масштабы нефрито- и асбестообразования; качественные характеристики нефрита – наличие ювелирных разностей и хризотил-асбеста – наличие в рудах повышенных содержаний текстильных сортов волокна), локализованных в ультрамафитах R-PZ3-MZ1 зеркально-симметричны: в офиолитах PZ1 сконцентрированы наиболее крупные месторождения низко-, среднесортных руд хризотил-асбеста и мелкие месторождения поделочного нефрита, в офиолитах R1 и PZ3-MZ1 средние, реже крупные месторождения хризотил-асбеста, нередко характеризующиеся повышенными и высокими содержаниями текстиля и наиболее крупные месторождения ювелирного нефрита.

Резюмируя приведенные выше данные о нефритоносности офиолитов отметим, что глобальный тренд изменения минерагенического потенциала сортового нефрита имеет волнообразный вид, а общей тенденцией изменения интенсивности проявления процессов промышленного нефритообразования является постепенное ее снижение.

Демантоид. Россыпные, реже коренные, месторождения и проявления ювелирного демантоида известны в связи с альпинотипными ультрамафитами венда – раннего кембрия (проявления низкокачественного камня в Западном Саяне), раннего палеозоя (месторождения высококачественного демантоида на Урале) и мезозоя (месторождения высокосортного демантоида в Корякском нагорье и мелкие проявления на западе Средиземноморского пояса – в Альпах и на Малом Кавказе). Промышленно демантоидоносные ультрамафиты имеют, таким образом, раннепалеозойский и мезозойский возраст.

Количественные данные, характеризующие эволюцию процессов демантоидообразования в офиолитах, отсутствуют.

Хризопраз. Месторождения высококачественного ювелирного хризопраза (месторождения Сарыкуболды в Казахстане, Марлборо-Крик в Австралии и Никель Маунтин на западе США) связаны с корами выветривания по ультрамафитам, характеризующимися охристо-кремнистым профилем (керолит-охристый, кобальт-никелевый и кварц-керолит-гарниеритовый никелевый типы), низкосортного (проявления Киембаевское, Айдербакское, Шевченковское на Южном Урале) – с корами выветривания нонтронитового профиля (керолит-феррисапонит-нонтронитовый тип).

Хризолит. Проявления ювелирного хризолита отмечены в ультрамафитах рифейского (Восточный Саян), венд - раннекембрийского (Западный Саян) и раннепалеозойского (Полярный Урал) возрастных уровней. В более молодых офиолитовых комплексах скопления хризолита ювелирного качества отсутствуют.

Факторы минерагенической эволюции офиолитов. Изучение глобальных трендов изменения во времени интенсивности проявления основных типов рудогенеза, сопровождающих процессы становления офиолитовых комплексов и ответственных за формирование минеральных месторождений хромитов, меди, цинка кипрского типа, хризотил-асбеста баженовского типа и нефрита апоультрамафитового типа (табл. 7), очевидно свидетельствует о принципиальном сходстве и нисходящей направленности названных трендов для процессов промышленного хризотил-асбестообразования, нефритообразования и хромитонакопления (начиная с PZ1). В то же время основные тенденции изменения интенсивности проявления отмеченных процессов рудообразования – с одной стороны и меди (цинка) – с другой, зеркально противоположны.

Приведенные данные, свидетельствующие об изменении во времени интенсивности проявления этих процессов рудообразования в офиолитах, с учетом общего положения о рудообразовании, как о неотъемлемой составной части геологических и связанных с ними петрогенетических процессов, позволяют сделать вывод о том, что параметры и условия проявления процессов офиолитогенеза, сопровождающих заложение подвижных поясов в геологической истории Земли не оставались неизменными, но претерпевали определенные качественные и количественные изменения, т. е. эволюционировали во времени.

По мнению автора, основной причиной и ведущим фактором, определившим типы глобальных трендов и направленность изменения интенсивности проявления синхронных офиолитогенезу процессов рудообразования в геологическом времени, является установленное расчетным путем (Сорохтин, Ушаков, 1991 г.) и на основании проведенных ретроэкстраполяций (Семенов, 1997 г.) устойчивое последовательное уменьшение в течение неогея средних скоростей движения океанических плит (скоростей спрединга океанического дна) от nх10 дм/год в позднем протерозое до 5 см/год в настоящее время. Уменьшение средних скоростей спрединга в геологическом времени теоретически должно сопровождаться и инициировать определенные изменения в вещественном составе и минерагенической специализации в возрастных рядах офиолитов: 1)Более древние альпинотипные ультрамафиты, по сравнению с более молодыми, должны характеризоваться пониженной степенью и повышенной контрастностью деплетирования и, вследствие этого, - более высокой железистостью и низкой магнезиальностью. При этом роль дунитов среди ультрамафитов должна уменьшаться во времени.

По данным Е.Е. Лазько ‘статистическое сопоставление средних составов разновозрастных (протерозой-палеоген) альпинотипных ультрамафитов (гарцбургитов и лерцолитов низов офиолитовых ассоциаций)…показало отсутствие каких-либо направлений изменения химизма пород во времени. В то же время хорошо прослеживается эволюция вещества ультрабазитовых блоков офиолитов, сопровождающаяся структурными перестройками, что ведет к последовательному усложнению их строения и состава”.

Наличие глобальных изменений среднего состава альпинотипных мезозойско-кайнозойских ультрамафитов (гарцбургитов, серпентинитов и лерцолитов), по сравнению с позднепротерозойскими–палеозойскими в направлении увеличения их магнезиальности при одновременном снижении их железистости, глиноземистости и известковистости, установлено И.Г. Клушиным и И.И. Абрамовичем (1975 г.) по результатам статистической обработки более полутора тысяч полных химических анализов ультрамафитовых пород, представляющих основные районы развития офиолитов. Уменьшение контрастности деплетирования мантийного вещества во времени и, как следствие, относительно повышенные количества дунитов в более древних ультрамафитах определили, в целом, понижение величин удельной их хромитоносности в течение неогея.

2) Офиолитовые вулканиты должны демонстрировать общую тенденцию к снижению во времени их титанистости, т. к. величина последней прямо пропорциональна скорости спрединга [Добрецов, Вишневская, 1984 г.]. Анализ данных по титанистости вмещающих рудные тела месторождений кипрского типа базальтоидов показывает, что наиболее крупные рудные объекты этого типа локализованы в мезозойских и кайнозойских основных вулканитах, характеризующихся относительно более низкой (1-1,5 % TiO2), по сравнению с позднекембрийскими и палеозойскими, титанистностью (1,6-2 % TiO2 и более). Именно повышение скорости спрединга в более древних рифтогенно-спрединговых структурах и определили, вероятно, понижение величины их удельной меде-, цинконосности. Актуалистическим примером и подтверждением этому является также констатируемая В.В. Зайковым и Е.В. Зайковой [1994 г.] приуроченность большинства продуктивных Cu-Zn-носных гидротермальных полей современных СОХ к зонам раздвига со скоростью 4-7 см/год при наличии рудных объектов также в рифтовых долинах с более высокими (более 10 см/год) и низкими скоростями спрединга.

3) При различных скоростях спрединга рассекающие ультрамафиты разрывные нарушения, представленные зонами трещиноватости хрупкого разрушения (зональными штокверками трещин разрыва), должны характеризоваться некоторыми особенностями внутреннего строения: в составе более древних зон трещиноватости относительно большим развитием, по сравнению с более молодыми, должны пользоваться мощные трещины разрыва, выполненные обычно жилами хризотил-асбеста и хризотилового офита. Тот факт, что месторождения хризотил-асбеста с высокими и повышенными содержаниями текстильных (наиболее длинноволокнистых) разностей волокна зафиксированы в наиболее древних (рифейских и венд-раннекембрийских) офиолитах, а руды, практически, лишенные длинноволокнистого асбеста – в мезозойских-раннекайнозойских, указывает на то, что скорость и суммарные величины приоткрывания асбестовмещающих трещин во времени уменьшались. В связи с этим отметим также, что массивы ультрамафитов, вмещающие месторождения хризотил-асбеста, характеризующиеся наиболее высокосортными рудами (с повышенными содержаниями в них текстильных сортов волокна хризотил-асбеста), ассоциируют с высокотитанистыми (TiO22 %) вулканитами, имеющими позднедокембрийский - раннекембрийский и, в редких случаях, более молодой возраст. Среднетитанистые вулканиты (TiO2 – 1,6-2 %) сопровождают массивы ультрамафитов, в которых локализованы месторождения (в том числе наиболее крупные - уральские), которые характеризуются богатыми и рядовыми рудами с низкими и, редко - средними, содержаниями текстильных сортов асбеста. И, наконец, низкотитанистые (1,3-1,5 % TiO2) вулканиты ассоциируют с ультрамафитами, которые вмещают мелкие месторождения обычно низкосортных и рядовых руд с очень низкими содержаниями в них текстильных сортов волокна (мезозойские месторождения Средиземноморья).

Таким образом, установленные глобальные тренды изменения минерагенических характеристик и вещественного состава офиолитов в геологическом времени могут быть непротиворечиво объяснены исходя из представлений о постепенном уменьшении в течение неогея средних скоростей спрединга. Конечно, уменьшение скорости спрединга далеко не единственный, но, как представляется, весьма важный фактор, определяющий как изменение вещественного состава, так и интенсивности проявления процессов рудогенеза во временных рядах офиолитов.

Еще более сложная и, вероятно, подчиняющаяся другим факторам картина изменения масштабов и интенсивности проявления процессов рудогенеза во временных рядах офиолитов характеризует полезные ископаемые, месторождения которых формировались в островодужную, коллизионную, платформенную, эпиплатформенную орогенную стадии развития подвижных поясов (золото, ртуть, бериллий, никель, кобальт, тальк, жадеит и др.). В названных геодинамических условиях офиолиты в целом и ультрамафиты, в частности, играли более пассивную, нежели в период офиолитогенеза, роль, являясь средой рудоотложения (образования месторождений золота, ртути, бериллия и др. металлов), источником рудного вещества и средой рудоотложения (никель и кобальт для объектов арсенидного и силикатного типа, хром в роли хромофора в процессе образования хромсодержащего берилла - изумруда и др.).

Рудоносность офиолитов в постспрединговых геодинамических обстановках, по мнению автора, во многом определялась случайными (в большей или меньшей степени вероятными) причинами, а именно:

- произойдет ли пространственное совмещение офиолитов с источниками рудного вещества и гидротерм, необходимых для минерало- и рудообразования (например, с золотоносными гранитоидами тоналит-гранодиоритовой формации или бериллиеносными гранитами гранит-лейкогранитовой формации);

- попадут ли офиолиты в области господства благоприятных для формирования никеленосных (с хризопразом и пелитоморфным магнезитом) кор выветривания климатических условий (влажный жаркий или теплый климат) и геоморфологических обстановок (слабо расчлененный равнинный рельеф); при этом можно предполагать, что в связи с установленным общим возрастанием масштабов развития офиолитов во времени (Ронов, Хаин, 1979), в областях проявления рудогенных процессов в пределах древних и современных зон ТМА и областей интенсивного гипергенеза химического типа при прочих равных условиях большим минерагеническим потенциалом будут обладать районы развития более молодых (например, мезозойских по сравнению с палеозойскими) офиолитов;

- произойдет ли эксгумация глубинных частей зон субдукции и сформированных здесь метаморфизованных в Р-Т - условиях эклогитовой фации жадеитоносных ультрамафитов и мафитов.

Очевидным следствием изменения во времени параметров (скорости и др.) процессов субдукции и диафтореза метаморфизованных в условиях эклогит-глаукофансланцевой фации ультрамафитов и мафитов в ходе их подъема из зон субдукции в область внешних дуг является наличие промышленных месторождений ювелирного и ювелирно-поделочного жадеита только среди офиолитов, имеющих возраст не моложе венда-раннего палеозоя. При этом время проявления процессов субдукции – не моложе позднего палеозоя.

По мнению В.И. Смирнова в последовательном ряду формаций от протерозойских до кайнозойских снижается роль однотипных месторождений, связанных с воздействием гранитоидных формаций, что указывает на гомодромный тренд их эволюции. Этот вывод применим и к месторождениям офиолитового семейства: значительные объекты, в той или иной мере обязанные своим образованием гранитоидам (тальк, антофиллит-асбест, ломкий хризотил-асбест, изумруд), связаны с наиболее древними (обычно не моложе палеозоя) гранитоидами; интенсивность рудогенеза обычно имеет тенденцию к очевидному уменьшению во времени.

Выводы. Систематизация литературных данных о минерагенических потенциалах металлических и неметаллических (включая цветные камни) полезных ископаемых в офиолитовых комплексах, оценка величин удельной продуктивности, а также некоторых качественных характеристик руд минеральных месторождений, локализованных в офиолитах, принадлежащих различным возрастным уровням, позволили сделать некоторые новые выводы об их минерагенической специализации и общих тенденциях изменения в геологическом времени масштабов и интенсивности проявления однотипных рудообразующих процессов в офиолитах, а также о вероятных факторах, определяющих минерагеническую эволюцию офиолитов во времени.

1. Среди полезных ископаемых, локализованных в составляющих офиолитовую ассоциацию комплексах пород, выделено две группы, по-разному распределенные в офиолитах разного возраста:

а) группа сквозных (транзитных) полезных ископаемых, месторождения которых известны в офиолитах всех или большинства возрастных уровней (хромиты, медь, хризотил-асбест, тальк, нефрит, жадеит);

б) группа эпизодически встречаемых полезных ископаемых, промышленные скопления которых локализованы в офиолитах одного или двух возрастных уровней (арсенидный кобальт, антофиллит-асбест, режикит-асбест, изумруд, демантоид).

2. Глобальная эволюция рудогенеза в офиолитах Земного шара в геологическом времени выражается в последовательном необратимо-направленном изменении в течение неогея масштабов, интенсивности проявления однотипных процессов промышленного минералообразования, количественных параметров и качественных характеристик руд промышленных скоплений полезных ископаемых, сформированных в последовательные эпохи рудогенеза (этапы тектоно-магматического развития Земли), и определяется, вероятно, с одной стороны, общей глобальной эволюцией сходных геодинамических обстановок и связанных с их функционированием рудогенных процессов минералообразования и, с другой, – региональными особенностями их (обстановок) проявления и металлогенической специализацией глобальных блоков земной коры.

3. Необратимая направленность минерагенической эволюции офиолитов проявляется в последовательном изменении (последовательном росте на одних и снижении на других отрезках геологической истории) количественных и качественных характеристик месторождений полезных ископаемых сквозных типов, постепенном или резком уменьшении или увеличении величин минерагенических потенциалов и удельной рудоносности офиолитов во времени по отдельным видам металлов и неметаллов, отсутствии прямых зависимостей между масштабами проявления офиолитов во времени и величинами их минерагенических характеристик.

4. Необратимая направленность минерагенической эволюции офиолитов выражается в последовательном изменении минерагенической специализации, относительной роли (вплоть до полного исчезновения) отдельных рудно-формационных типов минеральных месторождений, и величин минерагенических характеристик офиолитов, сформированных во временных рамках последовательных тектоно-магматических циклов развития земной коры (байкальского, каледонского и др.).

5. Установленные глобальные тенденции изменения масштабов, интенсивности и других особенностей проявления однотипных процессов рудогенеза в последовательном возрастном ряду офиолитов (от наиболее древних рифейских до кайнозойских), полностью или частично совпадающие с аналогичными региональными эволюционными трендами, индивидуальны для каждого из процессов формирования промышленных типов месторождений полезных ископаемых и состоят в следующем:

- хромиты (кимперсайский тип) – в волнообразном изменении масштабов (максимумы – в офиолитах PZ1 и MZ2-KZ1), интенсивности (максимум - в офиолитах PZ1) проявления процессов промышленного хромонакопления, размеров месторождений (наиболее крупные – в офиолитах PZ1) и резком снижении интенсивности хромонакопления в офиолитах, начиная со среднего палеозоя;

- медь, цинк (кипрский тип) – в последовательном увеличении масштабов и интенсивности меде-, цинконакопления, сопровождающемся увеличением размеров месторождений и улучшением качественных (общее содержание металлов в рудах) характеристик руд;

- хризотил-асбест (баженовский тип) – в последовательном уменьшении интенсивности проявления процессов промышленного асбестообразования в ультрамафитах, сопровождающемся постепенным ухудшением качественных (общие содержание в рудах волокна хризотил-асбеста и текстильных его сортов) характеристик руд;

- тальк (апоультрамафитовый тип) в постепенном и скачкообразном (в офиолитах среднего палеозоя по сравнению с раннепалеозойскими) уменьшении интенсивности проявления процессов формирования скоплений талькового камня в ультрамафитах;

- изумруд (слюдитовый тип), хризолит (апоультрамафитовый тип), антофиллит-асбест (сысертско-бугетысайский тип) – в проявлении процессов формирования промышленных скоплений изумруда и хризолита в офиолитах по возрасту не моложе раннепалеозойских, антофиллит-асбеста – предположительно – не моложе рифейских;

- нефрит (апоультрамафитовый тип) – в волнообразном изменении масштабов и интенсивности проявления процессов нефритообразования при резком снижении величины этой характеристики в палеозойских офиолитах, по сравнению с рифейскими, и позднемезозойских–раннекайнозойских – по сравнению с позднепалеозойскими – раннемезозойскими; качественные показатели камня (наличие и содержание ювелирных его разностей) в разновозрастных офиолитах остаются стабильными;

- жадеит (апоофиолитовый тип) – в скачкообразном, начиная со среднепалеозойских офиолитов, снижении интенсивности проявления процессов промышленного жадеитообразования, сопровождающейся резким ухудшением качественных (отсутствие ювелирных разностей камня) показателей жадеита; при этом метаморфические преобразования офиолитов, приводящие к формированию промышленных скоплений ювелирного жадеита, имеют возраст не моложе позднего палеозоя.

6. Установленные мировые и региональные тренды изменения в геологическом времени масштабов и интенсивности проявления процессов рудогенеза, сопровождавших становление офиолитов в рифтогенно-спрединговую стадию развития подвижных поясов (месторождения хромитов, колчеданной меди кипрского-океанского типа, хризотил-асбеста баженовского типа, нефрита апоультрамафитового типа) могут быть непротиворечиво объяснены исходя из представлений о постепенном уменьшении в течение неогея средних скоростей спрединга и движения литосферных плит.

7. Факторы, определяющие эволюционирование процессов рудогенеза, связанных с постспрединговыми обстановками, носят случайный (вероятностный) характер.

МИНЕРАГЕНИЧЕСКИЕ ЭПОХИ

В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ

Эпоха металлогеническая (рудная, рудообразования) – отрезок геологического времени с развитием процессов оруденения, отвечающих геологическому (тектоническому, тектоно-магматическому, тектоно-седимеитационному) циклу и формированию серии рудных формаций.

В.И. Смирнов (1982) выделяет 11 металлогенических эпох, отвечающих основным этапам развития земной коры. Металлогенические эпохи подразделяются на стадии, отвечающие стадиям развития земной коры.

Характеристика основных минерагенических эпох дается на примере Восточно-Европейского кратона, Урала и Алдано-Станового щита Сибирской платформы.

Восточно-Европейский кратон

В истори геологического развития Восточно-Европейской металлогенической провинции (ВЕМП) выделяют позднеархейскую (3200-2500 млн. лет), раннепротерозойскую (2500-1650 млн. лет), позднепротерозойскую (1650-600 млн. лет) и фанерозойскую (600-0 млн. лет) металлогенические эпохи.

В позднеархейскую (лопийскую) МЭ в пределах Карельской и Кольской металлогенических субпровинций были сформированы месторождения Fe, пирита, Au, Mo, Cu, Ni, локализованные в архейских зеленокаменных поясах и их непосредственном обрамлении.

Раннепротерозойская МЭ подразделяется на 3 этапа. В ранний этап (2,5-2,4 млрд. лет) по периферии Беломорского блока были заложены сумийско-сариолийские приразломные прогибы, развитие которых сопровождалось внедрением расслоеных интрузий основного-ультраосновного состава, вмещающих месторождения Cu-Ni, хромовых руд и благородных металлов (платиноидов). В ятулийский этап (2,4-1,9 млрд. лет) в вулканогенных и терригенных отложениях происходило формирование сингенетических месторождений Cu и Au.

В свекофенский этап (1,9-1,75 млрд. лет) в Беломорском блоке формируются месторождения мусковитовых и керамических пегматитов.

К этой же МЭ относятся и все промышленные медно-никелевые железорудные месторождения Воронежской металлогенической провинции.

Позднепротерозойская МЭ наименее продуктивна в пределах ВЕМП. С этим периодом связано формирование мелких скарновых месторождений флюорит-бериллий-оловорудной формациии урановое месторождение Карху в Приладожье.

Фанерзойская МЭ характеризуется преобладанием платформенных условий и формированием осадочного чехла ВЕП.

Этапы V2-€ и О-D бедны полезными ископаемыми: в это время была сформирована уран-фосфорная Ладожско-Балтийская зона.

Пик минерагенной активности в пределах ВЕМП приходится на D-C1 этап. С ним связаны месторождения области ТМА Кольского полуострова (Fe, Al, редкие земли, Nb, Ta, апатит, флогопит, вермикулит), алмазы Зимнего берега, месторождения бокситов Тихвинского и Подмосковного районов, каменная соль Подмосковного района.

В конце палеозоя формируются месторождения каменной и калийной солей в Калининградской области, Предуралье и северном фланге Прикаспийской впадины.

Киммерийский и альпийский этапы отличаются разнообразной минерагенией. Это янтарь Прибалтики, фосфориты Вятско-Камского бассейна и Центральных районов, Ti-Zn россыпи, самородная сера Приволжского сероносного района.

Урал

В истории минерагенического развития Урала выделяется 7 минерагенических эпох: беломорская (AR), карельская (PR1), бурзянская (R1), байкальская (R2-V2), каледонско-герцинская (€3-T1), мезозойско-кайнозойская (T2-N1) и новейшая (N2-Q).

Каждая из эпох характеризуется проявлением оригинального ряда геодинамических режимов и обстановок и формированием индивидуального комплекса месторождений полезных ископаемых (МПИ).

Беломорская эпоха – это период формирования в Тараташском тектоническом блоке метаморфогенных месторождений железистых кварцитов, граната и кианита.

В карельскую эпоху в пределах Сысертско-Ильменогорской структурно-металлогенической зоны (СМЗ) были сформированы метаморфогенные месторождения кианита, графита, кварцевого сырья, а также, по мнению некоторых исследователей, антофиллит-асбеста и талька.

Бурзянская эпоха отвечает одноименному времени господства платформенного режима и локального проявления внутриконтинентального рифтогенеза; это время формирования мощных сидеритовых толщ, стратиформных залежей барита со свинцом и цинком, флюорита и гематита.

Бурзянская эпоха характеризуется накоплением в пределах Башкирской СМЗ мощных толщ магнезитов, небольших залежей сидеритов и мелких месторождений жильного кварца.

Позднерифейско-вендская эпоха – это время формирования в Полярно-Уральской части (Вайгач-Пайхойская СМЗ) стратиформных флюоритовых со свинцом и цинком месторождений; с вулканитами этой эпохи связаны месторождения барит-полиметаллического колчеданного (с золотом) оруденения, молибден-меднопорфировые и медно-цинково-колчеданные с Au и Ag месторождения; с проявлением рифтогенеза связаны хромитовые месторождения Сарановского мафит-ультрамафитового комплекса на Среднем Урале.

Минерагения стадии проявления субдукционного режима (O3-D3) определяется формированием в O3-S месторождений золота в апоультрамафитовых лиственитах и месторождений Cu и Zn в связи с базальт-риолитовой формацией. С девонскими вулканитами последовательно- и контрастно-дифференцированных и недифференцированной базальтоидных формаций связаны медно-цинковые колчеданные, медно-колчеданные, колчеданно-полиметаллические месторождения.

Золоторудные месторождения золото-сульфидно-кварцевожильной формации связаны с проявлением девонского интрузивного магматизма.

Поздний девон – средний карбон – период широкого проявления режима активных континентальных окраин и сопутствующего ему интрузивного магматизма, с которым связаны месторождения Fe, Cu, Cu-Mo, Au и др. видов.

С коллизионной стадией развития Урада и внедрением интрузий гранитов пространственно и генетически связаны месторождения Be и изумрудов в редкометальных пегматитах и апоультрамафитовых герйзенах, альбит-колумбит-танталитовые и редкоземельное оруденение в пегматитах и альбитовых метасоматитах, W-Mo-месторождения, шеелитовые и золоторудные месторождения, многочисленные месторождения цветных камней (аквамарин, топаз, турмалин и т.д.)

Каледонско-герцинская металлогеническая эпоха – по полноте и многообраию проявления процессов рудообразования главная для Урала: с ней связано до 90% всех известных на Урале месторождений.

В пределах Западной СМЗ с пассивно-окраинными комплексами О-С2 формировались стратиформные месторождения Pb-Zn-Cu, барита, флюорита, Fe, Mn, бокситов, фосфоритов и крупные месторождения углей Кизеловского бассейна. В позднем карбоне-ранней перми на Западном Урале образовались мелкие месторождения фосфоритов остаточных кор выветривания (Западно-Башкирская СМЗ) и месторождения гипса и ангидрита.

В Восточной СМЗ выделяют структурно-вещественные комплексы (СВК), сформировавшиеся в областях господства последовательно проявленных геодинамических режимов. При этом каждый из СВК характеризуется индивидуальной минерагенической специализацией.

Отложения рифтогенного комплекса (€3-O1) не вмещают значимых концентраций полезных ископаемых.

С СВК океанического рифтогенеза (O2) связаны локализованные в ультрамафитах дунит-гарцбургитовой формации месторождения хромитов, хризотил-асбеста, талька. С вулканитами спилит-диабазовой офрмации ассоциируют мелкие месторождения меди.

Мезозойско-кайнозойская металлогеническая эпоха отвечает времени постколлизионного платформенного развития.

Доплитный комплекс, объединяющий отложения среднего и позднего триаса и средней юры, отмечается в тектонических депрессиях и грабен-синклиналях и вмещает крупные запасы энергетических углей и месторождения железистых бокситов.

Плитные комплекс (J-P2) вмещает остаточные и переотложенные коры выветривания по породам дунит-гарцбургитовой формации с месторождениями гипергенного Ni и Со, вермикулита, магнезита, хризопраза и др., инфильтрационные бурожелезняковые, бокситовые (оолитовые, карбонатно-марганцевые месторождения.

Наконец, важнейшими рудными объектами являются многочисленные россыпные месторождения (элювиально-делювиальные, аллювиальные и др.) Au, Pt и др.

Алдано-Становой щит

В пределах Алдано-Станового щита известны месторождения, возникшие в течение четырех МЭ.

С наиболее ранней (архейской) МЭ связаны месторождения железа и флогопита, локализованные в федоровской и сутамской металлогенических сериях позднего архея.

Раннепротерозойская МЭ – время формирования железистых кварцитов борсалинской серии, вмещающих месторождения железа, и месторождений титана, локалиованных в габбро-анортозитовых массивах, маркирующих тектоническую границу Алданского и Станового геоблоков. Кроме того, во временных рамках данной МЭ сформированы месторождения редких металлов в генетической связи с гранитами станового комплекса.

В позднепротерозойско-раннепалеозойскую МЭ были сформированы месторождения редких металлов и платины, локализованные в интрузиях щелочных-ультраосновных пород, и месторождения редких металлов в субщелочных гранитоидах с проявлением щелочного метасоматоза.

В течение мезозойской эпохи возникли золоторудные месторождения и локализованные в щелочных гранитах и сиенитах промышленные скопления цветных камней (хромдиопсид, чароит, горный хрусталь).

СПЕЦИАЛЬНАЯ МИНЕРАГЕНИЯ

Специальная минерагения рассмотрена на примере железа, хрома и хризотил-асбеста.

Железо

На территории СССР выделяется 9 основных эпох формирования железорудных месторождений:

1) архейско-раннепротерозойская;

2) позднепротерозойская;

3) раннепалеозойская (€-O);

4) среднепалеозойская (S-D1);

5) позднепалеозойская (D2-P1);

6) позднепермско-триасовая (P2-T);

7) юрско-меловая (J-K1);

8) позднемеловая – палеогеновая (K2-P);

9) неоген-четвертичная (N-Q).

Первые две МЭ характеризуются наибольшей интенсивностью железонакопления почти исключительно осадочного характера при слабом проявлении магматогенных месторождений. Запасы только богатых руд оцениваются тысячами миллиардов тонн. Месторождения железистых кварцитов известны в пределах Криворожского железорудного бассейна (наиболее крупные), в пределах Украинского и Балтийского щитов. Скарновые месторождени железа этого возраста с запасами более 1 млрд. тонн известны на Алданском щите.

Позднепротерозойская МЭ относится к числу важнейших железорудных эпох, хотя и значительно уступает раннедокембрийским по запасам месторождений. Это месторождения осадочных гематитовых и сидеритовых руд, образовавшихся в структурах типа пассивных окраин. Это рифейские месторождения Западной мегазоны Уральского складчатого сооружения (1 млрд. т), Ангаро-Питского железорудного бассейна на Енисейском кряже (до 5 млрд. т), Джетымский бассейн в Центральном Тянь-Шане (до 15 млрд. т).

Раннепалеозойская МЭ является малопродуктивной по железу.

Среднепалеозойская МЭ отличается значительными магматогенными концентрациями магнетита скарнового типа в Алтае-Саянской и Уральской складчатых областях.

С этим же возрастным интервалом связаны апатит-магнетитовые и перовскит-магнетитовые месторождения в связи с комплексом ультраосновных-щелочных пород на Балтийском щите, а также крупные титаномагнетитовые месторождения Урала (в породах габбро-пироксенитовой формации).

Средне-позднепалеозойская эпоха – это период мощного магматогенного железооруденения. К ней относятся крупнейшие скарновые месторождения Среднего и Южного Урала и Центрального Казахстана.

В этот период характеризуется значительным оживлением железонакопление как в подвижных поясах неогея, так и на платформах. Однако и качественно, и количественно оно начительно уступает магматогенному. Осадочные месторождения гематитовых руд известны на Горном Алтае, Центральном Казахстане, оолитовых руд на Западном Урале.

Позднепермско-триасовая МЭ – период формирования в пределах Тунгусской синеклизы Сибирской платформы интрузий трапповой формации, с воздействием гидротерм которой связано большое количество магнетитовых месторождений.

Юрско-раннемеловая эпоха выделяется значительным осадочным железонакоплением преимущественно в континентальных условиях. Озерные месторождения легированных бобово-конгломератовых руд формировались на Среднем и Южном Урале.

Позднемеловая-палеогеновая МЭ относится к числу крупнейших железорудных эпох. В эту эпоху железонакопление проявилось в пределах эпигерцинских платформ и впадин Западной Сибири. Это оолитовые железо-фосфористые руды морского происхождения Западной Сибири и Хоперское месторождение железо-фосфористых руд на Русской платформе.

Неоген-четвертичная МЭ. В плиоцене обраовался крупный Керченско-Таманский железорудный бассейн с оолитовыми рудами прибрежно-морского происхождения.

Хризотил-асбест

Хризотил-асбест. По подсчетам Р.В. Колбанцева [Артемов, 1975 г.] с докембрийскими ультрамафитами связано 4% мировых запасов хризотил-асбеста, с раннепалеозойскими – 40,4%, со среднепалеозойскими – 53,3%, с мезозойскими – 2,3%. О.З. Алиева [1984 г.] считает, что преимущественная концентрация запасов хризотил-асбеста в палеозойских ультрамафитах определяется оптимальной для асбестообразования нарушенностью офиолитов этого возраста. Незначительная асбестононосность докембрийских и мезозойских ультрабазитов связана, по ее мнению, в первом случае – с излишне интенсивной, а во втором – с недостаточной для асбестообразования нарушенностью соответствующих комплексов.

Месторождения нормального хризотил-асбеста баженовского типа известны в альпинотипных ультрамафитах, входящих в состав всех, за исключением позднекайнозойского, возрастных уровней (таблица 7, 8).

Наиболее асбестоносными среди офиолитов являются раннепалеозойские: суммарный минерагенический потенциал сконцентрированного в них волокна хризотил-асбеста составляет 297 млн. т. Далее (по мере убывания величины минерагенического потенциала) следуют офиолиты венда - раннего кембрия (50 млн. т), рифея (40 млн. т), позднего мезозоя - раннего кайнозоя (14-15 млн. т), позднего палеозоя - раннего мезозоя (12 млн. т) и, наконец, среднего палеозоя (10 млн. т). Таким образом, волнообразный глобальный тренд, характеризующий изменение минерагенического потенциала хризотил-асбеста в офиолитах во времени, имеет один резко выраженный максимум, отвечающий офиолитам раннего палеозоя (таблица 7). Региональные тренды изменения величины минерагенического потенциала хризотил-асбеста в офиолитах Урало-Азиатского, Атлантического и Средиземноморского подвижных поясов также определенно фиксирует раннепалеозойский пик в качестве основного. Лишь в офиолитах Тихоокеанского пояса наиболее асбестоносными среди других являются офиолиты позднего палеозоя - раннего мезозоя.

Глобальный тренд изменения величины удельной продуктивности (хризотил-асбестоносности) офиолитов имеет направленный характер: офиолиты образуют ряд, в котором в целом наблюдается последовательное уменьшение ее величины по мере омоложения офиолитов: лидирующее положение занимают офиолиты рифея (40 тыс. т/кв. км), сравнимыми (14,3-15,4 тыс. т/кв. км) величинами этого показателя обладают офиолиты венда - раннего кембрия и раннего палеозоя, наиболее низкими (0,09 тыс. т/кв. км) – офиолиты позднего мезозоя - раннего кайнозоя.

Региональные тренды изменения удельной хризотил-асбестоносности офиолитов в целом демонстрируют ту же (убывание от более древних офиолитов к более молодым) тенденцию (рис. 4).

Изменение качественных характеристик асбестовых руд (общее содержание в рудах волокна класса +0,5 мм и относительное – текстильных его сортов) в офиолитах также носит направленный характер (таблица 8). Ультрамафиты рифея и венда - раннего кембрия вмещают средние, реже - крупные месторождения хризотил-асбеста, залежи которых сложены рядовыми (обычно с повышенными и, редко, - высокими содержаниями текстильных сортов волокна) и богатыми (с высокими и уникальными содержаниями длинноволокнистого хризотил-асбеста) рудами. Для ультрамафитов раннего палеозоя, вмещающих около 70% мировых запасов хризотил-асбеста, характерны крупные месторождения низко-, среднесортных рядовых, реже, богатых руд. С офиолитами среднего палеозоя и позднего палеозоя - раннего мезозоя связаны средние и мелкие по размерам месторождения. Некоторые из них (Кассиар в Канадских Кордильерах) характеризуются высокими общими содержаниями волокна текстильных сортов в рудах. Мезозойские-раннекайнозойские ультрамафиты являются наименее продуктивными по сравнению с более древними. Они вмещают мелкие, редко средние, по размерам месторождения рядовых низкосортных руд. Особенностью мезозойских месторождений является также более широкое, по сравнению с допалеозойскими и палеозойскими, развитие в них динамометаморфизованных продольноволокнистых руд хризотил-асбеста. Таким образом, изменение одной из важнейших для месторождений хризотил-асбеста качественных характеристик (относительное содержание в рудах текстильных сортов волокна) в разновозрастных офиолитах носит закономерный характер: наиболее богатые длинноволокнистым хризотил-асбестом руды локализованы в офиолитах рифея, руды с повышенными его содержаниями – в офиолитах венда - раннего кембрия, с рядовыми (редко – повышенными) – в офиолитах раннего палеозоя, позднего палеозоя - раннего мезозоя, низкосортные свойственны офиолитам позднего мезозоя - раннего кайнозоя.

Таким образом, глобальный тренд временной эволюции процессов промышленного асбестогенеза (асбестообразования) в офиолитовых ультрамафитах выражается в постепенном последовательном уменьшении в более молодых офиолитах по сравнению с древними интенсивности их проявления, о чем свидетельствует убывание величин

Рис. 4. Региональные эволюционные тренды изменения минерагенических потенциалов (сплошные линии), масштабов проявления ультрамафитов (точечные линии) и удельной продуктивности (пунктирные линии) офиолитов в геологическом времени по Урало-Азиатскому поясу. Масштаб логарифмический. За единицу приняты величины минерагенических характеристик офиолитов рифея (кроме жадеита).

удельной асбестоносности офиолитов во времени, и в общем ухудшении качественных характеристик (содержание и длина волокна) асбестовых руд. По своей направленности глобальный тренд в целом совпадает с региональными, свойственными Урало-Азиатскому, Средиземноморскому и Тихоокеанскому подвижным поясам.

Хром

Хромиты. Т.А. Смирнова, В.И. Сегалович, Ю.В. Смирнов и др. (Поиски…, 1987 г.), отмечая, что каледонские и герцинские ультрабазиты содержат многочисленные, в том числе значительные, месторождения и проявления на Урале, в Казахстане, Алтае-Саянской области, Аппалачах и других районах, мезозойские и кайнозойские – многочисленные месторождения и проявления хромитов в Карибско-Альпийско-Гималайском (Куба, Греция, Кипр, Албания, Югославия, Болгария, Турция, Иран, Пакистан и др.), Циркурум-Тихоокеанском (Анадырско-Корякская область в России, Япония, Филиппины, Новая Гвинея) поясах, в том числе, в молодых островных дугах Тихого океана (Индонезия), полагают, что имеющиеся данные не дают оснований судить о различии хромитоносности ультрабазитов фанерозоя, а более низкую (? – В.П.) хромитоносность древних ультрабазитов по сравнению с молодыми объясняют пострудным метаморфизмом. В то же время Н.В. Павлов и И.И. Григорьев (1974 г.) отмечают повышенную хромитоносность более древних по сравнению с молодыми. Наиболее продуктивной по данным автора на хромиты является раннепалеозойская эпоха офиолитогенеза (таблица 7): минерагенический потенциал сконцентрированных в раннепалеозойских офиолитах хромитовых руд оценивается по разным данным в 1273-1721 млн. т. Меньшая хромитоносность (145-329 млн. т) отличает офиолиты мезозоя.

Позднепротерозойские офиолиты обладают минерагеническим потенциалом, не превышающим 10-20 млн. т хромитовых руд, венд - раннекембрийские – 8,6-14,3 млн. т. Минерагенический потенциал позднекайнозойских офиолитов не оценен.

Глобальный тренд изменения величины минерагенического потенциала хромитовых руд во времени имеет, таким образом, волнообразный вид с двумя максимумами, отвечающими раннепалеозойской и мезозойской эпохам офиолитогенеза и хромонакопления (таблица 7, рис 5).

Рис. 5. Мировые эволюционные тренды изменения минерагенических потенциалов (сплошные линии), масштабов проявления ультрамафитов (точечные линии) и удельной продуктивности (пунктирные линии) офиолитов в геологическом времени. Масштаб логарифмический. За единицу приняты минерагенические характеристики офиолитов рифея.

Региональный тренд изменения минерагенических характеристик хромитов Урало-Азиатского пояса полностью (в целом и деталях) повторяет глобальный (рис. 4). В то же время для Средиземноморского и Тихоокеанского поясов установлено, что наиболее продуктивной эпохой хромонакопления являлась мезозойская – раннекайнозойская – наиболее молодая в этих поясах.

Исходя из сквозного характера процессов хромонакопления в офиолитах, можно было бы предполагать наличие прямых зависимостей между масштабами развития ультрамафитов в рамках той или иной эпохи офиолитогенеза и суммарным минерагеническим потенциалом хромовых руд, сконцентрированных в них. Однако, при анализе изменения величины удельной хромитоносности ультрамафитов, входящих в состав офиолитовых ассоциаций последовательных тектоно-магматических эпох, это предположение не находит подтверждения: мировой (глобальный) тренд изменения относительной величины удельной хромитоносности ультрамафитов свидетельствует об общем резком снижении ее в средне,- позднепалеозойских и мезозойских - кайнозойских офиолитах по сравнению с позднедокембрийскими и раннепалеозойскими (таблица 7).

Среди месторождений хромитов по размеру резко выделяются (таблица 8) объекты, локализованные в офиолитах раннего палеозоя (Уральский сегмент Урало-Азиатского пояса), которые нередко достигают крупных размеров (десятки-сотни млн. т хромовых руд). По сравнению с ними месторождения хромитов в офиолитах мезозоя более мелкие (до первых млн. т, редко до 10-15 млн. т). Месторождения хромитов, локализованные в офиолитах других эпох, по размерам относятся к категории мелких (с запасами в сотни тысяч – первые млн. т).

Приведенные количественные показатели, несомненно, свидетельствуют о регрессивной (нисходящей) глобальной эволюции во времени интенсивности процессов промышленного хромитообразования в офиолитах и эволюции самого процесса офиолитогенеза. Таким образом, получает количественное выражение, отмеченное Н.В. Павловым и И.И. Григорьевым (1974 г.) положение о том, что “… древние структуры складчатых областей несколько более хромитоносны …” по сравнению с более молодыми.

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИЙ, ПЛОЩАДЕЙ И МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Прогнозирование (прогноз) месторождений (рудоносности, полезных ископаемых) – научное предвидение наличия МПИ того или иного типа или перспективных на них рудоносных площадей на основе известных закономерностей развития геологических систем и объектов. В задачи прогноза входит выделение на базе ранее выполненных геологических съемок и др. работ рудоносных объектов, оценка количества и качества ресурсов в них.

Прогнозные исследования представляют собой по сути предпроектные работы, обосновывающие возможность перехода к более детальным работам соответствующих стадий.

Определены основные принципы прогнозирования минерального сырья:

- Принцип вероятного подобия: наиболее вероятно, что сходным геологическим обстановкам со сходной историей развития будет свойственно близкое по типам и масштабам оруденение.

- Принцип взаимосвязи характеристик рассеяния и концентрации элементов и минералов: масштабы накопления элемента (минерала) в промышленных концентрациях в пределах месторождений и рудоносных площадей разного иерархического уровня, его средние концентрации определяются его распространением в земной коре.

- Принцип обратной зависимости частоты встречаемости рудоносных объектов от их размеров.

- Принцип системности объединяет принципы соответствия и последовательного приближения. Первый предусматривает единый иерархический уровень для эталонных и оцениваемых объектов, второй – определяет стадийность ГРР и этапов металлогенического анализа территорий и др. объектов прогнозирования.

Поисковые предпосылки– геологические признаки, указывающие на возможность образования месторождений и локализации их в данной геологической обстановке.

Выделяют ряд типов поисковых предпосылок: это предпосылки геоморфологические, геохимические, геофизические, литологo-фациальные, магматические, стратиграфические, структурные и др.

Прогнозные исследования проводятся на всех стадиях геолого-разведочного процесса, начиная с глобального уровня и до разведочного включительно.

Прогнозирование МПИ глобальное – определение общемировых (планетарных) ресурсов минерального сырья, а также ресурсов континентов, крупных стран.

Прогнозирование МПИ обзорное – прогнозирование на стадии регионального геологического изучения недр и прогнозирования полезных ископаемых с составлением обзорных карт масштаба 1 : 5 000 000 и мельче, обобщающих информацию о металлогении крупных территорий (м-б 1 : 1 000 000 и 1 : 200 000) на основе широких межрегиональных и глобальных построений и сопоставлений. Объектами изучения являются территория России, крупные регионы.

Прогнозирование МПИ мелкомасштабное – прогнозирование на стадии регионального геологического изучения недр и прогнозирования полезных ископаемых с составлением металлогенических и прогнозных карт масштаба 1 : 1 000 000 - 1 : 500 000, входящих в комплект Государственных карт геологического содержания. Прогнозирование производится на основе обобщения результатов всех ранее проведенных съемок масштабов 1 : 200 000 и крупнее с использованием геофизических, геохимических, аэрокосмических и др. данных.

Прогнозирование МПИ среднемасштабное – прогнозирование на стадии регионального геологического изучения недр и прогнозирования полезных ископаемых с составлением карт прогнозно-металлогенического содержания масштаба 1 : 200 000 - 1 : 100 000, входящих в комплект Государственных карт. Выделяются металлогенические зоны, бассейны, рудные районы и узлы. Оценка прогнозных ресурсов по категории Р3 дается для объектов ранга бассейна, рудного района и узла для всех видов полезных ископаемых, месторождения которых могут быть здесь обнаружены. Возможность нахождения месторождений на площади прогноза должна подтверждаться наличием их прямых признаков или обосновываться сходством косвенных признаков оцениваемой территории с такими же признакам, типичными для эталонных площадей с уже известными месторождениями данного полезного ископаемого. Количественные и качественные характеристики прогнозных ресурсов категории Р3 определяются по предположительным параметрам (удельной продуктивности, интенсивности оруденения, прямой аналогии и т. п.) на основе сравнения с более изученными районами, площадями, зонами, полями, где имеются разведанные или оцененные месторождения того же типа, что и предполагаемые.

Ресурсы категории Р3 получают положительную геолого-экономическую оценку, если их масштабы и качество свидетельствуют о возможности открытия на территории прогноза промышленно значимого месторождения.

Прогнозирование МПИ крупномасштабное – прогнозирование на стадии регионального геологического изучения недр и прогнозирования полезных ископаемых с составлением прогнозно-металлогенических карт масштаба 1 : 50 000 - 1 : 25 000). Дается оценка прогнозных ресурсов потенциальных рудных полей по категориям Р3 и Р2.

Прогнозирование МПИ на стадии поисковых работ – проводится в пределах бассейнов, рудных районов, узлов и полей, выявленных при региональных геолого-металлогенических исследованиях масштабов 1 : 200 000 - 1 : 50 000, по которым имеются оценки прогнозных ресурсов категорий Р3 и Р2. Поиски проводятся в масштабах 1 : 200 000 - 1 : 10 000 с выделением перспективных геофизических и геохимических аномалий, участков, проявлений полезных ископаемых. По указанным объектам на основе результатов геологических, геофизических и геохимических исследований оцениваются прогнозные ресурсы категорий Р2 и Р1 и дается их геолого-экономическая оценка.

Прогнозирование МПИ (рудных тел) на стадии оценочных работ (локальное прогнозирование) – проводится на обнаруженных проявлениях полезных ископаемых при исследованиях в масштабах 1 : 25 000 - 1 : 10 000 и 1 : 5 000 - 1 : 1 000 (для сложных и мелких месторождений). По результатам вскрытия тел полезных ископаемых в естественных обнажениях и горных выработках приблизительно оконтуривается их положение в пространстве, и в пределах этого геометризованного объема подсчитываются запасы категории С2. По всей остальной менее изученной части месторождения оцениваются в количественном и качественном отношении прогнозные ресурсы категории Р1. Параметры прогнозных ресурсов устанавливаются на основании экстраполяции результатов по рудным телам, запасы которых оценены по категории С2, с учетом остальных известных геологических, геофизических, геохимических и геоморфологических данных, а также по аналогии с другими (эксплуатируемыми, разведанными или оцененными) месторождениями того же типа.

При этом обязательно проводится геолого-экономическая оценка объектов, завершающаяся технико-экономическим обоснованием промышленной ценности месторождения и рекомендацией о целесообразности передачи объекта в разведку и освоение.

Прогнозирование МПИ (рудных тел) на стадии разведки (детальное прогнозирование) – проводится на месторождениях с технико-экономическим обоснованием (ТЭО) его промышленной ценности, составленным по результатам оценочных работ. По результатам разведочных работ оцениваются запасы категорий С2 и С1.

МИНЕРАГЕНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ РУДОНОСНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Принципы металлогенического районирования – это совокупность исходных положений, позволяющих путем применения принципов системности, последовательного приближения, соответствия выделять металлогенические единицы различного иерархического уровня. Каждое металлогеническое подразделение понимается при этом как объемная целостная структура, блок земной коры определенной протяженности на глубину. В настоящее время главный подход при металлогеническом районировании – учет истории геологического развития территорий, запечатленной в рядах геологических формаций. Этот подход базируется на картировании реальных геологических формаций, выявлении на этой основе перспективных площадей при помощи критериев, специфических для каждого иерархического уровня.

Металлогеническое районирование (МР) – это выделение рудоносных площадей различного иерархического уровня и установление их соподчиненности с целью выявления закономерностей распределения этих площадей в пространстве как основы прогнозных построений. При МР необходимо соблюдение общей последовательности перехода от более крупных единиц к более мелким с выделением такого количества градаций, какого будет достаточно для характеристики установленных закономерностей.

Существует несколько схем МР.

Шаталов разделил рудоносные площади по их размерам и конфигурации (таблица 9).

Рундквистом предложен ряд металлогенических и соответствующих им тектонических единиц (таблица 10).

В таблице 11 приведён ранжированный по размерам ряд металлогенических подразделений.

Таблица 9

Классификация рудоносных площадей по размерам и форме

| Размеры | Форма |  |
| --- | --- | --- |
|  | линейно вытянутые площади | площади иной формы без отчетливо выраженной линейности |
| Планетарные | Планетарный металлогенический пояс | - |
| Весьма крупные | Металлогенический пояс | Металлогеническая провинция |
| Крупные | Металлогеническая зона – рудный пояс | Металлогеническая область |
| Средние | - | Рудный район |
|  | Рудная зона | - |
|  | - | Рудный узел |
| Небольшие | Рудное поле |  |

Таблица 10

Соответствие тектонических единиц металлогеническим единицам

| Металлогенические единицы | Тектонические единицы |
| --- | --- |
| Планетарный металлогенический пояс | Планетарный тектонический пояс |
| Металлогенический пояс, провинция | Складчатый пояс, провинция |
| Металлогеническая система, область | Складчатая система, область |
| Структурно-металлогеническая зона | Структурно-формационная зона |
| Металлогеническая зона | Формационная зона |
| Рудная зона (район) | Структурно-формационная подзона или её часть |
| Рудное поле (месторождение) | Структурно обособленные блоки подзон |

Таблица 11

Ранжирование металлогенических подразделений по размерам

| Ранги металлогенических подразделений (базовые рамеры) | Рудные полезные ископаемые (металлические, неметаллические, минеральные источники и др.) | Горючие полезные ископаемые (нефть, га, уголь, горючие сланцы и др.) |
| --- | --- | --- |
| Планетарный (млн – сотни тыс. км2) | Планетарные металлогенические пояса, провинции |  |
| Региональный (сотни тыс. км2) | Металлогенические пояса, провинции |  |
|  | Рудоносные пояса, провинции | Нефтегазоносные, угленосные, горюче-сланцевые области, бассейны |
| Внутрирегиональный (десятки тыс. км2) | Металлогенические зоны, области, бассейны |  |
|  | Рудоносные зоны, области, бассейны | Нефтегазоносные, угленосные, горючесланцевые области, бассейны |
| Районы (тыс. км2) | Локальные металлогенические объекты |  |
|  | Рудные районы | Районы нефтегазонакопления, угольные, горючесланцевые |
| Узлы (сотни км2) | Рудные узлы | Узлы нефтегазонакопления, угольные, горючесланцевые |
| Поля (десятки км2) | Рудные поля | Поля нефтегазонакопления, угольные, горючесланцевые |
| Месторождения (единицы км2) | Рудные месторождения | Месторождения нефтегазонакопления, угольные, горючих сланцев |
| Тела (десятые доли км2) | Рудные тела | Залежи нефтегазонакопления, угольные, горючих сланцев |

ПРОГНОЗНО-ПОИСКОВЫЕ МОДЕЛИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Моделирование (модели) в металлогении – исследование предметов и явлений путем построения и изучения их моделей (обобщенных образов); например, обобщенных образов металлогенических (рудоносных) объектов, обстановок их проявления, процессов их формирования (модели рудообразования), алгоритмы (технологии) прогнозирования и поисков МПИ. Модель представляет собой систему элементов и их связей. Элементы моделей могут быть выражены вещественно или абстрактно (через символы). Наиболее традиционным является создание моделей описательных, графических, картографических. Характеристика основных видов моделей приведена ниже.

Модели региональных рудоносных объектов (МРРО) – обобщеные образы геологических блоков различных иерархических уровней с промышленной рудоносностью.

МРРО рассматриваются обычно во взаимосвязи с моделями обстановок их проявления. МРРО имеют особенности, многие из которых свойственны вообще геологическим моделям:

- большое число составляющих их элементов;

- наличие элементов, отношение которых к рудоносности может быть позитивным, негативным, неясным и безразличным;

- соподчиненность элементов МРРО различных уровней;

- различная степень взаимосвязи элементов модели между собой.

Создание МРРО происходит путём анализа эмпирического материала с учётом теоретических предпосылок по следующей схеме: признаки, диагностирующие геолого-структурный тип рудоносного (потенциально рудоносного) объекта – известные эмпирические и теоретические (генетические) признаки состава и масштаба рудоносности (положительные рудоконтролирующие факторы) – рудоносность определенного типа и масштаба.

Конкретные наборы диагностических признаков для МРРО зависят от иерархического положения объекта «по вертикали» – металлогеническая провинция – зоны – рудные районы.

Модели месторождений и рудных тел – обобщенные образы месторождений и рудных тел, содержащие их главные характеристики в непротиворечивом и доступном для наблюдений сочетании. Можно различать следующие модели месторождений (в скобках области их наибольшего использования):

- генетические (теория рудогенеза);

- классификационно-признаковые (металлогенический анализ, прогнозирование);

- статистические, количественные (региональное и локальное прогнозирование, поиски);

- рудных тел – морфологические (локальный прогноз, поиски, оценочные и разведочные работы).

Модели металлогенических обстановок (ММО) – обобщенные образы геологических ситуаций, в которых находятся рудоносные объекты разного ранга. Элементами ММО являются тектонические (геодинамические) и вещественные характеристики. Первые зависят от теоретических концепций (мобилизм, фиксизм), вторые – от эмпирических материалов по строению рудоносных площадей. Именно ММО предопределяют ожидаемые типы рудоносных объектов, их основные характеристики.

Модели рудообразующих процессов (МРП) – совокупность взаимосвязанных факторов и параметров, приводящих к образованию МПИ, как вещественное выражение рудообразующих геологических процессов.

МРП эквивалентны модели рудообразующих систем, объединяющих источники вещества, транспортирующие агенты и МПИ.

Модели прогнозно-поисковые (МПП) – это оптимизированные технологические схемы реализации геологоразведочного процесса (оптимальные комплексы видов и методов работ, приведенные в соответствие с моделями объектов прогноза, поисков, оценки, разведки) как по полному циклу, так и в рамках отдельных стадий. В МПП реализуется принцип соответствия. В них взаимосвязаны следующие элементы:

- конечные цели работ (ресурсы и (или) запасы);

- объекты, подлежащие обнаружению;

- методы работ, обеспечивающие выявление признаков объектов, самих объектов и конечных целей соответствующих стадий.

Каждой стадии ГРР отвечают однотипные по принципиальной структуре блоки (модели) прогнозно-поисковых комплексов (ППК), а всему циклу – сумма таких блоков, сопряженных по времени, что соответствует реализации принципа последовательного приближения.

Каждый блок (модель) представляет собой систему «методы – признаки – объекты», связи и соотношения в которой отражают принцип соответствия и должны обеспечивать достижение цели работ определенной стадии ГРР.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИЙ, ПЛОЩАДЕЙ И МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В результате проведения ГРР оцениваются запасы и прогнозные ресурсы полезных ископаемых.

Подсчет запасов МПИ – это определение количества и качества минерального сырья в недрах. Он производится по результатам проведения разведочных и оценочных работ.

Оценка прогнозных ресурсов – это определение количетва и качества прогнозных ресурсов в пределах исследуемых и прогнозируемых площадей по совокупности признаков.

Запасы полезных ископаемых – обнаруженное в известных месторождениях и подсчитанное в единицах массы или объема количество полезного компонента (металла, минерала или породы) или руды.

Запасы балансовые – запасы, использование которых экономически целесообразно (удовлетворяет требованиям к количеству и качеству, устанавливаемым для подсчета запасов в недрах).

Ресурсы прогнозные (ПР) – количество минерального сырья промышленных кондиций в пределах разноранговых площадей (провинциях, минерагенических зонах, рудных полях и др.) и месторождений, наличие которых предполагается на основании известных закономерностей размещения и образования месторождений определенного типа. В зависимости от степени обоснованности подразделяются на категории Р1, Р2, Р3 и ресурсы металлогенические.

Прогнозные ресурсы категории Р1 учитывают возможность расширения площадей распространения полезного ископаемого за пределы контуров подсчета запасов или выявления новых рудных тел полезного ископаемого на рудопроявлениях, разведанных и разведуемых месторождениях. Для количественной оценки ресурсов Р1 используются геологически обоснованные представления о размерах и условиях залегания известных тел. Оценка ресурсов основывается на результатах геологических, геофизических и геохимических исследований площадей возможного нахождения полезного ископаемого, а также на материалах одиночных поисковых скважин и геологической экстраполяции структурных, литологических, стратиграфических и др. особенностей размещения оруденения.

Прогнозные ресурсы категории Р2 учитывают возможность обнаружения в бассейне, рудном районе, узле, поле новых месторождений, предполагаемое наличие которых основывается на положительной оценке выявленных при крупномасштабной геологической съемке и поисковых работах проявлений полезного ископаемого, а также геофизичесих и геохимических аномалий, рудоносная природа и возможная перспективность которых установлены единичными выработками. Количественная оценка ресурсов, представления о размерах предполагаемых месторождений, минеральном составе и качестве руд основываются на аналогиях с известными месторождениями того же формационного типа. ПР оцениваются до глубин, доступных для эксплуатации.

Прогнозные ресурсы категории Р3 учитывают лишь потенциальную возможность открытия месторождений того или иного вида полезного ископаемого на основании благоприятных магматических, стратиграфических, литологических, тектонических и палеогеографических предпосылок, выявленных на исследуемой площади при средне- и крупномасштабной геологической. Количественная оценка ПР этой категории производится без привязки к конкретным объектам по предположительным параметрам на основе аналогии с более изученными регионами, площадями и бассейнами, где имеются разведанные месторождения того или иного типа.

Прогнозные ресурсы оцениваются различными методами:

Метод оценки ПР дифференциальный базируется на анализе особенностей геологического строения территорий, выделении закономерностей размещения полезных ископаемых, критериев прогнозной оценки площадей разного ранга, установлении закономерностей связи рудоносности с особенностями геологического строения территорий.

Метод оценки ПР по аналогии (метод геологической аналогии) базируется на принципе вероятностного подобия: наиболее вероятно, что сходным геологическим обстановкам со сходной историей развития будет свойственно близкое по типу и масштабам оруденение. Анализируются две группы объектов одного иерархического уровня: эталонные (рудоносные) и оцениваемые (потенциально рудоносные). ПР минерального сырья объекта прогнозирования определяются по формуле Быховера: ПР = K*q*V. где q –удельная рудоносность (продуктивность) эталонной территории, V – геометрические параметры оцениваемой территории, К – степень подобия эталонной и оцениваемой площадей.

Метод оценки ПР путем прямых подсчетов по параметрам среды и оруденения в региональных масштабах применяется для простых морфологических типов оруденения (угля, соли).

Метод оценки ПР экспертный основан на использовании индивидуального и коллективного опыта специалистов.

ПРОГНОЗНО-МИНЕРАГЕНИЧЕСКИЕ КАРТЫ

ТЕРРИТОРИЙ И ПЛОЩАДЕЙ

Металлогенические карты (МК) – итоговые картографические элементы металлогенического анализа, отражающие главные закономерности размещения рудоносных площадей разного ранга и продуктов рудогенеза. Эти карты составляются на геологической основе, но более эффективным является применение специализированных основ, выбор которых определяется главными факторами, влияющими на размещение месторождений.

В зависимости от последних могут быть использованы тектонические, структурно-формационные, литолого-фациальные, палеогеографические и др. основы или одна из данных основ, дополненная элементами нагрузки иного содержания.

Собственно металлогеническая нагрузка основ включает в себя контуры рудоносных площадей соответствующего ранга и продукты рудогенеза (месторождения, рудопроявления, точки минерализации с их различными характеристиками (с помощью специальных занков).

Масштаб МК зависит от рангов потенциально рудоносных площадей, которые должны быть выделены на карте.

Обзорные карты (масштаб 1 : 500 000 и мельче) обеспечивают оконтуривание и прогноз металлогенических зон, среднемасштабные (1 : 500 000 – 1 : 200 000) – рудных районов, крупномасштабные (1 : 100 000 – 1 : 50 000) – рудных полей, детальные (1 : 50 000 и крупнее) – локальных перспективных участков, сопоставимых по размерам с площадями месторождений.

МК подразделяются на отраслевые (пометальные) и комплексные.

Для обеспечения полноты картографической характеристики закономерностей размещения рудоносных площадей и месторождений составляется комплект карт, включающий геологическую карту (структурно-формационную и др.), карту прогнозной и поисковой изученности, собственно металлогеническую карту, карту прогнозных и поисковых критериев и признаков, прогнозную карту.

Прогнозно-минерагенические карты – это разновидность минерагенических карт, объединяющие в себе элементы металлогении и прогноза полезных ископаемых. Карты отражают связь главных полезных ископаемых с геологическими факторами. Эти факторы подчеркиваются на них особыми знаками, показываются месторождения и их поисковые признаки, оконтуриваются металлогенические зоны и др. площади, а также даются рекомендации, которые следует выполнять для реализации прогнозов.

Итоговую карту закономерностей размещения полезных ископаемых и прогноза, составляемую на структурно-формационной (палеогеодинамической) основе, рекомендуется сопровождать серией вспомогательных карт более мелкого масштаба: геофизических полей и глубинного строения территорий, геохимической специализации геологических формаций и локальных аномалий и др., на которых обосновывается выделение факторов рудоконтроля и критериев прогнозной оценки территорий.

Карты закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых – карты, на которые выносятся все месторождения, проявления полезных ископаемых, различные аномалии, поисковые признаки и др. элементы, позволяющие выделять перспек-тивные площади и давать им прогнозную оценку.

Металлогенограммы (МГ) – графические схемы, на которых показаны возраст, литологический состав и мощность стратифицированных образований, связь минерализации со стратифицированными и магматическими образованиями.

МГ является ключом к металлогенической карте, показывая степень обоснованности выделения металлогенических подразделений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аксенов Е.М., Валеев Р.Н., Солонцов Л.Ф. Основы минерагенического анализа платформенных и складчатых областей (на примере нерудных полезных ископаемых). Обзор ВИЭМС. М.: ВИЭМС, 1979. 62 с.

2. Беленицкая Г.А. Опыт мелкомасштабного литогеодинамического районирования и картирования осадочного чехла территории России // Литосфера. 2007. № 5. С. 3-37.

3. Билибин Ю.А. Металлогенические провинции и металлогенические эпохи. М.: Госгеолтехиздат, 1955. 87 с.

4. Буш В.А., Натапов Л.М. Геодинамическая карта России. Масштаб 1:10000000. Объяснительная записка // Геологический атлас России. Раздел 2. Геологическое строение и геофизическая характеристика недр. М-СПб.: Роскомнедра, НПО «Аэрогеология», 1996. С. 135-148.

5. Валеев Р.Н., Солонцов Л.Ф., Аверьянов В.И. и др. Основные принципы минерагенического анализа платформенных областей (к составлению карт прогноза неметаллических полезных ископаемых Русской платформы). Экспресс-информация ВИЭМС. М.: ОЦНТИ ВИЭМС, 1974. 51 с.

6. Геологическая карта России масштаба 1 : 2500000 / гл. редактор Б.А. Яцкевич. СПб.: ВСЕГЕИ, 2004.

7. Геологический словарь. В 2-х томах. Том 1. М.: Недра, 1978. 487 с. Том 2. М.: Недра, 1978. 456 с.

8. Золоев К.К., Попов Б.А., Рапопорт М.С. Глубинное строение и металлогения подвижных поясов. М.: Недра, 1990.

9. Зоненшайн Л.П., Кузьмин М.И. Палеогеодинамика. М.: Наука, 1992.

10. Зоненшайн Л.Н., Кузьмин М.И., Моралев В.М. Глобальная тектоника, магматизм и металлогения. – М.: Недра, 1976.

11. Кривцов А.И. Методические основы прогнозно-металлогенических построений // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2010. № 1. С. 45-48.

12. Металлогеническая карта СССР масштаба 1:2500000. Краткая объяснительная записка. – Ленинград: ВСЕГЕИ, 1973. 32 с.

13. Металлогенический кодекс России. М.: Геокарт – ГЕОС, 2012. – 126 с.

14. Палеогеография СССР. Объяснительная записка к Атласу литолого-палеогеографических карт СССР / Под ред. А.П. Виноградова. Т. 1-4. М.: 1974.

15. Полянин В.С. Геология и минерагения офиолитов: учебное пособие. – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2010. – 232 с.

16. Полянин В.С. История структурно-вещественных преобразований и рудообразующие системы в офиолитах Урало-Азиатского пояса // Литосфера. 2007. № 5. С. 68-96.

17. Полянин В.С. Региональная геология. Часть 1. Древние платформы. Учебное пособие. Казань: Казанский госуниверситет, 2006. 98 с.

18. Полянин В.С. Региональная геология. Часть 2. Подвижные пояса неогея. Учебное пособие. Казань: Казанский госуниверситет, 2010. 168 с.

19. Полянин В.С., Полянина Т.А. История геологического развития и минерагения офиолитов Северо-Западного Кавказа // Отечественная геология. 2010. № 4. С. 61-63.

20. Полянин В.С., Полянина Т.А. Минерагения офиолитов южных регионов Сибири и Дальнего Востока // Разведка и охрана недр. 2011. № 3. С. 23-26.

21. Полянина Т.А., Полянин В.С., Турашева А.В., Коваленко И.В., Яковлева Е.И., Булавко Л.Ф. Минерально-сырьевой потенциал высококонъюнктурных видов цветных камней России / Разведка и охрана недр. 2009. №10. С. 41-46.

22. Российский металлогенический словарь. – С-Пб.: ВСЕГЕИ, 2003. 320 с.

23. Coney P.O. The geotectonic cicle and the new global tectonics // Geol. Soc. Am. Bull. 1970. Vol. 81. № 3.

Учебное издание

Полянин Валерий Сергеевич

МИНЕРАГЕНИЯ

Подписано в печать

Бумага офсетная. Печать цифровая.

Формат 60х84 1/16. Гарнитура «Times New Roman». Усл. печ. л.      .

Тираж      экз. Заказ

Отпечатано с готового оригинал-макета

в типографии Издательства Казанского университета

420008, г. Казань, ул. Профессора Нужина, 1/37

тел. (843) 233-73-59, 233-73-28