ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Лабораторная работа 1.

«Описание характеристик антенн с помощью открытого программного обеспечения MMANA-GAL basic»

Работу выполнил:

студент 3 курса

группы 06-721

Казань 2020

Введение.

MMANA-GAL - простой и надежный программный комплекс для создания, редактирования, анализа и расчета антенн методом моментов. Основой расчетов MMANA-GAL является максвелловская система уравнений, а вычислительной базой – модернизированный MININEC3. Программа работает с любыми типами антенн, представленных в виде наборов тонких проводов. Антенны легко рисуются и правятся либо с помощью задания цифровых значений, либо в графическом окне, имеющем объемное представление. В программе можно соединять воедино до четырех различных файлов моделей, создавая целые антенные комплексы. При вычислении будут учтены нагрузки и провода всех антенн составной системы. Любое произведенное изменение после расчета модели можно откатить назад. Количество операций отката ограничивается лишь размером жесткого диска. Программный пакет представлен в двух вариантах: бесплатный базовый MMANA-GAL basic и профессиональный MMANA-GAL pro. MMANA-GAL basic ориентирован на радиолюбительские нужды.

- Выбор антенны в программе MMANA-GAL

В данной лабораторной работе поставлена задача рассмотреть характеристики антенн трех типов: простейших дипольных и петлевых  антенн, а также к одной из направленных антенн. Если программа установлена на диске С, то путь к дипольным антеннам: C:\MMANA-GAL_Basic\ANT\HF simple\Dipole , к петлевым антеннам: C:\MMANA-GAL_Basic\ANT\HF simple\Loop , к направленным антеннам: C:\MMANA-GAL_Basic\ANT\VHF beams (рис.1).

Рис.1

Для каждого вида антенн выбирается для рассмотрения одна антенна (всего анализируется 3 антенны разных типов).

- Описание характеристик выбранной антенны в программе MMANA-GAL

Рассмотрим описание характеристик выбранной антенны в программе MMANA-GAL на примере диполя Надененко (каталог C:\MMANA-GAL_Basic\ANT\HF simple\Dipole, файл NadenDip.maa) (рис. 2).

Рис. 2

При выборе антенны на экран выводится ее вид (рис.3):

Рис.3

Рисунок можно увеличивать, уменьшать, вращать и изменять вид изображения.

Антенна NadenDip является разновидностью симметричной вибраторной антенны или диполя, но более сложной структуры. Рабочая частота этой антенны – 3,65 МГц, что соответствует длине волны 82,135 м.

При выборе окна Геометрия (Geometry) отображаются геометрические параметры антенны. Показываются название антенны и частота (3,65 МГц) на которую она настроена. Обратим внимание на параметр R(mm) – радиус проводов в мм. Этот параметр будет варьироваться в данной работе.

Рис.4

В закладке Setup имеется возможность выбора языка

Расчет параметров выбранной антенны осуществляется при переходе на вкладку ВЫЧИСЛЕНИЯ (Calculate) .

Рис.5

В этом окне производятся установки условий расчета, выводится ход расчета и окончательные результаты. В окне Частота (Freq) устанавливается частота анализа антенны (по умолчанию берется частота, установленная в закладке Геометрия). Если нужна специфическая частота, то ее значение вводится вручную.

Правое окно – информационное. Оно отображает текущее состояние расчета. Туда же выводятся сообщения о возможных ошибках расчета. В окошке Земля (Ground) выбирается тип земли. Пункты Свободное пространство (Free space) и Идеальная земля (Perfect) рассматриваются в этой работе, а установка Реальная земля (Real) используется в следующей работе.

Высота антенны над землей устанавливается в поле Высота (Add height). В данной лабораторной работе высота не меняется, остается то значение, которое устанавливается по умолчанию  (если в окошке Земля выбрана опция Свободное пространство, то установка высоты отключается). В поле Материал (Material) выбирается материал  антенны из списка. В данной работе мы будем менять этот параметр.

Вычисление основных параметров антенны происходит при нажатии кнопки Пуск (Start) (Рис.6).

Рис.6

В большой нижней таблице мы получим результаты расчета.

Результаты выводятся в следующем формате (по столбцам):

Freq MHz – частота.

R – активная часть входного сопротивления, Ом.

jX – реактивная.

SWR – КСВ (по умолчанию в 50-омном тракте).

Gh – усиление относительно полуволнового диполя (дБд), причем это значение выводится, только если расчет производится для свободного пространства.

Ga dbi – усиление к изотропному излучателю (для свободного пространства на 2,15 дБ больше, чем Gh). Эта единица, будучи привязанной к абстрактной всенаправленной антенне, независящей от высоты и свойств земли, используется в последующем во всех таблицах и графиках.

F/B db – отношение уровней излучения вперед/назад. В качестве направления назад используется довольно большой телесный угол, по умолчанию – по азимуту 120 градусов (+ 60 градусов от направления назад, т. е. от 120 до 240 градусов по азимуту) и 60 градусов (от 0 до 60 градусов) по зениту. Вычисление излучения назад в столь широком угловом диапазоне более корректно, чем простое вычисление только назад. Это же является причиной, что MMANA дает меньшие значения F/B, чем другие моделирующие программы, которые считают заднее излучение, только для единственного направления – чисто назад.

Elev. – зенитный (вертикальный) угол, под которым распложен максимум излучения антенны.

Земл – тип земли (свободное пространство, идеальная или реальная), для которого проводилось моделирование.

Высота – высота антенны в метрах над землей. Если земля была задана как свободное пространство, столбец будет пустым.

Пол. – поляризация антенны – горизонтальная или вертикальная. Выводится, в какой поляризации антенна излучает большую часть мощности.

Результаты расчета антенны в таблице можно отобразить в виде графиков. Для этого нажимаем на кнопку Графики (Plots). В поле Полоса (BW) устанавливается ширина полосы частот (относительно центральной), в которой мы можем посмотреть параметры (как и во всех подобных) полях. Выбранное значение автоматически устанавливается по горизонтальной оси графика. Далее кнопками вверху выбирается число точек расчета. Для первого анализа достаточно нажать 2 точки (Speculation) – график будет построен грубо, только по двум точкам. Остальная часть его будет построена сложной экстраполяцией – предположениями MMANA как же этот график должен по ее мнению идти дальше. Точность таких предположений довольно высока, но конечно не абсолютна. Кроме того, на антеннах с нестандартным поведением КСВ от частоты (широкополосных, например) предположения MMANA оказываются неточными. При нажатии Вся сетка (All points) – просчитываются пять точек – каждый шаг сетки, чем уточняется предыдущий график. При нажатии Доп. Точки (Detailed), кроме пяти точек сетки, просчитываются несколько дополнительных точек между шагами сетки (по умолчанию 1, максимум 4 – устанавливается при нажатии на кнопку Setup), что позволяет иметь уже весьма точный и подробный график из 20 точек (требуется время, чтобы их просчитать).

Последовательно выбирая закладки Z, КСВ, Gain/FB, ДН можно наглядно увидеть, как меняются от частоты в заданном вами диапазоне параметры антенны (для тех же самых частот расчета).

Кнопка Поиск резонанса предназначена для автоматического поиска резонансной частоты антенны (т. е. той, на которой реактивная составляющая ее входного импеданса равна нулю).

После нахождения резонансной частоты на нее автоматически устанавливается центр всех графиков этого окна.

Две важные особенности. Во первых, резонансная частота ищется не только в диапазоне, заданном в окне Полоса, а во всем диапазоне частот. Во вторых, если антенна имеет несколько резонансных частот, то определяется ближайшая к установленной центральной частоте.

Например, простой полуволновой диполь на 14 МГц при задании частоты 20 МГц и нажатии кнопки Поиск резонанса дает частоту первого резонанса 14,037 МГц. А при установке центральной частоты 30 МГц нажатие той же кнопки обнаруживает резонанс диполя уже на третьей гармонике – на частоте 42,764 МГц. При установке 60 Мгц отыскивается резонанс на пятой гармонике 71,052 МГц.

Рассмотрим далее закладку «ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ» (Far field plots) Выбрав эту закладку (рис. 7), вы увидите ДН антенны в вертикальной и горизонтальной плоскости и табличку всех основных параметров антенны.

Рис.7

ДН любой антенны является объемной трехмерной фигурой, в общем случае, неправильной формы. Отображение этой фигуры на плоских графиках MMANA имеет свои особенности. ДН в вертикальной плоскости MMANA представляет собой сечение плоскостью X–Z объемной ДН.

Именно поэтому, чтобы увидеть на ДН в вертикальной плоскости отношение излучений вперед_назад (и для правильного подсчета F/B программой) при создании описания антенны, следует располагать ее так, чтобы предполагаемый максимум излучения был направлен вдоль оси X.

ДН в горизонтальной плоскости НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛОСКИМ РАЗРЕЗОМ объемной ДН, как это принято думать. В самом деле, при наличии реальной земли непосредственно вдоль земли (под нулевым зенитным углом) никакая антенна ничего не излучает, поэтому если мы в этом случае просто попытаемся разрезать объемную ДН плоскостью X–Y, то не увидим ничего. В действительности же все ДН (не только в MMANA, а вообще все) в горизонтальной плоскости являются КОНИЧЕСКИМИ сечениями объемной ДН. Строится такая ДН так – берем определенный зенитный угол, и, сохраняя его постоянным, обходим по азимуту антенну вокруг. Получившаяся плоская фигура и будет коническим сечением.

Иными словами, для построения и анализа ДН в горизонтальной плоскости надо знать еще и зенитный угол, для которого она (ДН) построена.

ДН в горизонтальной плоскости, приведенная без указания этого угла (это нередко практикуется в любительской литературе), несет неполную информацию. Дело в том, что для многих антенн в зависимости от зенитного угла меняется не только усиление, но и в некоторой степени форма ДН в горизонтальной плоскости. Для случая идеальной или реальной земли ДН в горизонтальной плоскости по умолчанию строиться для зенитного угла, соответствующего максимальному уровню излучения. Иное значение зенитного угла задается кнопкой Установить значение зенитного угла. Это полезно при изучении излучения антенны под малыми зенитными углами к горизонту и формы ее ДН при этом в горизонтальной плоскости. Если антенна моделируется в свободном пространстве, то установленный по умолчанию зенитный угол для построения ДН в горизонтальной плоскости составляет 0 градусов.

Вот в этом единственном частном случае коническое сечение совпадает с простым плоским сечением плоскостью X–Y. Через меню Сервис, по цепочке Сервис Сервис и Установки Зенитный угол на ДН в свободном пространстве можно задать построение горизонтальной ДН для зенитного угла, соответствующего максимальному излучению. Это удобно, если максимум излучения антенны в свободном пространстве расположен где то в стороне от 0 градусов по зенитному углу.

В окошке ДН для поляризаций можно выбрать для какой поляризации (вертикальной V, горизонтальной H, их суммы Сумма, или для одновременного отображения разными цветами V+H) будут построены ДН.

Сохранить ДН, параметры и все результаты расчета антенны в отдельный файл (на будущее для последующего сравнения их с другими) можно, выбрав в основном меню Файл команду Сохранить ДН (*.mab)). При этом сохраняется не только описание антенны (провода, параметры сегментации, источники, нагрузки, частота, высота, материал), но и все результаты расчетов.

Кнопка 3Д ДН (3D FF) выводит трехмерное изображение диаграммы направленности (Рис. 8).

Рис. 8

- Порядок выполнения работы

Выбрать конкретную дипольную антенну из папки: C:\MMANA-GAL_Basic\ANT\HF simple\Dipole. Указать ее:

Выбрана антенна: NadenDip.maa .

- Привести ее вид, как показано на рис. 3.

- Отобразить таблицу из окна Геометрия (рис. 4).

- Отобразить содержимое вкладки Вычисления (рис.5). Указать частоту и длину волны, на которую рассчитана антенна:

Рабочая частота антенны  NadenDip 3,65 МГц, что соответствует длине волны 82,135 м.

Выбрать тип Земли «Свободное пространство».

- Произвести расчет параметров антенны.

| F (МГц) | R (Ом) | jX (Ом) | KCB 200 | Gh (dBd) | Ga (dBi) | F/B (dB) | Elev(rp) | Земля | Высота | Поляр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,65 | 61,88 | 28,4 | 3,3 | -0,13 | 2,2 | 0 | 89,0 | Своб | — | гориз. |

TX

- Построить диаграммы направленности антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

- Построит пространственную диаграмму направленности.

- Во вкладке «Вычисления» выбрать тип Земли «Идеальная» и повторить пункты 4-6

Расчет параметров антенны.

| F (МГц) | R (Ом) | jX (Ом) | KCB 200 | Gh (dBd) | Ga (dBi) | F/B (dB) | Elev(rp) | Земля | Высота | Поляр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,65 | 74,85 | 54,15 | 2,9 | - | 7,48 | 0 | 90,0 | Идеал. | 20 | гориз. |

TX

Диаграммы направленности антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Пространственная диаграмма направленности.

- Во вкладке «Вычисления» выбрать тип Земли «Идеальная», Материал «железо» и повторить пункты 4-6 .

Расчет параметров антенны.

| F (МГц) | R (Ом) | jX (Ом) | KCB 200 | Gh (dBd) | Ga (dBi) | F/B (dB) | Elev(rp) | Земля | Высота | Поляр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,65 | 89,62 | 51,6 | 2,41 | - | 6,68 | 0 | 90,0 | Идеал. | 20 | гориз. |

TX

Диаграммы направленности антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Пространственная диаграмма направленности.

- Во вкладке «Геометрия (Geometry)» параметр R(mm) – радиус проводов в мм увеличить в 4 раза. Во вкладке «Вычисления» выбрать тип Земли «Идеальная», Материал «медь» и повторить пункты 4-6 .

Расчет параметров антенны.

| F (МГц) | R (Ом) | jX (Ом) | KCB 200 | Gh (dBd) | Ga (dBi) | F/B (dB) | Elev(rp) | Земля | Высота | Поляр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,65 | 74,77 | 49,18 | 2,86 | - | 7,5 | 0 | 90,0 | Идеал. | 20 | гориз. |

TX

Диаграммы направленности антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Пространственная диаграмма направленности.

- Сравните полученные результаты. Сделайте выводы.

- Выбрать конкретную петлевую антенну из папки C:\MMANA-GAL_Basic\ANT\HF simple\Loop. Повторить пункты 1-10.

- Выбрать конкретную антенну из папки C:\MMANA-GAL_Basic\ANT\VHF beams. Повторить пункты 1-10.