ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Лабораторная работа 2.

«Исследование антенны NadenDip с помощью открытого программного обеспечения MMANA-GAL basic»

Работу выполнил:

студент 3 курса

группы 06-721

Казань 2020

Введение.

В данной лабораторной работе поставлена задача исследования изменений характеристик антенн при изменении частоты сигнала (F), высоты расположения антенны над земной поверхностью (h) а так же изменения свойств подстилающей поверхности. Данные исследования проводятся в бесплатном программном обеспечении для расчетов антенных систем MMANA-GAL basic.

Исследуются антенны трех типов: простейших дипольных и петлевых  антенны, а также одна из направленных антенн. Если программа установлена на диске С, то путь к дипольным антеннам: C:\MMANA-GAL_Basic\ANT\HF simple\Dipole , к петлевым антеннам: C:\MMANA-GAL_Basic\ANT\HF simple\Loop , к направленным антеннам: C:\MMANA-GAL_Basic\ANT\VHF beams (рис.1).

Рис.1

Для каждого вида антенн выбирается для рассмотрения одна антенна (всего анализируется 3 антенны разных типов).

В описании лабораторной работы исследование антенных характеристик проводится на примере диполя Надененко (каталог C:\MMANA-GAL_Basic\ANT\HF simple\Dipole, файл NadenDip.maa) (рис. 2).

Рис. 2

Антенна NadenDip является разновидностью симметричной вибраторной антенны или диполя, но более сложной структуры (см. рис.2). Рабочая частота этой антенны в базе данных MMANA-GAL_Basic – 3,65 МГц, что соответствует длине волны 82,135 м.

- Исследование зависимости основных параметров антенны от частоты излучаемого сигнала.

В этом пункте мы рассмотрим алгоритм исследования зависимости основных параметров исследуемой антенны от частоты в программе MMANA-GAL. Пусть F0 – частота антенны по умолчанию. Свойства антенны исследуем для диапазона [F0-F0/2;F0+F0/2]  c шагом не реже F0/10 (всего 11 отсчетов).

Для антенны NadenDip F0 = 3,65 МГц. F0/2=1,825 МГц.

Следовательно, исследуем диапазон частот [1,825 МГц; 5,475 МГц] c шагом не реже F0/10 = 0,365 МГц.

Пункты выполнения работы.

- Выбрать конкретную дипольную антенну из папки: C:\MMANA-GAL_Basic\ANT\HF simple\Dipole. Указать ее:

Выбрана антенна: NadenDip.maa .

- Привести ее вид, как показано на рис. 2.

- Отобразить содержимое вкладки Вычисления. Указать частоту и длину волны, на которую рассчитана антенна:

Рабочая частота антенны  NadenDip 3,65 МГц, что соответствует длине волны 82,135 м.

Выбрать тип Земли «Свободное пространство».

- . Указать исследуемый диапазон частот.

Для антенны  NadenDip исследуем диапазон частот [1,825 МГц; 5,475 МГц] c шагом не реже F0/10 = 0,365 МГц.

- Произвести расчет параметров антенны на центральной частоте F0 = 3,65 МГц.

| F (МГц) | R (Ом) | jX (Ом) | KCB 200 | Gh (dBd) | Ga (dBi) | F/B (dB) | Elev(rp) | Земля | Высота | Поляр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,65 | 61,88 | 28,4 | 3,3 | -0,13 | 2,2 | 0 | 89,0 | Своб | — | гориз. |

- Изменяя значение частоты  , рассчитываем параметры антенны в остальных точках. Строим таблицу.

Таблица №1.

| F (МГц) | R (Ом) | jX (Ом) | KCB 200 | Gh (dBd) | Ga (dBi) | F/B (dB) | Elev(rp) | Земля | Высота | Поляр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,475 | 293,3 | 322 | 3,64 | 0,36 | 2,51 | 0 | — | Своб. | — | гориз. |
| 5,11 | 212,9 | 269,1 | 3,41 | 0,24 | 2,39 | 0 | 88 | Своб. | — | гориз. |
| 4,745 | 155,5 | 210 | 3,17 | 0,13 | 2,28 | — | 88 | Своб. | — | гориз. |
| 4,38 | 114,2 | 149,7 | 2,97 | 0,04 | 2,19 | 0 | 88,7 | Своб. | — | гориз. |
| 4,015 | 84,01 | 89,74 | 2,94 | -0,05 | 2,1 | 0 | 88,5 | Своб. | — | гориз. |
| 3,65 | 61,88 | 28,4 | 3,3 | -0,13 | 2,02 | 0 | 89 | Своб. | — | гориз. |
| 3,285 | 45,36 | -34,82 | 4,55 | -0,2 | 1,95 | 0 | 89,6 | Своб. | — | гориз. |
| 2,92 | 32,9 | -102,5 | 7,71 | -0,26 | 1,89 | 0 | 88 | Своб. | — | гориз. |
| 2,555 | 23,39 | -178,1 | 15,4 | -0,32 | 1,83 | 0 | 90 | Своб. | — | гориз. |
| 2,19 | 16,23 | -265 | 34 | -0,38 | 1,77 | 0 | 88 | Своб. | --- | гориз. |
| 1,825 | 10,77 | -375,9 | 84,3 | -0,43 | 1,72 | 0 | 83 | Своб. | --- | гориз. |

- Результаты расчета антенны в заданном диапазоне высот отображаем на графиках.

Переходим во вкладку ДН (диаграмма направленности) и нажимаем кнопку Доп. точки. Происходит расчет в 5 точках + еще 4 дополнительные точки на графиках.

Отображаем полученные результаты.

Вкладка ДН (диаграмма направленности)

Z (импеданс). Синяя линия – активное сопротивление, красная – реактивное.

Вкладка КСВ (коэффициент стоячей волны)

Вкладка Усиление/FB (красная линия – коэффициент усиления, синяя – отношение FB)

- Проанализировать графики и сделать вывод об изменении свойств антенны с частотой.

- Выбрать конкретную петлевую антенну из папки C:\MMANA-GAL_Basic\ANT\HF simple\Loop. Повторить пункты 1-5, 7,8.

- Выбрать конкретную антенну из папки C:\MMANA-GAL_Basic\ANT\VHF beams. Повторить пункты 1-5, 7,8.

- Исследование зависимости основных параметров антенны от высоты расположения над подстилающей поверхностью.

В этом пункте, мы считаем частоту сигнала постоянной F= F0, и меняем только высоту антенны. При этом считаем, что подстилающей поверхностью является идеальная Земля. Пусть высота над подстилающей поверхностью по умолчанию для данной антенны равна h0. Исследуем диапазон высот от h0 до h0 + 2, где  - длина волны для частоты F0.

Для антенны NadenDip F0 = 3,65 МГц.  =82,135 МГц.

Шаг по высоте  16.427м

Следовательно, исследуем диапазон высот [20 м; 184,27 м] c шагом 16.427м.

Таблица соответствующих высот приведена ниже.

| h,м | 20 | 36.427 | 52.854 | 69.281 | 85.708 | 102.135 | 118.562 | 134.989 | 151.416 | 167.843 | 184.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пункты выполнения работы.

- Выбрать конкретную дипольную антенну из папки: C:\MMANA-GAL_Basic\ANT\HF simple\Dipole. Указать ее:

Выбрана антенна: NadenDip.maa .

- Привести ее вид, как показано на рис. 2.

- Отобразить содержимое вкладки Вычисления. Указать частоту и длину волны, на которую рассчитана антенна:

Рабочая частота антенны  NadenDip 3,65 МГц, что соответствует длине волны 82,135 м.

Выбрать тип Земли «Идеальная».

- . Указать исследуемый диапазон.

Для антенны  NadenDip исследуем диапазон высот [20 м; 184,27 м] c шагом 16.427м.

- Произвести расчет параметров антенны на центральной частоте F0 = 3,65 МГц и для высоты h=20 м.

| F (МГц) | R (Ом) | jX (Ом) | KCB 200 | Gh (dBd) | Ga (dBi) | F/B (dB) | Elev(rp) | Земля | Высота | Поляр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.65 | 74.85 | 54.15 | 2.9 | - | 7.48 | 0.0 | 90.0 | Идеал | 20.0 | гориз. |

- Изменяя значение высоты  , рассчитываем параметры антенны в остальных точках. Строим таблицу.

| F (МГц) | R (Ом) | jX (Ом) | KCB 200 | Gh (dBd) | Ga (dBi) | F/B (dB) | Elev(rp) | Земля | Высота | Поляр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.65 | 62.28 | 31.75 | 3.3 | — | 8.05 | 0.0 | 33.9 | Идеал. | 184.27 | гориз. |
| 3.65 | 59.3 | 25.48 | 3.43 | — | 8.2 | 0.0 | 7.0 | Идеал. | 167.84 | гориз. |
| 3.65 | 66.06 | 29.08 | 3.1 | — | 717 | 0.0 | 24.0 | Идеал. | 151.42 | гориз. |
| 3.65 | 57.57 | 30.26 | 3.56 | — | 8.37 | 0.0 | 27.2 | Идеал. | 134.99 | гориз. |
| 3.65 | 64.39 | 23.45 | 3.15 | — | 7.82 | 0.0 | 60.0 | Идеал. | 118.56 | гориз. |
| 3.65 | 62.84 | 34.5 | 3.29 | — | 8.04 | 0.0 | 37.1 | Идеал. | 102.14 | гориз. |
| 3.65 | 56.63 | 23.01 | 3.58 | — | 8.37 | 0.0 | 46.0 | Идеал. | 85.71 | гориз. |
| 3.65 | 71.01 | 29.37 | 2.89 | — | 7.46 | 0.0 | 62.8 | Идеал. | 69.28 | гориз. |
| 3.65 | 51.56 | 34.25 | 4.0 | - | 8.89 | - | 22.9 | Идеал. | 52.85 | гориз. |
| 3.65 | 67.11 | 12.54 | 2.99 | — | 7.53 | 0.0 | 34.3 | Идеал. | 36.43 | гориз. |
| 3.65 | 74.85 | 54.15 | 2.9 | — | 7.48 | 0.0 | 90.0 | Идеал. | 20.0 | гориз. |

- Результаты расчета антенны в заданном диапазоне высот отображаем на графиках.

Z (импеданс). Синяя линия – активное сопротивление, красная – реактивное.

КСВ (коэффициент стоячей волны)

Коэффициент усиления

Зенитный угол

Далее построим диаграммы направленности для крайних значений интервала, а так же для среднего по этому интервалу..

ДН антенны NadenDip, идеальная Земля, h=184.27 м

Трехмерная диаграмма направленности

ДН антенны NadenDip, идеальная Земля, h= 102,135м

Трехмерная диаграмма направленности

ДН антенны NadenDip, идеальная Земля, h=20 м

Трехмерная диаграмма направленности

- Проанализировать графики и сделать вывод об изменении свойств антенны с высотой.

- Исследование зависимости основных параметров антенны от подстилающей поверхности.

В этом пункте мы рассмотрим зависимость основных параметров антенны от свойств подстилающей поверхности. Для этого зафиксируем частоту и высоту антенны по умолчанию  F0 и h0 соответственно  и будем менять параметры реальной Земли в соответствии с таблицей №1.

Таблица №1

| тип | диэл. пр. | проводимость |
| --- | --- | --- |
| Сельская местность | 13 | 6 |
| Морская вода | 81 | 5000 |
| Пресная вода | 80 | 1 |
| Городская застройка | 30 | 1 |

Для антенны NadenDip F0 = 3,65 МГц, h0 =20 м.

Пункты выполнения работы.

- Выбрать конкретную дипольную антенну из папки: C:\MMANA-GAL_Basic\ANT\VHF beams. Указать ее:

Выбрана антенна: NadenDip.maa .

- Привести ее вид, как показано на рис. 2.

- Отобразить содержимое вкладки Вычисления. Указать частоту и длину волны, на которую рассчитана антенна:

Рабочая частота антенны  NadenDip 3,65 МГц, что соответствует длине волны 82,135 м.

Выбрать тип Земли «Реальная».

- . Открыть вкладку параметры и установить параметры из строки 1 таблицы №1 (Сельская местность)

- Произвести расчет параметров антенны

| F (МГц) | R (Ом) | jX (Ом) | KCB 200 | Gh (dBd) | Ga (dBi) | F/B (dB) | Elev(rp) | Земля | Высота | Поляр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.65 | 74.85 | 54.15 | 2.9 | - | 6.39 | 0.0 | 66.3 | Реал. | 20.0 | гориз. |

- Построить соответствующие диаграммы направленности.

ДН антенны NadenDip при подстилающей поверхности типа «Сельская местность»

Трехмерная диаграмма направленности

- Открыть вкладку параметры и установить параметры из строки 2 таблицы №1 (Морская вода). Повторить пункты 5-6.

- Открыть вкладку параметры и установить параметры из строки 3 таблицы №1 (Пресная вода). Повторить пункты 5-6.

Открыть вкладку параметры и установить параметры из строки 4 таблицы №1 (Городская застройка). Повторить пункты 5-6.

- Проанализировать графики и сделать вывод об изменении свойств антенны в зависимости от подстилающей поверхности.