ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФГАОУ ВО КФУ»

КАФЕДРА ФИЗИКИ

«Электромагнетизм»

ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

Методические указания к лабораторной работе

по физике

Набережные  Челны

2024

УДК 530 (077)

Печатается по решению кафедры физики

Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ ВПО

Казанского (Приволжского) федерального университета

Рецензент:

к.ф.-м.н., доцент кафедры ММиТЭ    А.К.Розенцвайг

«Электромагнетизм»

ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ

МАТЕРИАЛОВ:

: Методические указания к лабораторной работе по физике /Составители: И.К.Хафизов, Н.Б.Юнусов.     Набережные Челны: ИПЦ Набережночелнинского института К(П)ФУ, 2024- 12 с.

Ил. 3.  Список лит. 4.  Табл. 1.

Методические указания предназначены в помощь студентам при выполнении лабораторного практикума по электромагнетизму. Содержат теоретическую и практическую части.

УДК 530 (077)

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  ФГАОУ ВО КФУ 2024

Цель работы:          изучение гистерезиса ферро-

магнитных материалов,

получение петли гистере-

зиса и ее параметров, расчет

работы перемагничивания и

коэрцитивной силы.

Приборы и принадлежности:  рабочий модуль,

электронный осциллограф,

звуковой генератор .

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ.

По магнитным свойствам все вещества делятся на диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики и другие виды.

Диа- и парамагнетики при отсутствии магнитного поля не намагничены, а в магнитном поле характеризуются однозначной линейной зависимостью намагниченности  J от напряженности магнитного поля  H :

J =χ·H ,                       (1)

где χ - магнитная восприимчивость среды.

Ферромагнетиками называют вещества, которые могут обладать спонтанной намагниченностью, т.е. могут находиться в намагниченном состоянии и при отсутствии внешнего магнитного поля. Характерной особенностью ферромагнетиков является сложная нелинейная зависимость намагниченности J (и индукции магнитного поля В) от напряженности  H.

Если ферромагнетик, находящийся в ненамагниченном состоянии, поместить в магнитное поле и намагнитить до насыщения, увеличивая  Н от нуля до Н1, а затем уменьшить Н до нуля, то изменение В при уменьшении Н пойдет не по первоначальному пути 0-1, а выше - по пути 1-2 (рис.1).

Если далее увеличивать Н в обратном направлении до Н4, а затем  вернуться к значению Н1, то получается замкнутая кривая, которую называют петлей гистерезиса. Когда в крайних точках 1 и 4 достигается насыщение, получается максимальная петля гистерезиса. Когда же в крайних точках петли насыщения нет, то такие петли находятся внутри максимальной петли гистерезиса. Одна из них на рис. 1 нарисована штриховой линией.

Н

Н1

В1

Рис. 1

1

6

5

0

3

2

4

Вs

Х

Y

Н4

ВR

НС

ХС

YR

Из рис. 1 видно, что при Н=0 магнитное поле внутри ферромагнетика не исчезает  и характеризуется величиной BR, называемой остаточной индукцией. Индукция магнитного поля  B обращается в нуль (точка 3) лишь под действием поля HC , имеющего направление, противоположное полю, вызвавшему намагничивание. Величина HC называется коэрцитивной силой.

При циклическом изменении H в пределах от Н1 до Н4 и снова до Н1  происходит перемагничивание ферромагнетика, т.е. поле внутри ферромагнетика периодически нарастает и убывает, меняя свое направление. Этот процесс связан с затратой энергии, которая , в  конечном счете, переходит во внутреннюю.

При совершении одного цикла перемагничивания ферромагнетика затрачивается, в расчете на единицу его объёма, работа:

A ед.об. = H·dB  ,              (2)

пропорциональная площади петли гистерезиса SП (рис.2).

Н

В

Рис. 2

НdB

Экспериментально установлено, что кристаллы ферромагнетиков состоят из доменов – макроскопических областей размером 10 –6 - 10 –8 м, самопроизвольно намагниченных до насыщения. На рис.3 а) схематически изображен домен; стрелками указаны направления магнитных моментов атомов ферромагнетика при самопроизвольном намагничивании. При отсутствии внешнего магнитного поля магнитные моменты отдельных доменов ( жирные стрелки на рис.3 б)) ориентированы хаотически, поэтому результирующий магнитный момент ферромагнетика равен нулю и ферромагнетик не намагничен. Внешнее магнитное поле Н ориентирует магнитные моменты доменов по полю, что и приводит к намагничиванию (рис.3 в)).

а)                       б)                               в)

Рис. 3

Н

При ослаблении внешнего магнитного поля до нуля ферромагнетики сохраняют остаточное намагничение, так как тепловое движение не в состоянии полностью дезориентировать магнитные моменты доменов. Поэтому и наблюдается явление магнитного гистерезиса.

Для того, чтобы  ферромагнетик размагнитить, необходимо приложить коэрцитивную силу, т.е. поместить его в магнитное поле с напряженностью HC. Ферромагнетики с малой коэрцитивной силой называются магнитомягкими, а с большой коэрцитивной силой – магнитотвердыми.

II. Вывод  расчетной формулы и описание

установки

Если на горизонтально отклоняющие пластины (вход X ) осциллографа подать сигнал, меняющийся со временем пропорционально напряженности магнитного поля Н, а на вертикально отклоняющие пластины (вход Y ) - сигнал, пропорциональный индукции магнитного поля В, то след луча на экране осциллографа будет описывать петлю гистерезиса (аналог фигуры Лиссажу).

Для наблюдения петли гистерезиса собирается электрическая цепь,  схема которой приведена на рис.4.

Рис. 4

Звуковой

генератор

~

Y

X

Осциллограф

X

Y

С

N2

N1

R1

R2

Тороидальный образец из ферромагнитного материала является сердечником двух катушек с числами витков N1 (намагничивающая обмотка) и N2 (измерительная обмотка). Намагничивающая обмотка запитывается  переменным током I1 от  звукового генератора  через резистор R1 . В обмотке создается магнитное поле  напряженностью : Н = n1I1, где n1 = N1/(2π·rТ) – число витков на единицу длины тороида, rТ =(d1 + d2)/4 -  радиус тороида по средней линии, d1 и d2  –внешний и внутренний диаметры тороида, соответственно, (рис.5).

d2

d1

2·rT

Рис.5

На резисторе  R1  возникает  переменное напряжение:

UX = I1·R1 = (H /n1)·R1 = 2πrТR1HN1     ,        (3)

пропорциональное напряженности магнитного поля Н в образце. Это напряжение UX подается на вход  «Х»  осциллографа и его значение определяется по коэффициенту отклонения электронного луча кХ  по горизонтальной оси на экране осциллографа:                                UX =k Х·Х    .                                     (4)

Из (3) и (4) можно получить выражение для Н:

Н = N1kXX2πR1rT     .                           (5)

На измерительной (вторичной) обмотке возникает эдс индукции

|εi| = N2 dФdt = N2·S2 dBdt ,         (6)

где Ф – поток вектора магнитной индукции через один виток; S2  – площадь поперечного сечения тороида:

S2 = π·(d1  – d2)2/16  .                     (7)

По закону  Ома для вторичной обмотки получаем:

|εi| = UC + I2 R2 + L2 dI2dt  ,                  (8)

где UC – напряжение на конденсаторе;  I2 – ток во вторичной цепи; L2 - индуктивность вторичной обмотки.

Так как L2 очень мала, а R2 выбирается таким, чтобы обеспечивалось условие I2 R2 >> UC, то уравнение (8) с учетом (6) можно записать как:

N2·S2dBdt = I2 R2   .                            (9)

Откуда   получаем:         I2 = N2S2R2dBdt    .               (10)

Напряжение UY, подаваемое на вход «Y»  осциллографа , снимается с конденсатора С и, учитывая выражение (10), пропорционально В:

UY = UC = QC= 0tI2dtC = N2S2R2C0BdB = N2S2R2CВ  ,  (11)

где  Q –заряд на обкладках конденсатора.

UY  можно определить по известному коэффициенту отклоне-ния kY электронного луча на экране осциллографа по вертикали:

UY = kY ∙ Y       .                             (12)

Из выражений (11) и (12) получаем формулу для расчета магнитной индукции:

В = R2CUYN2S2 = R2CkYYN2S2       .                (13)

Таким образом, подав одновременно напряжения UY и UХ на вертикально и горизонтально отклоняющие пластины, получим на экране осциллографа петлю гистерезиса.

Из нее можно определить работу перемагничивания ферромагнетика за полный  цикл перемагничивания, отнесенную к единице объема, если в  выражение (2) подставить (5) и (13):

АП = N1R2CkXkY2πrTR1N2S2SП      ,                              (14)

где SП =X⋅dY– площадь петли гистерезиса.

Ш . Порядок выполнения работы и обработки

результатов измерений

Задание 1. Определение параметров петли гистерезиса.

- Собрать установку по схеме (рис.3).

2.   На осциллографе на боковой стороне справа переключатель

генератора развертки установить в положение «Х»; на лице-

вой панели переключатель «V/дел» выставить в положение

«0,5», ручку «усиление по оси Y» повернуть по часовой

стрелке до щелчка. На звуковом генераторе установить час-

тоту 4 кГц и выходное напряжение 0 В.

- Включить тумблеры питания на стенде, осциллографе и звуковом генераторе. Прогреть приборы в течение 3 минут. При помощи ручек «↔» и «↕» установить электронный луч в центр экрана  осциллографа.

- Увеличивая величину выходного напряжения на звуковом  генераторе и усиление по оси Y на осциллографе, получить максимальную петлю гистерезиса, соответствующую магнитному насыщению образца, в пределах экрана.

- Для петли гистерезиса измерить по экрану координаты Х и Y ее вершины (т.1 на рис.1), а также координату ХС, соответствующую коэрцитивной силе НС, и координату YR, соответствующую остаточной магнитной индукции BR, в делениях  (маленьких). Деления перевести в метры, умножив на цену маленького деления n, и занести значения X, Y, ХС  и YR в таблицу 1.

- По формуле (5) вычислить значения напряженности Н1 и коэрцитивной силы НС, а по формуле (13) -   значения магнитной индукции ВS вершины петли гистерезиса (т.1 рис.1) и остаточной индукции BR и записать их в таблицу 1.

Значения необходимых для расчета параметров rT, N1, N2, R1,

R2, C, kX, kY, S2 и n приведены на стенде.

- По полученному значению коэрцитивной силы определить

тип  ферромагнетика : магнитомягкий, если НС<2·102А/м,

или магнитожесткий, если НС>2·102А/м.

- Уменьшить выходное напряжение на звуковом генераторе и

получить еще одну петлю гистерезиса. Повторить пункты 5, 6. Полученные данные занести в таблицу .

Таблица.

| № петли | Х,м | Y,м | ХС,м | YR,м | Н1,А/м | ВS,Тл | НС,А/м | ВR,Тл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание 2. Оценка работы перемагничивания АП

за один цикл.

1. Получить на экране осциллографа произвольную  петлю

гистерезиса и перерисовать ее на кальку в координатах Х и Y.

2. Скопировать эту петлю на миллиметровую бумагу, измерить

ее площадь SП и выразить ее в м2 .

3. Определить работу перемагничивания петли гистерезиса АП

за один цикл по формуле (14).

- КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Опишите поведение контура с током в магнитном поле.

2. В чем отличие диамагнетиков, парамагнетиков и ферромагнетиков?

3. В чем состоит доменная структура ферромагнетиков и как ферромагнетики ведут себя при увеличении напряженности внешнего магнитного поля ?

4. Что характеризует площадь петли гистерезиса ?

5. Что такое магнитомягкие и магнитотвердые ферромагнетики?

- ЛИТЕРАТУРА

1.   И.В.Савельев. Курс общей физики. – т.2 – М.: Наука,1987.

- А.А.Детлаф, Б.М.Яворский.Курс физики. – М.:ВШ,

1989,с.269.

3.   Т.И.Трофимова. Курс физики. – М.: ВШ, 1990, с.209.

4.   Лабораторный практикум по физике/под ред.А.С.Ахматова –

М.:ВШ,1980.

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре

Набережночелнинского института

Казанского (Приволжского) федерального университета

Подписано в печать 2024г.

Формат 60х84/16. Печать ризографическая.

Бумага офсетная. Гарнитура «Times New Roman».

Усл. п. л. 1,8.  Уч.-изд. л. 1,8.

Тираж 50 экз.   Заказ № 1450.

———————————————————————————

423810, г. Набережные Челны, Новый город, проспект Мира, 68/19

тел./факс (8552) 39-65-99 e-mail: ic-nchi-kpfu@mail.ru