На сегодняшний день всё острее возникает проблема углеводородного загрязнения естественных водных ресурсов сточными водами (СВ) нефтехимических производств, что связано с увеличением антропогенной нагрузки на окружающую природную среду вследствие интенсивного развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Повышенное загрязнение природных вод токсичными трудноразлагаемыми химическими соединениями требует поиска и принятия безотлагательных мер по уменьшению экологического риска, без которых водные ресурсы планеты могут оказаться недоступными для большинства живых организмов. В связи с этим актуальным на сегодня является поиск наиболее эффективных, безопасных и наименее затратных и трудоёмких способов очистки промышленных СВ.

Уменьшение концентрации нефтепродуктов в воде может быть следствием их естественного распада и химического окисления, испарения и биологической деструкции аборигенной микрофлорой [Сироткина, Новоселова, 2005]. Существенным минусом процессов обезвреживания СВ в условиях окружающей среды является их сравнительно низкая скорость. В связи с этим для повышения интенсивности процессов очистки воды от углеводородов применяют механические, химические, физико-химические и биологические методы, а также их сочетание, позволяющее добиться необходимой степени очистки [Долина, 2005]. Необходимо отметить, что источник и характер загрязнения, объем загрязняющего вещества и дальнейшее направление использования очищенной воды определяет выбор способа очистки [Кузубова, Морозов, 1992].

Влияние продуктов нефти на экосистему определяется совокупностью содержащихся в ней компонентов. Известно, что сточные воды крупных нефтехимических производств в своем составе содержат большое разнообразие органических соединений – ароматические углеводороды, фенолы, масла, смолы, аминопродукты, пиридиновые основания, жирные кислоты, хлорированные соединения и многие другие [Жалсанова с соавт., 1998].

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) представляют собой класс широко распространенных устойчивых поллютантов, содержащихся в сточных водах и газовых выбросах коксо-, газо- и нефтехимических производств [Пиковская, 1993]. Продукты окисления ПАУ в организме – дил- и эпоксипроизводные – являются канцерогенами и мутагенами, т.к. образуют ковалентные связи с ДНК. Нафталин – один из важнейших продуктов коксохимического производства и единственный представитель ПАУ, используемый в промышленности и производимый в больших объемах – сотни тонн в год [Harvey, 2011].

В промышленности нафталин получают в основном из каменноугольной смолы, а также выделяют из продуктов пиролиза нефти. Стоит отметить, что продукт, полученный из нефти, гораздо чище каменноугольного. В частности, нефтехимическая компания ПАО «Нижнекамскнефтехим» для выделения нафталиновой фракции и получения чистого нафталина используют тяжелую смолу пиролиза (ТСП), которая обычно направляется на производство технического углерода и кокса, а также применяется в качестве котельного топлива.

В ходе различных этапов производства нафталина образуются токсичные соединения, содержащиеся в большом количестве в составе СВ и являются угрозой для экосистемы.  Подобные высокозагрязненные СВ нуждаются в обработке перед сбросом в окружающую среду, чтобы не навредить окружающей природной среде [Chen et al.,2003]. Допустимые максимальные концентрации для ароматических компонентов нефти в сточных водах, направляемых на биологическую очистку, лежат в пределах 10-35 мг/дм3 согласно [Роев, Юфин 1987; Фомина, 2006] при достижении степени очистки 72-90%.

Значительное большинство методов очистки СВ базируется на использовании активного ила, т.к. данный метод обладает гораздо более меньшей стоимостью относительно физико-химических методов и высокой производительностью. Однако некоторые высокотоксичные соединения высокозагрязненных СВ очень трудно поддаются деструкции микроорганизмами активного ила в аэротенке или биореакторе, в результате чего скорость процесса очистки сильно снижается. В этом случае используют методы предварительной очистки перед подачей воды в аэротенк, что безусловно влечет за собой дополнительные финансовые затраты [Дао, 2014]

Важным является поддержание концентрации бактериальной биомассы в биореакторе, причем необходимо учитывать особенности микроорганизмов, участвующих в очистке, т.к. своевременный мониторинг состава бактериального сообщества активного ила может способствовать повышению качества очистки СВ и снижению нагрузки по ХПК [Wang et al., 2011].

Среди углеводородокисляющих микроорганизмов особенно активно ведут деструкцию бактерии родов: Pseudomonas, Acinetobacter, Arthrobacter, Rhodococcus, Micobacterium; грибы: Cabdida, Fusarium, и др. Плазмиды деградации нафталина pBS216 и pOV17 содержат ферменты полного пути окисления данного соединения. Кроме того, ферменты катаболизма нафталина способны трансформировать широкий спектр ароматических соеднений [Van Hamme, 2003].

Поиск и идентификация микроорганизмов, способных к эффективной деградации углеводородов, являются важными задачами фундаментальной микробиологии, изучающей метаболические пути, и позволяющей применить полученные знания на практике.

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы является анализ структуры микробиома в составе активного ила биореакторов и аэротенков предочистки СВ производства нафталина с помощью метагеномного анализа.

В соответствии с поставленной целью работы решались следующие задачи:

1. Определить состав микробного сообщества в биореакторах очистки СВ производства нафталина с помощью метагеномного анализа;

2. Установить таксономическую принадлежность изолятов аэробных бактерий методом биотипирования Maldi-TOF;

3. При помощи сиквенс-анализа гена 16S рРНК провести идентификацию штаммов формальдегидутилизирующих бактерий, имеющих наиболее высокий потенциал использования для очистки сточных вод.

# ВЫВОДЫ

- В ходе метагеномного анализа восьми сообществ бактерий-деструкторов токсичных и трудноразлагаемых соединений. выделенных из образцов активного ила БОС и биоректора установки БХО ПАО «Нижнекамскнефтехим», было идентифицировали 153 операционных таксономических единицы.

- Во всех сообществах доминируют филы Proteobacteria и Bacteroidetes. Фила Proteobacteria представлена 8 семействами, из которых наиболее часто встречаются представители семейства Pseudomonadaceae, Moraxellacea и Enterobacteriaceae. Фила Bacteroidetes представлена семействами Weeksellaceae. Sphingobacteriaceae, Porphyromonadaceae.

- С помощью метода прямого белкового профилирования MALDI-TOF 23 штамма-деструктора токсичных и трудноразлагаемых соединений. были отнесены к родам  Изоляты аэротенков 1-4 преставлены в равной степени родами Citrobacter, Klebsiella, Providencia и Ochrobactrum и видам C. farmeri, K. pneumoniae и P. rettgeri. Среди изолятов аэротенков 5 и 6 преобладали представители родов Pseudomonas (Ps. graminis), Serratia (S. marcescens), Morganella (M. morganii), Citrobacter (C. freundii), Enterococcus (E. faecium) и Bacillus. Микрофлора аэротенков 11 и 12 представлена родами Morganella (M. morganii),  Enterobacter (E. cloacae) и  Pseudomonas (Ps. tolaasii). Изоляты биореакторов ИМ-1 и ИМ-2 представлены родом Methylobacterium (M. extorquens), биореакторов Б-1 и БХО-2 – родом Ochrobactrum (O. intermedium), биореактора БХО-С – родом Pseudomonas (Ps. fuscovaginae), биореакторов БХО-5 и БХО-БПЛ – родом Bacillus (B. subtilis).

- Сиквенс-анализ гена 16S рРНК двух штаммов формальдегидутилизирующих бактерий позволил отнести первый штамм, выделенный из биореактора ИМ-2, к виду Methylobacterium zatmanii, второй штамм, способный расти в смеси тяжелых углеводородов и нафталинов, отнесен нами к виду Pseudomonas oryzihabitans.